Система контроля доступа.

Система контроля доступа -  одна из составляющих системы безопасности. Ее могут дополнять другие компоненты, такие как, система охранного телевидения, охранная и пожарная сигнализация, в зависимости от проекта/project.php. Возможно и отдельное применение. Данная система контролирует прохождение физической или транспортной единицы через точки контроля, с соблюдением заданных правил.  					Системы контроля и управления доступом отслеживают идентификаторы субъектов, по которым определяются их права. Индентификаторы могут быть в виде физических носителей (брелков, бесконтактных карт, ключей - «таблеток») или кодов, которые вводятся с клавиатуры. Также человека идентифицируют  по отпечатку пальца, радужной оболочке глаза, а автомобили по видео-изображению.  Сочетание нескольких идентификаторов повышает уровень безопасности.			Точками доступа могут служить: ворота, дверь, калитка или шлагбаум. Управляет системой контроллер, который разрешает или запрещает прохождение контролируемой точки. Существует два основных вида систем контроля доступа с соответствующими отличиями/types.php. Каждый из видов данных систем требует определенного комплекта ооборудования/unit.php.								В автономных системах контроллер отслеживает прохождение одной или двух точек доступа, за которые отвечает. Идентификаторы и их права сохранены в его памяти. В такие системы входят: считывающее устройство, контроллер и исполнительный механизм (электронный замок). Автономные системы надежны, а такжене требуют больших затрат.			Сетевую систему контроля доступа используют, когда количество точек доступаболее двух. Сетевая система объединяет контроллеры компьютер, информацию, поступающую со всех точек доступа, обрабатывают в одном месте. Возможности сетевых систем, в сравнение с автономными, более широки. Возможен запрет прохода через последующую точку доступа без прохождения предыдущей. То есть будет отслежена траектория и зафиксировано, через какие точки он проходил, чтоможно будет затем найти в базе данных. Архив дает возможности контроля прошедших событий, а при необходимости безотлагательного вмешательства в работу системы контроля доступа. Во власти оператора запрет или разрешение прохода определенной точки доступа.