Фальцовка – оригами по-взрослому

Фальцовка (от нем. «falzen» - складывать, сгибать) — это первая операция в процессе послепечатной обработки полиграфических оттисков, во время которой отпечатанные листы сгибаются и складываются в заданной последовательности, образуя тетради. Впоследствии из этих тетрадей формируются различные полиграфические изделия — брошюры, журналы и так далее. В зависимости от объема тиража, фальцовка выполняется на специализированном оборудовании или вручную.

Область применения. Метод фальцовки применяется, в первую очередь, для производства книг и журналов. Но, помимо того, данный способ обработки незаменим в изготовлении множества видов полиграфической продукции: блокнотов и ежедневников, географических карт, путеводителей, рекламных буклетов и брошюр, технической документации, сопроводительных вкладышей в упаковках с лекарственными препаратами и т. п..

Описание процесса. Станки для обжима бумаги называются фальцмашинами (для листовых материалов). В ротационных печатных станках с рулонной бумагой используется встроенный фальцаппарат, позволяющий выполнять фальцевание внутри самой печатной машины. Ручная обработка бумаги способом фальцевания отличается трудоемкостью и эффективна только при малых тиражах.

Хотя эта операция не выглядит технологически сложной, ее качественное исполнение невозможно без специальной подготовки операторов типографии. Качество фальцовки складывается из ряда факторов, в числе которых:

- точность расположения сгиба (фальца). Она измеряется размером полей на страницах, совпадением частей разделенного фальцем листа.

- четкость и плотность линий сгиба. Эта характеристика определяется качеством обжима фальца и измеряется размером зазора между листами тетради.

- соблюдение последовательности страниц в тетради.

- гладкая линия фальца. Наличие видимых морщин, складок и повреждений фальца свидетельствуют о некачественном выполнении операции.

- уровень влажности бумаги. Для получения четких фальцев, не повреждающих структуру волокон, необходимо поддерживать опеределенную влажность обрабатываемой бумаги, оптимальный уровень которой составляет около 10%.

- объемная масса бумаги. Фальцовка значительно лучше выполняется на более плотной, обладающей высокой объемной массой бумаге — около 1 г на см3.

- толщина бумаги. Лучше переносит обработку методом фальцевания бумага более тонких сортов, что обусловлено более низким содержанием целлюлозы и, соответственно, меньшей сопротивляемостью бумаги к обжиму. Бумага толщиной листа свыше 90 мкм склонна к образованию морщин при многократном фальцевании.

- количество фальцев. Внутреннее напряжение бумаги возрастает при каждом новом сгибе, что не может не отражаться на качестве фальцев. Поэтому обжим 3-го и 4-го фальца следует выполнять в сочетании с биговкой или перфорацией, облегчающими сгибание.

- объем тетрадей. Чем более толстая бумага используется, тем меньше должно быть страниц в тетради, и наоборот. При толстой бумаге (от 90 мкм) объем тетради должен составлять 8-16 страниц, а при бумаге до 90 мкм стандартный объем тетради равняется 32-м страницам.

Виды фальцовки. Основными критериями различия видов фальцевания считаются количество фальцев, их взаимное расположение, способ исполнения операции и форма сгиба.

- Количество фальцев может составлять от 1 до 4-х. Односгибные изделия — это обложки, форзацы и т. п. Два сгиба характерны для тетрадей в 8 страниц из плотной бумаги (свыше 100 г/м2). Для более тонкого материала применяется, как правило, 3-х-4-х разовое фальцевание.

- Взаимное расположение фальцев бывает трех видов: параллельное, взаимно перепендикулярное и комбинированное. Параллельное фальцевание — достаточно редкий вид, применяемый чаще всего для вкладок и карт. Он характеризуется параллельным расположением сгибов относительно друг друга и произвольным количеством сгибов. Взаимно-перпендикулярное фальцевание считается наиболее характерным видом для производства журналов и книг. В нем каждый последующий сгиб располагается перпендикулярно предыдущему, при этом количество сгибов ограничивается до 4-х. При комбинированном фальцевании используется как параллельное, так и перпендикулярное расположение фальцев, характерное для книжных изданий, карт, иллюстраций, диаграмм, альбомов и т. п.

- Способ исполнения фальцовки является определяющим в отношении качества конечного полиграфического продукта. Основными способами фальцевания листового материала являются ножевой и кассетный, выполняемые при помощи машин. Эти способы различаются не последовательностью и не содержанием исполняемых операций, а только устройствами, с помощью которых они выполняются.

- Формы сгиба представлены в современной полиграфии очень широко. Это могут быть варианты: «гармошка», «окно», «пирамида», «молния», «спираль», «книжка», «лестница», «карта» и многие другие.

Плюсы и минусы фальцовки. Преимуществами фальцовки как вида обработки печатных изделий являются разнообразие форм, любые объемы тиражей, удобство пользования продукцией. К недостаткам можно отнести сложность получения идеального качества сгибания, низкую производительность труда при ручной фальцовке.

Что предлагает наша типография?

- Выполнение фальцовки ножевым и кассетным способом.

- Любые варианты сгибания.

- Фальцовку в сочетании с перфорацией, биговкой и обрезкой.

Как видите, фальцовка вовсе не является печальной необходимостью печатного процесса. Скорее, это способ придать полиграфической продукции индивидуальный, законченный, практичный и эстетически совершенный вид. Обращайтесь в типографию «Neo Print» и испытайте все преимущества этого способа постпечатной обработки продукции!