# Фартук для кухни из плитки – красивая необходимость

При проведении ремонта на кухне, одним из важных моментов является создание фартука. Как правило, керамическая плитка выступает основным материалом, из которого делают кухонный фартук.  Плитка для кухни на фартук должна быть очень стойкой к постоянному воздействию высокой температуры от газовой или электрической плиты, влаги, жира, активных химических веществ, которые входят в состав чистящих и моющих средств.

## Размеры и характеристики плитки для фартука

Перед тем как купить плитку на фартук кухни, необходимо четко определится с размером, дизайном и цветом керамической плитки.

Основным материалом для устройства фартука на кухне выступает керамическая плитка размером 10х10 см. В продаже есть плитка 20х20 и 20х 30 ,которая разделена на 4 и 6 частей соответственно в виде плитки 10х10.

Для такой плитки существует много самых разных декоров  на тематику кухни – фрукты, чашки, чайники, ложки. С помощью таких декоров можно красиво украсить фартук на кухне.

### Технические характеристики керамической плитки для фартука на кухне

Поскольку керамическая плитка на фартуке постоянно подвержена влиянию различных  вредных факторов, то на предприятиях, выпускающих керамическую плитку, такую категорию изделий как плитка для кухни, делают из небольшой пористостью и обязательно покрывают глазурью.  Толщина такой керамической плитки составляет 3 – 4 мм.

Такая плитка имеет дополнительную защиту от  химических веществ, которые содержатся в различных моющих и чистящихся средствах. На упаковке такой плитки обязательно должна быть нанесено обозначение: «АА».

## Дизайн плитки при создании фартука

Кухонный фартук из керамический плитки кроме своих полезных функций, выполняет также роль определенного декоративного элемента, который несет определенную эстетическую нагрузку. Красиво подобранная плитка  с различными декорами, сможет преобразить кухню и сделать ее местом, на котором можно будет не только поесть или попить чая, а просто поболтать с родственниками и знакомыми.

### Критерии отбора плитки

При подборе цвета керамической плитки опираются на несколько простых принципов:

- по цветовой гаме, плитка для фартука на кухню  должна соответствовать цвету будущих обоев или подходить к кухонному гарнитуру;

- на кухне должен быть элемент, который будет  хорошо сочетается с цветом плитки. Это может быть занавески, настенное панно, посуда.

### Цвета плитки для кухни

Основными цветами плитки для кухни являются:

Белый. Это универсальный цвет, который подойдет для любого цвета кухонной мебели.  Чтобы украсить белую плитку можно использовать виниловые наклейки. Они легко наклеиваются, стойки к влаге, и в случае необходимости их всегда можно снять и приклеить новые.

Создания контраста. Выбирается контрастный цвет и в интерьере обязательно делают несколько деталей, которые будут находится в одной цветовой гаме из цветом плитки. Важным моментом является не переусердствовать с контрастами, что бы в дальнейшем такой  дизайн плитки фартука на кухне не «давил» на человека.

Бежевый или светло-розовый. Этот нейтральный цвет просто идеально подходит для создания фартука на кухне. Такая плитка визуально увеличивает помещение, делает боле светлым  и просто великолепно подходит для любой цветовой палитры.

При подборе плитки для фартука на кухне не обязательно, что бы цвет плитки в точности повторял цвет столешницы или цвет мебели. Можно без проблем использовать плитку, которая на несколько тонов темнее/светлее или имеет незначительный оттенок.

## Применение декоров керамической плитки при создании фартука на кухне

### Мозаика

Одним из интересных приемов создания фартука на кухне является использование мозаики.  Особенно ее хорошо использовать, когда стена имеет неровности. Укладывать ее можно как строго по определенному рисунку, так и хаотично, создавая собственный интересный и оригинальный орнамент.

### Панно

Еще одним важным элементом украшения кухонного фартука выступают различные панно. Желательно, что бы такое панно сочеталось с цветом мебели на кухне, но в то же время и очень часто устанавливают панно, которые выступают ярким пятном и сразу акцентируют на себе внимание. Существует большое количество таких панно с различными сюжетами: натюрморты, пейзажи, посуда, городские здания или деревенский домик.

### Клинкер

В последнее время одним из модных направлений в дизайне при создании фартука на кухне, стало использование клинкерной плитки, которая после укладки имеете вид старой или свежей кирпичной кладки. Такая плитка для фартука кухни с кирпичиками, может быть также использована для отделки всей кухни.

### Цифровая печать

С появление новых стилей модерн, арт – деко. хай – тек, производители керамической плитки начали выпускать керамика, которая имеем  фотоэффект . Также часто начали использовать способ цифровой печати, который максимально точно передает изображения без всяких искажений.

## Укладка плитки для фартука на кухне

### Инструмент и материалы

При проведении работ по укладке керамической плитки Необходимы следующие  инструменты и материалы:

- керамическая плитка;

- клей для плитки;

- декор;

- грунтовка;

- затирка для швов;

- небольшой шпатель или мастерок для нанесения клея на плитку;

- зубчатый шпатель;

- пластиковые крестики;

- строительный уровень;

- карандаш

- коронка для проделывания отверстия в стене и плитке

- емкость для приготовления клея;

- дрель с насадкой;

- плиткорез или болгарка с алмазным кругом для резки керамической плитки;

- ровный деревянный брусок (планка) или металлический профили для крепления гипсокартона;

- дюбеля;

### Схема проведения работ

Укладки плитки для кухни на фартук самым простым способом – рядами, происходит по такой схеме:

- Если на стене имеется старая плитка или другой отделочный материал он удаляется, стена оштукатуривается и выравнивается. Прокладывается электропроводка для создания новых электрических розеток.

- Проводится разметка, по которой будет  уложена керамическая плитка. От уровня чистового пола отмеряют 70 – 75 см и проводят  линию карандашом с помощью строительного уровня. Эта линия -  нижний край первого ряда керамической плитки.

- От нижней линии отмеряется 60 см – это будет верхний край последнего ряда плитки.

- В месте, где установлена кухонная плитка к 60 см основной ширины фартука необходимо добавить  60 -80 см в высоту , и на 10 -15 см сделать ее шире чем кухонная плита. Как правило плитку укладывают до кухонной вытяжки

- Проводится нанесения грунтовки в том месте, где будет укладываться керамическая плитка.

- По этой линии крепится металлический профиль для гипсокартона или ровный деревянный брусок. Проверяется правильность его установки с помощью строительного уровня.

- Приготавливается клей для плитки согласно инструкции производителя. Не нужно делать сразу много клея.  Правильная укладка плитки для кухни в рабочей зоне -  процесс достаточно длительный, и если приготовить большое количество клея, то он уже через час начнет схватывать и в дальнейшем будет непригоден к работе.

- Клей наносится на стену с расчета, что можно будет положить сразу 2 – 3 плитки. Специальным зубчатым шпателем на клее делаются борозды.

- Выставляются первый ряд. Для создания шва между плитками используют пластиковые крестики. Правильность установки проверяется с помощь строительного уровня.

- В углах кухни, если необходимо плитку обрезать, то используют плиткорез или болгарку с алмазным диском.

- Если на стене есть неровность, то допускается накладывать на плитку клей,  чтобы получился больше толстый слой. На клее, которой находится на плитке также делают борозды с помощью зубчатого шпателя.

- В том месте, где находится розетка или планируется ее установка необходимо в керамической плитке с помощь коронки сделать отверстие. При этом сначала делают отверстие в плитке, затем прикладывают плитку к стене и с помощь карандаша делают метки, по которым потом в стене делается отверстие для коробки под электрическую розетку.

- Постепенно ряд  за рядом выкладывается фартук на кухне.

- После того как работы  по укладке плитки на рабочую стенку кухни завершены, необходимо осторожно вытереть плитку от следов клея который может остается на поверхности плитки.

- На следующий день проводится очистка швов от остатков клея и вынимаются пластиковые крестики. Далее  с помощь резинового шпателя наносится водостойкая затирка.

- После высыхания затирки плитка снова моется.

## Оригинальные способы укладки

Кроме укладки керамической плитки прямыми рядами, существует еще несколько разных способов расположения плитки. Например, при использовании зеркальной или стеклянной огнеупорной плитки, ее можно укладывать как прямимы рядами так и в хаотичном порядке.

Обычную керамическую плитку можно размещать перпендикулярно, по диагонали или в шахматном порядке. Для создании оригинального узора, укладку керамической плитки производят разными способами и используют плитку разных размеров. Например, на следующем фото,  фартук из плитка на кухне,  сделан именно таким образом: различны направления плитки и используется как большая, так и маленькая плитка.

При использовании таких методов укладки, необходимо учитывать, что использую керамическую плитку и декоративные элементы разного калибра, необходим покупать  ети изделия одного производителя. При разработке коллекций, дизайнеры обязательно учитывают кратность размеров, что бы в дальнейшем можно было использовать керамическую плитку разных размеров и при этом не обрезать лишнее.

## Укладывать плитку самому  или лучше нанять мастера?

Укладка фартука на кухне из керамической плитки прямыми рядами при беглом взгляде кажется не очень сложной. Однако в действительности есть много разных нюансов при укладке керамической плитки, которые знают  профессиональные укладчики керамической плитки на кухне.

Кроме того,  у таких мастеров есть необходимое оборудование, которое пришлось бы покупать.  Также важным моментом является продолжительность выполнения работ – профессиональные укладчики всегда смогут сделать работу намного бистре и качественнее чем человек, который только начинает это делать. Следует отметь, что  при укладке из  плитки  фартука на кухне, цена   работы не будет очень большой,  поскольку на среднюю кухню уходит от трех до пяти квадратных метров плитки.