Битумная черепица

Битумная черепица – это средние плоские листы с размерами 1х0.33 метра, по одному краю которых присутствуют фигурные вырезы. Битумная черепица может быть известна и под другими названиям: мягкая черепица, кровельная плитка или же гонт. Мягкая черепица выпускается самых разнообразнейших форм: овала, треугольника, шестиугольника и прочих. А также имеет немалый ряд цветовых решений. Крыша дома, покрытая таким материалом, нередко называется мягкая кровля.

Мягкая черепица имеет в своей основе стеклохолст, который пропитан битумом. Встречаются также варианты с основой из органической целлюлозы, называемой войлоком. Основа выполняет роль арматуры в процессе объединения двух слоев: окисленного битума и различных полимерных добавок. Благодаря этим добавкам мягкая кровля получает прочность и стойкость к деформации.

Верхний слой мягкой черепицы покрывают либо минеральной крошкой, либо базальтовым гранулятом. Данные покрытия придают материалу любые цветовые оттенки. Также они обеспечивают защиту от воздействий климата и солнечных лучей.

На обратной стороне битумной черепицы могут наноситься так называемые самоклеющаяся черепица или традиционная. Первая представляет собой специальный битум, который защищен полиэтиленовой пленкой. Вторая – это кремниевый песок. Это делается для того, чтобы плитки мягкой черепицы при хранении или транспортировке не склеивались друг с другом.

В зависимости от нижнего слоя мягкая кровля бывает из самоклеющейся мягкой черепицы или традиционной мягкой черепицы.

Мягкая черепица применяется для укладки крыш, уклон которых составляет не менее 12°. Мягкая черепица идеально подходит как для укладки новой кровли, так и для реконструкции старой. Листы мягкой кровли накладываются прямо поверх поврежденного покрытия, которое предварительно готовится специальным образом.

Мягкая черепица будет идеально смотреться практически на крыше любого строения. Она подойдет и для частных домов, и для коттеджей, и для промышленных, общественных, жилых и прочих зданий. Особенно он выручает там, где крыша здания имеет сложную геометрическую форму.

Основанием для мягкой кровли может служить сплошная обрешетка. В качестве сплошного настила применяют влагостойкую фанеру, струженную плиту или же шпунтованную обрезную доску, относительная влажность которой не превышает 20%.