## Витая пара UTP

Названию “витая пара” кабель обязан своей структуре. Он представляет из себя несколько пар скрученных друг с другом проводников, которые изолируются оболочкой из полиэтилена высокого давления (PVC или ПВХ), или негорючей и не выделяющей дыма оболочкой LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Скручивание изолированных между собой проводников производится для улучшения связи между проводниками одной пары и для сведения к минимуму внешних помех. Все пары находятся под одной оболочкой, защищающей их от внешних воздействий.

В зависимости от защитных  экранирующих покрытий, различают экранированные кабели FTP, STP, S/FTP и неэкранированные UTP.
Само название UTP (Unshielded twisted pair) означает, что кабель плохо защищен от электромагнитного влияния и полей, который создают электроприборы, источники света, силовые кабели.

А следовательно, для сведения к минимуму влияния помех и ослабления сигнала, кабель витая пара UTP желательно прокладывать не ближе 0,5 метров от электрооборудования и силового электро кабеля. Витая пара UTP наиболее часто используется в создании сетей в офисе и дома (т.е. внутри помещения).

Однако, наряду с недостатком кабель UTP витая пара обладает многими преимуществ в сравнении с экранированным кабелем: более низкая цена, нет повышенных требований к внутреннему заземлению, менее трудоемок при монтаже и разделке кабеля на модули розеток и патч-панелей, обладает меньшим радиусом изгиба.

Существует две разновидности витой пары UTP:

- медная витая пара UTP – подводники кабеля выполнены из меди;

- витая пара UTP биметалл или медь-алюминий (CCA).

Следует отметить, что качественный кабель содержит больший процент меди в проводниках, что улучшает его качественные характеристики. В случае с витой парой UTP CCA, проводники выполнены из алюминия, но покрыты медью: алюминий служит в качестве несущей основы, а медь - для передачи данных. Разумеется, алюминиевая витая пара намного дешевле медной.

Очень важной характеристикой витой пары UTP является диаметр проводника или его калибр. Почти на каждом кабеле в маркировке указывается параметр AWG (american wire gauge), который отвечает за калибр проводника. AWG – это американская мера измерения калибра проводника, которая используется во всем мире. Чем выше параметр AWG, тем тоньше жила в диаметре и тем хуже характеристики кабеля. Поэтому в американском стандарте указано, что кабель с жилами в диаметре меньше 0,51 мм (24AWG) не может считаться кабелем, который соответствует категории 5е. В таблице ниже представлены основные данные по характеристике AWG кабеля.

| Калибр проводника кабеля, AWG | Диаметр проводника кабеля, мм |
| --- | --- |
| 20 | 0,813 |
| 22 | 0,643 |
| 23 | 0,574 |
| 24 | 0,511 |
| 25 | 0,455 |
| 26 | 0,404 |

Чем больше диаметр жилы проводника, тем больше категория и соотвественно передающие возможности кабеля. Чем выше категория кабеля, тем меньше параметр AWG, т.е. сечение проводника.

Существуют следующие категории кабелей витая пара : 3, 5, 5е, 6, 6a. Категории витой пары можно схематично представить в таблице.

| Категория | Класс системы | Скорость при передаче данных (Мгц) |
| --- | --- | --- |
| Cat 3 | C | до 16 |
| Cat 5e | D | до 100 |
| Cat 6 | E | до 250 |
| Cat 6a | EA | до 500 |

При выборе витой пары UTP обязательно нужно обращать внимание на те условия, в которых будет использоваться кабель, а также на совместимость классов. Следует иметь в виду, что кабельная система определенного класса  должна соответствовать сети кабеля более низкой категории, но никак не наоборот.