## Что такое патч корд?

Патч-корд или патчкорд – это коммутационный кабель (а проще соединительный шнур) с двумя коннекторами на концах, который является составной частью кабельной системы. Основное отличие медного патч-корда от стандартного внутреннего кабеля – это использование не цельных проводников, а многожильных, что значительно повышает гибкость прочность кабеля на изгиб, а также снижает риск достижения критического радиуса при изгибе.

Патч-корды имеют очень широкое применение: используются для соединения компонентов кабельной системы, подключения оборудования, телекоммуникационных линий или каналов, соединения компьютера и сетевого концентратора – одним словом для соединения и подключения сетевых устройств. В связи с таким широким использованием, их существует очень много разновидностей.

Классифицировать патч-корды можно по следующим характеристикам:

- По типу разъемов - RJ45, RJ12, 110-й тип;

- По категории компонентов - 3, 5е, 6;

- По длинам - 0.5м, 1м, 1.5м, 2м, 4м, 5м и нестандартные длины;

- По наличию экрана - патч-корд UTP (неэкранированный) или патч-корд FTP (экранированный)

По коннекторам патч-корды разделяются на соединительные (если оба коннектора одинаковы) и переходные (коннекторы на концах различны).

Патч-корды различаются по длине кабеля и цвету кабеля, который индивидуально выбирает покупатель. Однако, следует отметить, что длина патчкорда суммируется к длине магистрального кабеля. Это значит, что если длина магистрального кабеля составляет 90 метров, то длина используемых пат кордов  максимум должна быть 5 метров. При этом суммарная длинна всего соединения будет равна 95 метрам, и соответствовать максимальной длине по стандартам СКС.

В отличие от тех кабелей, которые годами неподвижно закреплены где-то, патчкорды подвержены частому изгибу, скручиванию и испытывают различные механические нагрузки. Все это, разумеется, может привести к  повреждению структуры кабеля и ухудшению его характеристик. Многожильный патч-кабель наиболее приспособлен к подобному роду воздействиям и именно поэтому используется в патч-кордах.

По наличию защиты различают патч-корды неэкранированные (с использованием пары UTP, не имеющей защитного экрана) и экранированные (с использованием пар FTP , STP, S/FTP). Экранирование, по сути, обеспечивает лучшую защиту от дополнительных электромагнитных воздействий, как внутренних, так и внешних.  Например: при наличии поблизости иного электрооборудования (светильник, электрический силовой кабель) в случае использования неэкранированного кабеля могут возникнуть помехи. При использовании экранированного кабеля, обязательно будет необходимо заземление, иначе он может работать даже хуже неэкранированного.

Литой патч корд UTP, FTP отличается от обычного патчкорда колпачком. В литом патч корде колпачек как бы припаян к самому кабелю, а в обычном колпачок может быть передвинут. Литой патч-корд можно изготовить только в заводских условиях, что свидетельствует о его надежности и хорошем качестве.

По сути, качество и категория патч-корда определяется качеством двух компонентов – кабеля и коннектора. В зависимости от этого, существуют различные категории: это RJ45- RJ45 Cat 5e UTP, RJ45- RJ45 Cat 6 UTP, RJ45- RJ45 Cat 5e FTP, RJ45-110 Cat3 5e UTP, 110-110 Cat 3 5e UTP.

Не стоит воспринимать патч-корд, как второстепенный элемент. Зачастую использование самодельных вариантов может привести к еще большим затратам, чем Вы предполагали из-за снижения надежности сети и ухудшения ее качественных характеристик.