Description: Как по ГОСТ и техническому регламенту производится тонировка полоской на лобовое стекло? Учимся клеить и вырезать полосу так, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с ДПС: нормативы и технология, инструменты и выбор материала для тонировки лобового стекла.

# Тонируем лобовое стекло по ГОСТ

На передних обзорных поверхностях автомобилей затемнение допустимо только в виде тонировки полоской на лобовое стекло. Текущая версия технического регламента указывает точные данные о светопропускаемости подобных полос, месте их нанесения и ширине. Остаётся эти нормативы вспомнить во время покупки, и не нарушить на этапе формовки и приклеивания плёнки.

## Нормативы тонировки

Ширина полоски, приклеиваемой на лобовое стекло, не должна превышать 14 см. Это простое, на первый взгляд, утверждение содержит небольшой подвох, поскольку измерения всегда производятся не от края плёнки, а от края самого элемента. Криво приклеенная полоса может иметь толщину в 14 см в центре, но из-за изгиба триплекса на пару сантиметров сползти по краям вниз. Не многие знают, что последовательность измерений достаточно подробно описана в пресловутом ГОСТ 5727–88. Стандарт, конечно, не имеет силы закона, но проводимые инспектором измерения должны ему соответствовать:

- Границы нормативных полей измеряются в трёх точках;

- Ширина нормативного поля высчитывается как среднее арифметическое из этих чисел.

Проведённые измерения должны быть зафиксированы в соответствующем акте, по которому составляется протокол. Допущенные и зафиксированные при измерениях нарушения, как и использование приборов не входящих унифицированный чемодан сотрудников ДПС (например, строительной рулетки), могут быть использованы для защиты в суде, хотя сами по себе хорошей защитой вряд ли станут. Светопропускаемость тонирующей плёнки должна соответствовать общим требованиям – 70% (стеклянный элемент + плёнка). Т.е. допустима тонировка только очень светлой плёнкой.

## Покупка и формовка полосы

Для фиксации плёнки понадобится распылитель или пульверизатор, способный распылить вспененный раствор шампуня или мыльную воду. Понадобится сама плёнка. Можно использовать цветную и выиграть если не на светопропускаемости, то на цвете.  Разглаживание полоски удобнее производить через сухую тряпку своими руками, так как объём небольшой и выгнать пузыри к краю довольно просто, но перфекционисты могут задействовать резиновый шпатель или резиновый брусок.

Существуют специальные плёнки на лобовой триплекс, полосы с надписями. Нужно обратить внимание, что среди таких плёнок встречаются и те, что предназначены для приклеивания на внешнюю сторону. Для покупки нужно определиться с рисунком и цветом, но в процессе приклеивания придётся следить за тем, чтобы полоска приклеилась ровно, края не сползли вниз.

Самый дешёвый вариант – покупка стандартной полосы размерами 1300x500 мм. Эти 50 см делят пополам (лобовое и заднее стекло) и отрезают лишнее по ходу формовки (на заднее может потребоваться больше материала из-за большей кривизны поверхности). Своими руками из двух таких плёнок разных цветов можно сделать небольшой узор: вырезать контуры фигур на одной плёнке и приклеить её поверх второй, правда для вырезания сложных фигур потребуются специальные инструменты.

Стандартная плёнка приклеивается с внутренней стороны, но примерка производится с внешней, потому что по ходу работы часто приходится отрезать лишнее, корректировать форму. После того как внешняя подгонка завершена, необходимо вырезать отверстия под элементы салона (антенны, зеркало заднего вида и прочее). Для того, чтобы ускорить внешнюю и внутреннюю формовку, можно заранее вырезать из бумаги шаблон: к внешней стороне приклеивается бумага, ножом постепенно отрезаются лишние части, пока не будет получена необходимая форма. Не все захотят возиться с такой кропотливой работой:

- Если эстетика не важна, можно порезать плёнку на прямоугольники и клеить внахлёст;

- Если эстетика важна, но возиться всё равно не хочется, можно клеить на лобовое стекло широкую полосу и, приложив к ней какой–нибудь ориентир (шаблон), отрезать и отскабливать, выводя форму

## Наклеивание плёнки

Многих волнует вопрос подгонки плёнки под кривизну поверхности. Делается это своими руками (резиновым шпателем) и феном. Во время прогревания (греть лучше с другой стороны, т.е. саму поверхность, а не плёнку) тонировка принимает форму стекла, но греть можно только после выгона пузырьков и разглаживания. Перед всеми подобными работами удаляются резиновые уплотнители, фен выставляется на минимальную мощность (плёнка может оплавиться, стекло – лопнуть). К температуре воздуха вокруг нет особенных требований, но экспериментальные данные говорят, что лучшее приклеивание достигается при температуре чуть ниже комнатной.

Обезжиривание и «намыливание» поверхности из пульверизатора производится по стандартной технологии тонировки, но полоса на лобовое стекло наклеивается целиком, сразу после фиксации обоих углов полосы на углах поверхности. Этим углам нельзя позволить съехать, поэтому работать лучше вдвоём. Один контролирует, другой постепенно разглаживает полоску вертикальными и диагональными движениями, продвигаясь по горизонтали от центра к краю. В процессе разглаживания плёнка может растянуться на несколько миллиметров, после нагрева феном также может произойти растягивание – на этом этапе нужно проявить деликатность и разглаживать тонировку аккуратно.