Содержание.

Введение.	4

1. Характеристика женской блузки модели Б, материалов и описание конструкции.	5

1.1 Описание внешнего вида изделия.	5

1.2 Деталировка изделия.	5

1.3 Выбор, обоснование и характеристика материалов.	6

2. Выбор методов обработки и оборудования.	10

3. Экономическая оценка выбора методов обработки и оборудования.	16

4. Разработка технологической последовательности.	18

5. Выбор, обоснование типа потока и его предварительный расчет.	25

6.Рразработка схемы разделения труда.	26

6.1 Комплектование технологических операций в организованные.	26

6.2 Разработка синхронного графика загрузки и его анализ.	29

6.3 Разработка технологической схемы разделения труда.	30

7. Расчет технико-экономических показателей потока.	39

Заключение.	42

Список использованной литературы.	43

Введение.

Потребность человека в одежде существовала всегда. Поэтому швейная промышленность одна из древнейших. В современном мире человек требует все более качественную одежду по минимальной стоимости. Высокое качество продукции текстильной промышленности возможно достигнуть повышением эффективности производства, интеграцией научных достижений в этой сфере, а также  помощью внедрения методов повышения качества труда и производства.

В современном мире в любой отрасли производства существует конкуренция. Для успешного существования и качественного выполнения продукции или услуг, предприятия должны использовать инновационные технологии. Соответственно необходимо развивать и ассортимент выпускаемой продукции, чтобы поддерживать интерес клиента к предприятию и бренду.

В современной России текстильная промышленность находится на  стадии развития. Устаревшее оборудование и отсутствие отечественных научно-технических разработок не даю  возможность данной отрасли развиваться в достаточном темпе.

Причиной низкого уровня развития отрасли является конкуренция на мировом рынке и большая доля импорта.

Поэтому целью данной работы является изучить процесс разработки нового текстильного продукта с целью оптимизации производства.

1. Характеристика женской блузки модели Б, материалов и описание конструкции.

1.1 Описание внешнего вида изделия.

Женская блузка из хлопчатобумажной ткани для повседневной носки прямого силуэта. Спинка и полочки цельнокроеные. К полочкам пристрочены планки с застежкой из 5 обметанных петель и 5 пуговиц. Рукава длинные, втачные, присобранные по окату, на манжетах, застегивающиеся на 1 пуговицу. Воротник классический, стоячеотложной, с застежкой на 1 пуговицу. По низу изделия, манжет, планки проложена отделочная строчка на расстоянии 3 – 5 мм от края.

1.2 Деталировка изделия.

Эскизы деталей, из которых состоит изделие, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Деталировка изделия

| № п/п | Наименование детали | Количество деталей в изделии | Эскиз детали | Наименование срезов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | спинка | 1 |  | 1-2,7-8 - боковой срез; 2-3, 6-7 - срез проймы; 3-4, 5-6 - плечевой срез; 4-5 - срез горловины; 1-8 - срез низа. |
| 2 | полочка | 2 |  | 1-2 - срез притачивания планки; 2-3 - срез горловины; 3-4 - плечевой срез; 4-5 - срез проймы; 5-6 - боковой срез; 1-6 – срез низа. |

Продолжение таблицы 1

| 3 | рукав | 2 |  | 1-2, 4-5 - передний срез; 2-3-4 - срез оката; 1-5 - срез низа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | воротник | 2 |  | 1-2, 3-4 - срезы концов; 2-3 - срез отлета; 1-4 - срез горловины |
| 5 | манжет | 4 |  |  |
| 6 | планка полочки | 1 |  |  |

1.3 Выбор, обоснование и характеристика материалов.

Выбор материалов производится с учетом их свойств и требований, предъявляемых к изделию.

Характеристика выбранных материалов (основная, прокладочная, нитки) дается в табличной форме на основании стандартов и прейскурантов.

Для расширения ассортимента изделий выбираем 2 артикула ткани одного волокнистого состава (таблица 2).

Таблица 2 - Характеристика основной ткани

| наименование ткани | артикул | ширина, см | краткие технические характеристики |  |  |  |  | номер группы тканей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, количество нитей на 10 см |  | поверхностная плотность | номинальная линейная плотность пряжи, текс |  |  |
|  |  |  | по основе | по утку |  | основа | уток |  |
| ткань сорочечная гладкокраше-ная и отбеленная | 8/4 | 80 | 392 | 274 | 154 | (11,8х2) 85/2 | (11,8х2) 85/2 | 0213 |
| ткань сорочечная мерсеризованная с отделкой в полоску | 820 | 80 | 519 | 330 | 106 | (7,5х2) 133/2 | (10х2) 100 | 0214 |

При выборе прокладочных материалов указывают их назначение и основные требования, которые предъявляются к ним (таблица 3).

Таблица 3 - Характеристика клеевых прокладочных материалов

| наименование клеевого материала | артикул | Поверхност-ная плотность, г/м2 | волокнистый состав, % |  | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основа | уток |  |
| Нетканый прокладочный материал, прокламилин (клеевой способ изготовления) | 935506 | 65-70 | Вис-50 ПАН-50 | Вис-50 ПАН-50 | Прокладки в воротнички, манжеты и в планки женских блузок |

Выбранные нитки имеют высокую прочность, эластичность, износостойкость, незначительную усадку (таблица 4).

Таблица 4 - Характеристика швейных ниток

| Условное обозначение | Линейная плотность, текс | Разрывная нагрузка, сН | Разрывное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 36ЛХ | 20-60 | 1478 | 18-20 |
| 44ЛХ | 43-50,4 | 1758 | 16,6 |
| 22Л | 11х2 | 1040 | 22-26 |

Обозначение: ЛХ – армированные хлопколавсановые;

Л – полиэфирные комплексные.

Применение ниток: 36 ЛХ – для стачивания деталей;

44 ЛХ – для прокладывания отделочной строчки;

22 Л – обметывания петель.

В качестве фурнитуры выбирают плоские пуговицы с двумя отверстиями диаметром 0,5 – 0,7 мм.

Выбранные нитки и фурнитура также обуславливают конкурентоспособность продукции, так как соответствуют современному направлению моды.

2. Выбор методов обработки и оборудования.

Выбор методов обработки и оборудования является одним из главных разделов при проектировании потока, так как при этом закладываются самые передовые и современные технологии (клеевые, сварные соединения) и оборудование. Все это позволяет спроектировать поток с высокими технико-экономическими показателями, с наименьшей трудоемкостью изготовления изделия, а значит и с наименьшей себестоимостью изделия.

При выборе методов обработки и оборудования основными являются следующие принципы:

- применение прогрессивной технологии (сварка, клеевая и т.п.);

- применение автоматов и полуавтоматов;

- перевод ручных операций на механизированные; замена последовательного выполнения операций на параллельное;

- применение высокоскоростных машин, оснащенных элементами автоматики и приспособлениями малой механизации.

Необходимо отметить:

- основные швы, применяемые для изготовления изделия (таблица 5);

- параметры режима обработки  деталей и узлов с использованием клеевых материалов (таблица 6);

- параметры режима влажно-тепловой обработки (таблица 7);

- технологическую последовательность обработки изделия (таблица 8).

Таблица 5 - Основные швы, применяемые при изготовлении изделия

| Наименование шва | Условное обозначение и кодовое обозначение шва по ГОСТ 12807-88 | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Стачной без обметывания срезов | 1.01.01 | Притачивание манжет и кокеток |
| Стачной с обметыванием срезов | 1.01.02 | Соединение плечевых, боковых, рукавных срезов, втачивание рукавов |
| Накладной с закрытыми срезами | 1.06.01 | Соединение манжета с рукавом |
| Обтачной | 1.06.02 | Обтачивание воротников, манжет |
| В подгибку с закрытым срезом | 6.03.04 | Застрачивание низа изделия |

Таблица 6 - Параметры режима обработки деталей и узлов с использованием клеевых материалов

| Вид прокладочного материала | Параметры процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура подсушки пресса, оС | Удельное давление, МПа | Время выдержки, с | Увлажнение, % |
| Нетканый прокладочный материал прокламилин Арт. 935506 | 150 - 160 | 0,05 – 0,1 | 20 - 30 | 30 - 40 |

Таблица 7 - Параметры режима влажно-тепловой обработки

| Вид операции | Температура гладильной или прессующей поверхности, оС | Давление прессования МПа | Время воздействия, с |  | Увлажнение, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пресса | утюга |  |  |
| Приутюжить, заутюжить и прочее | 140 - 150 | 0,05 – 0,07 | 10 - 15 | 30 - 45 | 30 - 40 | Пределы показателей зависят от вида покрытий подушек и от вида волокон ткани |

Приведенная ниже технологическая последовательность обработки изделия выполняется на действующем оборудовании, которое имеется на потоке.

Таблица 8 - Технологическая последовательность обработки изделия

| № п/п | Наименование не делимой операции | Разряд | Норма времени | Оборудование, приспособление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка точности кроя в том числе осноровка деталей нумерация деталей | 3 3 | 164 77 | мел, лекало |
| Заготовительные операции |  |  |  |  |
| Обработка полочек |  |  |  |  |
| 2 | Приклеить прокладку на планку | 3 | 42 | э/п утюг |
| 3 | Заутюжить планки по линии перегиба по насечкам | 2 | 32 | э/п утюг |
| 4 | Обтачать борта планками | 4 | 54 | 563 «Пфафф» |
| 5 | Заутюжить швы притачивания планок | 3 | 34 | э/п утюг |

Продолжение табл. 8

| № п/п | Наименование не делимой операции | Разряд | Норма времени | Оборудование, приспособление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Высечь швы в углах, вывернуть, выправить и приутюжить | 3 | 25 | э/п утюг |
|  | Обработка воротника |  |  |  |
| 7 | Приклеить прокладку на воротник | 3 | 15 | э/п утюг |
| 8 | Обтачать воротник | 4 | 65 | 563 «Пфафф» |
| 9 | Высечь швы в углах, вывернуть, приутюжить | 3 | 69 | э/п утюг |
|  | Обработка манжет |  |  |  |
| 10 | Приклеить прокладку к манжетам | 3 | 32 | э/п утюг |
| 11 | Обтачать манжеты с двумя поворотами | 3 | 86 | 563 «Пфафф» |
| 12 | Высечь швы в углах, вывернуть и приутюжить, выправляя кант | 3 | 57 | э/п утюг |
| 13 | Прострочить строчку по краю манжета | 2 | 28 | 563 «Пфафф» |
|  | Обработка рукавов |  |  |  |
| 14 | Застрочить разрез по низу рукавов | 3 | 26 | 563 «Пфафф» |
| 15 | Скрепить складки по низу рукавов | 3 | 40 | 563 «Пфафф» |
| 16 | Стачать нижние срезы рукавов | 3 | 30 | МО-816 «Джуки» |
| 17 | Заутюжить швы рукавов | 3 | 15 | э/п утюг |
| 18 | Притачать манжеты к низу рукавов | 4 | 56 | МО-816 «Джуки» |
| 19 | Прострочить строчку по верхнему срезу рукавов для образования сборок | 2 | 59 | 8332/3255 «Текстима» |
| Монтажные операции |  |  |  |  |
| 20 | Стачать плечевые швы | 3 | 43 | МО-816 «Джуки» |
| 21 | Заутюжить плечевые швы | 3 | 10 | э/п утюг |
| 22 | Втачать воротник в горловину изделия | 4 | 77 | 563 «Пфафф» |
| 23 | Настрочить верхний воротник по горловине спинки | 4 | 60 | 563 «Пфафф» |

Окончание табл.8

| 24 | Стачать боковые швы изделия, вложить фирмочку, подправить штопку с контрольной лентой | 3 | 43 | МО-816 «Джуки» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Втачать рукава в пройму по строчки сборки рукава | 4 | 111 | МО-816 «Джуки» |
| 26 | Разложить изделие на столе и подрезать срез низа | 3 | 30 | Ножницы, стол |
| 27 | Подшить низ изделия | 3 | 87 | 285 ПМК |
| Отделка |  |  |  |  |
| 28 | Наметить месторасположения петель | 2 | 50 | Мел, лекало |
| 29 | Обметать петли | 3 | 107 | 782 «Джуки» |
| 30 | Наметить месторасположения пуговиц | 2 | 20 | Мел, лекало |
| 31 | Пришить пуговицы | 2 | 71 | 782 «Джуки» |
| 32 | Застегнуть пуговицы | 1 | 17 |  |
| Плечевые накладки |  |  |  |  |
| 33 | Сложить детали прокладки с основной деталью и скрепить по вогнутой линии | 2 | 32 | 563 «Пфафф» |
| 34 | Сложить детали поролона по выступам, отогнуть прокладку, наложить детали плечевых накладок на поролон и скрепить, выправляя шов стачивания плечевых накладок | 2 | 29 | 563 «Пфафф» |
| 35 | Обогнуть поролон прокладкой и проложить строчку для скрепления поролона с прокладкой | 2 | 88 | 563 «Пфафф» |
| 36 | Скрепить основную деталь с прокладкой по овальной линии | 2 | 42 | МО-816 «Джуки» |
| 37 | Приутюжить плечевые накладки | 2 | 8 | э/п утюг |
| 38 | Прикрепить плечевые накладки | 2 | 52 | 8515/081 «Текстима» |
| 39 | Окончательное ВТО | 4 | 85 | э/п утюг |

Окончание табл.8

| 40 | Очистить изделие от производственного мусора | 1 | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Вычистить изделие химическим способом | 2 | 17 |  |
| 42 | Навесить торговый ярлык с памяткой | 2 | 22 |  |
| 43 | Завязать узел на нити подвешивания ярлыка | 2 | 3 |  |
| 44 | Подобрать изделие в партию по маршрутному листу | 3 | 12 |  |
| ИТОГО |  |  | 2155 |  |

3. Экономическая оценка выбора методов обработки и оборудования.

Для проектирования нового потока, на базе действующего необходимо повысить производительность труда, чтобы получить поток с эффективным, рентабельным производством. Для этого требуется заменить имеющееся оборудование на более современное, а значит и более производительное. При этом применение машин, имеющих более высокую скорость, позволяет сохранить затраты времени на изготовление изделия.

Проектируемое машинное время.

tпр = tд х (nд / nпр)

(действующее машинное время tпр, с

частота вращения главного вала действующей машины nд, мин-1

частота вращения главного вала проектируемой машины nпр, мин-1)

ОПЕРАЦИЯ 11.

tпр = 86 – ((86 х 35) / 100) = 55,9 с

ОПЕРАЦИЯ 25.

tпр = 111 х (6500 / 7500) = 96,2 с

ОПЕРАЦИЯ 31.

tпр = 71 х (1500 / 1800) = 59,2 с

ОПЕРАЦИЯ 39.

tпр = 85 – ((85 х 41) / 100) = 50,2 с

Таблица 9 - Эффективность уточнения последовательности обработки изделия

| № п/п | Наименование технологической операции | Оборудование |  | Время, с |  | Эконо-мия времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | действующее | проектируемое | действующее | проектируемое |  |
| 11 | Обтачать манжеты с двумя поворотами | 563 «Пфафф» стачивающая, 6400 мин -1 | 570 ПМК обтачивание, 35% | 86 | 55,9 | 30,1 |
| 25 | Втачать рукава в пройму по строчке сборки рукава | МО – 816 «Джуки», стачивающе-обметочная, 6500 мин -1 | 551/065 «Бразер», стачивающе-обметочная, 7500 мин -1 | 111 | 96,2 | 14,8 |
| 31 | Пришить пуговицы | 372 «Джуки», пришивание пуговиц, 1500 мин -1 | 3306 «Пфафф», пришивание пуговиц, 1800 мин -1 | 71 | 59,2 | 11,8 |
| 39 | Окончательное ВТО | э/п утюг | Паровоздуш-ный манекен «Макпи», 41% | 85 | 50,2 | 34,8 |
|  | ИТОГО |  |  | 353 | 261,5 | 91,5 |

4. Разработка технологической последовательности.

Расчет эффективности от замены действующего оборудования на новое дается в табличной форме (таблица 10). Эта таблица заполняется исходя из базовой технологической последовательности обработки изделия (таблица 8).

Таблица 10 - Технологическая последовательность обработки проектируемым оборудованием

| № п/п | Наименование не делимой операции | Специальность | Разряд | Норма времени | Оборудова-ние, приспособле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка точности кроя в том числе Осноровка деталей Нумерация деталей | Р Р | 3 3 | 164 77 | Мел, лекало |
| Заготовительные операции |  |  |  |  |  |
| Обработка полочек |  |  |  |  |  |
| 2 | Приклеить прокладку на планку | У | 3 | 42 | э/п утюг |
| 3 | Заутюжить планки по линии перегиба по насечкам | У | 2 | 32 | э/п утюг |
| 4 | Обтачать борта планками | М | 4 | 54 | 563 «Пфафф» |
| 5 | Заутюжить швы притачивания планок | У | 3 | 34 | э/п утюг |
| 6 | Высечь швы в углах, вывернуть, выправить и приутюжить | У | 3 | 25 | э/п утюг |
| Обработка воротника |  |  |  |  |  |
| 7 | Приклеить прокладку на воротник | У | 3 | 15 | э/п утюг |
| 8 | Обтачать воротник | М | 4 | 65 | 563 «Пфафф» |
| 9 | Высечь швы в углах, вывернуть, приутюжить | У | 3 | 69 | э/п утюг |

Продолжение табл. 10

| № п/п | Наименование не делимой операции | Специальность | Разряд | Норма времени | Оборудова-ние, приспособле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка манжет |  |  |  |  |  |
| 10 | Приклеить прокладку к манжетам | Р | 3 | 32 | э/п утюг |
| 11 | Обтачать манжеты с двумя поворотами | А | 3 | 55,9 | 570 ПМК |
| 12 | Высечь швы в углах, вывернуть и приутюжить, выправляя кант | У | 3 | 57 | э/п утюг |
| 13 | Прострочить строчку по краю манжета | М | 2 | 28 | 563 «Пфафф» |
| Обработка рукавов |  |  |  |  |  |
| 14 | Застрочить разрез по низу рукавов | М | 3 | 26 | 563 «Пфафф» |
| 15 | Скрепить складки по низу рукавов | М | 3 | 40 | 563 «Пфафф» |
| 16 | Стачать нижние срезы рукавов | С | 3 | 30 | МО-816 «Джуки» |
| 17 | Заутюжить швы рукавов | У | 3 | 15 | э/п утюг |
| 18 | Притачать манжеты к низу рукавов | С | 4 | 56 | МО-816 «Джуки» |
| 19 | Прострочить строчку по верхнему срезу рукавов для образования сборок | С | 2 | 59 | 8332/3255 «Текстима» |
| Монтажные операции |  |  |  |  |  |
| 20 | Стачать плечевые швы | С | 3 | 43 | МО-816 «Джуки» |
| 21 | Заутюжить плечевые швы | У | 3 | 10 | э/п утюг |
| 22 | Втачать воротник в горловину изделия | М | 4 | 77 | 563 «Пфафф» |

Окончание табл. 10

| 23 | Настрочить верхний воротник по горловине спинки | М | 4 | 60 | 563 «Пфафф» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Стачать боковые швы изделия, вложить фирмочку, подправить штопку с контрольной лентой | С | 3 | 43 | МО-816 «Джуки» |
| 25 | Втачать рукава в пройму по строчки сборки рукава | С | 4 | 96,2 | 551/065 «Бразер» |
| 26 | Разложить изделие на столе и подрезать срезы низа | Р | 3 | 30 | Ножницы, стол |
| 27 | Подшить низ изделия | С | 3 | 87 | 285 ПМК |
| Операции |  |  |  |  |  |
| 28 | Наметить месторасположения петель | Р | 2 | 50 | Мел, лекало |
| 29 | Обметать петли | А | 3 | 107 | 782 «Джуки» |
| 30 | Наметить месторасположения пуговиц | Р | 2 | 20 | Мел, лекало |
| 31 | Пришить пуговицы | А | 2 | 59,2 | 3306 «Пфафф» |
| 32 | Застегнуть пуговицы | Р | 1 | 17 |  |
| № п/п | Наименование не делимой операции | Специальность | Разряд | Норма времени | Оборудова-ние, приспособле-ние |
| Плечевые накладки |  |  |  |  |  |
| 33 | Сложить детали прокладки с основной деталью и скрепить по вогнутой линии | М | 2 | 32 | 563 «Пфафф» |

Окончание табл. 10

| 34 | Сложить детали поролона по выступам, отогнуть прокладку, наложить детали плечевых накладок на поролон и скрепить, выправляя шов стачивания плечевых накладок | М | 2 | 29 | 563 «Пфафф» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Обогнуть поролон прокладкой и проложить строчку для скрепления поролона с прокладкой | М | 2 | 88 | 563 «Пфафф» |
| 36 | Скрепить основную деталь с прокладкой по овальной линии | С | 2 | 42 | МО-816 «Джуки» |
| 37 | Приутюжить плечевые накладки | У | 2 | 8 | э/п утюг |
| 38 | Прикрепить плечевые накладки | С | 2 | 52 | 8515/081 «Текстима» |
| 39 | Окончательное ВТО | П | 4 | 50,2 | п/м «Макпи» |
| 40 | Очистить изделие от производственного мусора | Р | 1 | 33 |  |
| 41 | Вычистить изделие химическим способом | Р | 2 | 17 |  |
| 42 | Навесить торговый ярлык с памяткой | Р | 2 | 22 |  |
| 43 | Завязать узел на нити подвешивания ярлыка | Р | 2 | 3 |  |
| 44 | Подобрать изделие в партию по маршрутному листу | Р | 3 | 12 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 2063,5 |  |

Специальности: М – машинные виды работ, выполняемые на универсальных швейных машинах;

С – специальные виды работ, выполняемые на специализированных машинах;

П – прессовые виды работ, выполняемые на прессах или паровоздушном манекене;

У – утюжильные виды работ, выполняемые при помощи электропарового утюга;

А – автоматические виды работ, выполняемые на автоматах или полуавтоматах;

Р – ручные виды работ.

Рост производительности труда.

РПТизд = ((Тизд. д. – Тизд. пр) / Тизд. пр) х 100

РПТизд = ((2155 – 2063,5) / 2063,5) х 100 = 4,4%

В таблицу 11 входит характеристика всего оборудования на потоке после его замены. Рассматриваются технические характеристики, специальность, класс и фирма-изготовитель.

Таблица 11 - Технологическая характеристика проектируемых швейных машин

| Наименование оборудования | Фирма-изготовитель | Специаль-ность | Класс, тип, модель | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стачивающая машина | «Пфафф» Германия | М | 563 | Автоматическая обрезка нити, скорость 6400 мин-1, длина стежка до 8 мм |
| Полуавтомат для обтачивания клапанов карманов, манжет, воротников | ПМК Россия | А | 570 | Повышает производительность труда на 35% |
| Стачивающе - обметочная машина | «Джуки» Япония | С | МО - 816 | Скорость 6500 мин -1, расстояние между иглами 3,2 мм, ширина обметки до 5 мм длина стежка 0,3 – 4 мм |
| Стачивающая машина с образованием сборок | «Текстима» Чехословакия | С | 8332/3255 | Двухниточный челночный стежок, скорость 5000 мин-1. длина стежка до 6 мм, автоматический останов иглы |
| Стачивающе - обметочная машина | «Бразер» Япония | С | 551/065 | Скорость 7500 мин -1, длина стежка 0,3 - 4 мм, ширина обметки до 5 мм, расстояние между углами 3,2 мм |
| Полуавтомат для изготовления петель | «Джуки» Япония | А | 782 | Двухниточный челночный стежок, скорость 3200 мин -1. длина петли 6,4 – 24,4 мм |
| Полуавтомат для пришивания пуговиц | «Пфафф» Германия | А | 3306 | 1-ниточный цепной стежок, пуговицы с 2 и 4 отверстиями, скорость 1800 мин -1,автоматическое включение, подъем и опускание пуговицедержателя |

Продолжение таблицы 11

| Паровоздушный манекен | «Макпи» Италия | П |  | Поясной манекен (телосложение взрослого человека). Используется с подачей пара и без него. Увеличивает производи-тельность труда на 41% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подшивание низа | ПМК Россия | С | 285 | Имеет автоматическую обрезку ниток, автома-тический подъем лапки и автоматический останов в верхнем положении |
| Обметочная машина | «Текстима» Чехословакия | С | 8515/081 | Двухниточный челночный стежок, скорость 4000 мин -1, ширина обметки 3,2 – 5,4 мм |

5. Выбор, обоснование типа потока и его предварительный расчет.

Такт потока:

τ = Tсм / М, где

Тсм = 29520 с. – продолжительность рабочей смены;

М = 527 356 ед./см – заданный выпуск;

τ = 29520 / 527 356  = 56 83 с.

Количество рабочих:

К = Тизд. пр / τ, где

Тизд. пр. = 2063,5 с. – трудоемкость;

К = 2063,5 / 56 83 = 37  25 чел.

Площадь потока:

Fпот = K × F1 раб

(санитарная норма площади на одного рабочего F1 раб = 6,1)

Fпот = 37 25 × 6,1 = 225,7  152,5 м2

Условия согласования для рабочих.

t 1 раб = (0,95 – 1,1) × 1 × 56 83 × 1 = (53,2 78,85 – 61,6 91,3) с

t 2 раб = (0,95 – 1,1) × 2 × 56 83× 1 = (106,4 157,7– 123,2 182,6) с

t 3 раб = (0,95 – 1,1) × 3 × 56 83× 1 = (159,6 236,6– 184,8 273,9) с

t 4 раб = (0,95 – 1,1) × 4 × 56 83× 1 = (212,8 315,4 – 246,4 365,2) с

t 5 раб = (0,95 – 1,1) × 5 × 56 83× 1 = (266 394,3 – 308 456,5) с

t 6 раб = (0,95 – 1,1) × 6 × 56 83× 1 = (319,2 473,1 – 369,6 547,8) с

t 7 раб = (0,95 – 1,1) × 7 × 56 83× 1 = (372,4 551,9 – 431,2 639,1) с

6. Разработка схемы разделения труда.

Данный документ является одним из самых важных, так как он закрепляет рабочих за определенным видом оборудования, распределяет операции из технологической последовательности (таблица 10) на каждого работника в соответствии с тактом потока. Каждый работник должен выполнять свои операции за время такта потока, то есть все рабочие одновременно их заканчивают, чтобы передать полуфабрикат на следующее рабочее место.

6.1 Комплектование технологических операций в организованные операции.

Цель этого процесса состоит в расчленении технологического процесса на определенное количество рабочих в соответствии с тактом потока.

Комплектование технологических операций в организационные выполняется в форме таблице по технологической последовательности (таблица 12).

При комплектовании необходимо соблюдать следующие условия:

- объединять операции, по возможности, только одной специальности;

- допускается комплектование операций, требующих различного оборудования на не более чем на 3-х организационных операциях;

- не превышать условий согласования по времени;

- соблюдать последовательность выполнения операций;

- отклонение квалификации рабочего – не более чем на 1 разряд.

Таблица 12. Комплектование технологических операций в организованные

| Номер организационной операции | Норма технологи-ческой операции (неделимой) / норма времени, с | Специальность (вид операции) | Разряд рабочего | Норма времени организационной операции, с | Количество рабочих | Оборудование, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/241 | Р | 3 | 241 |  | Мел, лекало, |
| ИТОГО |  | Р | 3 | 241 | 3 |  |
| 2 | 2/42 + 3/32 + 5/34 + 6/25 + 7/15 + 9/69 + 10/32 + 12/57 + 17/15 + 21/10 + 30/20 + 37/8 + + 42/22 | У У У У У У У У У У Р У Р | 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 | 42 + 32 + 34 + 25 + 15 + 69 + 32 + 57 + 15 + 10 + 20 + 8+ +22 |  | э/п утюг, мел, лекало |
| ИТОГО |  | У | 3 | 381 | 4 |  |
| 3 | 4/54 + 8/65 + 14/26 + 15/40 + 22/77 + 23/60 | М М М М М М | 4 4 3 3 4 4 | 54 + 65 + 26 + 40 + 77 + 60 |  | 563 «Пфафф» |
| ИТОГО |  | М | 4 | 322 | 4 |  |
| 4 | 11/55,9 | А | 3 | 55,9 |  | 570 ПМК |
| ИТОГО |  | А | 3 | 55,9 | 1 |  |
| 5 | 13/28 + 33/32 + 34/29 + 35/88 | М М М М | 2 2 2 2 | 28 + 32 + 29 + 88 |  | 563 «Пфафф» |
| ИТОГО |  | М | 2 | 177 | 2 |  |
| 6 | 16/30 + 20/43 + 24/43 + 36/42 + + 43/3 | С С С С Р | 3 3 3 2 2 | 30 + 43 + 43 + 42 + + 3 |  | МО -816 «Джуки» |
| ИТОГО |  | С | 3 | 161 | 2 |  |
| 7 | 18/56 | С | 4 | 56 |  | МО -816 «Джуки» |
| ИТОГО |  | С | 4 | 56 | 1 |  |
| 8 | 19/59 | С | 2 | 59 |  | 8332/3255 «Текстима» |
| ИТОГО |  | С | 2 | 59 | 1 |  |
| 9 | 25/96,2 + 44/12 | С Р | 4 3 | 96,2 + 12 |  | 551/056 «Бразер» |
| ИТОГО |  | С | 4 | 108,2 | 1 |  |
| 10 | 26/30 + 27/87 | Р С | 3 3 | 30 + 87 |  | Ножницы, стол, 285 ПМК |
| ИТОГО |  | С | 3 | 117 | 1 |  |
| 11 | 28/50 + 32/17 + 38/52 + 40/33 + + 41/17 | Р Р С Р Р | 2 1 2 1 2 | 50 + 17 + 52 + 33 + + 17 |  | Мел, лекало, 8515/081 «Текстима» |
| ИТОГО |  | Р | 2 | 169 | 2 |  |
| 12 | 29/107 | А | 3 | 107 |  | 782 «Джуки» |
| ИТОГО |  | А | 3 | 107 | 1 |  |
| 13 | 31/59,2 | А | 2 | 59,2 |  | 3306 «Пфафф» |
| ИТОГО |  | А | 2 | 59,2 | 1 |  |
| 14 | 39/50,2 | П | 4 | 50,2 |  | п/м «Макпи» |
| ИТОГО |  | П | 4 | 50,2 | 1 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 2063,5 | 25 |  |

В 14 организационной операции мы сделали недогрузку с целью экономии средств на закупку оборудования, которое будет простаивать. На эту операцию мы поставили одного человека на не полный рабочий день.

Коэффициент согласования потока:

К с = Т из. пр. до компл. /( τ × К после компл.)

К с  = 2063,5 / (37 25 × 56 83) = 2063,5 / 2072 2075 = 0,99 0,67

6.2 Разработка синхронного графика загрузки и его анализ.

График загрузки составляется для наглядного представления об отклонениях каждой операции от такта потока и показывает графическое изображение таблицы комплектования операций (таблица 12), то есть загруженность каждого организационного рабочего места.

Кс = 0,99 0,67

τ = 56 83 с

τmax = 61,6 с 91,3

τmin = 53,2 c 78,85

График загрузки

| Номер операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени | 241 | 381 | 322 | 55,9 | 177 | 161 | 56 | 59 | 108,2 | 117 | 169 | 107 | 59,2 | 50,2 |
| Количество рабочих | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Время, затраченное 1 рабочим | 60,3 | 54,4 | 53,7 | 55,9 | 59 | 53,7 | 56 | 59 | 54,1 | 58,5 | 56,3 | 53,5 | 59,2 | 50,2 |
| Специальность | Р | У | М | А | М | С | С | С | С | С | Р | А | А | П |
| Разряд | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |

6.3 Разработка технологической схемы разделения труда.

Схема разделения труда – самый главный технический документ после технологической последовательности, так как по этой схеме рассчитываются рабочие места с определенным оборудованием в соответствии с нормой выработки кратно такту. Кроме того, по ней рассчитывается расценка на каждую организационную операцию и по всему изделию в целом, а по этой расценке начисляется заработная плата. По схеме разделения труда рассчитывается норма выработке на каждом рабочем месте.

Схема разделения труда (таблица 14) составляется на базе таблицы комплектования технологических операций в организационные (таблица 12).

Расценка:

P = t × Tст × KT

(норма времени на организационную операцию t, с

тарифная ставка 1-го разряда Tст = 0,684 к за 1 с

тарифный коэффициент KT)

Значение тарифного коэффициента для каждого разряда берем из таблицы 13.

Таблица 13 - Тарифная сетка для рабочих швейной промышленности основного производства

| Разряд | Тарифный коэффициент | Расценка за 1 с, к |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,684 |
| 2 | 1,16 |  |
| 3 | 1,25 |  |
| 4 | 1,36 |  |
| 5 | 1,56 |  |

Количество рабочих на одной организационной операции.

Kp = t / τ

Норма выработки на организационную операцию.

Hв = Tсм / t

(длительность смены Тсм = 29520 с)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 1.

Р = 241 × 0,684 × 1,25 = 206,1 коп

Кр = 241 / 56 83= 4,3 3 чел

Нв = 29520 / 241 = 122,5 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 2.

Р = 381 × 0,684 × 1,25 = 325,7 коп

Кр = 381 / 56 83 = 6,8 4 чел

Нв = 29520 / 381 = 77,5 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 3.

Р = 322 × 0,684 × 1,36 = 299,5 коп

Кр = 322 / 56 83 = 5,7 4 чел

Нв = 29520 / 322 = 91,7 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 4.

Р = 55,9 × 0,684 × 1,25 = 47,8 коп

Кр = 55,9 / 56 83= 0,9 1 чел

Нв = 29520 / 55,9 = 528,1 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 5.

Р = 177 × 0,684 × 1,16 = 140,4 коп

Кр = 177 / 56 83= 3,2 2 чел

Нв = 29520 / 177 = 166,8 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 6.

Р = 161 × 0,684 × 1,25 = 137,6 коп

Кр = 161 / 56 83= 2,9 2 чел

Нв = 29520 / 161 = 183,3 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 7.

Р = 56 × 0,684 × 1,36 = 52,1 коп

Кр = 56 / 56 83 = 1 1 чел

Нв = 29520 / 56 = 527,1 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 8.

Р = 59 × 0,684 × 1,16 = 46,8 коп

Кр = 59 / 56 83 = 1,1 1 чел

Нв = 29520 / 59 = 500,3 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 9.

Р = 108,2 × 0,684 × 1,36 = 100,6 коп

Кр = 108,2  /56 83 = 1,9 1 чел

Нв = 29520 / 108,2 = 272,8 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 10.

Р = 117 × 0,684 × 1,25 = 100,03 коп

Кр = 117 / 56 83 = 2,1 1 чел

Нв = 29520 / 117 = 252,3 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 11.

Р = 169 × 0,684 × 1,16 = 134,1 коп

Кр = 169 / 56 83 = 3,02 2 чел

Нв = 29520 / 169 = 174,7 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 12.

Р = 107 × 0,684 × 1,25 = 91,5 коп

Кр = 107 / 56 83 = 1,9 1 чел

Нв = 29520 / 107 = 275,9 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 13.

Р = 59,2 × 0,684 × 1,16 = 46,97 коп

Кр = 59,2 / 56 83= 1,1 1 чел

Нв = 29520 / 59,2 = 498,6 шт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 14.

Р = 50,2 × 0,684 × 1,36 = 46,7 коп

Кр = 50,2 / 56 83= 0,9 1 чел

Нв = 29520 / 50,2 = 588,05 шт

Таблица 14 - Технологическая схема разделения труда

| Номер организационной операции |  | Номер технологической операции |  | Содержание организационной операции | Специальность | Разряд | Норма времени, с | Расценка, к | Количество рабочих, чел |  | Норма выработки, шт. | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное | Фактическое |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Проверка точности кроя в том числе: осноровка деталей, нумерация деталей | Р | 3 | 241 |  |  |  |  | Мел, лекало |
| ИТОГО |  |  |  |  | Р | 3 | 241 | 206,1 | 3 | 4 | 122,5 |  |
| 2 |  | 2 |  | Приклеить прок-ладку на планку | У | 3 | 42 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 3 |  | Заутюжить планку по линии перегиба по насечкам | У | 2 | 32 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 5 |  | Заутюжить швы притачивания планок | У | 3 | 34 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 6 |  | Высечь швы в углах, вывернуть, выправить, приутюжить | У | 3 | 25 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 7 |  | Приклеить прокладку на воротник | У | 3 | 15 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 9 |  | Высечь швы в углах, вывернуть, приутюжить | У | 3 | 69 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 10 |  | Приклеить прокладку к манжетам | У | 3 | 32 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 12 |  | Высечь швы в углах, вывернуть, приутюжить, выправляя кант | У | 3 | 57 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 17 |  | Заутюжить швы рукавов | У | 3 | 15 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 21 |  | Заутюжить плечевые швы | У | 3 | 10 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 30 |  | Наметить местопо-ложение пуговиц | Р | 2 | 20 |  |  |  |  | Мел, ле-кало |
|  |  | 37 |  | Приутюжить плечевые накладки | У | 2 | 8 |  |  |  |  | э/п утюг |
|  |  | 42 |  | Навесить торговый ярлык с памяткой | Р | 2 | 22 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | У | 3 | 381 | 325,7 | 4 | 7 | 77,5 |  |
| 3 |  | 4 |  | Обтачать борта планками | М | 4 | 54 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 8 |  | Обтачать воротник | М | 4 | 65 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 14 |  | Застрочить разрез по низу рукавов | М | 3 | 26 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 15 |  | Скрепить складки по низу рукавов | М | 3 | 40 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 22 |  | Втачать воротник в горловину изделия | М | 4 | 77 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 23 |  | Настрочить верхний воротник по горловине спинки | М | 4 | 60 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
| ИТОГО |  |  |  |  | М | 4 | 322 | 295,5 | 4 | 6 | 91,7 |  |
| 4 |  | 11 |  | Обтачать манжеты с двумя поворотами | А | 3 | 55,9 |  |  |  |  | 570 ПМК |
| ИТОГО |  |  |  |  | А | 3 | 55,9 | 47,8 | 1 | 1 | 528,1 |  |
| 5 |  | 13 |  | Прострочить строч-ку по краю манжет | М | 2 | 28 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 33 |  | Сложить детали прокладки с основ-ной деталью и скре-пить по вогнутой линии | М | 2 | 32 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 34 |  | Сложить детали по-ролона по высту-пам, отогнуть прок-ладку, наложить де-тали клеевых накла-док на поролон и скрепить выправляя шов стачивания плечевых накладок | М | 2 | 29 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
|  |  | 35 |  | Обогнуть поролон прокладкой и проложить строчку для скрепления поролона с прокладкой | М | 2 | 88 |  |  |  |  | 563 Пфафф |
| ИТОГО |  |  |  |  | М | 2 | 177 | 140,4 | 2 | 3 | 166,8 |  |
| 6 |  | 16 |  | Стачать нижние срезы рукавов | С | 3 | 30 |  |  |  |  | МО-816 Джуки |
|  |  | 20 |  | Стачать плечевые швы | С | 3 | 43 |  |  |  |  | МО-816 Джуки |
|  |  | 24 |  | Стачать боковые швы изделия, вложить фирмочку, подправить штоп-ку с контрольной лентой | С | 3 | 43 |  |  |  |  | МО-816 Джуки |
|  |  | 36 |  | Скрепить основную деталь с проклад-кой по овальной линии | С | 2 | 42 |  |  |  |  | МО-816 Джуки |
|  |  | 43 |  | Завязать узел на нити подвешивания ярлыка | Р | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | С | 3 | 161 | 137,6 | 2 | 3 | 183,3 |  |
| 7 | 18 |  |  | Притачать манжеты к низу рукава | С | 4 | 56 |  |  |  |  | МО-816 Джуки |
| ИТОГО |  |  |  |  | С | 4 | 56 | 52,1 | 1 | 1 | 527,1 |  |
| 8 |  |  | 19 | Прострочить строч-ку по верхнему сре-зу рукавов для образования сборок | С | 2 | 59 |  |  |  |  | 8332/3255 Текс-тима |
| ИТОГО |  |  |  |  | С | 2 | 59 | 46,8 | 1 | 1 | 500,3 |  |
| 9 |  | 25 |  | Втачать рукава в пройму по строчки сборки рукава | С | 4 | 96,2 |  |  |  |  | 551/ 056 Бра-зер |
|  |  | 44 |  | Подобрать изделия в партию по маршрутному листу | Р | 3 | 12 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | С | 4 | 108,2 | 100,6 | 1 | 2 | 272,8 |  |
| 10 |  | 26 |  | Разложить изделие на столе и подрезать срез низа | Р | 3 | 30 |  |  |  |  | Нож-ницыстол |
|  |  | 27 |  | Подшить низ изделия | С | 3 | 87 |  |  |  |  | 280 ПМК |
| ИТОГО |  |  |  |  | С | 3 | 117 | 100,03 | 1 | 2 | 252,3 |  |
| 11 |  | 28 |  | Наметить месторас-положения петель | Р | 2 | 50 |  |  |  |  | Мел ле-кало |
|  |  | 32 |  | Застегнуть пуговицы | Р | 1 | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | Прикрепить плечевые накладки | С | 2 | 52 |  |  |  |  | 8515/ 081 Текс-тима |
|  |  | 40 |  | Очистить изделие от производствен-ного мусора | Р | 1 | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  | Вычистить изделие химическим способом | Р | 2 | 17 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Р | 2 | 169 | 134,1 | 2 | 3 | 174,7 |  |
| 12 |  | 29 |  | Обметать петли | А | 3 | 107 |  |  |  |  | 782 Джуки |
| ИТОГО |  |  |  |  | А | 3 | 107 | 91,5 | 1 | 2 | 275,9 |  |
| 13 |  | 31 |  | Пришить пуговицы | А | 2 | 59,2 |  |  |  |  | 3306 Пфафф |
| ИТОГО |  |  |  |  | А | 2 | 59,2 | 46,97 | 1 | 2 | 498,6 |  |
| 14 |  | 39 |  | Окончательное ВТО | П | 4 | 50,2 |  |  |  |  | 3306 Пфафф |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 46,7 | 1 | 1 | 588,05 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 2063,5 | 1775,9 | 36,82 | 25 |  |  |  |

Исходя из технологической схемы разделения труда, составляем сводную таблицу рабочей силы по разрядам (таблица 15).

При составлении сводки следует учесть, что рабочие, выполняющие работы двух или более разрядов, относятся к более высокому разряду.

Количество резервных рабочих определяется, исходя из отечественных данных предприятия (10 % от количества основных рабочих). Резервные рабочие должны уметь выполнять работы всех специальностей и разрядов, чтобы заменить не вышедших на работу.

Таблица 15 - Сводка рабочей силы

| Разряд | Количество рабочих по специальностям |  |  |  |  |  | Всего рабочих по разрядам | Резервные рабочие места | Общее количество по разрядам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | М | С | П | У | Р |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | 2 |  | 4 |  | 4 | 3 | 13 | 7 | 20 |
| 4 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 | 11 |
| Итого | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 25 | 16 | 41 |

Также составляется сводка необходимого оборудования (таблица 16). Количество технологического оборудования принимается по количеству рабочих на каждой организационной операции. Количество резервного оборудования принять равным 10 % от основного. На рабочих местах выставляются лишь резервные машины, которые имеют большую массу или те, которые наиболее часто применимы в технологическом процессе. Резервные ручные и утюжильные места не предусматриваются.

Таблица 16 - Необходимое количество оборудования

| Количество технологического оборудования |  |  |  | Рабочие места |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и класс машины | Основного | Резервного | Всего | Наименование | Количество |
| 563 «Пфафф» | 6 | 0,6 | 6,6 | Стол для ручных работ | 7 |
| 570 ПМК | 1 | 0,1 | 1,1 | Стол для утюжильных работ | 4 |
| МО-816 «Джуки» | 3 | 0,3 | 3,3 |  |  |
| 8332/3255 «Текстима» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 551/056 «Бразер» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 285 ПМК | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 8515/081 «Текстима» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 782 «Джуки» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 3306 «Пфафф» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| п/м «Макпи» | 1 | 0,1 | 1,1 |  |  |
| ИТОГО | 17 | 1,7 | 18,7 | ИТОГО | 11 |

Закупим резервного оборудования таких фирм, которые на потоке используются только в одном экземпляре, чтобы в случае поломки было чем заменить.

7. Расчет технико-экономических показателей потока.

1). Производительность труда на одного рабочего.

Пт = М / К

Пт = 356 / 37 25= 9,6  14,24 ед/см

2). Средний тарифный коэффициент.

Таблица 17 - Определение среднего тарифного коэффициента

| Разряд | Затраты времени по видам работ, с |  |  |  |  |  |  | Кт | ∑Кт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | М | С | П | У | Р | ИТОГО |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1,0 | 0 |
| 2 | 59,2 | 177 | 59 |  |  | 169 | 464,2 | 1,16 | 538,5 |
| 3 | 55,9 107 |  | 161 117 |  | 381 | 241 | 1062,9 | 1,25 | 1328,6 |
| 4 |  | 322 | 56 108,2 | 50,2 |  |  | 536,4 | 1,36 | 729,5 |
| ИТОГО | 222,1 | 499 | 501,2 | 50,2 | 381 | 410 | 2063,5 |  | 2596,6 |

Кт.ср = ∑Кт / Тизд. пр.

(тарифный коэффициент - Кт)

Кт.ср = 2596,6 / 2063,5 = 1,26

3). Средний разряд работы.

Рср = [(Кт.ср – Кт.м) / (Кт.б. – Кт.ср)] +Рм

(коэффициент разрядный, меньший относительно среднетарифного коэффициента Кт.м. = 1,25

коэффициент разрядный, больший относительно среднетарифного коэффициента Кт.б. = 1,36

разряд, меньший среднеразрядного коэффициента Рм = 3)

Рср = [(1,26 – 1,25) / (1,36 – 1,36)] +3 = 0,1 + 3 = 3,1

4). Средний разряд рабочих.

Рср.раб.  = (∑Рi  × Кi) / К

(номер разряда Рi ,

количество рабочих i-ого разряда и определенной специальности Кi)

Рср.раб = (2 × 6 +3 × 13 + 4 × 6) / 37 25 = 75 / 25 = 3,05 3

5). Коэффициент механизации.

Кмех = (Тм + Та + Тс + Тп) / Тизд.пр.

(затраты времени на машинные операции Тм = 499 с;

затраты времени на автоматические операции Та = 222,1 с;

затраты времени на специальные операции Тс = 501,2 с;

затраты времени на прессовые операции Тп = 50,2 с)

Кмех = (499 + 222,1 + 501,2 + 50,2) / 2063,5 = 1272,5 / 2063,5 = 0,6

6). Расчет незавершенного производства.

НП = М / 3 + Пз х Кз + М / 4 + Пм х Км +М / 4 + По х Ко + Пк

(величина пачек в заготовительной секции Пз = 25 ед

величина пачек в монтажной секции Пм = 15 ед

величина пачек в отделочной секции По = 15 ед)

Количество рабочих, занятых в заготовительных секциях.

Кз = (60 %) = 22 15 чел

Количество рабочих, занятых в заготовительных секциях.

Км = (30 %) = 11 7 чел

Количество рабочих, занятых в заготовительных секциях.

Ко = (10 %) = 4 3 чел

НП = 356 / 3 + 25 × 22 15 +356 / 4 +15 × 11 7 + 356 / 4 + 15 × 4 3 + 2 × 5 = 118,7 + 550 375+ 89 + 165 105+ 89 + 60 45 + 10 = 1081,7 831,7 ед.

7). Производственный цикл.

ПЦ = τ × НП / 3600

ПЦ = 83 × 1081,7 831,7  / 3600 = 68560,8 69031,1 / 3600 = 16,8 19,18 ч

8). Сводная таблица технико-экономических показателей.

Таблица 18 - Анализ технико-экономических показателей потока

| Наименование показателей | Действующий поток | Проектируемый поток |
| --- | --- | --- |
| Выпуск, ед/см | 356 | 356 |
| Затраты времени на изделие, с | 2155 | 2063,5 |
| Такт потока, с | 56 | 83 |
| Количество рабочих, чел | 38,5 | 25 |
| Производительность труда на 1 рабочего, ед/см | 13,7 | 14,24 |
| Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 |
| Коэффициент механизации | 0,6 | 0,6 |
| Средний разряд рабочих | 3,05 | 3 |
| Незавершенное производство, шт | 1081,7 | 831,7 |
| Производственный цикл, ч | 16,8 | 19,18 |

Действующее количество рабочих.

Кд = Тизд.пр. / τ = 2155 2063,5/ 83 = 38,5 25 чел

Действующая производительность труда.

Пт = М / Кд = 356 / 38,5 25 = 9,25 14,24 ед/см

Заключение.

Благодаря замене оборудования в 11, 25, 31 и 39 операциях мы сократили время на изготовление одного изделия на 91,5 с и получили рост производительности труда 3,3 3,94%. За счет чего высвободили 1,5 13,5 человек и соответственно рост производительности труда на одного рабочего увеличился на 0,5 0,54 ед/см. За счет замены оборудования произошло улучшения условий труда, а также за счет внедрения нового современного оборудования улучшено качество выпускаемой продукции.

Список использованной литературы.

1). В.В. Архалова, Н.А. Синева, Е.И. Сизова. «Проектирование швейного потока»: учебное пособие – СПБ: СПГУТД, 2004.

2). Прейскурант № 030. Розничных цен на хлопчатобумажные ткани и штучные изделия. Вата. Ватины и Ватин. – М.: Издательство стандартов, 1960. – 4 с.

3). Прейскурант № 034. Розничных цен на шелковые ткани и штучные изделия. – М.: Издательство стандартов, 1960. – 4 с.

4). Е.П. Горева, Е.В. Штурцева. Подбор рациональных пакетов материалов и выбор параметров дублирования: учебное пособие – СПБ: СПГУТД, 1998 – 56 с.

5). А.Я. Изместьева и др. Проектирование предприятий швейной промышленности: учебное пособие – М.: Легкая индустрия, 1983. – 384 с.

6). П.П. Кокеткин. Основы промышленной технологии одежды. – М.: Легпромыбиздат, 1988. – 562 с.

7). И.С. Зак, И.К. Горохов, Е.И. Воронин и др. Справочник по швейному оборудованию – М.: Легкая индустрия, 1981. – 234 с.