Совершенно недавно светодиодные лампы пополнились рядом новых ламп, которые представляют собой тонкую и изгибаемую ленту, длинна которой составляет около 5-и погонных метров с функцией удлинения до неограниченности в длине. Эту ленту можно разделять на части, которые имеют длину минимум один сантиметр. Такой функцией придается возможность использования ленты практически в любой геометрической форме и открывает безграничные возможности для изготовления светотехнического дизайна Вашего авто.

Светодиодные ленты в Калиинграде изготавливаются нескольких видов: монохромные, те, у которых лампа светит только единым цветом (белым, синим, красным, желтым либо зеленым) и универсальные ленты, такие, которые могут изменить цвет света ленты, что достигается управлением на пульте с дистанционным управлением, и обладает функцией установки одного главного цвета или выбора любого, который только доступен в цветовом спектре. Главная функция универсальности светоленты является её режим, во время которого цвет света диода на этой светоленте будет медленно изменяться по всему спектру цветов и с задаваемой скоростью ротации по времени.

В монохромном варианте такой ленты используют светодиоды серии В-SMD3528 или В-SMD5050 (синего цвета), G-SMD3528 или G-SMD5050 (зеленого), R-SMD3528 или R-SMD5050 (красного), на ленте которого припаяны 3 диода в одном ряду, который повторяется триадным видом по всей длине светоленты. Изменить цвет света ленты можно благодаря функции групповой замены яркости света в каждом из светодиодов. Универсальная светодиодная лента модели SMD3528 с габаритом - 3,5×2,8 мм2 и яркостью света от 0,6 до 2,2 люменов, что напрямую зависит от цвета света диода. Светодиод модели SМD, серии 5050, обладает большими размерами - 5× 5 мм2 и, соответственно, светится немного ярче, его светоотдача может достигать показателя от 2 до 8 люм. Потому Вы на глаз сможете определить, какой из цветов лампы будет светить более ярче, чем другие, т.е. по внешнему виду диода, даже если Вам не известны их технические характеристики.

Второй вид ленты – это RGB диод, который относится к модели RGВ-SMD3528 или RGВ-SMD5050. Главной особенностью такой лампы является то, что в такой модели встроены сразу 3 диода – зеленый, красный и синий. Потому свет от таких электроламп немного тусклее обычных и достигает порога в люменов: серия RGВ модели SМD3528 - 0,3–1,6 люм., RGВ-SМD5050 - 0,6–2,5 люм.

Вариации защищенности светодиодных лент в Калининграде от воздействия погодных условий: влагостойкие, влагонезащищенные и влагозащищенные. Влагонезащищенные светоленты стоит использовать только в сухих погодных условиях, в таких где исключено попадение влаги на поверхность ленты. Влагозащищенную светоленту используют в местах с высоким показателем влажности (туман, дождь) или иные возможные возможности попадания влаги на светодиодную ленту. Влагостойкая светолента предназначается для условий с непосредственным контактом с водой, в тех местах автомобиля, которые в большинстве подвергаются метеорологическим условиям.

Светоотдача от светодиодной ленты в Калининграде напрямую зависит от того, сколько светодиодов располагается по длине ленты. Но яркость света не зависит от марки диодов. Единица измерения светоотдачи таких лент - это кол-во диодов, которые расположены на один погонный метр ленты. Чем плотнее будут расположены диоды, тем, больше будет светоотдача и мощность света. Количество диодов, которые располагаются на одном погонном метре такой ленты - для авто с системой поддерживающей 12 Вольт - от 30-и до 120-и светодиодов на погонный метр, а для 24 Вольтовых систем - от 240 шт., которые могут располагаться в несколько рядов.