ВОЗДУШНЫЙ ВВОД КАБЕЛЕМ ВВГнг.

Выбор материала.

Подключение деревянного жилого дома к сети электроснабжения через воздушный ввод, обычно делится на три части: выбор коридора с минимальным количеством опасных пересечений, подключение к воздушной линии электропередач и электромонтаж кабеля в щит учёта. Если длина ввода более 25-30 метров и не удается избежать опасных пересечений, то требуется установка дополнительной опоры. Учитывая то, что большинстве случаев, электроснабжение от воздушной линии осуществляется по системе заземления «TN-C», то ввод, в зависимости от одно- или трехфазного питания, желательно выполнить двух или четырехжильным кабелем ВВГнг-1s, сечение жил которого подбирается по расчетному потреблению энергии, но не менее 10 мм2.

Теперь, когда с выбором кабеля для воздушного ввода определились, мы должны решить три основные задачи: первое - максимально защитить электрический кабель от внешних и атмосферных явлений, второе - уменьшить нагрузку натяжения на сам кабель и третье - обеспечить максимально безопасный и герметичный ввод в дом. Для этого воспользуемся изолированным стальным тросом с диаметром не менее 5 мм и длиной от столба до места крепления на стене здания с запасом не менее 1м с каждой стороны. А также подготовим гофровую трубу с диаметром на один типоразмер больше внешнего диаметра электрического кабеля, чтобы кабель свободно проходил сквозь гофру. При этом длина гофровой трубы должна соответствовать расстоянию от столба до стены дома и от стены дома, по линии монтажа, до шкафа учета или распределения, в зависимости от числа квартир или индивидуального строения. Лучше, если в гофре есть тросик, помогающий протянуть кабель, в ином случае, протяжка кабеля сквозь гофру займет некоторое количество времени. Необходимо запомнить, что сращивания несущего троса и самого кабеля, а также скручивания на излом в пролете и внутри гофра строго воспрещаются.

Подготовка к монтажу ввода.

Прежде чем приступить к установке ввода, надо подготовить все необходимые конструкции и технологические отверстия для протягивания кабеля внутрь деревянного дома. В качестве конструкции будет служить крюк, надежно вкрученный в стену или в несущую балку фронтона двухскатной крыши на высоту не менее 2,7 метров от земли. Если высота здания не позволяет этого добиться, то требуется использовать специально изготовленный кронштейн, с таким плечом упора на стену, чтобы мог свободно выдерживать массу кабеля и натяжения троса (рис. 1). В ряде случаев 1 метра бывает достаточно, так как строения ниже 2,2 метра не встречаются, а для подземных сооружений требуется установить дополнительную опору, либо воспользоваться подземной прокладкой кабеля.

Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если изолятор вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше изоляторов. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба диаметром на три-четыре типоразмера больше используемого гофра.

Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к электрической проводке. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется щит распределения с защитными устройствами, от которого идут разветвления электрическими проводами по счетчикам квартир. Во избежание хищения электричества, рекомендуется оборудовать щиток замками либо установить на некоем отдалении от счетчиков. Конечно, это в полной мере не убережет от несанкционированного подключения, но, по крайней мере, позволит отследить незаконопослушных граждан.

Монтаж воздушного ввода.

Теперь, когда подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к монтажу воздушной линии ввода. К столбу жестко закрепляем трос, оборачивая его два-три раза, и натягиваем к заранее подготовленной конструкции дома, так чтобы не было провисаний, то есть «в струнку». Затем начинаем подвешивать кабель. Со стороны дома, монтажник закрепляет электрический кабель хомутами либо нарезанным стальным проводом к натянутому тросу, а со стороны столба другой – с помощью веревки подтягивает кабель к столбу, но уже по тросу. Расстояние между хомутами должно быть не более 50-70см. Если кабель достаточно лёгок, в частности для двухжильных кабелей, и нет проблем натяжения троса «в струнку», то крепление хомутами электрического кабеля к тросу, можно сделать на земле, а потом уже притянуть трос с кабелем к столбу и непосредственно к креплению на здании.

Когда электрический кабель занял нужное положение для подключения к ВЛ, остаток кабеля затягивается внутрь дома. При этом технологическое отверстие заделывается с обеих сторон гипсовым или другим легко разрушаемым раствором. Кабель внутри помещения прокладывается по специально предусмотренным полостям межэтажных, технологических или несущих конструкций. Если таковые отсутствуют, гофр крепится к стене с помощью монтажных скоб или хомутов, специально предназначенных для этого. Если необходимо скрыть проложенный кабель используют металлический или несгораемый полимерный короб, штробирование в деревянных домах не предусмотрено.

После того, как монтаж закончен и осуществлена заводка кабеля в щиты учета или распределения с закреплением в клеммах, согласно электрической схеме - можно подключить жилы кабеля к нулевым и фазным линиям. Даже, несмотря на то, что роль несущей конструкции выполняет трос, и нет нагрузки натяжения на кабель, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.

1м

1м

1м

Стена дома

Рис.1

Отверстие в стене

электрокабель

хомуты

Рис. 2