КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ БАНИ.

Несмотря на то, что кирпичные бани уступают деревянным баням в плане высокой теплопроводности и медленного нагревания до нужной температуры, тем не менее, они более долговечны и лучше отвечают нормам пожарной безопасности. Для снижения характеристик по потере тепла, внутреннюю часть стен можно обшить вагонкой, предварительно укрепив толстый слой из теплоизоляционных и паро-стойких  материалов, так чтобы между вагонкой и стеной образовалось пространство, нейтральное к передаче тепла.

Кирпичную кладку рекомендуется выполнять в полтора (шириной 38 см) или в два кирпича (шириной 51 см), а сами кирпичи лучше выбирать с пустотами, так как они обладают более низкими теплопроводными свойствами. Кладку перегородок можно делать в четверть и в половину кирпича соответственно 6,5 и12 см.

Прежде чем начать кладку, необходимо залить фундамент. Для внешних стен нужно вырыть траншею шириной, на 5 см больше ширины выбранной кладки и глубиной ниже точки промерзания, то есть 80-100 см. Для перегородок - фундамент можно заложить на глубину 30 см и шириной 25 см, если пол обладает достаточной прочностью и несущей способностью (стяжка, плиты перекрытия и так далее), то заливать фундамент не обязательно.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.

Для того, чтобы кирпичная кладка была качественной и красивой необходимо пользоваться следующими видами инструментов и приспособлений:

кельма – для выравнивания и удаления излишков раствора;

лопата – для выкладывания раствора на кирпичную кладку с последующим выравниванием;

молоток-кирочка – для обтесывания кирпича и откалывания кусков нужного размера;

отвес – для контроля вертикали угловой и стеновой кладки;

порядовка – река длиной 2м и сечением 50Х50мм, на которой с шагом 77мм нанесены деления для разметки кладки

правило – рейка длиной 1,5-2м для контроля фасадной поверхности стен;

расшивка – для окончательной отделки швов кладки, а также их уплотнения;

рулетка или складной метр – для контроля размеров кирпичной кладки;

скоба с поперечиной – для закрепления порядовки к стене с помощью клиньев;

угольник – для контроля угловой кладки;

уровень – для контроля горизонтали угловой и стеновой кладки;

шнур-причалка – для установки линии, по которой сверяется горизонтальность и прямолинейность рядов, а также толщина швов;

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА.

Кирпичная кладка требует наличия неких навыков по выстраиванию фасадов и знания общих правил каменных работ. При этом учитываются особенности и разновидности проемов, характеристики пустотелых блоков, а также процесс выполнения швов.

Цокольные и фундаментные ряды ниже гидроизоляционного уровня следует выполнять из полнотелых красных кирпичей, а выше точки уровня гидроизоляции - из пустотелых блоков. Сами стены выполняются из силикатного или красного кирпича. Раствор для каменной кладки должен состоять из песка с величиной зерен 1,2-2,5мм, цемента, извести и воды. Точную пропорцию компонентов отмеряют ведром, а воду доливают до тех пор, пока раствор равномерно не распределится по всей поверхности и не заполнит пустые участки.

На качество и прочность каменной кладки, кроме самих стройматериалов влияет правильность её выполнения. Поэтому каждый ряд кладки в обязательном порядке соединяется между собой горизонтальным швом, толщиной не менее 12 мм, а каждый кирпич внутри ряда – вертикальным, поперечным и горизонтальным стыковочным швом толщиной около 10мм. При этом раствор наносится так, чтобы швы между рядами имели наибольшее перекрытие. Ряды, учитывая расположение кирпичей, могут быть: ложковыми, тычковыми и поставленных на ребро тычков.

Перевязка швов исключает расслоение кладки и содействует равномерному действию и распределению нагрузки. Существует две разновидности перевязки швов: однорядная – когда тычковые (кирпичи поперек) и ложковые (кирпичи вдоль) чередуются между собой; многорядная – когда перевязка тычковыми рядами осуществляется через 3-5 ложковых рядов по высоте.

Верхний выступ стен обычно выкладывают из тычковых рядов, где кирпичи поставлены на ребро, так как такой ряд получается более устойчивым к механическим и атмосферным явлениям. Этому способствует прочная и надежная связь кирпичей между собой в одном ряду, что неплохо противодействует разрушению.

Для качественного соединения кладки необходимо выдерживать одинаковые размеры швов во всех рядах, так высота каждого ряда хорошей кладки всегда больше на 12мм толщины кирпича.

НАЧАЛО КЛАДКИ.

Каменную кладку начинают с установки порядовок по углам и на прямых участках на расстоянии не более 10-15 метров, а также в местах пересечения и примыкания стен. Затем по порядовкам устанавливают маяки, или иначе штрабы, и натягивают шпагат либо шнур для каждого будущего ряда каменной кладки.

КЛАДКА УГЛОВ.

Кладку первого ряда угла начинают с двух трёхчетвертинок кирпича, которые располагают углом. Сразу заметим, что половинки кирпичей можно использовать в малонагруженных частях стен, а именно под окнами.

Чтобы вертикальные швы не смещались, первый ряд обеих стен по наружной версте выкладывается с тычковым расположением на четверть кирпича, а второй ряд – с ложковым расположением. При этом внутреннюю версту в зависимости от толщины стены можно выкладывать и с тычковым, и с ложковым расположением, а промежутки, которые образовались в углах после укладки трехчетвертями, следует заложить четвертинкой кирпича.

Время от времени при помощи угольника проверяется верность угловой кладки, а горизонтальность рядов – правилом и уровнем не реже двух раз на каждый метр кладки. Вертикальность угловой и прямолинейной кладки контролируется при помощи отвеса или уровня. В случае обнаружения отклонений, кладка либо разбирается, либо выравнивается последующим рядом. В процессе работы, нужно обязательно контролировать толщину швов, делая замеры каждые пять-шесть рядов кладки, при этом средняя толщина шва должна соответствовать 12мм, а предельная – не более 15 мм. Качественное заполнение швов можно посмотреть, если вытащить уложенный кирпич из разных мест ряда.

Если наружная поверхность стен не будет штукатуриться, то при помощи расшивки можно получить одинаковые и красивые швы, придавая выгнутую, выпуклую, либо прямоугольную форму. В качестве расшивки можно использовать кельму, которая придаст швам, либо однсрезную, либо двухсрезную конфигурацию. Обычно напуски и уступы в стенах бань не применяют, а делают её ровной и гладкой.

СИСТЕМЫ ПЕРЕВЯЗКИ КИРПИЧА.

На сегодняшний день известно три системы перевязки кирпича, применяемые при возведении различных строений.

Система перевязки однорядовая цепная. Отличается простотой и прочностью каменной кладки, но требует значительных трудовых и временных затрат в сравнении с другими системами. Технология такой кладки заключается в чередовании рядов с тычковым и ложковым расположением кирпича. При этом поперечные вертикальные швы смещают на одну четверть кирпича, а вертикальные продольные швы – на полкирпича.

Система перевязки трехрядовая. Применяется для кладки столбов и узких простенков до метра высотой. Технология такой кладки заключается в чередовании трёх ложковых рядов с одним тычковым, где поперечные вертикальные швы в трёх ложковых рядах оставляют без перевязки.

Система перевязки многорядовая. Отличается экономичностью и эффективностью, тем самым позволяя использовать во внутренней каменной кладке половинки кирпичей, но её прочность значительно ниже системы однорядовой перевязки. Технология такой кладки заключается в чередовании трёх или пяти ложковых рядов с одним тычковым рядом. При этом поперечные вертикальные швы с тычковым расположением смещают на одну четверть кирпича, а с ложковым расположением – на полкирпича. Вертикальные и продольные швы в рядах со второго по шестой оставляют без перевязки.

РАСКЛАДКА КИРПИЧА,

РАССТИЛАНИЕ РАСТВОРА,

КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК.

Способ раскладки кирпичей зависит от будущей толщины стены, поэтому кирпич раскладывают в том положении, в каком он будет располагаться в кладке. Если толщина стены в два кирпича, то для кладки наружной версты с тычковым расположением, раскладку производят по два кирпича в стопке перпендикулярно стене, либо под углом 45° к её оси, оставляя промежуток между стопками в полкирпича.

Если толщина стены в полтора кирпича, то для кладки наружной версты с ложковым и тычковым расположением, раскладку производят по два кирпича в стопке параллельно осевой стены, где промежутки между стопками для тычковой версты должны быть 1-1,5см, а для ложковой версты - в один кирпич.

Если толщина стены в один кирпич, то раскладку для рядов с ложковым расположением производят параллельно осевой стены, оставляя промежуток между стопками в один кирпич.

Прежде чем класть перегородку, необходимо определить её расположение между несущими и основными стенами. Затем место соединения основной стены и перегородки помечается вертикальным штрихом и в каждом четвёртом ряду проделываются лунки глубиной в четверть или в половину кирпича, чтобы обеспечить прочную состыковку перегородки к основной или несущей стене посредством сцепления перевязки перегородки. Для точного определения направления будущей перегородки, от одного до другого вертикального штриха натягивается шпагат либо шнур.

Следует запомнить, что качество и прочность кладки зависит от правильного расстилания раствора – от его количества и степени заполнения поверхности кирпичей.

Особое внимание нужно уделять пересечению стен и знать, что они не проходят сквозь друг друга. В месте стыковки или пересечения, перпендикулярный отвод стены погружается в поверхность другой стены на половину или в четверть кирпича.

Пересечение стен при системе однорядовой перевязки выполняется поочерёдным пропусканием рядов одной стены сквозь другую стену, а при многрядовой системе перевязки – пересечение начинают со второго ряда.

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК.

Перемычка – это часть стены, которая предназначена для перекрывания оконных и дверных проемов, а по форме имеет следующие виды:

- арочная перемычка;

- клиновая перемычка;

- лучковая перемычка;

- рядовая перемычка.

При строительстве бань обычно применяют рядовые перемычки. Для этого сначала укладывают железобетонную плиту, затем раствором выравнивают её поверхность и выкладывают первый тычковый ряд. После чего можно продолжать облегчённую кладку.

Работа на высоте требует использования специальных подмосток высотой в один метр, конструкция которых выглядит следующим образом. Деревянные каркасы со стойками устанавливают по линии движения каменщика, но не далее полутора метров друг от друга, с целью обеспечения беспрепятственного передвижения по всему периметру возводимого строения. Затем под опорные точки стоек устанавливают подкладки из древесины на предварительно уплотненную землю. После этого, на несущие части каркасов укладывают доски в виде настила.

Для безопасного подъема и спуска каменщика, подмостки необходимо оборудовать стремянками с ограждениями. При этом надо следить, чтобы настил подмостков не был перегружен стройматериалом и кирпичом.

ОБЛЕГЧЕННАЯ ИЛИ КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА.

При строительстве бань целесообразней использовать облегчённую, или иначе колодцевую, каменную кладку толщиной стены около 40см. Так как для этого не требуется большого количества материала, а сами стены имеют прекрасные теплоизоляционные свойства благодаря воздушной прослойке, которая хорошо сохраняет нужную температуру в бане.

Облегчённую кладку начинают с установки кирпичей поперёк гидроизоляции фундамента, учитывая, что для любых видов кладок, первые два ряда делают сплошными. Этого же принципа следует придерживаться в местах расположения оконных и дверных проемов, которые дополнительно оборудуются частями кирпичей, выступающих на четверть, для дальнейшего закрепления переплётов окон и дверей. Остальные детали стен возводят облегчённой кладкой из двух стенок толщиной в полкирпича, оставляя пустоты между ними и заполняя их теплоизоляционным материалом. Ширина пустот 13-14см. Кроме этого, строго под местом опор балок перекрытия, две стенки связываются между собой поперечными стенками-диафрагмами на расстоянии одного метра друг от друга. Углы, средние и верхние части стен необходимо проложить арматурной сеткой или проволочной связкой для придания прочности и соединения кирпичей в соседних стенках между собой.

Кирпич в диафрагме устанавливается с зазором 2-3см относительно кирпича в соседней стенке, получившийся зазор, за исключением мест расположения оконных и дверных проёмов, не заливают раствором для дальнейшего заполнения утеплителем.

Вместо кирпичной диафрагмы можно воспользоваться стальными прутками с загнутыми концами и диаметром 5-8мм, которые устанавливают на расстоянии не более полуметра друг от друга.

Облегчённая кладка завершается тремя-четырьмя сплошными рядами, которые усиливаются металлическим армированием в виде сетки. После чего на последний ряд кирпичей с тычковым расположением укладывается гидроизоляция и мауэрлат (настенные брусья), которые служат для опоры балок перекрытия или для установки нижних деталей прогона стропил кровли.

Для этого, в стенку заделываются стержни или штыри, к которым прикрепляются настенные брусья, затем в специальные гнёзда прямо поверх кирпичей устанавливаются балки перекрытия. А образовавшиеся зазоры между стенами и балками заполняются теплоизоляцией. Перед установкой, концы балок лучше обернуть рубероидом, оставив торцы открытыми, это защитить древесину от впитывания влаги.

УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН.

Для того чтобы качественно утеплить стены бани, пространство между стенками облегчённой кладки нужно заполнить слоями до 40-50см керамзитом, легким шлаком или теплоизоляционной смесью. Теплоизоляционная смесь состоит из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении по весу 2:2:1. При этом каждый слой увлажняется известковым раствором в сметанообразной консистенции.

Кроме этого, есть поле рациональный способ утепления стен, для которого используются плиты-утеплители. Из плит-утеплителей нарезаются полоски, которые устанавливаются в распор к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга так, чтобы между утеплителем и наружной стеной образовалась воздушная прослойка. Утеплители крепят к наружной стене при помощи синтетических клеевых составов либо специальными полосками-фиксаторами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН.

Известно, что пористая структура кирпича прекрасно содействует впитыванию и пропусканию влаги, а при строительстве бань это особенно актуально. Поэтому необходимо максимально уделить этому внимание. Для этого нужно избегать соприкосновения кирпичной кладки с грунтом, а места возможного проникновения влаги обезопасить паро или гидроизоляцией, посредством оклеечного или окрасочного способа.

Оклеечную гидроизоляцию производят с помощью рубироида или других гидроизоляционных материалов, наклеивая их на стену бани. При этом имеющиеся зазоры и щели вокруг коробки проёмов окон и дверей в обязательном порядке заделываются и замазываются паро или гидроизоляционным составом.

Окрасочную гидроизоляцию, в местах возможного появления влаги, выполняют способом прокрашивания стен битумной мастикой. Саму мастику приготавливают добавлением в битум талька, асбеста или извести.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН.

Оштукатуривание кирпичных стен сводится к нанесению известково-цементных растворов с лёгкими и тёплыми заполнителями. К таковым можно отнести: шлак, пемзу и керамзит, которую просеивают через решето с 4мм ячейками. При этом стены лучше оштукатурить с двух сторон, но внутреннюю часть необходимо обшить вагонкой.

ОБШИВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН.

Так как внутренние стены бани всё равно будут обшиваться вагонкой, то их необязательно расшивать и штукатурить, но установить деревянные пробки для крепления реек всё же желательно.

После того, как крепление несущих реек к стене окончено, образовавшийся зазор между стеной и будущей вагонкой следует проложить теплоизоляционным материалом в виде плит, или как иначе их называют – «одеялами», которые можно сделать из пергамина, пакли и минеральной ваты. Поверх полученного утепления накладывается пароизоляционный слой из фольги.

Для того чтобы сделать «одеяло» в домашних условиях, нужно соорудить подходящий стол с бортами, длина которого будет соответствовать высоте обшиваемой стены а ширина – размеру пергамина. Доски на крышке стола должны иметь зазоры в один сантиметр.

Теперь, когда подходящее место для работы готово, можно переходить непосредственно к изготовлению теплоизоляционного материала. На крышку стола, по соответствию с размерами бортиков настилается пергамин, поверх которого укладывается теплоизоляционный материал и снова слой пергамина. Полученный «сэндвич» прошивают шпагатом сквозь оставленные зазоры на крышке стола. После чего, простёганное «одеяло» можно закрепить на стене.

Кроме этого, в качестве теплоизоляционного материала можно воспользоваться насыпным керамзитом. В этом случае, стены обшиваются горизонтальными досками с последующим заполнением сыпучего материала. Только после этого, к ним прибивается вагонка, толщина которой не более 16мм.

Такими же способами можно обшить и наружные стены бани, для получения более качественной теплоизоляции.