УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.

Срочный ремонт холодильников в Москве особенно актуален в летнее время, когда скорость порчи пищевых продуктов возрастает в десятки раз, включая потребность в студеных прохладительных напитках в знойные и жаркие дни. При этом, учитывая, что каждый второй россиянин разбирается в любой технике лучше, чем профессиональный специалист, здесь даны некоторые способы и рекомендации по ремонту холодильников, не имеющих систему «No Frost».

Внимание! Прежде чем осуществлять ремонт холодильника, отключите его от сети и разморозьте!

Холодильник не включается.

Если холодильник не включается, то либо нарушена цепь электропитания, либо вышел из строя электродвигатель. Для обнаружения конкретной неисправности выполняем следующую пошаговую инструкцию:

- Лампочка внутри холодильника не горит – проверяем исправность розетки, электрической вилки и сетевого шнура.

- Лампочка горит, но холодильник не работает – проверяем терморегулятор и кнопку размораживания. Для этого снимаем два провода с клемм терморегулятора, замыкаем между собой и подаем электропитание, если холодильник заработал, останется заменить терморегулятор. Аналогичную процедуру проводим с кнопкой размораживания. Однако, если данная операция не дала результатов, переходим к следующему шагу.

- Проверяем пусковое и защитное реле – они могут быть, как в одном, так в различных корпусах. При помощи омметра прозваниваем клеммы, если обнаруживается обрыв, устраняем его заменой дефектной детали, если нет – причина неисправности кроется в электродвигателе.

- Отремонтировать и заменить электродвигатель без участия профессионального специалиста не получится, тем не менее, приведем возможные неисправности в агрегате мотор-компрессор:

- обрыв или перегорание обмотки;

- межвитковое замыкание жил обмотки вследствие перегревания;

- замыкание обмоток на корпус мотора.

Для выявления конкретных неисправностей используют омметр, при этом все три токоведущих контакта электромотора не должны прозваниваться с корпусом и прозваниваться между собой. При этом, если сопротивление цепи между любыми двумя контактами показывает менее 20 Ом – значит имеет место межвитковое замыкание.

- В остальном, если точно и аккуратно выполнить все пункты, а так же собрать и восстановить схему в обратном порядке тому, как разбирали, то холодильник должен обязательно заработать. Если – нет, то надо еще раз внимательно просмотреть все контактные группы, на которых возможно наличие окислов. Тогда ремонт холодильника будет предусматривать только зачистку контактов.

Холодильник включается, но тут же выключается.

- повреждена биметаллическая пластина 11.1 защитного реле;

- дефект в катушке или ином датчике силы тока 12.1 пускового реле;

- обрыв жилы пусковой обмотки электромотора 1.2.

Для замены мотора-компрессора необходимо вызвать мастера, а остальные неисправности можно устранить своими силами, заменив вышедшие из строя детали на соответствующие запчасти.

Холодильник не «морозит», но работает.

Обычно холодильник не морозит по трем основным причинам, это: утечка фреона, нарушение работы терморегулятора и снижение производительности мотора-компрессора.

- утечку фреона определяют по температуре нагрева конденсатора, если он остается холодным после продолжительной работы, значит система разгерметизирована, а если нагревается, то количество фреона в норме. В данном случае ремонт холодильника без привлечения профессионального специалиста с соответствующим оборудованием невозможен.

- нарушение работы терморегулятора можно определить заменой на нормально действующий терморегулятор, если в процессе этого работоспособность восстанавливается, останется отдать терморегулятор в ремонт или заменить его на новый.

- снижение производительности мотора-компрессора может продиагностицировать и устранить только специалист, следовательно, и профессиональный ремонт холодильника находится только в его компетенции.

Холодильник «морозит», но слишком слабо.

Если холодильник слабо «морозит», то возможно вышел из строя терморегулятор, или в камеру проникает теплый воздух, или понизилась производительность мотора-компрессора.

- нарушение работы терморегулятора можно определить заменой на нормально действующий терморегулятор, если в процессе этого работоспособность восстанавливается, останется отдать терморегулятор в ремонт или заменить его на новый.

- в камеру может проникать теплый воздух по двум основным причинам: либо нарушена форма и эластичность резинового уплотнителя по периметру двери, либо повело саму дверь холодильника. В первом случае заменяем резиновый уплотнитель, а во втором – регулируем плоскость двери с помощью двух диагональных тяг, скрытых под панелью двери.

- снижение производительности мотора-компрессора может продиагностицировать и устранить только специалист, следовательно, и профессиональный ремонт холодильника находится только в его компетенции.

Холодильник «морозит», но слишком сильно.

Если холодильник сильно «морозит», скорее всего, нажата кнопка быстрой заморозки или ручка терморегулятора поставлена на максимум. Еще раз внимательно проверьте, если надо отключите кнопку, а ручку терморегулятора отверните против часовой стрелки. Других причин, предусматривающих ремонт холодильника, не может быть.

Примечание: Вообще ремонт холодильника – это прерогатива профессиональных и квалифицированных специалистов, поэтому лучше доверяться им. Зачастую самовольный ремонт холодильников или обращение к мастерам-самоучкам приводит к потере холодильника.