Декоративное матирование позволяет освежить интерьер, украсив зеркало в ванной либо прихожей уникальным орнаментом или оригинальным высокохудожественным узором. Декорирование стекла заключается в нанесении на поверхность зеркала или стеклянного изделия (бокала, чашки, бутылки шампанского) матового рисунка, надписи, логотипа.

Если вы проживаете в частном доме, владеете гаражом, располагаете средствами для приобретения пескоструйного аппарата или готовы смастерить установку самостоятельно по имеющимся в Сети схемам, можете приступать к пескоструйному матированию стекла. Таким способом можно обрабатывать поверхности значительной площади, добиваясь различной плотности и глубины матирования в пределах одного рисунка.

Более простым и менее затратным является матирование стекла в домашних условиях при помощи специальной травильной пасты. Для нанесения рисунка на стекло понадобится набор предметов и средств:

- стеклянное изделие, зеркало, которое нужно украсить;

- трафарет для матирования;

- резиновые перчатки для защиты кожи рук;

- паста (крем) или матирующая жидкость;

- спирт (спиртосодержащий состав) для обезжиривания;

- резиновый шпатель для равномерного распределения пасты.

Наиболее сложный этап работы - подготовка трафаретов для матирования стекла. Готовые шаблоны можно найти в Интернете, купить в художественном салоне, распечатать посредством плоттера на пленке «оракал» либо вырезать вручную канцелярским ножиком. Необходимо использовать векторное изображение, контуры которого замкнуты.

Очищаем рабочую поверхность от пыли и жира и аккуратно, избегая смещений, перекосов, наплывов, приклеиваем элементы рисунка на декорируемый объект - покрытые «оракалом» поверхности сохранят изначальный прозрачный вид, остальная часть приобретет матовый оттенок. Для защиты поверхности от случайного попадания пасты прилегающие к месту узора фрагменты лучше заклеить бумажным скотчем.

В перчатках на изделие наносим шпателем слой пасты толщиной 3 - 4 мм, выдерживаем в течение 10 - 15 минут, затем снимаем раствор обратно в банку - состав рассчитан на многократное использование. Точное время выдержки пасты лучше уточнить в инструкции к химическому веществу. Остатки матирующего крема тщательно смывам проточной водой. Снимаем пленку трафарета - наш первый шедевр готов!

Матирование зеркала - процесс более кропотливый и ответственный, поскольку зеркальная поверхность более четко выдаст даже мелкие изъяны от неплотного прилегания пленки в случае их наличия.

Матирование стекла своими руками дает неограниченный простор для полета фантазии и позволяет воплотить в стекле самые интересные творческие идеи. Порадуйте приятелей и родных необычными сувенирами ручной работы!