На образование льда на крыше оказывают влияние следующие факторы.

Крутизна крыши и ее шероховатость. Если угол склона более 40 – 60 градусов, то при снегопаде снежный покров не образуется, что уменьшает вероятность появления сосулек до минимума.

Также фактором, влияющим на образование льда на крыше является характеристики утепления крыши и вентиляции подкровельного пространства: чем хуже утеплена крыша, тем больше тепла проходит через нее и тем больше тает снега, находящегося на крыше. С другой стороны, толстый слой снега на крыше тоже является утеплителем.

Весь растаявший на крыше снег при минусовой температуре уличного воздуха превращается в лед на водосточных желобах и карнизе крыши, так как тепло из дома не поступает на эти участки крыши. С учетом этого, можно сделать следующие практические выводы:

• улучшение теплоизоляции крыши не только экономит тепло и энергоресурсы, но и уменьшает количество образующегося льда на водостоках и карнизе крыши.

•еще больший эффект дает организация вентиляции подкровельного пространства внешним воздухом. Чем лучше вентиляция - тем больше эффект. В этом случае, кровля охлаждается холодным внешним воздухом, и таяние снега не происходит. Для организации вентиляции подкровельного пространства на крышах многие производители предлагают специальные выходы вентиляции подкровельного пространства.

Оптимальное решение для крыши современного коттеджа является ее хорошая и грамотная теплоизоляция и организация вентиляции подкровельного пространства. Но даже и при такай организации кровли полная защита водостока и кровли от сосулек не гарантирована.

Необходимость использования антиобледенительных систем остается и в этом случае. Антиобледенительная система в этом случае будет потреблять мощность заметно меньше, что не только уменьшает расходы на её эксплуатацию, но и увеличивает ресурс системы.

Антиобледенительные системы  включают в себя: греющую часть, которая состоит из нагревательных кабелей и элементов их крепления на кровле распределительной и информационной сети, которая обеспечивает питание для всех элементов греющей части и проведение информационных сигналов от датчиков. В состав сети входят силовые и информационные кабели, распределительные коробки и крепежные элементы; систему управления, которая содержит терморегулятор, датчики осадков и воды, пускорегулирующую и защитную аппаратуру.

К основным зонам обогрева относятся: водосточные трубы на всю длину; водосточные желоба и лотки; участки входа желобов в водосточные трубы и воронки; ендовы (стыки плоскостей крыш); карнизы крыш и капельники; водометы и водометные окна в парапетах; поверхности плоских крыш.

В системах антиобледенения кровли применяются нагревательные кабели как резистивные (с постоянным сопротивлением, так и саморегулирующиеся.

Применение специально разработанных саморегулирующихся нагревательных кабелей позволяет значительно снизить затраты электроэнергии, кроме того, упрощается проектирование и монтаж систем антиобледенения водостоков (кабель можно нарезать на участки любой длины до 60 м) и, при относительно небольших мощностях системы, применять его без термостата.