Защитные сооружения Гражданской обороны.

Защита населения от ОМУ и от различных ЧС является главной задачей ГО и РСЧС. Подготовка защитных мероприятий должна проводиться еще в мирное время на всей территории страны и в обязательном порядке. Объем и характер данных мероприятий определяется в каждом случае особенностями тех или иных районов страны, в которых проводится данный мероприятия. В современных условиях защита населения осуществляется путем проведения комплексов мероприятий, включающих три способа защиты:

1. Укрытие людей в защитных сооружениях

2. Рассредоточение и эвакуация

3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты

Основным способом защиты является укрытие людей в защитных сооружениях, но надежная и наиболее полная защита обеспечивается только сочетанием трех способов защиты с учетом обстановки. Но наша тема включает в себя только описание первого способа защиты, то есть защитных сооружений ГО. 
  Современные защитные сооружения строят так, чтобы их можно было рационально использовать в мирное время в интересах предприятий, организаций, учреждений и населения города. В них, как правило, размещаются вспомогательные помещения, склады, мастерские, учебные классы, комнаты отдыха, кафе, различные приемные пункты, гаражи, стоянки электрокаров и т.п. Принцип двойного назначения убежищ позволяет не только эффективно использовать эти дорогостоящие сооружения, но и поддерживать их в надлежащем состоянии. При всех обстоятельствах в процессе эксплуатации сооружений в мирное время не должны снижаться их защитные свойства и готовность к приему людей. Поэтому нельзя размещать в них громоздкое оборудование и изделия, требующие большого времени на их освобождение, хранить овощи, огне- и взрывоопасные вещества.


Защитные сооружения ГО по своему назначению делятся на убежища и противорадиационные укрытия. 

Убежища
Назначение и классификация убежищ. Убежищами называются сооружения, предназначенные для защиты людей от ОМУ. Они защищают также от отравляющих веществ и бактериальных средств, от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров и от обвалов и обломков разрушений при взрывах. Люди могут находиться в убежищах длительное время. Надежность защиты в убежищах достигается за счет прочности ограждающих конструкций и перекрытий их, а также за счет создания санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность людей в убежищах в случае заражения окружающей среды на поверхности радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами или возникновения массовых пожаров. В городах убежища строятся двойного назначения, которые используются в мирное время для нужд народного хозяйства, а в военное - для укрытия людей. Для полного обеспечения населения городов защитными сооружениями с возникновением ЧС строятся быстровозводимые убежища, которые по своим качествам не уступают убежищам, построенным заблаговременно. Под убежища также могут приспосабливаться некоторые подвальные помещения и станции метро.

Убежища классифицируются: 
1. по защитным свойствам

2. по вместимости

3. по месту расположения

4. по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием

5. по времени возведения

6. по назначению

По защитным свойствам убежища делятся на классы (определяется устойчивостью к избыточному давлению во фронте ударной волны):

    1-й класс - степень защиты (расчетная нагрузка - 5 кг/см2)  Косл = 5000;

    2-й класс - 3 кг/см2;  Косл=3000;

    3-й класс - 2 кг/см2;  Косл=2000;

    4-й класс - 1 кг/см2;   Косл=1000;

    5-й класс - 0,5 кг/см2;  Косл=500

По вместимости: малые – до 150 человек; средние – от 150-600; большие – более 600 человек.

По месту расположения: встроенные (в подвальных помещения зданий), отдельно стоящие (расположенные вне зданий).

По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием: с оборудование промышленного изготовления; оборудованием, изготовленным из подручным материалов.

По времени возведения: построенные заблаговременно; быстровозводимые.

По назначению: для защиты населения; для размещения органов управления.

Требования к убежищам. Убежища должны: обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериологических средств и теплового воздействия при пожарах. Они должны строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; иметь входы и выходы с такой же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай их завала – аварийные выходы; иметь свободные подходы. Фильтровентиляционное оборудование должно очищать воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха. Убежища должны обеспечивать создание необходимых санитарно-гигиенических условий для укрывающихся. Основными показателями этих условий являются: содержание в воздухе углекислого газа, относительная влажность и температура
.
Устройство убежищ. Помещения убежищ подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся помещения для укрываемых и тамбур-шлюзы, к вспомогательным – фильтровентиляционные камеры (ФВК), санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции, защищенные входы и выходы. Вход в убежище определяется из расчета один вход размером 80 на 180 см на 200 человек или 120 на 200 см на 300 человек. Располагаются в разных концах строения. Они не напрямую связаны с убежищем, а имеют тамбур-шлюзы. Должен быть и аварийный выход с выходом на незаваливаемую территорию.
Внутреннее оборудование убежищ. Убежища и помещения, приспосабливаемый под убежища, включают в себя: основные помещения для размещения людей, санитарно-бытовые помещения, шлюзовые камеры, фильтровентиляционные камеры, медицинскую комнату, кладовую для продуктов, защитно-герметические двери, галерею и оголовок аварийного выхода.
Электроснабжение и связь. Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети города и при необходимости от дизельной электростанции на территории ЗС. Убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления,  а также репродуктор, подключенный к местной или городской радиотрансляционной сети. В случае ЧС важно проверить электроснабжение, т.к оно обеспечивает работу электродвигателей системы воздухоснабжения, артезианской скважины, электроприводов внутреннего оборудования, а также освещение. На случай его отключения должны быть аккумуляторные батареи, керосиновые фонари, лампы, свечи, которыми пользоваться можно лишь при хорошей вентиляции.
Водоснабжение и канализация. Водоснабжение и канализация убежищ осуществляется на базе городских и объектовых водопроводных и канализационных сетей. Но на случай их разрушения в ЗС должны быть предусмотрены водохранилища с аварийным запасом воды. При осмотре канализации особое внимание обращают на исправность санитарных узлов, защитно-герметической заглушки, закрывающей вытяжку, канализационной задвижки, которая обеспечивает отключение канализации убежища от внешней сети.

Противорадиационный укрытия (ПРУ)

   
Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени.

Защитные свойства ПРУ от радиоактивного излучения оцениваются коэффициентом защиты, который показывает, во сколько раз уровень радиации на открытой местности (на высоте 2 м) больше уровня радиации в укрытии. Иными словами, коэффициент защиты показывает, во сколько раз ПРУ ослабляет действие радиации, а следовательно, и дозу облучения людей.

По степени защиты (по степени ослабления радиоактивного излучения) ПРУ делятся на три группы:

    1-я группа - на коэф.осл. более 200;

    2-я группа - коэфф.осл. от 50 до 200

    3-я группа - коэфф.осл. от 20 до 50

    
Кроме классификации по защитным свойствам, ПРУ, как и убежища, классифицируются:

1. по времени и способу возведения;

2. по месту расположения;

3. по вместимости;

4. по типу фильтровентиляционной установки.

      
По времени и способу возведения  ПРУ могут быть: заблаговременно построенными в мирное время (наиболее распространенными типовыми проектами предусматриваются ПРУ вместимостью 75, 100, 150, 200 и 300 человек); строятся, как правило, при капитальном строительстве зданий и сооружений; из расчета 0,5 м2 на чел.; быстровозводимыми из местных материалов и элементов   промышленного изготовления в период угрозы нападения противника (или в военное время); строятся, как правило, из расчета до 1м2 на чел.; вместимостью от 10 до 50 чел.; приспособленные под укрытия различные сооружения хозяйственного назначения (погреба, подвалы, подполья, овощехранилища и даже обычные жилые строения). Вместимость их различна в зависимости от площади приспосабливаемого помещения (от 5 чел. и более; может быть на одну семью).

 По месту расположения ПРУ бывают: встроенные; отдельно стоящие (допустимые радиусы сбора укрываемых в зоне возможных слабых разрушений не более 1000 метров; за пределами зоны - т.е.  в загородной зоне - не более 3000 метров (могут быть и более до 20 км., если имеется возможность подвоза).
 По вместимости. Такой классификации, как у убежищ (малой, средней и большой вместимости) нет; заблаговременные построенные от 50 до 300 и более; быстровозводимые - от 10 до 50; приспособленные - от 5 и более.

  
По типу фильтроустановок   П Р У   делятся: с установками промышленного изготовления; с фильтровентиляционными установками, изготовленными из местных материалов (таких как ракушник и т.д.).

       
Инженерно-техническое оборудование ПРУ включает: вентиляцию, водоснабжение и канализацию, электроснабжение, отопление и связь.

     
 Система вентиляции должна надёжно работать в двух режимах:
A. чистой вентиляции (норма - не менее 7 м3/час на одного человека);

B. фильтровентиляции (норма - не менее 2 м3/час. на одного человека).

      
Водоснабжение осуществляется от городской сети, или устанавливаются ёмкости (баки, цистерны).

Канализация - отвод фекальных вод в общую канализацию или при отсутствии её устраиваются выгребные ямы.

Электроснабжение - от городской электросети (или лампы движки, электрические фонари, свечи).

      
Отопление - от городской электросети (или буржуйки). 

     
Связь - динамик, телефон (радиостанция).

      
В помещениях ПРУ размещается также, как и в убежищах, комплект средств для ведения РХР (Д.П-5, ВПХР), защитная одежда для звеньев обслуживания укрытий, средства для тушения пожаров, аварийный запас инструмента, средства аварийного освещения, запас продовольствия, воды и медикаментов.

       
При недостатке ПРУ и помещений, пригодных для оборудования под ПРУ, для обеспечения полного укрытия населения необходимо при угрозе нападения противника, осуществлять строительство простейших укрытий (щелей) в сроки: для местного населения - до одних суток, для прибывающего рассредоточиваемого и эвакуируемого населения дополнительно отводятся ещё сутки. Итак, неукрытое население в загородной зоне должно построить за 48 часов простейшие защитные сооружения.

      
Простейшие укрытия оборудуются в виде открытых или перекрытых щелей. Открытая щель уменьшает радиус поражения ударно волной на 1/3, а перекрытая - вдвое. Щель представляет собой ров глубиной 180-200 см, с местами для сидения 0,5-0,6 м. при общей вместимости щели до 40 человек, при этом длина прямого участка щели (фаса)  не должна превышать 10-15 метров.
Защитные сооружения в мирное время.
Всем известно, что убежища и укрытия самые надежные средства защиты при многих чрезвычайных обстоятельствах. Однако некоторые до сих пор считают средства, затраченные на их сооружение – это закопанные деньги, омертвленный капитал, что в мирное время от них нет никакой пользы.

Но это не так. Убежища и укрытия защищают человека и в мирные дни при авариях на химически опасных предприятиях, атомных станциях, при многих стихийных бедствиях. Кроме того, все они имеют двойное назначение, то есть эффективно могут использоваться и в повседневной жизни, приносить немалые доходы. Многие из них уже давно окупили себя и сегодня приносят чистую прибыль. Большей частью убежища передаются в аренду. В них оборудуются классы и комнаты для занятий, работы спортивных секций, кабинеты массажа и иглоукалывания, залы тренажеров, столы заказов, буфеты, вязальные, пошивочные и другие мастерские, размещаются опорные пункты милиции, небольшие магазины, не говоря уже о складах. В отдельных случаях, по согласованию со службой убежищ и укрытий, они передаются для производственных нужд промышленных предприятий и других организаций.

Во всех случаях остается в силе одно непременное условие – в результате использования сооружения не должно портиться оборудование, нарушаться конструкции, ухудшаться защитные свойства, снижаться готовность убежищ и укрытий к приему людей. Категорически запрещено размещать прачечные, химчистки, овощехранилища, хранить горючие, легковоспламеняющиеся, ядовитые жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и крупногабаритное оборудование.

Аренда под склады допускается в том случае, если размеры материалов, изделий и деталей не будут мешать при необходимости быстро заполнить убежище. При этом стеллажи и полки следует делать так, чтобы их без переоборудования можно было бы использовать в качестве нар или сидений.

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать от будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. Только после этого заключать договор, к которому прилагаются приемо-сдаточный акт и обязательство.

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим предприятиям, учреждениям, организациям или кооперативам. И еще одно требование. Арендатор должен не реже одного раза в два года за свой счет ремонтировать помещение, оборудование и инвентарь, а также содержать их в чистоте и постоянной готовности.Если арендаторы не выполняют правила содержания и эксплуатации, то они привлекаются к ответственности, а договор расторгается.

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, выставки, где одновременно в течение длительного времени будет находиться большое количество людей, то целесообразно установить в них дополнительные вентиляторы, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухо-разводящую сеть. В исключительных случаях допустимо частично изменить планировку, например, перегородить отсеки легкими несгораемыми перегородками из кирпича, шлакоблоков, сухой штукатурки, металлической сетки. Использовать защитные сооружения для народнохозяйственных нужд сегодня экономически выгодно. Это особенно важно сейчас, когда мы говорим о разумном расходовании денежных средств.

Источники
· П.Т Егоров, И.А Шляхов, Н.И Алабин, “Гражданская оборона” М, «Высшая школа» 1977 год

· Организация инженерной защиты населения  (http://www.petrozavodsk-mo.ru/html/upload/go2-6.doc) 

· Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами (http://www.petrozavodsk-mo.ru/html/upload/go2-11.doc)

� - Содержание углекислого газа – 1% (макс. 3%)


      Относительная влажность – 70% (макс. 80%)


      Температура – не выше 23 0С (макс. 310С)





PAGE  
1

