Как монтировать встраиваемые (грунтовые) светильники.

При организации освещения приусадебного участка часто используют встраиваемые светильники. Они выполняют функцию основной или дополнительной подсветки. Эти уникальные светильники устанавливаются не только в грунт, но и в различные дорожные покрытия: асфальт, тротуарную плитку, брусчатку.

Такие светильники могут быть как ламповые, так и на основе светодиодов. Светодиодные светильники считаются более надежными и долговечными. При частой замене ламп в ламповых светильниках, существует вероятность нарушения герметичности прибора, а как следствие, его поломки.

Основные требования, которые выдвигаются к грунтовым светильникам – это способность без деформации выдерживать различные перепады температур и давление, оказываемое на них пешеходами и автомобилями. Световые элементы в таких устройствах находится под закаленным стеклом, а при необходимости и армированной сеткой. Уличные светильники постоянно подвержены воздействию осадков, поэтому все части внутреннего механизма должны быть тщательно защищены гидроизоляционным материалом.

При правильном выполнении всех подготовительных работ, монтаж такого вида освещения не займет у вас много сил и времени. Для начала, в месте установки светильника, нужно прорыть углубление для монтажного короба и траншею для укладки соединительного кабеля. Глубина траншеи должна быть достаточной, что бы защитить кабель от любых повреждений. Дальше в углублении для светильника нужно сделать качественный дренаж, засыпав его гравием. Без этого при перепадах температур светильник может просто вытеснить из грунта. И только после всего этого можно приступать к монтажу установочного бокса. Если вы не планируете в дальнейшем менять расположение светильников, то дно бокса лучше забетонировать, прочно зафиксировав его в грунте. Как только раствор затвердеет, можно засыпать траншею, устанавливать и подключать сами светильники.

Если вы выберете качественное изделие и правильно его установите, встраиваемые в грунт светильники прослужат вам долгое время верой и правдой.