# Вентилируемый фасад - все «за» и «против».

# Вентилируемые навесные фасады являются самой эффективной технологией для утепления и облицовки новых и реконструируемых зданий. Благодаря подмонтажной конструкции навесной фасад легок в монтаже, не содержит мокрых процессов, что позволяет его осуществление круглый год, а также не требует подготовительных работ по выравниванию стен.

# Конструкция навесного фасада состоит из несущей стены, утеплителя, ветробарьерной пленки, воздушного канала и наружного экрана, что позволяет максимально оптимизировать теплоизоляцию и звукоизоляцию здания. Естественный поток воздуха в воздушном канале обеспечивает вентиляцию, которая выводит любую скопившуюся влагу из утеплителя и несущей стены, что в свою очередь позволяет сохранять оптимальную температуру внутри здания при любых погодных условиях (температура воздуха в воздушном канале примерно на 3° С выше наружной). Наружный экран несет декоративную функцию и предохраняет стену от внешних воздействий окружающей среды, создает защиту от деформации и разрушения стенового массива, тем самым, продлевая срок службы здания.

# Слабым местом у навесных вентилируемых фасадов является качество подмонтажной конструкции. С целью удешевления элементов подконструкции производители иногда используют алюминий вторичной переработки. Такой каркас обладает низкими показателями прочности и устойчивости к коррозии. Максимальный срок его эксплуатации не превышает 1 года. Последующее его использование может привести к обрушению всей конструкции. Опасность использования подмонтажной конструкции из вторичного алюминия заключается в сложности диагностики ее состояния, так как каркас скрыт за облицовкой. Качество алюминия играет не последнюю роль и при изготовлении композитных панелей, которые являются основным материалом для облицовки навесного вентилируемого фасада. При монтаже некачественных панелей возникают проблемы при вальцевании и фрезеровке, что сказывается на качестве работы.

# Специалисты выделяют еще одну существенную проблему – систему крепления вентилируемого фасада к стене и его элементов между собой. Игнорирование рекомендаций производителей по виду крепежей и заменой их на более дешевые изделия из низкосортной стали приводят к серьезным последствиям. В связи с тем, что металл с алюминием нельзя сочетать без разделительных элементов, вентилируемый фасад автоматически становится опасным в эксплуатации.

# Важным является и выбор утеплителя и ветрозащитного слоя. При монтаже навесного вентилируемого фасада категорически запрещено использовать пенополистирольные плиты в связи с их паронепроницаемостью. В противном случае фасад лишается своего главного преимущества – воздушного канала. Также огромную роль в конструкции навесного вентилируемого фасада играет ветрозащитный слой. Самым оптимальным является использование специальных ветробарьерных пленок. Это позволит предотвратить возникновение продольных воздушных потоков в теплоизоляционном слое, предохранить утеплитель от влаги и параллельно с этим организовать удаление парообразной влаги со всех слоев конструкции фасада. По результатам исследований теплового режима ограждающих конструкций в системах навесного вентилируемого фасада, проведенных ведущими специалистами институтов Украины, Литвы, Германии монтаж качественных ветробарьерных пленок значительно влияет на эксплуатационные характеристики навесного вентилируемого фасада в целом.

# Большую долю рынка навесных вентилируемых фасадов занимают фасады из алюминия и стали.