OMP, OMR, OMH и OMEW

Техническая информация

Гидромоторы

Гидромоторы

OMP, OMR, OMH и OMEW

Широкий ряд гидромоторов

Motorer.TIF

Sauer-Danfoss является мировым лидером в производстве низкоскоростных гидромоторов с высоким крутящим моментом. Мы можем предложить более 1600 различных гидромоторов, отличающихся типами, разновидностями и размерами (включая разные модификации валов).

Размеры моторов (номинальный литраж) разнятся от 8 см3 (0.50“3) до 800 см3 (48.9“3) за оборот.

Скорости колеблются в пределах до прибл. 2500 мин-1 (об/мин) в самом маленьком типе и до прибл. 600 мин-1 (об/мин) в самом крупном.

Максимальные крутящие моменты колеблются от 13 Н·м (lbf) до 2700 Н·м (24.000 lbf) (макс), а максимальная выходная мощность – от 2,0 кВт (2,7 л.с.) до 70 кВт (95 л.с.).

Характерные особенности:

Плавный ход во всем диапазоне скоростей

Постоянный крутящий момент в широком диапазоне скоростей

Высокий момент страгивания

Высокое обратное давление без использования дренажной линии (уплотнение вала, рассчитанное на высокое давление)

Высокая эффективность

Долгий срок службы в тяжелых рабочих условиях

Надежная и компактная конструкция

Высокая радиальная и аксиальная несущая способность

Может применяться в гидравлических системах как с открытым, так и с закрытым контуром

Подходит для многих видов гидравлических жидкостей

© 2001 Sauer-Danfoss

Sauer-Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Sauer-Danfoss также оставляет за собой право менять свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится и к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения не повлекут существенных изменений характеристик агрегатов, ранее согласованных с заказчиком. Все торговые марки с данном материале являются собственностью соответствующих компаний. Логотипы “Sauer-Danfoss” и “the Sauer-Danfoss” являются торговыми марками Sauer-Danfoss Group.

Авторские права защищены.

Frontpage: Drawing 151-1837, F73375.TIF, F73337.TIF, F73338.TIF, F66104.TIF, F71934.eps DKMH.PK.110.B4.02   520L0262

ШИРОКИЙ РЯД ГИДРОМОТОРОВ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ПО ГИДРОМОТОРАМ DANFOSS

Гидромоторы OMP, OMR, OMH и OMEW

Широкий ряд гидромоторов

Программа характеризуется техническими характеристиками, подходящими для множества применений, часть программы посвящена моторам, которые могут быть адаптированы для заданного применения. Модификации включают в себя, наряду с другими, следующие варианты:

Моторы с нержавеющими частями

Моторы, встраиваемые в колеса с утопленным присоединительным фланцем

OMP, OMR- моторы с игольчатым подшипником

OMR мотор в версии с низким уровнем утечки

OMR мотор в версии с очень низким уровнем утечки

Укороченные моторы без подшипников

Сверхукороченные моторы

Моторы с встроенными пассивными тормозами

Моторы с встроенными активными тормозами

Моторы со встроенным перепускным клапаном

Моторы с датчиком скорости

Моторы с разъемом под тахометр

Все моторы имеются в варианте с черной кроющей краской

Планетарные редукторы

Sauer - Danfoss дополнил ряд гидромоторов полной программой соответствующих им планетарных редукторов. Комбинация моторов с редукторами дает возможность получить плавный ход при пониженных передачах с крутящим моментом до 650.000 Нм (5.800.000 lbf).

Сферы применений моторов Sauer-Danfoss LSHT:

Строительное оборудование

Сельскохозяйственное оборудование

Погрузочно-разгрузочные машины и грузоподъёмное оборудование

Оборудование для лесного хозяйства

Оборудование для газонов и дерна

Специальное оборудование

Станки и стационарное оборудование

Судовое оборудование

Подробная информация по всем моторам Sauer-Danfoss изложена в нашем каталоге двигателей, поделенном на 5 отдельных подкаталогов:

Общая информация по гидромоторам Sauer-Danfosss: назначение, использование, выбор гидромотора, и т.д.

Технические данные малых моторов: OML и OMM

Технические данные средних моторов: OMP, OMR, OMH и OMEW

Технические данные средних моторов: DH и DS

Технические данные крупных моторов: OMS, OMT и OMV

Технические данные крупных моторов: TMT

Брошюра с общим обзором по гидромоторам  Sauer-Danfoss поможет быстро сориентироваться в информации по моторам, основываясь на мощности, крутящем моменте, скорости и производительности.

DKMH.PK.110.B4.02   520L0262

СОДЕРЖАНИЕ

Гидромоторы

OMP, OMR, OMH и OMEW

Содержание

Гидромоторы ОМР, OMR, ОМН и OMEW	6

Скорость вращения, крутящий момент и эффективная мощность	6

Тип ОМР	8

Варианты исполнения	8

Кодовые номера	9

Технические характеристики	 10-26

Технические данные по скорости, крутящему моменту, давлению и т.д	 10-12

Максимально допустимое давление на уплотнение вала	13
Потери давления в гидромоторе, расход в дренажной линии,

направление вращения вала	14

Допустимые нагрузки на вал	 15-17

Функциональные схемы	 18-23

Варианты исполнения вала	24-25

Варианты резьбы 	26

Размеры	27-35

Тип OMR	36

Варианты исполнения	36

Кодовые номера	37

Технические характеристики	38-54

Технические данные по скорости, крутящему моменту, давлению и т. д	38-40

Максимально допустимое давление на уплотнение вала	41
Потери давления в гидромоторе, расход в дренажной линии,

направление вращения вала	42

Допустимые нагрузки на вал	43-44

Функциональные схемы	45-49

Варианты исполнения вала	50-53

Варианты резьбы отверстий	54

Размеры	55

Размеры	55-65

Тип ОМН	66

Варианты исполнения	66

Кодовые номера	67

Технические характеристики	68-80

Технические данные по скорости, крутящему моменту, давлению и т. д	68-70

Максимально допустимое давление на уплотнение вала	71
Потери давления в гидромоторе, расход в дренажной линии,

направление вращения вала	72

Допустимые нагрузки на вал	73

Функциональные схемы	74-76

Варианты исполнения вала	77-79

Варианты резьбы отверстий	80

Размеры	81

Размеры 	81-82

Гидромоторы OMP, OMR, OMH Содержание

COДЕРЖАНИЕ

Тип OMEW	84

Варианты исполнения	84

Кодовые номера	85

Технические характеристики	86-94

Технические данные по скорости, крутящему моменту, давлению и т. д	86

Максимально допустимое давление на уплотнением вала 	87

Потери давления в гидромоторе, направление вращения вала	88

Допустимые нагрузки на вал	89

Функциональные схемы 	90-92

Варианты исполнения вала	93

Варианты резьбы входных и выходных отверстий 	94

Размеры 	95

Размеры 	95-96

Вес моторов	97-99

Гидромоторы OMP, OMR, OMH и OMEW

Обзор данных

СКОРОСТЬ,  КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Макс. скорость

мин-1 (об/мин)

Макс. крутящий момент

lbf          Н·м

Макс. выходная мощностьt

Л.c/	кВт

OMP	OMR	OMH	OMEW

Пиковые значения

Периодические значения

Постоянные значения

151-1410.10

- Вал ∅11/4”

- Вал ∅11/4” или  конический вал 11/4”

3)	Шлицевой вал 11/4”

DKMH.PK.110.B4.02  520L0262

СКОРОСТЬ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Гидромоторы ОMP, OMR, OMH и OMEW

Обзор характеристик

Столбчатые диаграммы, приведенные  выше, помогают быстро выбрать подходящий размер мотора для конкретной задачи.  Окончательный размер мотора определяется, используя функциональную схему для каждого размера мотора.

- Для OMP и OMPW  на страницах 18 - 23

- Для OMR и OMRW  на страницах  45 - 49

- Для OMH  на страницах 74 - 76

- Для OMEW  на страницах 90 - 92

Функциональные схемы основаны на реальных тестах репрезентативного количества двигателей из нашей продукции. Схемы соответствуют обратному давлению от 5 до 10 бар (75 и 150 psi) при использовании минерального масла для гидравлических систем с вязкостью 35 мм2/с (165 SUS) и температурой 50°C (120°F). Дальнейшие разъяснения, касающиеся чтения и использования функциональных схем, можно найти в параграфе “Выбор размера мотора” в  издании DHMH.PK.100.G2.02 520L0232 “Общая информация”.

DKMH.PK.110.B4.02  520L0262

Гидромотор OMP

Варианты исполнения

| ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепежный фланец | Вал | Размеры отверстий | Европейский вариант | Американский вариант | Вариант с боковым подключением | Вариант с торцовым подключением | Вариант с фланцевым подключением | Стандартное уплотнение вала | Усиленное Уплотнение вала | Дренажный патрубок | Обратный клапан | Специальное предназначение | Основное обозначение типа |
| Овальный фланец с 2 отверстиями (A2-фланец) | Цил. 25 мм | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Нет | Нет |  | OMP |
|  |  | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Да | Нет |  | OMP |
|  |  | G 1/2 | X |  | X |  |  | X |  | Да | Да | A | OMP C |
|  |  | G 1/2 | X |  |  | X |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
|  | Цил. 1” | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Нет | Нет |  | OMP |
|  |  | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Да | Нет |  | OMP |
|  |  | 7/8 - 14 UNF |  | X | X |  |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
|  | Шлицевый 1” | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Нет | Нет |  | OMP |
|  |  | G 1/2 | X |  | X |  |  |  | X | Да | Нет |  | OMP |
| Овальный фланец с 4 отверстиями -фланец) (A4 фланец) | Цил. 32 мм | G 1/2 | X |  | X |  |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
| Квадратный фланец (C-фланец) | Цил. 25 мм | G 1/2 | X |  |  | X |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
|  | Цил. 1” | 7/8 - 14 UNF |  | X | X |  |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
|  |  | 1/2 - 14 NPTF |  | X | X |  |  | X |  | Да | Да |  | OMP |
| Колесный | Цил. 25 мм | G 1/2 | X |  |  |  | X | X |  | Да | Да |  | OMPW |
|  | Кон. 28.5 мм | G 1/2 | X |  |  |  | X | X |  | Да | Да | B | OMPW N |
| Функциональная схема – см. стр. -> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специальное предназначение:

A : Части, не поддающиеся коррозии

B : С игольчатым подшипником

Доступные свойства (опции)

Геротор с холостым ходом

Герметичность (перепускной клапан)

Датчик скорости

Уплотнение вала из материала Viton

Реверсивное вращение

Дренаж

Защита от коррозии

Окрашенное

С игольчатыми подшипниками

DKMH.PK.110.B4.02  520L0262