Das Gewicht der Verpackungsmaschine liegt je nach Ausführung (Folienbreite und Maschinenlänge) zwischen 2000 und 7000 kg.

Das genaue Gewicht wird bei Versand ermittelt und auf die beiliegende Kopie des Transportdokumentes, welches an der Maschine befestigt ist, eingetragen.

Komplettlieferung (Maschine nicht geteilt)

Transportieren Sie den Thermoformer immer mit Transportschienen!

Sie verhindern, dass sich der Thermoformer durchbiegt und sich zu sehr verwindet.

Gehen Sie wie folgt vor:

"Entfernen Sie alle Verkleidungsbleche;"

Befestigen Sie alle Transportschienen B mit den Schrauben C an allen Befestigungslöchern der U-Profile.

Die Transportschienen sind bei Anlieferung der Maschine bereits montiert.

"Setzen Sie die Verkleidungsbleche wieder ein;"

"Entfernen Sie den Magnetschalter A;"

Lösen Sie dazu die beiden Befestigungsschrauben des Haltewinkels.

Bei Anlieferung der Maschine sind diese bereits entfernt.

"Nehmen Sie alle Schutzabdeckungen ab, bzw. bei klappbarer Version müssen alle aufgeschwenkt werden;"

"Befestigen Sie alle Anschlagbolzen E in die vorgegebenen Befestigungslöcher der Transportschiene;"

Die Transportschiene wird maschinenbezogen erstellt.

"Legen Sie die Hebeseile gemäß Skizze um die Anschlagbolzen E;"

Im Bereich von scharfen Kanten, müssen diese gepolstert sein.

Die Folien-Umlenkrollen dürfen durch die Hebeseile nicht belastet werden!

"Heben Sie die Maschine an;"

"Prüfen Sie, ob die Maschinenfüße ordnungsgemäß gekontert sind;"

Ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach.

Der genaue Schwerpunkt ist individuell zu ermitteln.

Heben Sie daher die Maschine vorsichtig an, um Beschädigungen zu vermeiden.

Fixieren Sie nach dem Beladen die Schutzabdeckungen wieder.

Transport mittels Transportrollen

Die Transportrollen von CFS dienen zum Fahren des Thermoformers.

Das Anheben und Absetzen sollte auch hier mit Hilfe eines Kranes erfolgen.

Setzen Sie die Transportrollen an den Maschinenfüßen D an.

Steht kein Kran zur Verfügung, kann die Maschine in dem jeweiligen Bereich der Transportschiene auch mittels Hubwagen bzw. Wagenheber angehoben werden.

Transport bei getrennter Maschine

Ist die Maschine für den Transport getrennt (Module getrennt), ist die Vorgehensweise analog.

Die Transportschienen werden vor Ort entsprechend der benötigten Modullängen getrennt.

Falls sich kein Loch für die Anschlagbolzen in den Transportschienen findet, müssen diese nachträglich in Absprache mir dem Lademeister gebohrt werden.

Maschine transportieren

Grundsätzlich darf der Thermoformer nur von Personen transportiert werden, die im Umgang mit empfindlichen Gütern und Hebewerkzeugen geübt sind, d.h. eine entsprechende Ausbildung besitzen (z.B. Lademeister) und die Gefahren für Mensch und Transportgut erkennen und ausschließen können.

Перевод

Вес упаковочной машины колеблется в зависимости от модели (от ширины пленки и длины машины) от 2000 до 7000 кг.

Точный вес сообщается при отправке, при этом он указывается в копии транспортного документа, прикрепленного к машине.

Укомплектованная поставка (машина поставляется не в разобранном виде)

Транспортировка машины должна всегда производиться при помощи транспортных направляющих. Следует следить за тем, чтобы машина не прогибалась и не была слишком скрученной.

Действуйте согласно следующим указаниям:

«Удалите всю упаковочную сталь;»

Закрепите все транспортные направляющие В при помощи болтов С во все соединительные отверстия U-профилей.

При поставке машины транспортирующие шины должны быть уже смонтированы.

«Установите снова упаковочную сталь;»

«Удалите выключатель с электромагнитным приводом  А; »

Для этого отверните оба соединительных болта соединительного угла.

При поставке машины болты должны быть уже удалены.

«Снимите все защитные покрытия, в случае откидных вариантов защиты последние должны быть в открытом состоянии;»

«Закрепите все ограничительные винты Е во все соединительные отверстия транспортной направляющей;»

Транспортная направляющая устанавливается с учетом модели машины.

«Закрепите стропы на ограничительных винтах Е согласно рисунку; »

В местах острых кантов необходимо предусмотреть смягчающие подкладки.

Направляющие валики для пленки не должны быть отягощены стропами!

«Приподнимите машину;»

«Убедитесь, правильно ли законтрагаены ножки машины;»

В случае необходимости, подтяните болты.

Точная регулировка центра тяжести производится индивидуально для каждой машины. Соответственно, осторожно приподнимите машину, избегая повреждений.

После погрузки снова зафиксируйте защитные покрытия.

Транспортировка посредством роликового транспортера

Роликовый транспортер CFS служит для перевозки упаковочной машины.

Поднятие и опускание в данном случае должно производится при помощи крана.

Установить роликовый транспортер к ножкам машины D.

В случае отсутствия крана,  машина может приподниматься в соответствующем месте транспортной направляющей при помощи тележки с грузоподъемным приспособлением.

Транспортировка машины в разобранном виде

Если машина была разобрана для транспортировки (отсоединены модули), способ транспортировки аналогичен

Транспортные направляющие снимаются на месте в соответствии с длиной модулей.

Если в транспортных направляющих отсутствует отверстие для ограничительного винта, его следует просверлить по предварительной договоренности со специалистом.

Транспортировка машины

Допускается транспортировка упаковочной машины исключительно лицами, прошедшими стажировку и владеющими опытом обращения с легкоповреждающимся грузом и грузоподъемными механизмами, персоналом, который  способен распознать и предотвратить опасность как для человека, так и для транспортируемого груза.