Коттедж из термоблоков

Термоблоки – один из наиболее «молодых» стройматериалов – уже завоевали достаточно большой сегмент рынка. Особенно это касается сферы малоэтажного строительства. Разберемся в особенностях производства термоблоков и использования их в строительстве.

Виды термоблоков. Первое поколение

По сути, любые термоблоки представляют собой своеобразный сэндвич из пенополистирола (то есть пенопласта) и бетона. Блоки первого поколения, которые до сих пор производят многие предприятия, являются только каркасом из пенопласта – несъемной опалубкой для последующей заливки бетона. Каждый блок состоит из двух параллельных стенок, соединенных перемычками из того же пенопласта.

Построить коттедж из термоблоков этого типа достаточно просто – соединив их по системе «паз-гребень». Однако при заливке бетона невозможно избежать образования пустот внутри. Вдобавок здание будет нуждаться в дополнительной наружной отделке стен.

Блоки нового поколения

Современные термоблоки производятся в виде уже готовых строительных модулей. Их делают в заводских условиях по обратной схеме: внутренняя часть блока состоит из пенополистирола высокой плотности, а внешняя – из армированного бетона. При строительстве домов из этих термоблоков получается монолитная стена без «мостиков холода». Она не требует дополнительной облицовки снаружи и полностью готовая к чистовой отделке внутри, в помещениях. Плюс к этому прочность таких блоков на уровень выше: основные нагрузки на себя принимает высокопрочный бетон, а пенопласт выполняет термо- и влагозащитные функции. Мы работаем с блоками именно этого типа.

Как построить коттедж из термоблоков

Преимущества использования

- Тепловлагоизоляция. Главной положительной характеристикой этих блоков является защита внутренних помещений коттеджа от холода, сквозняков, неравномерного прогревания стен, а также от наружной влаги. Кроме этого они не горючи, не подвержены гниению, не расслаиваются и не деформируются.

- Простота монтажа. Построить дом из термоблоков можно на обычном ленточном фундаменте небольшой глубины, так как вес блоков намного ниже, чем у других строительных материалов, и они не требуют сложных технологий укладки.

- Быстрота строительства.

- Экономия. Отсутствие дорогого фундамента сильно удешевляет строительство, при этом стены можно не утеплять и не облицовывать дополнительными материалами снаружи. Стоимость самих термоблоков значительно ниже блоков из других материалов.

Дом из термоблоков на сегодняшний день является доступным вариантом быстрого строительства малоэтажного жилья. Этот строительный материал обладает хорошим соотношением «цена/качество», высоким уровнем энергоэффективности, обеспечивает минимальные сроки возведения зданий.