Исходные данные

ЗАД,  — соответственно заданное и текущее значение угла курса;

 = ЗАД  ;

UДУ, UДУС, UВ, UУ, UОС — медленно изменяющиеся напряжения постоянного тока;

Н — угол отклонения руля управления;

МВ — возмущающий момент.

K = 1; KΨ= 0,5; KУ = 20; KOC = 0,2; KPM = 5; TPM = 0,1; KC = 2,2;

TC = 2; KM = 0,5; MB = 50.

1.	Исходя из уравнений элементов системы, составить их передаточные функции

В теории автоматического управления принята форма записи уравнения динамики звена: выходная величина и ее производные стоят в левой части, причем на первом месте стоит производная высшего порядка; выходная величина входит в уравнение с коэффициентом, равным единице; входная величина, ее производные и возмущающие члены стоят в правой части уравнения. Для получения уравнения в операционной форме функции, входящие в дифференциальное уравнение, заменяются изображениям по Лапласу Up=0∞ute−ptdt=Lut, а операции интегрирования и дифференцирования — делением и умножением на комплексную переменную р изображений функций, от которых берется интеграл или производная. В результате этого осуществляется переход от дифференциального уравнения к алгебраическому.

Передаточная функция звена W(р) представляет собой отношение изображений по Лапласу выходной и входной величин Wp=UвыхpUвхp и может быть найдена из уравнения звена, записанного в операционной форме.

Находим передаточные функции из уравнений элементов системы.

Для датчика угла ДУ (пропорциональное звено)

UДУ = K; W1(p) = UДУpΔΨp=KΨ.

Для датчика угловой скорости ДУС (идеальное дифференцирующее звено)

UДУС = KΨdΔΨdt; UДУС(р) = KΨр(р); W2(p) = UДУCpΔΨp=KΨp.

Для усилителя У (пропорциональное звено)

UУ = KУ(UВ  UОС); W3(p) = KУ.

Для рулевой машины РМ (интегрирующее и апериодическое звенья)

TPMd2δHdt2+dδHdt=KPMUУ; (ТРМр2 + р)Н(р) = КРМUУ(р);

W4(p) = KPMTPMp2+p=1p⋅KPMTPMp+1.

Для жесткой обратной связи ЖОС (пропорциональное звено)

UОС = КОСН; W5(p) = KОС.

Для самолета С (интегрирующее и апериодическое звенья)

TCd2Ψdt2+dΨdt=KCδH−KMMB;

Для задающего воздействия (ТСр2 + р) (р) = КСН(р);

W6(p) = KCTCp2+p = 1p⋅KCTCp+1;

для возмущающего момента (ТСр2 + р) (р) = КММВ;.

W7(p) = KMTCp2+p = 1p⋅KMTCp+1;

2.	Составить структурную схему САУ

Структурная (алгоритмическая) схема системы — это графическое изображение, показывающее, из каких динамических звеньев состоит система и как они соединены между собой. Изображается в виде прямоугольников, внутри которых записана передаточная функция звена, связанных линиями со стрелками, показывающими направление передачи воздействия.

Далее нужно выполнить преобразование многоконтурной системы к эквивалентной одноконтурной, используя выражения передаточных функций для звеньев, соединенных разными способами.

Передаточная функция n последовательно соединенных звеньев записывается

Wp=i=1nWip

Передаточная функция n параллельно соединенных звеньев имеет вид

Wp=i=1nWip

Передаточная функция звена с обратной связью

Wp=W1p1∓W1pW2p

Звенья 1 и 2 соединены параллельно, передаточная функция контура

W1-2(p) = W1(p)·+ W2(p) = K + KΨp.

Звенья 3 и 4 соединены последовательно, передаточная функция контура

W3-4(p) = W3(p)  W4(p) = KУKPMTPMp2+p.

Контур 3-4 имеет отрицательную жесткую обратную связь, передаточная функция

W3-4-ОС(p) = W3−4p1+W5pW3−4p = КУKPMTPMp2+p1+КОСКУKPMTPMp2+p =

= КУKPMTPMp2+p+КОСКУKPM.

Далее контуры 1-2, 3-4-ОС и 6 соединены последовательно и передаточная функция незамкнутого контура записывается

WНК(p) = W1-2(p)  W3-4-ОС(p)  W6(p) =

= KΨ+KΨp  КУKPMTPMp2+p+КОСКУKPM  KCTCp2+p =

=KΨ+KΨpKУKРМKСTPMТСp4+TPM+ТСp3+ТСКОСКУKPM+1р2+КОСКУKPMр =

=b0p4+b1p3+b2p2+b3p+b4c0p4+c1p3+c2p2+c3p+c4.

Передаточная функция замкнутого контура записывается

WЗК(p) = WНКp1+WНКp.

Для задающего воздействия WЗК(p) = b0p4+b1p3+b2p2+b3p+b4a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4

b0 = b1 = b2 = 0;

b3 =KΨKУKРМKС= 110;

b4 = KΨKУKРМKС= 220;

a0 = ТРМТС = 0,2;

a1 = ТРМ + ТС = 2,1;

a2 = ТСКОСКУKPM+1= 41;

a3 = KΨKУKРМKС+КОСКУKPM= 130;

a4 = KΨKУKРМKС= 220.

WНК(p) = 110p+2200,2p4+2,1p3+41p2+20p

WЗК(p) = 110p+2200,2p4+2,1p3+41p2+130p+220

Передаточная функция при наличии возмущающего воздействия записывается WВВ(p) = W7(p)1+WHK(p),

где W7(p) — передаточная функция участка цепи, начиная с которого задается возмущение.

WВВ(p) = b0p4+b1p3+b2p2+b3p+b4a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4

b0 = b1 =0;

b2 = KМTPM= 0,05

b3 = KМ= 0,5;

b4 = КМКОСКУКРМ = 10;

a0 = ТРМТС = 0,2;

a1 = ТРМ + ТС = 2,1;

a2 = ТСКОСКУKPM+1= 41;

a3 = KΨKУKРМKC+КОСКУKPM= 130;

a4 = KΨKУKРМKC= 220.

WBB(p) = 0,05p2+0,5p+100,2p4+2,1p3+41p2+130p+220

3.	Проверить устойчивость замкнутой САУ по критерию Гурвица и определить критическое значение коэффициента усиления усилителя.

Передаточная функция незамкнутой системы в общем виде записывается

WНКp=RpQp

Характеристический полином D(p) = Q(p) + R(p) является знаменателем передаточной функции замкнутого контура.

Система автоматического управления (САУ) будет устойчивой по критерию Гурвица, если для ее характеристического полинома, записанного в виде

D(p) = a0pn + a1pn-1 + a2pn-2 + … + an-1p2 + an-2p + an и a0 > 0 положительными будут n главных миноров матрицы a1a3a5......00a0a2a4......000a1a3......000a0a2......00...............00000......an−10000......an−2an

Δ1=a1>0,

Δ2=a1a3a0a2>0,

Δ3=a1a3a5a0a2a40a1a3>0,

.................................................

Δn−1=a1a3a5...0a0a2a4...00a1a3...00a0a2...0...............000...an−1>0,

n = an · n > 0.

Отдельные случаи критерия устойчивости Гурвица.

- D(p) = a0p + a1;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0.

- D(p) = a0p2 + a1р + a2;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0.

- D(p) = a0p3 + a1р2 + a2р + а3;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, а1а2 – а0а3 > 0.

- D(p) = a0p4 + a1р3 + a2р2 + а3р + а4;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0,

а3(а1а2 – а0а3) – а4a12> 0.

- D(p) = a0p5 + a1р4 + a2р3 + а3р2 + а4р + а5;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0, a5 > 0, а1а2 – а0а3 > 0,

(а3а4 – а2а5)(а1а2 – а0а3) – (а1а4 – а0а5)2> 0.

- D(p) = a0p6 + a1р5 + a2р4 + а3р3 + а4р2 + а5р + а6;

Условия устойчивости a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0, a5 > 0, a6 > 0,

а3(а1а2 – а0а3) - а1(а1а4 – а0а5)> 0,

(а1а2 – а0а3)a5a4a3−a2a5+a62a1a5−a32+ (а1а4 – а0а5)a1a3a6−a5a1a4−a0a5−a13a62> 0.

Для нашего случая n = 4 и

D(p) = 0,2p4 + 2,1р3 + 41р2 + 130р + 220;

Определитель Гурвица

4 = a1a300a0a2a400a1a300a0a2a4 = 2,1130000,241220002,1130000,241220

Для частного случая n = 4 условия устойчивости по критерию Гурвица записываются a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0, а3(а1а2 – а0а3) – а4a12 = 6842,8 > 0.

Критерий Гурвица выполнен. САУ устойчива.

Для определения критического значения коэффициента усиления усилителя задаем коэффициенты характеристического полинома параметрически, а затем приравниваем нулю определители Гурвица.

a0 = 0,2;

a1 = 2,1;

a2 = 2KУ +1;

a3 = 6,5KУ;

a4 = 11KУ.

а3(а1а2 – а0а3) – а4a12  KУ(KУ  1,85) = 0;

Критическое значение коэффициента усиления — 1,85

4.	Проверить критическое значение коэффициента усиления с использованием критериев устойчивости Михайлова и Найквиста.

Данные критерии — графические.

Критерий Михайлова позволяет судить об устойчивости системы по кривой, построенной на основе характеристического полинома замкнутой системы. В характеристический полином подставляем мнимую переменную j. Получим комплексную функцию

D(j) = U() + jV()

D(p) = 0,2p4 + 2,1р3 + 41р2 + 130р + 220;

D(j) = 0,2(j)4 + 2,1(j)3 + 41(j)2 + 130(j) + 220;

D(j) = (0,24  412 + 220) + j(2,13+ 130);

Функция изображается на комплексной плоскости в виде годографа Михайлова. Критерий Михайлова гласит: система будет устойчива, если годограф D(j), начинаясь на действительной положительно оси, огибает против часовой стрелки начало координат, проходя последовательно n квадрантов, где n — порядок системы. Это соответствует тому, что все корни характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости. Характеристическое уравнение имеет корни

р1 = 3,512 + j12,726;

р2 = 3,512 j12,726;

р3 = 1,718 + j1,814;

р4 = 1,718  j1,814;

Условием нахождения системы на границе устойчивости является прохождение годографа Михайлова через начало координат. Тогда характеристическое уравнение имеет пару сопряженных мнимых корней р = j. Для построения годографа можно определить точки пересечения кривой с осями координат и значения  в этих точках. Значения частот находятся из условий

U() = 0,24  412 + 220 = 0; V() = 2,13+ 130 = 0;

1 = 0; 2 = 2,35; 3 = 7,87; 4 = 14,2

Рис. 1.					Рис. 2

Из рисунка 1 видно, что кривая проходит против часовой стрелки 4 квадранта при изменении  от 0 до +. Система будет устойчива по критерию Михайлова.

Для проверки критического значения KУ = 1,85 подставим его в коэффициенты характеристического полинома и для него построим годограф.

D(j) = 0,2(j)4 + 2,1(j)3 + 4,7(j)2 + 12,025(j) + 20,35;

На рисунке 2 кривая проходит через начало координат, следовательно, система находится на грани устойчивости.

Критерий Найквиста позволяет судить об устойчивости системы замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной характеристике (АФЧХ). АФЧХ получается из комплексной передаточной функции WНК(j) разомкнутой системы. Это кривая, описываемая концом вектора WНК(j) при изменении частоты  от 0 до . Разомкнутая система будет устойчива по критерию Найквиста, если ее АФЧХ не охватывает критическую точку комплексной плоскости (-1, j0). Тогда САУ будет устойчива в замкнутом состоянии.

Функция Найквиста N(j) = 1 + WНК(j) = = 1+110jω+2200,2jω4+2,1jω3+41jω2+20jω =

=0,2ω4−41ω2+220+j−2,1ω3+130ω0,2ω4−41ω2−j2,1ω3−20ω =

Из графика АФЧХ видно, что критическая точка (1, j0) лежит далеко от кривой. САУ устойчива в разомкнутом состоянии, следовательно, устойчива в замкнутом.

5.	Построить область устойчивости САУ в плоскости параметра KУ.

Область устойчивости определяет совокупность значений параметров системы, при которых она устойчива. Построение границ устойчивости в плоскости одного параметра можно следующим образом. Решим характеристическое уравнение системы относительно искомого параметра.

a0 = 0,2;

a1 = 2,1;

a2 = 2KУ +1;

a3 = 6,5KУ;

a4 = 11KУ.

D(p) = 0,2p4 + 2,1р3 + (2KУ +1)р2 + 6,5KУр + 11KУ = 0

KУ = 0,2p4+2,1p3+p2−2p2+6,5p+11

р = j.

KУ = 0,2jω4+2,1jω3+jω2−2jω2+6,5jω+11 = 0,2ω4−2,1jω3−ω2−−2ω2+6,5jω+11;

KУ = А() + jВ().

Поскольку KУ — действительное число, то область устойчивости этого параметра расположена вдоль действительной оси

6.	Построить графики переходных процессов (t) и (t) при единичном значении ступенчатого воздействия ЗАД (значение KУ — исходное).

Переходная функция h(t) является динамической характеристикой системы и представляет собой отклик системы на воздействие вида единичной ступенчатой функции (единичного скачка) 1(t)=1, при x≥00, при x<0. Может быть определена при решении дифференциального уравнения Uвых(p) = WЗК(p)Uвх(p) операционным методом.

ЗАД(p) = L1t=1p; H(p)=WЗКpp.

Оригинал функции можно найти, используя преобразование Фурье для частотной характеристики системы

Ψt=12π−∞∞WЗКjωejωtjωdω.

WЗК(p) = 110p+2200,2p4+2,1p3+41p2+130p+220

WЗК(j) = U() + jV(). После подстановки в подынтегральное выражение получим

Ψt=2π0∞U(ω)ωsinωtdω

U() — вещественная частотная характеристика замкнутой системы (ВЧХ).

Для получения графика переходного процесса (t) запишем

(р) = ЗАД(p)  WЗК(p)ЗАД(p) = (1 WЗК(p))ЗАД(p).

1 WЗК(p) — передаточная функция по ошибке для замкнутого контура.

ΔΨt=12π−∞∞1−WЗКjωejωtjωdω = 1(t) 2π0∞U(ω)ωsinωtdω.

7.	Построить графики переходных процессов (t) и (t) при действии возмущающего момента МВ (значение KУ — исходное).

В этом случае для входного воздействия ЗАД(p) = L−MB1t=−MBp и передаточная функция для возмущающего момента

WBB(p) = 0,05p2+0,5p+100,2p4+2,1p3+41p2+130p+220

8.	Проверить астатичность САУ по управлению и возмущению

Статичность и астатичность — это свойства САУ в установившемся режиме.

Статическая система — это система, в которой при возмущающем (задающем) воздействии, стремящемся к постоянной величине, отклонение управляемой величины также стремится к постоянной величине, зависящей от этого воздействия.

Астатическая система — это система, в которой отклонение управляемой величины в установившемся режиме при любом постоянном значении возмущающего (задающего) воздействия равно нулю.

W(p) = 1  WЗК(p) — передаточная функция по ошибке (t) для замкнутого контура.

Система будет статической по ступенчатому воздействию, если выполняется условие limWΔΨp≠0p→0.

По задающему воздействию имеем W(p) = 1 WЗК(p) =

= 1 110p+2200,2p4+2,1p3+41p2+130p+220 =

= 0,2p4+2,1p3+41p2−20p0,2p4+2,1p3+41p2+130p+220 = p0,2p3+2,1p2+41p−200,2p4+2,1p3+41p2+130p+220.

limWΔΨpp→0=0. Система является астатичной и имеет нуль первого порядка при р = 0, т.е. имеет астатизм первого порядка. Система будет астатичной, поскольку она содержит интегрирующее звено.

По возмущающему моменту имеем

W(p) = 1  0,05p2+0,5p+100,2p4+2,1p3+41p2+130p+220 =

=0,2p4+2,1p3+40,95p2+129,5p+2100,2p4+2,1p3+41p2+130p+220

limWΔΨpp→0=210220  0. Система является статичной

9.	В случае статичности системы рассчитать статические ошибки системы и сравнить с полученными графиками

10.	Рассчитать запас устойчивости и быстродействие системы, используя график (t)

Запас устойчивости  характеризуется максимальным значением регулированной величины (перерегулированием), выраженном в процентах

% = Ψmax−ΨΨ100%

Быстродействие системы определяется по длительности переходного процесса tп, которая определяется как время от начала приложения на вход единичного скачка до момента времени, когда выполняется неравенство

Ψt−Ψ≤Δ,

где  — малая постоянная величина, допустимая ошибка. Обычно принимают от 1 до 5% величины скачка на входе.

Из графика переходного процесса находим

max = 1,185; () = 0,999;

% = 1,185−0,9990,999100% = 18,61%.

Для  = 0,001 tп = 3,8 с.

Достаточным запасом устойчивости считается 1030%.

11.	Определить оптимальное значение KУ, исходя из минимума интегральной квадратичной оценки. Построить графики переходных процессов (t) при этом значении KУ

Квадратичная интегральная оценка представляет собой выражение

I=0∞x2dt, где х = (t)  () — отклонение регулируемой величины от установившегося значения ().

Интеграл можно определить, используя частотную передаточную функцию замкнутой системы, в виде

,

где 	Ajω=a0jωn+a1jωn−1+...+an;

Gjω=b0jω2n−2+b1jω2n−4+...+bn−1;

а0, а1, …, аn — коэффициенты знаменателя, — b0, b1, …, bn коэффициенты числителя передаточной функции системы, умноженные на спектральную плотность случайного возмущающего воздействия, которая в нашем случае является постоянной величиной и равняется МВ.

Для n = 4

I4=12π−∞∞b0jω6+b1jω4+b2jω2+b3a0jω4+a1jω3+a2jω2+a3jω+a42dω =

= b0−a1a4+a2a3−a0a3b1+a0a1b2+a0b3a4a0a3−a1a22a0a0a32+a12a4−a1a2a3.

Чтобы определить при каком KУ квадратичная оценка будет минимальной, необходимо продифференцировать это выражение по требуемой переменной и приравнять результат нулю.

b0 = b1 = b2 = 0;

b3 = 5,5KУ

b4 = 11KУ·50;

a0 = 0,2;

a1 = 2,1;

a2 = 2KУ +1;

a3 = 6,5KУ;

a4 = 11KУ.

I4 = 0,2⋅5,5KУ⋅5011КУ0,2⋅6,5КУ−2,1⋅2КУ+12⋅0,2⋅0,2⋅(6,5КУ)2+2,12⋅11КУ−2,1⋅2КУ+1⋅6,5КУ=

= 50 · 0,29КУ+0,217,54КУ2−13,944КУ.

I4'=50⋅2,1866Ку2+3,1668КУ−2,92824(7,54КУ2−13,944КУ)2 = 0;

2,1866Ку2+3,1668КУ−2,92 = 0;

Находим корни квадратного уравнения

(KУ)1,2 = 3,1668±5,9565,856

Второй корень отрицательный. Находится вне области устойчивости параметра KУ.Таким образом, KУ = 50 · 1,55  77,5;

При этом оптимальном значении строим график переходного процесса для (t).

Литература

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. . — М.: «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1972

- Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления/Под ред. В.А.Бесекерского. — М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1969

- Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. — К.: «Вища школа», 1975.

- Юревич Е.И. Теория автоматического управления. — Л.: «Энергия», 1969