Исходный текст

The combination of the brush rotation, the vehicle’s forward movement, and the basic design make the XT HCRP Brush a fully self-controlled unit.  Two side brushes make up the XT HCRP, one on the right side and one on the left side.  The brush design, with properly adjusted side pressure, provides a clean wash, regardless of vehicle size or shape.  It is available in hy- draulic drive only. The brushes exhibit horizontal side movement (in and out) while the two rotating brushes turn into the vehicle.

The XT HCRP Brush is available in several height (spinning action) options, 21 in. (53.3 cm), 28 in. (71.1 cm), and 35 in. (88.9 cm).  The brush utilizes a direct-drive hydraulic motor.  This drive offers the flexibility of variable-speed adjustments.  With variable speed (by adjusting the hy- draulic valve), multi-textured wash material, and spinning action the XT HCRP is the most effec- tive rocker-panel cleaning brush in the car-wash industry.

If you need to assemble the A-LOK fitting, follow these steps:

…

2.   Then tighten nut (with wrench) an additional 1-1/4 turns for ? in. to 1 in. size fittings (6 mm to 25 mm).  For 1/16 in., 1/8 in., 3/16 in., 2 mm, 3 mm, and 4 mm size tube fittings only wrench ? turn from finger tight position.  Be sure to hold the fitting body with a second wrench to prevent body from turning.  It is also helpful to mark the nut to accu- rately count the number of turns.

Перевод

Сочетание вращения щетки, движения транспортного средства вперед и базовой конструкции делает щетку XT HCRP полностью самоуправляемым устройством. Устройство XT HCRP состоит из двух боковых щеток, одна с правой стороны, другая – с левой. Конструкция щетки с соответственно настроенным боковым давлением обеспечивает чистое мытье независимо от размера и формы транспортного средства. Щетки есть только с гидравлическим приводом. Щетки двигаются горизонтально (внутрь и наружу), а при этом две вращающиеся щетки поворачиваются в транспортное средство.

Есть щетки XT HCRP разной высоты (вращающего действия): 21 дюйм (53,3 см), 28 дюймов (71,1 см) и 35 дюймов (88,9 см). В щетке используется гидравлический привод с прямым приводом. Этот привод обеспечивает гибкость регулировки скорости. С настраиваемой скоростью (путем регулирования гидравлического клапана), многотекстурным моющим материалом и вращающим действием XT HCRP представляет собой наиболее эффективную чистящую щетку в автомоечной промышленности.

Для сборки крепления A-LOK следуйте указаниям:

…

2. Затем затяните гайку (гаечным ключом) дополнительно на 1-1/4 оборота на ? дюймов для 1-дюймовых креплений (6-25 мм). Для трубных креплений размером 1/16 дюйма, 1/8 дюйма, 3/16 дюйма, 2 мм, 3 мм, и 4 мм – только ? поворотов гаечным ключом от положения максимального затягивания вручную. Обязательно придерживайте корпус крепления вторым гаечным ключом, чтобы не допустить вращение корпуса. Желательно также пометить гайку, чтобы точно посчитать количество оборотов.