# Автор: Марина Алтухова

# Опубликовано: https://potolokjournal.ru/ne-tolko-v-kvartire/uteplenie-potoloka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-5-foto-2.html

# Утепление потолока в частном доме своими руками

Отсутствие соседей сверху из преимущества превращается в недостаток, когда пространство под крышей, высасывает драгоценное тепло, а заодно и деньги. На такой случай нет лучшего решения, чем утеплить потолок в частном доме. Что если купить изоляционные материалы в магазине и установить самостоятельно? Для мужчины с руками и интеллектом нет ничего невозможного.

Немного теории

Чтобы разобраться, как утеплить потолок, вспомним, что, нагреваясь, воздух поднимается, а в частном доме наверху только крыша и чердак — слабая защита от холода.

Теплоизоляционный материал работает по принципу пуховика. Сам не греет, но бережет внутреннее тепло за счет воздушных прослоек в пористой структуре. В сухом виде защита работает, но при намокании пустоты заполняет вода и теплосберегающие свойства сходят на нет.

Гигроскопичный материал с воздушным наполнением ― идеальный утеплитель. Если вдобавок он безопасен для здоровья, негорючий, легкий (не перегружает несущие конструкции), то цены ему нет. Хотя, цена есть и теплоизоляционных материалов на рынке множество. Попробуем с ними разобраться.

Какие бывают утеплители

### Блоки и маты из минеральной ваты ― группа материалов, состоящих из смесей волокон природных минералов и смол. Продаются в твердых плитах и рулонных матах. Благодаря множественным воздушным прослойкам, имеют низкий коэффициент теплопроводности, заслуживают внимания тех, кто впервые задумал сделать утепление потолка в частном доме своими руками.

Достоинством минеральных ват, помимо того, что они не гниют, непривлекательны для насекомых и грызунов  являются

- малый удельный вес (легкость),

- устойчивость к возгоранию,

- паропроницаемость,

В неподвижном состоянии материалы безопасны, но во время работы образуют пыль, потому требуют средств индивидуальной защиты (комбинезон, перчатки, очки, респиратор).

Шлаковата  из отхода  металлургического производства — модифицированного доменного шлака― популярна у новичков ремонтного дела из-за невысокой цены.

Шлаковата имеет существенный недостаток ― активно впитывает влагу.

Если утепление потолка в частном доме своими руками вы делаете впервые, учтите, ―материал работает только при абсолютном соблюдении правил укладки и гидропароизоляции, в противном случае намокает и становится бесполезным элементом с ничтожными утепляющими свойствами.

Базальтовая (каменная) вата  (волокна расплавленной лавы), как выходец из природы,― экологична, как продукт вулканической деятельности, ― устойчива к высоким температурам, как теплоизолятор, ― рекомендована для районов Крайнего севера.

Плюс ко всему

- не намокает, благодаря масляной пропитке,

- при сжатии не теряет теплоизоляционных свойств,

- долговечна.

Фольгированные образцы, благодаря отражающей металлической поверхности, имеют улучшенные теплосберегающие свойства.

### Полимерные утеплители

Экструдированный пенополистирол (современная разновидность пенопласта) сто лет будет надежно уберегать крышу от холода. Спекшиеся полимерные гранулы образуют прочную, напоминающую соты, структуру. Плиты не дают усадки, не намокают, легко крепятся на клей, их шпунтованные стыки не нуждаются в герметизации.

Утеплитель не подходит для внутреннего утепления деревянных потолков, поскольку совсем не пропускает воздух. Материал  не горит, а медленно плавится, выделяя ядовитый дым, и это второй его недостаток.

Гранулированный пенопласт ― лучшее решение для отапливаемых помещений. Пять сантиметров (необходимая толщина) ― чувствительно, но не критично для невысоких потолков. Плиты легко крепятся на ПВА  к любому подшивочному материалу (гипрок, фанера).

Недостатками являются

- горючесть,

- хрупкость,

- токсичность при горении,

- может стать рассадником для грызунов.

От резких перепадов температур пенопласт превращается в крошку, потому для наружного утепления не подходит.

Напыляемые теплоизоляторы ложатся легким монолитным гигроскопичным одеялом, целиком укрывая зону утепления. Их главное достоинство ― отсутствие швов ― мостиков холода

Эковата – утеплитель из целлюлозы, продукт переработки макулатуры.

При сопоставимой теплопроводности с минватой, на треть дороже последней.

Сухая эковата подходит для открытых горизонтальных перекрытий (пол чердака), смоченная водой с добавлением клея, прочно держится на вертикальных и наклонных поверхностях (крыша).

Жидкий материал наносят с помощью выдувной установки (берут напрокат или покупают), без нее не обойтись и при обработке труднодоступных участков.

Есть ограничения: при влажном нанесении в рабочей зоне должно быть тепло (выше +23°) и сухо (влажность не более 70%)― после обработки материал должен просохнуть.

Вопрос «чем лучше утеплить потолок частного дома?» прозвучит риторически, если не уточнить, с какой стороны придется это делать.

## Утепление потолка снаружи

Логично считать теплоизоляцию чердачного пола наружным утеплением потолка.Лучшими материалами для такого варианта считаются

- эковата

- минеральные ваты или  в плитах

- экструдированный пенополистирол (ЭПП).

При наружном утеплении следует  не допускать резкого перепада температур и, как следствие, образования конденсата на границе холода и тепла.

## Про конденсат, паробарьеры и гидроизоляцию

Точка росы ― место, где на стыке потоков воздуха контрастных температур образуется влага. Конденсат ― враг утеплителей, металлических, деревянных конструкций и здоровья обитателей дома.

Необходимо максимально сместить точку росы в сторону холодной зоны, выветрить пары из утеплителя, направить в сборник и вывести наружу. Эту задачу решают специальные материалы.

Гидроизоляция ― это различные пленки, которые не пропускают ни жидкость ни пар, ограждают утеплитель от попадания воды.

Паробарьеры и мембраны, задерживают жидкую субстанцию, но не препятствуют прохождению пара, пропускают его в одну или обе стороны.

## Теплоизоляция потолка изнутри

Внутренний утеплитель должен быть легким, простым в монтаже, не «съедать» высоту (при низких потолках), не выделять вредных испарений. Утепление потолка изнутри в частном доме, чердак и крыша которого хорошо защищены от холода, имеет дополнительную особенность― нет резкого температурного перепада, а значит и конденсата. В этих условиях мембрана становится не нужна.

Жидкий пенополиуретан ― на сегодняшний день лучший для частного дома способ утепления холодного потолка изнутри. Вспененная пластмасса, затвердевая, сохраняет в структуре закрытые пузырьки с углекислым газом и открытые каверны, образующие капилляры для отвода жидкости.

Сделать утепление полиуретаном самостоятельно не получится. Это технологически сложная процедура, требует специального оборудования (в аренду не предоставляется) и профессиональной подготовки.

Плиты из гранулированного пенопласта легко приклеить самому, но из-за недостатков материала (см.выше) в жилых помещениях использовать его не рекомендуется.

Каждый дом индивидуален, как и его потолки. Утеплиться самостоятельно несложно, если, знать, какой материал для этого выбрать. Практические навыки и знания на тему: как утеплить потолок в частном доме бесполезны, если не подкреплены информацией о современных теплоизоляторах.