Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра: «Електротехніка та електричні машини»

Розрахунок трансформатора малої потужності

Пояснювальна записка і розрахунки

до курсової роботи з дисципліни

«Електромеханіка та електричні машини»

Перевірив викладач

_______Сіроклин І.М

Розробив студент

групи 1-II-АТЗ,

спеціальність  7.092507

_______Кочоєв О.В.

2008

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

УкрДАЗТ

Содержание

Введение……………………………………………………………….3

1. Расчет броневого ленточного трансформатора………………..…5

2. Расчет стержневого ленточного трансформатора………….….…11

Вывод…………………………………………………………………17

Список использованной литературы……………………………….18

Чертеж стержневого ленточного трансформатора………………...19

Работа состоит из 22 страниц + 3 чертежа. Здесь представлена только часть курсового.

Введение

Трансформатор предназначен для преобразования одного переменного напряжения, например напряжения сети, в другое переменное напряжение той же частоты.

Переменный ток получают непосредственно с вторичных обмоток силового трансформатора. Постоянный ток получают от выполненного по одной из схем выпрямителя, на который подается переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора.

Кроме того, силовой трансформатор отделяет цепи устройства от сети переменного тока, что позволяет заземлять его шасси непосредственно. В случае использования бестрансформаторного выпрямителя или применения силового автотрансформатора, у которого вторичная обмотка является частью первичной или наоборот, шасси аппарата оказывается соединенным с одним из проводов сети, поэтому такие способы питания стараются не применять, хотя они позволяют снизить вес и стоимость аппаратуры.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Устройство трансформатора

Трансформатор состоит из сердечника, набранного из пластин трансформаторной стали толщиной 0,35 - 0,5 мм встык без зазора, и каркаса с обмотками.

Сердечники бывают броневые из Ш-образных пластин (обмотки располагаются на среднем стержне - керне) и стержневые из П-образных пластин (обмотки располагаются или на одном, или на двух стержнях поровну). В последнее время стали применяться сердечники, изготовленные из плоской ленты - ленточные или витые сердечники.

Обозначение сердечника состоит из буквы Ш или П, показывающей форму пластин, и двух чисел, обозначающих ширину керна а и толщину набора с в мм, например, Ш20Х40. Если ширина крайних стержней пластины больше половины ширины среднего стержня, в начале обозначения ставят букву У. Если сердечник витой, после буквы П или Ш стоит буква Л - ленточный. Неразрезные витые сердечники, имеющие форму кольца, обозначают буквами ОЛ и тремя числами, показывающими наружный диаметр, внутренний диаметр и высоту кольца.

Отдельные пластины или слои ленты сердечников для уменьшения потерь на вихревые токи изолируются друг от друга слоем окалины, лака, клея или тонкой бумаги. В трансформаторах малой мощности это делать не обязательно.

Расчет трансформатора - задача довольно сложная: сначала выполняют предварительный расчет, затем - корректировочный. Эти расчеты требуют привлечения справочных данных , которые могут быть неточными, ориентировочными, вследствие чего и предварительный, и корректировочный расчеты приходится повторять несколько раз с целью оптимизации конструкции.
Маломощные силовые трансформаторы обычно изготовляют на стандартных магнит

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

опроводах. Для питания аппаратуры от сети с частотой 50 Гц применяют трансформаторы броневого и стержневого типов. Для частоты 50 Гц по технико-экономическим показателям предпочтительны трансформаторы стержневого типа. Броневая конструкция равноценна стержневой по массе, но уступает ей по объему и стоимости. Однако для малых мощностей (до 100-200 ВА) при напряжениях менее 1000 В предпочтение отдают броневым трансформаторам как более простым по конструкции. При расчете трансформатора заданными величинами являются: напряжение питающей сети , В напряжения вторичных обмоток ; токи вторичных обмоток , А; частота тока питающей сети , Гц.

Области применения трансформаторов

Трансформаторы широко используются для следующих целей.

- В системах передачи и распределения электрической энергии.

- В преобразовательных  устройствах для обеспечения нужной  схемы включения вентилей и согласования напряжений на входе и выходе преобразователя.

- В различных электротехнических установках для технологических целей: сварки (сварочные трансформаторы), питания электромагнетических установок (электропечные трансформаторы) и др.

- В устройствах связи, автоматики и телемеханики, электробытовых приборов, для питания цепей радио- и телевизионной аппаратуры, разделения электрических цепей различных элементов этих устройств; согласование напряжений и т.п.

- В электроизмерительных устройствах.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

1. Расчет  броневого ленточного трансформатора с воздушным   охлаждением.

Начальные условия:

Таблица 1.1

| № варианта | S1, ВА | U1, B | U2, B | f, Гц | cosϕ2 | ΔU1, % | ΔU2, % | Расчетное условие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 80 | 220 | 380 | 400 | 0.6 | 7 | 6 | Минимум массы |

Для определения приблизительных размеров магнитопровода  из таблицы П5-П9 (методические указания № 631 ) задаемся величинами

η=0.8                      - коэффициент полезного действия

В =   1.65   Тл         - магнитная индукция;

j =    2.7   Амм2  -  плотность тока;

Кок =  0.5             - коэффициент заполнения окна;

Kст =  0.95            - коэффициент заполнения магнитопровода

Выбираем конструктивные размеры магнитопровода и марку  электротехнической  стали.

Выбираем  марку  электротехнической   стали  1213. Для электротехнической   стали  основными  номинальными  характеристиками  являются: удельные  потери  и  магнитные  значения  наведенные в  таблице 1.2

Таблица  1.2

| Марка стали | Толщина, мм | Удельные потери, Вт\кг | Магнитная индукция В, Тл, при напряжённости магнитного поля, А\м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1213 | 0.5 | 1.15 | 1.65 |

Определим мощность во второй обмотке, а также расчетную мощность :

Мощность вторичной обмотки находим по формуле:

Для определения размеров магнитопровода находим произведение площади сечения окна на площадь сечения стали:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

По соотношению Sстхок согласно таблице Е.1 (методические указания №1011) выбираем для трансформатора магнитопровод  ШЛМ 16х32.

Таблица 1.3– Конструктивные размеры броневого магнитопровода ШЛ010х16

| а мм | b мм | с мм | А мм | Н мм | h мм | h1 мм | Масса г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 15 | 50 | 42 | 32 | 5.2 | 121 |

Определим токи первичной и  вторичной обмоток:

Определяем основные электрические и магнитные параметры трансформатора. Для этого находим ЭДС первичной и вторичной обмоток:

Определяем ЭДС 1-го витка:

Определяем количество витков первичной и вторичной обмоток:

Площади сечения провода первичной и вторичной обмоток находим по формулам:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Определяем  диаметры проводов первичной и вторичной обмоток: