ОРИГИНАЛ:

1. Overview

The LM-1 is a hand-held instrument used to measure the Air/Fuel Ratio (AFR) or Lambda for an

engine. For gasoline-driven engines, the theoretically optimal air fuel ratio is 14.7 pounds of air

for every pound of fuel. At this ratio, theoretically, all available oxygen in the air combines with all

available fuel. This ratio is called the stoichiometric ratio. Stoichiometric for different fuels are as

follows:

Gasoline 14.7

LPG (Propane) 15.5

Methanol 6.4

Ethanol 9.0

CNG 17.2

Diesel 14.6

The measurement Lambda is the actual air fuel ratio over the stoichiometric ratio. A Lambda

measurement of “1” equates to the air fuel ratio of 14.7 (for gasoline engines). When Lambda is

less than 1 the engine runs “rich”, i.e., unburned fuel exists in the exhaust stream. If lambda is

greater than 1 the engine runs lean, i.e., free oxygen (02) is present in the exhaust. Depending on

the engine, maximum power is typically delivered when the engine runs slightly rich (for example at lambda values of 0.8 to 0.9 for most engines). This instrument provides a means to measure the actual air fuel ratio or lambda in the engine in operation directly from the exhaust. For this a special wide-band oxygen sensor is used to measure the lambda value derived from the oxygen content (or lack thereof) of the exhaust gases.

2. The LM-1 Instrument

The LM-1 set contains the following parts:

2.1. The LM-1 Instrument (included) (Size: 7" x 4" x 1.5")

2.2 Included cables and devices

Oxygen Sensor: Sensor Cable:

Power cable: Serial Cable:

Also included: 9V Battery & Bung/Plug set

3. First Time Use

1. Verify that the included 9V battery is installed in the battery compartment on the bottom of the instrument.

2. Connect the power cable to the LM-1 12V Power connector and plug the other end in your

cigarette lighter socket in your car. Note that the 9V battery is for powering the LM-1

electronics and display, but it cannot power the oxygen sensor. (The primary purpose for the

9V battery is to power the LM-1 when it is connected to a PC for data downloads). You must

have a 12V power supply available to power the oxygen sensor.

3. Do not connect the sensor yet.

4. Switch the meter on.

ПЕРЕВОД:

1. Краткий обзор

LM-1 - переносной прибор, используемый для измерения воздушно-топливного (AFR) соотношения двигателя или Лямбда. Для бензиновых двигателей оптимальное воздушно-топливное соотношение равняется 14.7 фунтов воздуха на каждый фунт топлива. Теоретически, при данном соотношении, весь кислород, содержащийся в воздухе, соединяется с топливом. Данное соотношение называют стехиометрическим соотношением. Стехиометрическое соотношение для различных видов топлива следующее:

Бензин				14.7

LPG (Пропан) 			15.5

Метанол 				6.4

Этанол 				9.0

CNG 					17.2

Дизель 				14.6

Измерение Лямбда есть фактическое воздушно-топливное соотношение над стехиометрическим соотношением. Измерение Лямбда «1» равняется воздушно-топливному соотношению 14.7 (для бензиновых двигателей). Когда Лямбда

меньше, чем 1, то смесь "насыщенная", то есть в выхлопном потоке присутствует несожженное топливо. Если Лямбда больше 1, то смесь «скудная», то есть в выхлопе присутствует свободный кислород (02). В зависимости от двигателя, максимальная мощность обычно получается, когда двигатель обогащён смесью (например, когда показания Лямбда 0.8 - 0.9 для большинства двигателей). Данный прибор предоставляет возможность измерить фактическое воздушно-топливное соотношение или Лямбда в двигателе в процессе работы непосредственно в выхлопе. Чтобы измерить величину Лямбды, полученную из содержания кислорода (или его отсутствия) в выхлопных газах, используется специальный широкополосный кислородный датчик.

2. Прибор LM-1

Набор LM-1 состоит из:

2.1. Прибор LM-1 (включен в комплект)  (Размер: 7" x 4" x 1.5")

2.2 Кабели и устройства, включенные в комплект

Кислородный датчик: кабель датчика: шнур питания: серийный кабель:

Также поставляется  набор для подключения 9В батареи.

3. Использование в первый раз.

1. Проверить, что поставляемая 9В батарея установлена в аккумуляторный отсек, расположенный на дне прибора.

2. Подсоединить шнур питания в 12В коннектор прибора LM-1, а другой конец шнура вставить в гнездо прикуривателя на вашем автомобиле. Заметьте, что 9В батарея предназначена для питания электроники и дисплея LM-1, но она не может питать датчик кислорода. (Первичная цель 9В батареи – питание LM-1, когда он связан с ПК для загрузки данных). Чтобы привести кислородный датчик в действие, у Вас должно быть доступное 12В питание.

3. Пока не подсоединяйте датчик.

4. Включите измеритель.