Уход и обслуживание пластиковых окон

Уход и обслуживание пластиковых окон практически не отличаются от ухода за обычными окнами и не требуют больших финансовых и трудозатрат. Периодическое смазывание подвижных элементов фурнитуры, регулярное очищение от загрязнений резиновых уплотнителей и дренажных отверстий не займут много времени.    
Удаление защитной пленки лучше не откладывать, поскольку уже через 10 дней после установки пластикового окна это будет сделать гораздо труднее – воздействие внешней среды на пленку вызовет определенные трудности при ее  снятии.    

Москитную сетку на зимний период желательно снимать с окон, а для очистки ее от загрязнений достаточно использовать теплый мыльный раствор и мягкую щетку.

Для мытья стеклопакетов и поливинилхлоридного профиля используются мягкие моющие средства или же обычный мыльный раствор. Наносить моющее средство лучше мягкой салфеткой, после чего тщательно смывать водой. Из-за подверженности пластиковых окон механическим повреждениям, не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные частицы, а также жестких щеток, способных нанести царапины на оконную поверхность.

Для продления срока эксплуатации оконных уплотнителей, изготовленных на силиконовой основе, придания им эластичности и усиления водоотталкивающих свойств, рекомендуется дважды в год протирать их специальными средствами с содержанием силиконовых масел. 


Профилактический осмотр оконной фурнитуры не реже 2 раз в год и смазывание ее подвижных элементов специальными маслами (без содержания кислоты и смолы) увеличат срок службы механической части окна.


Уход за оконными каналами водоотвода предусматривает регулярный осмотр и очищение мягкими щетками, труднодоступные места достаточно очистить ватной палочкой.


Герметичность пластиковых окон препятствует свободной циркуляции воздуха в помещении. Проветривание комнат по 15 минут 4 раза в день летом и 2 раза зимой поможет избежать образования конденсата на окнах и создаст естественную вентиляцию помещения. Желательно также избегать установки нагревательных приборов в непосредственной близости от пластиковых окон.  
При правильном уходе и обслуживании пластиковые окна прослужат очень долго и позволят их владельцам в полной мере оценить все достоинства и преимущества.

Монтаж пластиковых окон
Профессиональный и качественный монтаж оконных конструкций значительно продлевает срок службы пластиковых окон. Квалифицированные специалисты фирм-производителей пластиковых оконных конструкций осуществляют их бесплатную установку при оформлении заказа окон.

В каждом отдельном случае в соответствии с толщиной стены специалисты определяют, какой из трех способов установки пластиковых окон оптимально использовать. Чаще всего  окна монтируются как можно ближе относительно внешней поверхности стены, что позволяет устанавливать широкий подоконник.

Среди недостатков монтажа окна ближе к внутренней поверхности стены: узкий подоконник, широкий водоотливной лист, собирающий зимой много снега, и достаточно неприглядный вид окна с улицы.

Отцентровка окон по отношению к середине стены – оптимальный способ установки пластиковых окон, поскольку в этом случае удается предохранить внутреннюю поверхность откоса и сам стеклопакет от образования конденсата.

Установка пластиковых окон осуществляется с применением качественной строительной монтажной пены, уплотнительных, изоляционных лент и других материалов.

Хозяевам стоит заранее подготовить помещение к установке пластиковых окон, предварительно отодвинув мебель и сняв шторы, укрыть строительной пленкой пол, мебель, бытовую технику от попадания пыли.

Демонтаж старых окон не займет много времени, профессиональные монтажники быстро освободят оконные проемы от створок, наличников и, при необходимости, расширят откосы. Используя вертикальный отвес и горизонтальный уровень, проверят оконный проем и подготовят отверстия для прочного укрепления окна.

Поливинилхлоридная оконная рама, предварительно освобожденная от стеклопакета, створок и штапиков, выравнивается по горизонтали и вертикали и закрепляется в оконном проеме с помощью анкеров, монтажных пластин и саморезов.

Для изоляции и фиксации крепежа окна, зазоры между окном и стеной заполняются качественной строительной пеной. С целью предотвращения воздействия внешней среды на монтажные швы производят их максимальную внутреннюю и наружную герметизацию.

Стоит заметить, что установка откосов и закрытие стыков имеют свои особенности. Так, например, в современных блочных и панельных строениях установка откосов производится одновременно с окнами, в отличие от «сталинок», где откосы рекомендуется устанавливать через день после монтажа окна. Современный рынок пластиковых окон предлагает специальные пластиковые откосы (бельгийские сандвич-панели), которые, при необходимости, могут устанавливаться под определенным углом к окну.

Следующим этапом монтажа пластикового окна является установка отлива и подоконника на  подставочном оконном профиле, проем между ними заполняется монтажной пеной.

После основной установки и укрепления оконной конструкции в оконную раму вставляются стеклопакеты и створки. Мастер осуществляет регулировку движущих элементов фурнитуры. Теперь можно удалить защитную пленку с окон и тщательно убрать в помещении.

Среди наиболее частых технологических ошибок монтажа окон являются крепление оконных конструкций без использования анкеров и дюбелей, а только с помощью монтажной пены, установка пластиковых окна без монтажных зазоров между окном и стеной.  


Монтаж пластиковых окон лучше доверить профессионалам во избежание различных ошибок и просчетов. Пытаясь установить окна самостоятельно, или,  прибегнув к услугам сомнительных фирм, с целью сэкономить деньги, будьте готовы потратить больше на переделку такой установки.  

Сборка пластиковых окон

Профессиональная сборка пластиковых окон с использованием современных технологий и оборудования способна повысить надежность и существенно продлить срок службы оконных конструкций. Технологические особенности этого процесса требуют максимальной автоматизации труда, поэтому сборка окон может производиться только в специальных заводских условиях. Сборка оконных блоков осуществляется на специальных сварочных машинах с четырьмя сварочными головками и автоматической зачисткой швов. Сборка рам и створок, монтаж фурнитуры выполняются в автоматическом режиме, весь процесс занимает всего несколько минут. Контроль качества осуществляется на специальных стендах после окончательной сборки оконной конструкции.     

Сборка пластиковых окон состоит из нескольких этапов:


1.  Нарезка профиля на специальных ручных или автоматизированных станках с одной или двумя пилами по заданным размерам необходимым для сборки оконных рам. Срезы имеют правый или левый угол 45 - 90 градусов

2. Армирование пластикового профиля. 

3. Автоматическая подготовка отверстия под фурнитуру и для отвода воды посредством фрезеровки профильных заготовок. 

4. Сварка углов оконной рамы с помощью специальных сварочных автоматов с различным количеством сварочных головок, определяющих качество сборки. 

5. Зачистка сварных швов и заусенцев, образующихся в процессе сварки. 

6. Монтаж оконной фурнитуры в готовую створку. Соединение всех элементов фурнитуры в замкнутую силовую конструкцию. 

7. Ручная установка уплотнителей по периметру оконной рамы. Нанесение тонкого силиконового слоя на уплотнители облегчает сборку. 

8. Автоматизированная нарезка стекла на агрегатах с компьютерным управлением. 

9. Сборка стеклопакета. 

10. Установка стеклопакета. 

11. Регулировка подвижных элементов фурнитуры. 

12. Заключительная сборка окна на специальных стендах, выходной контроль качества сборки и функционирования окна.


Использование современных технологий и оборудования, максимальная автоматизация производства и сборки оконных конструкций способствуют повышению производительности и экономному расходованию материала, а минимизирование участия человеческого фактора исключает допущение ошибок.

Несколько слов о пластиковых окнах
За 10 лет пребывания на российском рынке пластиковые окна стали достаточно популярны среди потребителей благодаря выгодному сочетанию оптимальной цены, высокого качества и долговечности. Пластиковые окна – это, прежде всего, прочность, максимальная универсальность и скорость изготовления, герметичность, устойчивость к коррозии и влиянию внешней среды.

 
Пластиковый оконный профиль имеет внутренний металлический каркас. В основе состава поливинилхлоридного профиля (ПВХ) - этилен (более 40%) и  связанный хлор (более 50%). В состав ПВХ также вводятся специальные красящие пигменты, стабилизаторы и другие добавки, что позволяет получать профиль различных оттенков с высокой атмосферной стойкостью.   

Современные производители предлагают пластиковые окна любых размеров в различных цветовых и дизайнерских решениях с несколькими видами открывания (поворотно-откидные, поворотные, фрамужные).   


Среди наиболее известных стран-производителей ПВХ профиля: Турция, Италия, Франция, Россия. Но бесспорным лидером качества среди них являются производители Германии.


В зависимости от теплоизоляционных требований профили могут иметь 3-6 камер. Внутреннее пространство пластикового профиля заполнено специальными перемычками – ребрами жесткости, которые в комплекте с металлическим каркасом придают оконной конструкции необходимую прочность. При этом Х-образные ребра жесткости считаются наиболее прочными. Конструкционные особенности профиля предполагают армирование одной камеры металлическим профилем, в другой предусмотрено наличие дренажных каналов для попадающей внутрь воды.


Наиболее часто потребители отдают предпочтение белому пластику, и не случайно – он является самым прочным и при необходимости может армироваться дополнительно с целью усиления прочностных характеристик. Введение в состав цветного профиля армирующих элементов является обязательным условием.


Цветовая гамма профиля позволяет дизайнерам подбирать пластиковые окна в соответствии со стилевым решением интерьера, используя однотонный (синий, зеленый, красный, под цвет дерева и т.д.), цветной, например, двухцветный профиль с различной окраской внутренней и внешней стороны окна, фактура профиля также может иметь шероховатую или  структурированную поверхность.


Для окраски профиля используется специальная акриловая пленка, устойчивая к атмосферному воздействию,  которая наносится во время экструзии профиля. На ПВХ профиль может также наноситься лак или осуществляться напыление двухкомпонентными акриловыми лаками.


Стоит упомянуть и о стеклопластиковых окнах. Изготовленный из тонких стеклянных нитей с добавлением синтетической смолы, стеклопластиковый профиль намного легче и прочнее своего пластикового собрата и не требует металлического армирования. Конструкция профиля предусматривает наличие ребер жесткости и заполнение полостей профиля пенопластом, что способствует улучшению показателей тепло- и шумоизоляции.  Покрытый специальными эмалями, стеклопластик внешне защищен от пагубного атмосферного влияния на пару десятков лет.   

В комплекте с ПВХ окнами поставляются простые в монтаже и удобные в эксплуатации ламинированные подоконники, отличающиеся высокой прочностью, влагоустойчивостью и температурной стойкостью.

