Выравниваем стены

При проведении ремонтных работ очень часто встречается необходимость - выравнивая поверхности стен. Даже самые современные постройки не лишены неровности стен, поскольку бетонные панели и плиты имеют волокнистость и неровность, порою сразу бросающиеся в глаза.

Стены с неровностями до 5 мм возможно выровнять с помощью шпаклевки. При более глубоких неровностях используются специальные растворы со штукатурными работами. Как правило, штукатурные работы достаточно дорогой способ отделки помещения, однако в целях экономии достаточно заштукатурить видимые неровности, небольшие их площади. В случае если на стенах останутся небольшие неровности их скроет шпатлевка. Для нанесения шпатлевки необходимо применять шпатели разных размеров. К примеру, для частичного выравнивания стен подойдут шпатели шестидесяти сантиметрового размера. Двадцати сантиметровым шпателем наносится финишная шпатлевка. Для получения более тонких слоев шпатлевки необходимо применение грунтовки.

В некоторых случаях для штукатурных работ используется гипс, а не штукатурный раствор. Однако стоит учитывать, что штукатурный раствор имеет крепление с поверхностью не только с помощью механического способа, но и помощью химической реакции, а гипс крепится только механически. Гипсовую штукатурку  можно применять только на перегородках и гипсовых стенах, поскольку он подвержен механическому воздействию.