Особенности строительства хамама

Турецкий хамам - это не просто баня, а некий храм красоты и здоровья, которому насчитано уже много веков. Несмотря на то, что история турецкой бани уходит своими корнями далеко в прошлое, ее технология строительства практически не изменилась и в наше время. Именно строительство хамама сегодня выбирают для коммерческих организаций, для дачных участков или даже городских квартир.

Хамам положительно влияет на душу и тело, поэтому посещать турецкую баню можно регулярно, т.к. она действует на организм исключительно с благотворной стороны:

- приводит в норму обмен веществ;

- выводит шлаки;

- вылечивает ЛОР заболевания;

- устраняет бессонницы и нервозность;

- избавляет от усталости;

- открывает поры и делает кожу чище;

- избавляет от болей различного характера;

- стабилизирует дыхательную систему;

- очищает от шлаков организм;

- повышает обмен веществ, что приводит к снижению веса и т.д.

Эта разновидность бань более мягкая и щадящая для организма, поэтому позволить себе отдых в хамаме могут даже те, кому была противопоказана русская, финская или японская бани.

Строительство хамама имеет отличия от традиционных бань, поэтому важно знать особенности строительства турецкой бани:

- нагрев воздуха в хамаме происходит из-за пара, создаваемого помещении, расположенном рядом, а попадает в парную через специальные отверстия.

- потолок создается немного необычным образом, чтобы он обеспечивал отвод конденсата.

- в хамамах ставят парогенератор и панель управления. Предусмотрено еще и отдельное помещение для отдыха, чтобы выпить кофе или чай, поговорить или даже вздремнуть. Поэтому, если обобщить, то хамам состоит из 4 помещений:

- Раздевалка и душ.

Здесь находится душевая кабина, чтобы человек предварительно очистил кожу для дальнейших процедур. Температура в такой комнате варьируется от +32°С до +34°С.

- Парилка.

Температура в парилке может быть от 42°С до 85°С в зависимости от того, к каким условиях привыкло тело человека. В парилке также ставят лежаки, оборудованные системой подогрева. Как правило, делают их из мрамора, т.к. другой материл будет не столь подходящим. Обязательно производится разогрев пола.

- Комната для отдыха.

Предназначена для релаксации и передышки между заходами в парную.

- Техническая комната.

В ней происходит парогенерация, т.е. подача теплого воздуха в отдел, куда человек пришел париться.

Устройство хамама

Любой элемент турецкой бани должен соответствовать стандартам и соблюдать некоторые условия:

- Помещение

- Площадь технической комнаты желательно не меньше 1м2.

- Высота помещения, как уже говорилось ранее, не менее 2,5 м.

- Минимальный уровень черного пола от чистового – не меньше 50мм.

- Наличие холодной и горячей воды.

- Наличие вентиляции.

- Система канализации.

- Электрическая мощность не менее 4,5кВт.

- Стены

Главным критерием к выбору строительных материалов для стен должен быть: способность материалов сохранять тепло, быть водостойким и безопасным для человека.

- Гидроизоляция

Лучше брать специальную мембранную гидроизоляцию. Она не допускает проникновение кислорода.  Так как в парилке 100% влажность – гидроизоляцию лучше сделать по всей поверхности помещения.

- Финальная гидроизоляция

Обычно используют фольгированную изоляцию. Она отражает тепло и придает дополнительную теплоизоляцию.

- Утепление

Это первое что необходимо сделать в турецкой бане. Желательно использовать материалы, не впитывающие влагу.

- Обогрев стен

Для отопления можно использовать инфракрасную, электрическую или водяную системы.

- Инфракрасную систему берут в рулонах. Раскатывают и крепят стяжкой.

- Трубы водяной системы монтируют после гидроизоляции, потом штукатурится и выравнивается для отделки. Так же устанавливается отдельный котел. Пол необходимо делать с уклоном для оттока воды. Этот способ подогрева считается наиболее дешевым.

- Электрическая система отопления. Система должна монтироваться и в лежаки, в том числе. Действует электрическое отопление по принципу теплого пола.

- Освещение

При выборе освещения, необходимо помнить, что светильники должны быть водостойкими. Для создания уюта можно использовать восточные бра, точечные светодиодные светильники.

- Отделка

Ставится курна, сиденья, столы для массажа и лежаки. Рядом с курной оформляется лавка и лежак. Они должны быть комфортными и вмещать минимум двух человек. Чаще всего лавку и лежак декорируют камнем. Бывают случаи, когда камень или плитка отскакивает через какое-то время. Как избежать ошибок? Лучше всего при выборе облицовки, смонтировать ее на фрагмент сетки и погрузить в воду. Так вы убедитесь в ее надежности.

Материал для строительства хамама

При строительстве турецких бань люди всё-таки учитывают тот факт, откуда появился такой объект, а корни он свои пускает на Восток. Чтобы сохранить экзотику, специалисты советуют меньше выдумывать, а больше сохранять оригинальную технологию построения хамама.

В постройке турецких бань оптимальным материалом становится мрамор, из которого делается практически всё: лежаки, пол, стены и даже потолок. Частично заменить мрамор можно талькохлоритом, но даже он не сможет настолько сохранять тепло для стен или пола, как оно требуется в таком помещении. Можно ещё использовать смальту, т.е. небольшую мозаику, потому что она поможет сделать хамам более красивым внешне, узорчатым и необычным.

Нюансы строительства турецких бань

Строительство турецких бань в последнее время стало широко популярным. Однако, при планировании хамама нужно продумать все до мелочей перед началом строительства, включая электрику, сантехнику, систему подачи пара, отопление, подогрев лежаков и т.д. Отдельно необходимо обратить внимание на потолок бани, потому что особенностью строительства турецкой бани является именно он.

Традиционно в хамаме потолок сооружается в форме купола, а это нужно для того, чтобы скапливающийся конденсат плавно скатывался с потолка по стенам вниз. В противном случае вода от пара будет стекать прямо на посетителей, что абсолютно неприемлемо. В связи с этим желательная высота куполообразного потолка должна быть не менее 2,5 метров.

Строительство турецкого хамама предусматривает свой стандартный комплект оборудования:

- Курна – это чаша для омовения, что размещается в парной. Она изготавливается из мрамора. Может быть со сливом воды или без.

- Вентилятор.

- Освещение из влагоустойчивых материалов.

- Трансформатор.

- Система отопления пола и стен.

- Панель контроля.

- Электрический парогенератор и многое другое.

Ели хочется продумать турецкую баню до мелочей, то необходимо более пристальное внимание обратить на парогенератор, потому что он является сердцем хамама. Такое специальное оборудование должно быть мощным и большеразмерным, чтобы выделять необходимое количество пара для парной. Можно задуматься ещё и об ароматизаторе, чтобы посетители могли вдыхать эфирные масла.

Строительство хамама своими руками

При строительстве хамама в доме или квартире, то следует учесть тот факт, что запахи и пары будут попадать в жилые комнаты. Также всегда есть риск сделать ошибку, потому важно заранее о них знать.

Ошибки при строительстве хамама:

- Неправильно подобранная площадь помещения. К примеру, большая парилка требует большего расхода энергии при подогреве. Маленькая комната отдыха будет тесной и менее комфортной.

- Недостаточное утепление.

- Плохая пароизоляция.

- Плохая вентиляционная система.

Как избежать ошибок при строительстве хамама?

- Необходимо всегда воздуховод присоединять к отдельному вытяжному каналу, который выводит отработанный воздух за пределы здания.

- Перед строительством куполообразного потолка, необходимо обязательно построить вытяжной канал. Можно установить трубы из нержавейки, которые используют для дымоходов, так как на них не действует конденсат. Горизонтальная часть воздуховода монтируется с уклоном от бани примерно на 2° на погонный метр.

- Чтобы влага не проникала в иные помещения, при строительстве бани необходимо применять гидроизоляционные материалы.

Строительство хамама - сложное дело, но если разобраться, то сделать это сможет и новичок. Для того, чтобы возвести хамам, необходимо приложить максимум усилий, времени и средств, ведь любые ошибки могут привести к неудобству и подпортить настроение. В этом случае можно всегда обратиться к профессионалам своего дела, узнать стоимость строительства сауны и сразу вложиться в будущий хамам мечты. Например, у нас в Краснодаре доступно строительство хамама под ключ.