1.Общая часть.

Данный проект здания разработан в соответствии с действующими на территории Украины нормами и правилами: ДБН В.1.1-7-2002. Пожарная безопасность объектов строительства, ДБН В.2.2-9-99. Общественные здания и сооружения, ДБН 360-92**. Планировка и застройка городских поселений.

Проект разработан на основании:

— задания заказчика;

— решения ялтинского городского совета от 27 декабря 2007 г. о разрешении СПД-физическому лицу Николаевой В.В. производства проектно-изыскательских работ для строительства туристского офиса по адресу: г. Ялта, ул. Васильева, в районе дома №19;

— топографической съемки для данного земельного участка в М 1:500, выполненного для данного проекта.

Проектом предусмотрены инсоляция помещений естественным светом, электроснабжение, мероприятия по защите здания от сейсмических воздействий.

2.Характеристика участка строительства.

Участок расположен по улице Васильева 19 в г. Ялта.

— снеговая нагрузка I I по району;

— ветровая нагрузка -0,46 кПа;

— расчетная сейсмичность 8 баллов.

Рельеф участка спокойный, наблюдается незначительный уклон в направлении с севера на юго-восток. В настоящее время территория участка свободна от застройки. Зеленые насаждения участка немногочисленны и представлены в виде неплотной посадки малоценных кустарников.

Проектом предусмотрено: проектирование и сооружение всех необходимых инженерных сетей на основании соответствующих тех. условий, благоустройство участка и прилегающей к нему территории с сохранением ценных природных насаждений.

3.Архитектурное и объёмно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочное решение здания определено пожеланиями заказчика , площадью и существующими планировочными ограничениями выделенного под строительство участка.

Проектируемое здание имеет простую, обоснованную ситуацией участка, составом и назначением помещений, конфигурацию плана. Павильон имеет один этаж  и полуподвальное помещение. Общая площадь составляет 48,43 м2.

Габаритные размеры проектируемого сооружения в осях составляют 7,700х4,300м.

Эвакуация людей из помещений 1-го этажа осуществляется непосредственно на улицу через имеющиеся дверные проемы.

4. Конструктивные решения.

Фундаменты под зданием выполнить монолитные железобетонные ленточные из бетона класса Б-15. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять на отм. -1,850 из цементного раствора состава 1:2 с добавлением хлорного железа, толщиной 20 мм.

Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.

Стены выполнить из камня известняка М35 на растворе М25 толщиной 190 мм под наружный утеплитель из минераловатных плит толщиной 100 мм.

Перегородки выполнить из кирпича КРПр -1/75/1480/15 ДСТУ Б.В.2.7-61-97 на растворе М50, с усилением арматурой через восемь рядов в швы кладки по высоте толщиной 65 мм.

Крыша – плоская с эксплуатируемой площадкой.

Кровля – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с добавлением хлорного железа.

Полы – керамическая плитка.

Окна, двери, витражи – стеклопакеты с металлическими переплетами выполненные по индивидуальному заказу.

Внутренняя отделка помещений – облицовка стен гипсокартонном с последующей окраской. Стены санузлов облицовываются керамической плиткой на высоту 2,500 м.

Наружная отделка - согласно ведомости наружной отделки, см. лист **

Общие указания

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии со СНиП 2,04,03-84,СНип 2,04,02-84,СН 478-80

Проектируемый ввод в здание прокладывается из полиэтиленовых водопроводных труб Ø20

Наружное пожаротушение предусмотрено от ранее запроектированных пож. гидрантов в радиусе 50-70м от проектируемого здания.

Горячее водоснабжение осуществляется из городской котельной.

Холодная и горячая вода подается ко всем сан. приборам.

Отвод стоков осуществляется в существующую сеть канализации Ø150мм

Внутренние сети монтируются из пластмассовых безнапорных труб Ø100мм

Обьект оснащён первичными средствами пожаротушения:   огнетушителями, пожарным инвентарем и ручным пожарным инструментом.

Монтаж и прокладку трубопроводов вести согласно СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.04-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-84.

Проектируемые сети водопровода и канализации прокладываются в районе с расчетной сейсмичностью -8баллов.Подземные воды на участке не обнаружены.

Перед производством земляных работ вызывать представителей всех организаций, имеющих подземные сети для уточнения и местоположения коммуникаций.

5. Внутренние сети, отопление, вентиляция.

Отопление предусмотрено электрическими нагревателями.

Регулирование, теплоотдача отопительных приборов производится регуляторами установленными на каждом приборе.

Вентиляция помещений приточно-вытяжная с искусственным побуждением, неорганизованным притоком и организованной вытяжкой.

6. Внутренние сети, электроснабжение и электроосвещение

Питание принято на напряжении 220V. На фасаде А-Б расположен распределительный щит РЩ, от которого запитываются все нагрузки здания. Щит укомплектован автоматическими выключателями ВА-63 на входе и выходе. В розеточной группе сети освещения устанавливаются устройства автоматического выключения РД-2 с дополнительной функцией автоматического выключения.

Светильники приняты в соответствии с назначением помещений и характеристикой среды в них: в служебных помещениях светильники с лампами накаливания по индивидуальному заказу, во вспомогательных помещениях светильники с лампами накаливания и люминесцентные.

Сети освещения выполняются проводом ПВ в самозатухающей пластикатной трубе над подшивным потолком и под облицовкой стен.

Силовыми электроприемниками являются осветительные и отопительные приборы.

Схемы прокладки электросетей даны на листах **, **

Вся групповая электропроводка выполняется с двумя нулевыми проводами: нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, которые на щитке подключаются под разные зажимы.

Все металлические нетоковедущие части электропроводки, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, занулить, для чего используется нулевой защитный провод сети.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов строительства.

В соответствии с принятыми проектными решениями проектируемое сооружение относится к III-ей степени огнестойкости: стены и перекрытие из несгораемого материала.

Во внутренней отделке применены материалы, отвечающие современным противопожарным нормам и правилам.

Предусмотрен подъезд для пожарной машины в соответствии с разработками ГП ПММЦ 2005г.

8. Антисейсмические мероприятия.

Несущая конструкция стен – железобетонный каркас. С отм. -0,450; +2,250  устанавливается антисейсмический пояс связанный с колоннами.

Стены цокольного этажа выполняются монолитными до отм. -1,850 и заармированы сетками.

9. Указания по производству работ, монтажу и технике безопасности.

При производстве работ руководствоваться СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Строительство вести в строгом соответствии с проектом производства работ, составленным подрядной организацией.

10. Технико-экономические показатели.

- Площадь участка 	40,00 м2

- Площадь застройки 	40.,00 м2

- Площадь общая 	76,50 м2

- Строительный объем 	199,82 м2

- Этажность здания 	1 эт.