1. Общие данные

Проект реконструкции здания магазина c парикмахерской по ул. Фрунзе, 6 выполнен на основании заказа частного предпринимателя Шелпаковой С.С. на основании документов, предоставленных заказчиком.

При работе над проектом реконструкции магазина использованы:

— задание заказчика;

— рабочий проект магазина с парикмахерской (Ч.П. Згурский, 03/02-03 АР)

— заключение о техническом состоянии несущих конструкций магазина с парикмахерской с целью возможности достройки второго этажа (НАПКС, 2009 г.)

2.  Характеристика площадки строительства

Площадка строительства расположена в III-Б строительно-климатическом районе со следующими характеристиками района строительства:

— расчетная температура наружного воздуха – 15оС

— расчетная сейсмичность 6 баллов

— ветровая нагрузка по III району 38 кг/м2

— снеговая нагрузка по I району 50 кг/м2

— глубина промерзания 0,8 м

3. Архитектурно-планировочные решения

Здание простой формы в плане, что обусловлено предыдущим проектом.

Входные группы для посетителей магазина и парикмахерской предполагается с главного фасада здания. Помимо этого со стороны дворового фасада здания предполагается организация самостоятельного выхода из магазина.

В состав помещений здания входят зоны обслуживания посетителей со вспомогательными к нему помещениями.

Реконструкция предполагает собой также кардинальное изменение фасадов здания в соответствии с современными европейскими тенденциями в области архитектуры и дизайна внешней среды.

Цель концепции – превратить жесткую геометрию здания в интересный объект, который будет выделяться из общей массы окружающих строений. При этом достичь максимального интереса с точки зрения потребительской привлекательности.

Для создания колоритного архитектурного образа проектом предусматривается применение в отделке фасадов современных материалов и красок.

4. Технологические решения.

Реконструируемый магазин предназначен для торговли промышленными товарами.

Торговый зал оборудуется стеллажами, остекленными витринами и другим необходимым оборудованием.

Ширина проходов между прилавками и оборудованием за прилавком предусмотрена не менее 0,9 метра.

В существующей части магазина уже имеется помещение персонала, санитарный узел с унитазом и умывальником, подсобное помещение, а также разгрузочная.

5. Конструктивные решения.

Существующий фундамент ленточный, монолитный, бутобетонный, выполненный из монолитного бетона класса не менее В15, шириной в среднем  600 мм с основанием подошвы 800 мм. Глубина заложения фундамента от уровня чистого пола подвала составляет -1,300м.

Существующее перекрытие - монолитное, железобетонное, высотой 200 мм.

Стены выполнены из камня известняка-ракушечника 400 мм. Внутренние стены выполнены из пильных камней известняка-ракушечника толщиной 400мм с монолитными железобетонными вставками по углам здания и с шагом 3,0 м по продольным стенам.

Лестница между уровнями пола парикмахерской и магазина выполнена одномаршевой монолитной железобетонной.

Кровлю из металлочерепицы и асбестоцементных волнистых листов, по металлическим фермам демонтировать.

На отм. +3,700 выполнить монолитное железобетонное перекрытие первого этажа по конструктивным особенностям подобное аналогичному перекрытию подвала.

Стены предполагается выполнить из облегченных шлакоблоков, с монолитными вставками по углам здания и по местам существующих вставок.

Кровлю выполнить односкатную, по металлическим фермам, с подшивным потолком с утеплителем из минераловатных плит.

6. Наружная отделка.

Отделку фасадов здания выполнить согласно листу №14 «Ведомость наружной отделки».

7. Внутренняя отделка.

Внутреннюю отделку выполнить согласно листу №15 «Ведомость внутренней отделки».

8. Отопление.

Отопление автономное, от существующего газового котла.

9. Вентиляция и кондиционирование.

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В помещениях магазина для вентиляции устанавливаются кондиционеры.

10. Водоснабжение и канализация.

Источником водоснабжения являются существующие сети. Система – хозяйственно-питьевая. Система канализации принята бытовая. Для учета воды установлен водомер.

11. Электроснабжение.

Ввод в магазин осуществлен от существующей электросети согласно проекту, выполненного ГПИИ «Крымпроектреконструкция».

В реконструируемой части здания электропроводку выполнить скрыто. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения к наружному контуру защитного заземления.

Все монтажные работы вести согласно ПУЭ и СНиП

12. Санитарная очистка.

Для поддержания санитарного состояния территории установлены урны и предусмотрена вывозная система очистки с использованием мусорных контейнеров.

13. Охрана труда и техника безопасности.

Для обеспечения нормальных условий труда и техники безопасности при эксплуатации проектируемого здания предусмотреть следующие мероприятия:

- Применение типа оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ.

- Устройство контура повторного заземления нулевого провода.

- Применение типов светильников и вида прокладки проводов, соответствующих классу помещений.

- Заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

- Применение типов полов, дверей, внутренней отделки соответствующих типу помещений.

- Оборудование торгового помещения естественной и принудительной вентиляцией (кондиционеры), осветительными приборами.

14. Антисейсмические мероприятия.

Для обеспечения требуемой сейсмостойкости здания магазина в соответствии с требованиями СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», нормы проектирования, предусмотрены следующие мероприятия:

Антисейсмический монолитный пояс на уровне перекрытия связать с нижележащей кладкой  выпусками арматуры, фермы приварить к закладным деталям, заложенным в монолитный пояс.

Перемычки устраивать на всю толщину стены и заделывать в кладку на глубину 350 мм.

Лестничные клетки предусмотрены закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах. Лестницы выполнить из крупных сборных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки, Допускается применение металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами. Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены на глубину не менее 250 мм.

15. Генеральный план и благоустройство.

Рассматриваемый объект находится в центральной части г. Бахчисарая на участке территории со спокойным рельефом. Границами участка, отведенного под застройку, являются с северной стороны – ул. Серова, с западной стороны проезжая ул. Фрунзе. На участке застройки сооружено реконструируемое одноэтажное здание с подвалом под частью здания. С южной и восточной сторон здание окружает территория внутреннего двора.

Главный фасад выходит на пешеходно-транспортную магистраль городского значения. Деревья и кустарники под снос не попадают.

Рельеф участка с умеренным уклоном в направлении привокзальной площади. Генеральным планом предусмотрена организация пешеходного пространства, благоустройство территории, создание дополнительных парковочных мест.

16. Противопожарные мероприятия.

Здание III степени огнестойкости. Планировка соответствует действующим нормам и правилам в направлении и протяженности эвакуационных выходов.

Во внутренней отделке применены материалы, отвечающие современным противопожарным нормам и правилам. Здание обеспечено пятью выходами, отвечающими требованиям норм пожарной безопасности для эвакуационных выходов; предусмотрен подъезд для пожарной машины в соответствии с ДБН 360-92 приложение 3.1.

Помещение магазина оснащены первичными средствами пожаротушения: порошковыми огнетушителями марки ВП 12 в количестве 3 шт. в соответствии с НАБП Б.03.001-2004.

Противопожарная лестница типа С3, защищена от обледенения оцинкованными козырьками (ширина козырька 1м, на высоте 2,3 м).

Также в непосредственной близости от проектируемого здания расположен пожарный гидрант в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

17. Доступность для людей с ограниченными возможностями.

Для людей с ограниченными возможностями проект предусматривает использование подъемника для преодоления лестничных маршей наклонного перемещения с платформой шифр «ОМЕГА».

Подъемники для людей с ограниченными возможностями шифр «ОМЕГА» с грузонесущим устройством в виде платформы для преодоления лестничных маршей людьми с нарушениями опорно-двигательных функций, передвигающихся как в кресле-коляске (КК), так и без нее, является одним из основных элементов при создании безбарьерной жилой среды.

Подъемники содержат грузонесущее устройство, состоящее из вертикальной несущей стенки и откидной площадки (платформы), конструкция и геометрические размеры которой позволяют въехать на неё человеку в КК, либо войти малоподвижному человеку и разместиться на откидном сидении, закрепленном на вертикальной стенке.

Грузонесущее устройство в виде платформы с помощью верхней и нижней подвесок размещается на магистрали (МГ), представляющей собой разнесенные по высоте трубчатые перила (рельсы), на конце которых находится электромеханический привод, а внутри труб и привода - замкнутая тросовая передача.

Примечания:

Скорость движения программируется и определяется длиной пути МГ, количеством и углом наклонов и поворотов.

Напряжение электропитания и потребляемая подъемником для инвалидов шифр «ОМЕГА» мощность определяется длиной пути МГ, количеством и углом наклонов и поворотов. Для коротких (до 5 м) и прямолинейных МГ может использоваться напряжение 220 В, однофазное. Потребляемая мощность до 0,7 кВт.

Подъемники для инвалидов шифр «ОМЕГА» имеют механические и электронные средства обеспечения безопасности пользователя и защиту от несанкционированных действий.

Диапазон рабочих температур и соответствующие меры по обеспечению работоспособности подъемников для инвалидов шифр «ОМЕГА» в заданном диапазоне температур определяются при заказе изделия.

18. Основные показатели.

Общая площадь магазина 	452,02 м2

в том числе:

существующая 	224,41 м2

проектируемая 	233,61 м2