ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Раздел 1. Общая часть

Проект дома выполнен на основании письма заказа

При работе над проектом дома были использованы:

— задание от заказчика;

— паспорт земельного участка;

— геодезическая съемка.

Площадка для строительства дома расположена в IIIб климатическом районе.

Характеристика района строительства:

— снеговая нагрузка I по району;

— ветровая нагрузка III по району;

— расчетная сейсмичность 6 баллов.

Дом оборудован:

— хозяйственно-питьевым водопроводом;

— канализацией;

— автономным отоплением (от газового котла);

— центральным газоснабжением для нужд отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения;

— вентиляцией;

— электроснабжением;

— телефонной сетью.

Раздел 2. Градостроительная ситуация.

Участок, границы которого определены госактом, расположен в восточной части

г. Симферополя.

Рельеф участка спокойный. Отметки поверхности находятся в пределах

Участок свободный от застройки.

Границами участка служат:

Участок имеет размеры

Раздел 3. Архитектурные решения.

Добротный пятикомнатный особняк рассчитан на постоянное проживание и комфортный отдых. Тщательно проработанные фасады, хорошо продуманное планировочное решение и состав помещений выполнены в соответствии с заданием на проектирование. Планировка решена с учетом принципа функционального зонирования по вертикали и учитывает современные приемы организации пространства.

Пространство первого этажа занимают просторная гостиная, кухня-столовая, имеющие выходы на террасы, жилая комната, холл, санузел и хозяйственная комната. Эти помещения связаны между собой холлом расположенным в центре этажа. На первом этаже расположен гараж как самостоятельный блок.

Мансардный этаж является зоной отдыха и сна. В нем расположены три спальни., санузел с душевой и  ванная.

Планировка дома соответствует технологическим требованиям.

Степень огнестойкости дома — II.

Класс ответственности жилого дома — III.

Наружная отделка

- Цоколь — облицовка естественным камнем (плитняком).

- Стены — окраска текстурной краской (цвет 070F2).

- Окна — металлопластиковые со стеклопакетами (цвет — белый).

- Кровля — металлочерепица (цвет — коричневый).

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка прилагается в разделе интерьеров.

Технико-экономические показатели:

Жилая площадь	— 110,49 м2

Общая площадь	— 177,05 м2

Площадь гаража	— 22,04 м2

Площадь застройки	— 185,00 м2

Строительный объем	— 792,60 м2

Площадь участка	—

Раздел 3. Конструктивные решения.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, равный абсолютной отметке 275,60 м

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким диском перекрытия, монолитным железобетонным поясом в уровне плит перекрытий и заанкерением последних в пояс, а также перевязкой продольных и поперечных стен с укладкой в углах сеток С1 с шагом по высоте 0,6 м

Фундаменты здания — монолитные из бетона кл. В15.

Стены подвала — монолитные из бетона кл. В15.

Наружные стены здания — из мелкоштучного камня ракушечника М35, на растворе М25 с утеплением стен с наружной стороны полистирольным утеплителем ПС-1 толщиной 50 мм. В местах пересечения стен уложить сетки С1 с шагом 0,6 м по высоте.

Внутренние стены — выполнить из камня ракушечника М10 на растворе М25.

Перекрытия — из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами по серии 1.141-1. Монолитные железобетонные участки запроектированы из бетона кл. В15/

Монолитные ж/б пояса — устроить в уровне панелей перекрытия из бетона кл. В15 с армированием 4Ø10АIII.

Балконы — сборные из плит с круглыми пустотами и монолитные из бетона кл. В15.

Перемычки — сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в выпуск 1.2.

Балки — монолитные железобетонные из бетона кл. В15.

Крыша — скатная, по несущим деревянным стропилам.

Покрытие — металлочерепица.

Сварные швы выполняются электродами типа Э42 с последующей защитой от коррозии цинковыми или другими составами, сертифицированными в Украине.

Прочность бетона всех монолитных конструкций перед загружением проектной нагрузкой должны соответствовать проектным маркам бетона.

Перегородки — кирпичные толщиной 120 мм.

Окна — пластиковые со стеклопакетами.

Двери — индивидуальные.

Утеплитель — изовер 100 мм.

Водосток — водосборные лотки с водосточными трубами.

Раздел 4. Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с забором воды из пожарных гидрантов.

Деревянные элементы необходимо подвергнуть антисептированию и огнезащитной обработке.

Поверхностная огнезащитная обработка производится нанесением эмали ХЗ-5169 в 4 слоя или фосфатным покрытием толщиной 0,6 – 0,8 мм.

Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании по СЭВ 4686-84 не превышало 25%.

Антисептирование деревянных конструкций проводится по СНИП2.03.11-85 (приложение 9) защитными материалами: натрий фтористый технический, препарат ХМК и др. (по приложению 9).

В качестве вводно-распределительного устройства электроснабжения дома принять щит с установками в нем: автоматических выключателей АП50Б-3мт на вводе, УЗО, Счетчиком СА4-195, устройством отключения части нагрузок в часы максимума и автоматов отходящих линий.