Пояснительная записка

Проект реконструкции мансардного этажа  жилого дома по ул. Ленина, 76 выполнен на основании письма заказа.

При работе над проектом реконструкции использованы:

— задание заказчика;

— обмерочные чертежи здания;

— заключение о техническом состоянии несущих конструкций.

Площадка строительства павильона расположена в IIIб климатическом районе.

— снеговая нагрузка I по району;

— ветровая нагрузка III по району;

— расчетная сейсмичность 8 баллов.

Генеральный план и благоустройство.

Реконструируемое здание находится на площади Адмирала Ушакова, в центре исторической части города. Главный фасад выходит на пешеходно-транспортную магистраль городского значения.

Генеральный план и благоустройство предусмотрены предыдущим проектом и соответствуют требованиям. Также изменения невозможны в связи со сложившейся застройкой.

Деревья и кустарники в результате реконструкции под снос не попадают.

Архитектурно-планировочные решения

Здание сложной формы в плане, что обусловлено предыдущим проектом.

Входные группы для жильцов и их гостей расположены во внутреннем дворе здания.

С момента постройки в здании проводился только текущий ремонт.

Целью реконструкции является увеличение площади квартир третьего этажа за счет  мансардного этажа. При этом крайне важно было сохранить стиль существующей застройки.

Конструктивные решения.

Лестница между существующим и мансардным этажами предполагается выполнить двухмаршевой, по специальному заказу.

Стены предполагается выполнить из газобетона, с монолитными вставками согласно конструктивной схеме.

Кровлю асбестоцементных волнистых листов, по деревянным стропилам демонтировать. В процессе реконструкции рекомендуется использование мягкой рулонной кровли, что обуславливается пологими скатами проектируемой кровли.

Кровлю выполнить двускатную, по деревянным фермам, с подшивным потолком с утеплителем из минераловатных плит.

Здание подключено к городским централизованным инженерным сетям  электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, телефонизации и радиофикации.

Противопожарные мероприятия.

Планировка соответствует действующим нормам и правилам в направлении и протяженности эвакуационных выходов.

Во внутренней отделке применены материалы, отвечающие современным противопожарным нормам и правилам.

Задача огнезащиты металлоконструкций заключается в том, чтобы замедлить прогревание металла при пожаре и сохранить конструкцию в течение заданного времени. Критерием огнестойкости является эффективность огнезащиты металлоконструкций. В зависимости от требуемой эффективности огнезащиты конструкции применяются составы ОЗС-МВ и МПВО или тонкослойная краска ОЗК-45, обеспечивая эффективность огнезащиты конструкции от 0,5 ч до 2,5 ч.

Для предотвращения распространения пламени по деревянным конструкциям используются материалы МПВО и ОЗК-45Д, имеющие 1-ую группу эффективности огнезащиты. Покрытие огнезащиты деревянных конструкций можно наносить как перед монтажом, так и на готовые конструкции. При контакте с огнём покрытие вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который в течение определённого времени не позволяет древесине достигнуть температуры воспламенения.

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения надежной пожарной безопасности проходам кабелей через стены, перегородки, перекрытия и в случае пожара не дает возможности распространяться пламени и продуктам горения вдоль кабелей.

Для огнезащиты кабелей применяются покрытия МПВО и ОЗК-45. Предел распространения огня по кабелям с покрытием составом МПВО или краской ОЗК-45 соответствует категории А. Для защиты от пожара (создания огнепреградительных поясов) кабельных проходок больших размеров используются подушки ППУ и ППВ. Для заделки кабельных проходок малых размеров применяется мастика МГКП. Предел огнестойкости кабельных проходок с использованием подушек ППУ и ППВ или мастики МГКП составляет 1,5 ч.

Для предотвращения распространения огня при пожаре из одного помещения в другое по системам вентиляции необходимо нанести на открытые вентиляционные короба огнезащитное покрытие, которое в течение определённого времени (предел огнестойкости) будет защищать короб вентиляции от горения. Чем ответственнее помещение в здании, тем больший предел огнестойкости покрытия требуется. Состав ОЗС-МВ обеспечивает предел огнестойкости вентсистем от 1 ч. до 2,5 ч.

К зданию предусмотрен подъезд для пожарной машины в соответствии с ДБН 360-92 приложение 3.1.