Как покрасить стены на кухне своими руками?

Как покрасить стены на кухне самостоятельно, не обращаясь к услугам профессиональных мастеров? Наши советы и рекомендации помогут вам ровно и однородно окрасить поверхность стен, избежать таких неприятных явлений, как потеки, полосы и других изъянов.

Как подготовиться к работе

На получение качественного результата влияет множество факторов:

- Правильная подготовка стен к покраске.

- Выбор оптимального вида краски.

- Подбор малярных инструментов.

Покупая краску нужного цвета, непременно обращайте внимание на эксплуатационные свойства продукта. Немаловажное значение имеет и приобретение малярных инструментов. Высококачественные и удобные принадлежности (малярная кисточка, валик или распылитель) – залог успешного завершения дела.

Опытные маляра рекомендуют подбирать кист, исходя из типа краски:

- Алкидные краски – идеально подойдет кисть с натуральной щетиной.

- Остальные краски – кисти со щетиной из нейлонового полиэфирного волокна.

При покупке валика также имеются тонкости:

- Губчатый – наименее экономный.

- Велюровый – создает фактурную поверхность.

- Радиаторный – идеальный вариант для покраски труднодоступных участков (за батареями, мебелью и прочее).

Не забудьте позаботиться и о дополнительных вещах:

- Поддон для краски.

- Малярный скотч.

- Перчатки.

- Защитные очки.

- Тряпки для очистки рук.

Следуйте правилам:

Полностью пустые или большой площади кухни проще и быстрее окрашивать валиком или распылителем.

- Для помещения с мебелью, используйте кисти разной ширины.

- Окрашивание оконных рам, дверей и панелей осуществляется кисточками нужного размера или узкими валиками.

Купленные новые кисти и валики сполосните теплой водой и протрите до влажного состояния, тем самым уберете фабричный мусор и сторонние частицы.

Когда все материалы и инструменты будут подготовлены, можно приступать к следующему шагу – подготовка стен к покраске и непосредственно сама покраска.

Пошаговая инструкция по покраске стен в кухне

Итак, как правильно покрасить стены на кухне, чтобы выполненная работа радовала глаз и ничем не отличалась от работы профессионалов малярного дела?

Приступая к работе, соблюдайте последовательность:

- Очистка помещения от предметов, способные затруднять рабочий процесс. Если мебель невозможно вынести из кухни, защитите ее пленкой или старыми покрывалами. Светильники и выключатели снимите или оберните полиэтиленом. 
Защитите края плинтусов, багетов и окон малярным скотчем. Если окрашивание будет выполняться распылителем, позаботьтесь о защите дверного проема, тем самым избежите излишних проблем – попадания частиц краски за пределы кухни.

- Подготовительная обработка стен. Данный этап заключается в удалении всех неровностей и шпаклевке трещин и выбоин на стенах. Только после устранения этих дефектов можно приступать к грунтовке поверхности. Операция выполняется в несколько слоев влагоустойчивой грунтовкой.

- Важность грунтовки. Не отказывайтесь от грунтования стен. Эта операция – крайне важная составляющая ремонта, позволяет повысить качество сцепления краски с поверхностью (адгезия), увеличивает эксплуатационный срок покрытию, способствует более ровному наложению краски, защищает ее от избыточного проникновения влаги, способствует экономному расходованию красящего материала.

- Необходимость снятия старого слоя краски. Если стены ранее были окрашены эмалью или масляной краской, старый пласт обязательно снимается. Если на стенах присутствует однородный слой с водно-дисперсным составом, устранять его не нужно.

Приступаем к покраске

Когда предыдущие пункты инструкции будут выполнены, можно приступать к окрашиванию. Наносить краску допустимо только на совершенно чистую и сухую поверхность.

Основной секрет отличного окрашивания – окраска всей стены полностью за один раз. Не стоит оставлять половину стены на завтра или вообще «на потом». Всегда соблюдайте это железное правило!

Выполняя покраску, придерживайтесь правил:

- Красить стены в два слоя. Для первого слоя используется краска более жидкой консистенции, разбавленная на 5-10%. Для второго слоя разбавлять вещество по инструкции производителя.

- Налейте в поддон немного краски. Наберите на тубус валика небольшое количество краски, излишки отожмите. Если покраска выполняется посредством кисточки, окуните в краску кисть примерно наполовину.

- Не набирайте много краски. Избыток жидкость будет стекать в противоположную сторону, образуя потеки.

- Начало окрашивания. Начинать работу нужно с края, лучше от окна, затем красятся углы, вверх у карниза и низ возле плинтуса, а потом приступают к покраске стен.

- Покраска. Наносите краску равномерно, избегая пропусков участков.

Повторный слой краски наносится только после полного высыхания первого.

Техника нанесения краски валиком

Технически особенности нанесения краски валиком зависят от типа используемой краски, поэтому важно обратить внимание на данный нюанс:

- Водоэмульсионная краска (силиконовая, акриловая и латексная) наносится таким образом:

- Изначально провести плавные W-образные линии, двигаясь от потолка в сторону плинтуса.

- Дальше делайте неспешные движения вниз-вверх, стараясь равномерно окрашивать поверхность, избегая пропусков.

- Не давите сильно валиком, придерживайтесь среднего нажима, при завершении движения следите за тем, чтобы валик прекращал вращаться.

- «Клеточная» покраска. Особенность этой техники: первые слой краски наносится вертикально, второй – в горизонтальном направлении.

- Алкидные краски. Работать с такими красками намного сложнее, чем на водной основе, так как техника окрашивания имеет свои особенности:

- Первый слой наносится быстрыми мазками из стороны в сторону (имитация ретуширования).

- Второй слой выполняется «клеточной» методикой или W-образным способом.

Сегодня ремонт – достаточно затратное финансовое дело, особенно малярные работы. Если уверенны в своих силах и планируете сами покрасить стены, наши подсказки будут очень кстати, избежите распространенных ошибок, выполните окрашивание качественно и быстро.