Драйверы 8-разрядных светодиодных индикаторов с последовательным интерфейсом

_________Основное описание

MAX7219/MAX7221 – компактные, последовательные драйверы ввода-вывода дисплеев с общим катодом, которые связывают микропроцессоры (МП) с 7-сегментными цифровыми светодиодными дисплеями, имеющими до 8 разрядов, шкальными индикаторами, или 64 отдельными светодиодами. В кристалл включены преобразователь двоично-десятичного/ двоичного кода, схема мультиплексного сканирования, драйверы сегмента и разряда, и статическое ОЗУ 8x8, в котором хранится каждый разряд. Для установки тока сегмента для всех светодиодов требуется только один внешний резистор. MAX7221 совместим с SPI™, QSPI™, и Microwire™, и имеет драйверы сегментов с ограниченной скоростью нарастания сигналов для уменьшения электромагнитного излучения.

Удобный последовательный 3-проводной интерфейс подключается ко всем обычным МП. Отдельные разряды адресуются и обновляются без перезаписи всего дисплея.

MAX7219/MAX7221 также позволяют пользователю выбирать декодирование двоичного кода или отсутствие декодирования для каждой цифры.

Устройства включают режим останова с пониженным энергопотреблением 150 мкА, аналоговое и цифровое управление яркостью, регистр границ отображения, который позволяет пользователю отображать от 1 до 8 цифр, и тестовый режим, в котором принудительно включаются все светодиоды.

________________________ Применение

Шкальные индикаторы

7-Сегментные индикаторы

Промышленные контроллеры

Щитовые приборы

Светодиодные матричные дисплеи

__________________ Особенности

- Последовательный интерфейс 10MHz

- Отдельное управление сегментами светодиодов

- Выбор декодирования/недекодирования цифры

- Пониженное энергопотребление 150мкА при останове (с сохранением данных)

- Цифровое и Аналоговое Управление Яркостью

- Очистка дисплея при включении питания

- Управление светодиодными дисплеями с общим катодом

- Ограничение скорости нарастания сигналов для уменьшения электромагнитного излучения (MAX7221)

- SPI, QSPI, Microwire последовательный интерфейс (MAX7221)

- 24-выводные DIP и SO корпуса

_________Информация для заказа

| наименование | температурный диапазон | тип корпуса |
| --- | --- | --- |
| MAX7219CNG | 0°C к +70°C | 24 Narrow Plastic DIP |
| MAX7219CWG | 0°C к +70°C | 24 Wide SO |
| MAX7219C/D | 0°C к +70°C | Бескорпусной* |
| MAX7219ENG | -40°C к +85°C | 24 Narrow Plastic DIP |
| MAX7219EWG | -40°C к +85°C | 24 Wide SO |
| MAX7219ERG | -40°C к +85°C | 24 Narrow CERDIP |

Продолжение информации для заказа – в конце описания

*Параметры бескорпусного исполнения определены  при температуре TA = +25°C.

_____Конфигурация выводов

_____Типовая схема подключения

АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ

Напряжение (относительно GND)

V + ............................................................................-0.3V к 6V

DIN, CLK, LOAD, CS...............................................-0.3V к 6V

все остальные выводы.............................................-0.3V к (V + +0.3V)

Ток

DIG0–DIG7 ток стока................................................500mA

SEGA-G, DP ток истока .........................................100mA

Продолжительная рассеиваемая мощность (ТA = +85°C)

Narrow Plastic DIP ..........................................................0.87W

Wide SO ..........................................................................0.76W

Narrow CERDIP.................................................................1.1W

Диапазон рабочих температур

MAX7219C_G/MAX7221C_G ..............................от  0°C до +70°C

MAX7219E_G/MAX7221E_G ............................от -40°C до +85°C

Температура хранения .............................от -65°C до +160°C

Температура выводов (пайка, 10 с) ............................. +300°C

Воздействия, превышающие указанные абсолютные максимальные уровни, могут вызвать неустранимое повреждение устройства. Это только оценки максимальных воздействий, и функционирование устройства при них или любых других условиях кроме обозначенных в эксплуатационных разделах описаний не подразумевается. Воздействие условий с абсолютными максимальными значениями в течение длительного времени может привести к снижению надежности устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(V + = 5V ±10 %, RSET = 9.53 кОм ±1 %, TA = TMIN …TMAX, если не указано иное)

| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧ. | УСЛОВИЯ | МИН. | ТИП. | МАКС. | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение питания | V+ |  | 4.0 |  | 5.5 | В |
| Ток в режиме останова | I+ | Все цифровые входы при V+ или GND, TA = +25 °C |  |  | 150 | мкA |
| Рабочий ток питания | I+ | RSET = разомкнут |  |  | 8 | мA |
|  |  | Все сегменты и десятичная точка включены, ISEG _=-40мA |  | 330 |  | мА |
| Частота сканирования дисплея | fOSC | 8 отображаемых разрядов | 500 | 800 | 1300 | Гц |
| Ток стока управления разрядом | IDIGIT | V + = 5V, VOUT = 0.65 В | 320 |  |  | мA |
| Ток истока управления сегментом | ISEG | TA = +25°C, V+ = 5 В, VOUT = (V+ – 1 В) | -30 | -40 | -45 | мA |
| Скорость нарастания тока сегмента (только MAX7221) | ΔISEG / Δ t | TA = +25°C, V+ = 5В, VOUT = (V+ – 1В) | 10 | 20 | 50 | мA /мкс |
| Согласование токов сегментов | ΔISEG |  |  | 3.0 |  | % |
| Ток утечки разряда (только MAX7221) | IDIGIT | Разряд выключен, VDIGIT = V + |  |  | -10 | мкA |
| Ток утечки сегмента (только MAX7221) | ISEG | Сегмент выключен, VSEG = 0 В |  |  | 1 | мкA |
| Ток истока управления разрядом (только MAX7219) | IDIGIT | Разряд выключен, VDIGIT = (V+ – 0.3 В) | -2 |  |  | мкA |
| Ток стока управления сегментом (только MAX7219) | ISEG | Сегмент выключен, VSEG = 0.3 В | 5 |  |  | мкA |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

(V + = 5V ±10 %, RSET = 9.53 кОм ±1 %, TA = TMIN …TMAX, если не указано иное)

| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧ. | УСЛОВИЯ | МИН. | ТИП. | МАКС. | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОГИЧЕСКИЕ ВХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Входной ток на DIN, CLK, LOAD, CS | IIH, IIL | VIN = 0 В или V+ | -1 |  | 1 | мкА |
| Высокий входной логический уровень | VIH |  | 3.5 |  |  | В |
| Низкий входной логический уровень | VIL |  |  |  | 0.8 | В |
| Высокое выходное напряжение | VOH | DOUT, ISOURCE = -1 мА | V+ – 1 |  |  | В |
| Низкое выходное напряжение | VOL | DOUT, ISINK = 1.6 мА |  |  | 0.4 | В |
| Запаздывание напряжения | ΔVI | DIN, CLK, LOAD, CS |  | 1 |  | В |
| ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Период тактовой частоты CLK | tCP |  | 100 |  |  | нс |
| Ширина высокого уровня импульса | tCH |  | 50 |  |  | нс |
| Ширина низкого уровня импульса | tCL |  | 50 |  |  | нс |
| Время от спада CS до установления нарастания SCLK (только MAX7221) | tCSS |  | 25 |  |  | нс |
| Время от нарастания CLK до удержания нарастания CS или LOAD | tCSH |  | 0 |  |  | нс |
| Время установления DIN | tDS |  | 25 |  |  | нс |
| Время задержки DIN | tDH |  | 0 |  |  | нс |
| Задержка распространения выходных данных | tDO | CLOAD = 50 пФ |  |  | 25 | нс |
| Время от нарастающего фронта LOAD до нарастающего фронта следующего CLK (только MAX7219) | tLDCK |  | 50 |  |  | нс |
| Минимальный высокий импульс CS или LOAD | tCSW |  | 50 |  |  | нс |
| Задержка данные-сегмент | tDSPD |  |  |  | 2.25 | мс |

___________________________________Типовые рабочие характеристики

(V+ = +5V, TA = +25°C, если не указано иначе)

Частота сканирования от положительного напряжения питания

Положительное напряжение питания, В

Частота сканирования, Гц

Выходной ток драйвера сегмента от выходного напряжения

Выходное напряжение, В

Выходной ток, мА

МАХ7219

выходной ток сегмента

МАХ7221

выходной ток сегмента

__________________________________________________________Описание выводов

| Номер вывода | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIN | Последовательный вход данных. Данные загружаются во внутренний 16-разрядный сдвиговый регистр по фронту CLK |
| 2, 3, 5-8, 10, 11 | DIG0 – DIG7 | Восьмиразрядные линии данных, через которые проходит ток от общего катода дисплея. В MAX7219 выходы разрядов подтягиваются к V+ при выключении. В MAX7221 драйверы разрядов устанавливаются в высокоимпедансное состояние при выключении. |
| 4, 9 | GND | Земля (оба вывода GND должны быть подключены) |
| 12 | LOAD (MAX7219) | Вход загрузки данных. Последние 16 бит последовательных данных защелкиваются по фронту LOAD |
|  | CS (MAX7221) | Вход Выбор кристалла. Последовательные данные загружаются в сдвиговый регистр, пока CS имеет низкий уровень. Последние 16 бит последовательных данных защелкиваются по фронту CS. |
| 13 | CLK | Вход Последовательной тактовой частоты. Максимальная частота 10MГц. По фронту CLK сдвигаются данные во внутреннем сдвиговом регистре. По спаду CLK , данные синхронизируются в DOUT. В MAX7221, вход CLK активен только при низком уровне CS. |
| 14-17, 20-23 | SEG A - SEG G, DP | Управление семью сегментами и управление десятичной точкой, которые питают током дисплей. В MAX7219, когда драйвер сегмента выключается, он подтягивается к GND. В MAX7221 драйверы сегментов при выключении устанавливаются в высокоимпедансное состояние. |
| 18 | ISET | Соединяется VDD через резистор (RSET) для установления пикового тока сегмента (смотри раздел «Выбор резистора RSET». |
| 19 | V + | Положительное напряжение питания. Подключается к +5 В. |
| 24 | DOUT | Последовательный выход данных. Данные, поданные на DIN, верны на DOUT спустя 16.5 циклов тактовой частоты. Этот вывод используется для последовательного подключения нескольких MAX7219/MAX7221 и никогда не устанавливается в состояние высокого импеданса. |

___________________________________________________Функциональная схема

Рисунок 1. Временная диаграмма

Таблица 1. Последовательный формат данных (16 бит)

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | АДРЕС |  |  |  | MSB данные LSB |  |  |  |  |  |  |  |

_______________Детальное Описание

Отличия MAX7219/MAX7221

MAX7219 и MAX7221 идентичны за исключением двух параметров: драйверы сегмента MAX7221 ограничены по скорости нарастания сигнала, для уменьшения электромагнитного излучения (EMI), и его последовательный интерфейс полностью совместим с SPI.

Режимы последовательной адресации

Для MAX7219, последовательные данные на входе DIN, посланные в 16-битных пакетах, сдвигаются во внутренний 16-разрядный сдвиговый регистр по каждому фронту CLK независимо от состояния сигнала LOAD. Для MAX7221, CS должен иметь низкий уровень для синхронизации входных или выходных данных. В этом случае данные защелкиваются либо в разрядный, либо в управляющий регистр по фронту LOAD/CS.

LOAD/CS должны установиться в высокий уровень одновременно или позже 16-го фронта тактовой частоты, но до следующего фронта тактовой частоты, или данные будут потеряны. Данные на DIN проходят через сдвиговый регистр и появляются на DOUTна 16.5 тактовых циклов позже. Данные синхронизируются по спаду CLK. Биты данных обозначены D0 – D15 (Таблица 1). D8-D11 содержат адрес регистра. D0 – D7, содержат данные, а D12 – D15 – «безразличные» биты. Первый получаемый – D15, старший бит (MSB).

Разрядные и управляющие регистры

В таблице 2 приведены 14 адресуемых разрядных и управляющих регистров. разрядные регистры реализованы на кристалле, в 8x8 двухпортовом статическом ОЗУ (SRAM). Они адресуются непосредственно, так чтобы отдельные разряды можно было обновлять и удерживать  данные, пока V+ превышает 2 В. Регистры управления включают режим декодирования, яркость изображения, границы отображения (число отображаемых разрядов), останов, и тест дисплея (все светодиоды включены).

Режим останова

Когда MAX7219 находится в режиме останова, генератор сканирования остановлен, все источники токов сегментов подтянуты к земле, и все драйверы разрядов подтянуты к V+, таким образом осуществляя гашение дисплея. MAX7221 идентичен, кроме драйверов, установленных в состояние высокого импеданса. Данные в разрядных и управляющих регистрах остаются неизменными. Останов может использоваться для экономии потребляемой мощности или предупреждения перед включением дисплея, путем последовательного включения и выключения режима останова. Для минимального потребляемого тока в режиме останова, на логических входах должна быть земля или V+ (уровни CMOS-логики).

Как правило, требуется менее 250 мкс для выхода MAX7219/MAX7221 из режима останова. Драйвер дисплея может быть запрограммирован в режиме останова, и режим останова может быть отменен функцией теста дисплея.

Таблица 2. Таблица адресов регистра

| Начальное включение питания РЕГИСТР | АДРЕС |  |  |  |  | HEX- КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D15-D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |  |
| Пустая команда | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X0 |
| Разряд 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X1 |
| Разряд 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X2 |
| Разряд 2 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X3 |
| Разряд 3 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X4 |
| Разряд 4 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | X5 |
| Разряд 5 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X6 |
| Разряд 6 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X7 |
| Разряд 7 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X8 |
| Режим декодирования | X | 1 | 0 | 0 | 1 | X9 |
| Яркость | X | 1 | 0 | 1 | 0 | XA |
| Границы отображения | X | 1 | 0 | 1 | 1 | XB |
| Останов | X | 1 | 1 | 0 | 0 | XC |
| Тест дисплея | X | 1 | 1 | 1 | 1 | XF |

При начальном включении питания, все регистры управления очищены, дисплей погашен, и MAX7219/MAX7221 входит в режим останова. Программируйте драйвер дисплея до использования дисплея. Иначе, он будет первоначально установлен в режим отображения одного разряда, не будет производиться декодирование данных в регистрах данных, и в регистре яркости будет установлено минимальное значение.

Регистр режима декодирования

Регистр режима декодирования устанавливает преобразование двоично-десятичного кода в двоичный (0-9, E, H, L, P, и -) или режим отсутствия декодирования для каждого разряда. Каждый бит в регистре соответствует одному разряду. Высокий логический уровень соответствует преобразованию в двоичный код, тогда как низкий логический уровень пропускает декодер. Примеры формата регистра управления декодированием показаны в Таблице 4.

Когда используется режим декодирования двоичного кода, декодер принимает по внимание только младший полубайт данных в регистрах разрядов (D3-DO), игнорируя биты D4-D6. D7, который устанавливает десятичную точку (SEG DP), не зависит от декодера и имеет положительную логику (D7 = 1 включает десятичную точку). В Таблице 5 показано двоичное кодирование шрифта.

Когда выбрано отсутствие декодирования, биты данных D7 – D0 соответствуют линиям сегмента MAX7219/MAX7221. В Таблице 6 показано взаимно-однозначное соответствие каждого бита данных соответствующей линии сегмента.

Таблица 3. Формат регистра останова (Адрес (Шестнадцатеричный) = XC)

| РЕЖИМ | КОД АДРЕСА (HEX) | ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Режим останова | XC | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| Нормальная работа | XC | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

Таблица 4. Примеры регистра режима декодирования (Адрес (HEX) = X9)

| # РЕЖИМ ДЕКОДИРОВАНИЯ | # ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  |  |  | HEX код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| Нет декодирования для разрядов 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Декодирование двоичного кода для разряда 0 Нет декодирования для разрядов 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |
| Декодирование двоичного кода для разрядов 3-0 Нет декодирования для разрядов 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F |
| Декодирование двоичного кода для разрядов 7-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FF |

Таблица 5. Двоичное кодирование шрифта

| 7-сегментный символ | ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  | СЕГМЕНТ ВКЛЮЧЕН = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7* | D6-D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | DP* | A | B | C | D | E | F | G |
| 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 |  | X | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | X | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  | X | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  | X | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  | X | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  | X | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | X | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | X | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | X | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| — |  | X | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E |  | X | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H |  | X | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L |  | X | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| P |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| пробел |  | X | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Десятичная точка устанавливается битом D7 = 1

Таблица 6. Режим отсутствия декодирования бит данных и соответствующие линии сегмента

|  | ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача Строки Доли | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|  | РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ | A | B | C | D | E | F | Г |

Управление яркостью

и межцифровое гашение

MAX7219/MAX7221 позволяют управлять яркостью дисплея с помощью внешнего резистора (RSET), подключенного между V+ и ISET. Пиковый поток потребляемый от драйверов сегмента приблизительно в 100 раз превышает ток, поступающий на ISET. Этот резистор может быть либо постоянным, либо переменным, чтобы позволить настраивать яркость с лицевой панели. Его минимальное значение должно быть 9.53 Ом, что устанавливает типовой ток сегмента 40 мА. Яркость дисплея может также управляться в цифровой форме, с помощью регистра яркости.

Цифровое управление яркостью дисплея обеспечено внутренним широтно-импульсным модулятором, который управляется младшим полубайтом регистра яркости. Модулятор изменяет средний ток сегмента в 16 этапов, в пределах от максимума – 31/32 до минимума в 1/32 пикового тока, установленного RSET (от 15/16 до 1/16 в MAX7221). В Таблице 7 показан формат регистра яркости. Минимальное межцифровое время гашения установлено в 1/32 цикла.

Таблица 7. Формат регистра яркости (Адрес (Шестнадцатеричный) = XA)

| ЦИКЛ РЕЖИМА РАБОТЫ |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ШЕСТНАДЦАТИРИЧНЫЙ КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX7219 | MAX7221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/32 (минимум на) | 1/16 (минимум) | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X0 |
| 3/32 | 2/16 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X1 |
| 5/32 | 3/16 | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X2 |
| 7/32 | 4/16 | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X3 |
| 9/32 | 5/16 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X4 |
| 11/32 | 6/16 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | X5 |
| 13/32 | 7/16 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X6 |
| 15/32 | 8/16 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X7 |
| 17/32 | 9/16 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X8 |
| 19/32 | 10/16 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | X9 |
| 21/32 | 11/16 | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | XA |
| 23/32 | 12/16 | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | XB |
| 25/32 | 13/16 | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | XC |
| 27/32 | 14/16 | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | XD |
| 29/32 | 15/16 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | XE |
| 31/32 | 15/16 (максимум) | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | XF |

Таблица 8. Формат Регистра границ отображения (Адрес (Шестнадцатеричный) = XB)

| Границы отображения | ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  |  |  | HEX- КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| Отображать только разряд 0* | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | XO |
| Отображать разряды 0 и 1* | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | X1 |
| Отображать разряды 0 1 2* | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | X2 |
| Отображать разряды 0 1 2 3 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | X3 |
| Отображать разряды 0 1 2 3 4 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | X4 |
| Отображать разряды 0 1 2 3 4 5 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | X5 |
| Отображать разряды 0 1 2 3 4 5 6 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | X6 |
| Отображать разряды 0 1 2 3 4 5 6 7 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X7 |

*См. раздел Регистр границ отображения для применения.

Регистр границ отображения

Регистр границ отображения устанавливает, сколько цифр отображается, от 1 до 8. Они отображаются мультиплексным способом с типовой частотой развертки дисплея 800 Гц при 8 отображаемых цифрах. Если отображается меньше цифр, частота развертки составляет 8fOSC / N, где N – количество отображаемых цифр.

Так как количество отображаемых цифр влияет на яркость дисплея, регистр границ отображения не должен использоваться для пустых областей дисплея (например, отбрасывания незначащих нулей). В Таблице 8 показан формат регистра границ отображения.

Если в регистре границ отображения установлены три цифры или меньше, драйверы отдельных разрядов будут рассеивать чрезмерную мощность. Следовательно, величина резистора rset должна быть скорректирована в соответствии с количеством отображаемых цифр, чтобы ограничить мощность, рассеиваемую драйвером отдельного разряда. В Таблице 9 приведены количество отображаемых цифр и соответствующий максимум рекомендованного тока сегмента при использовании драйверов разрядов.

Регистр проверки дисплея

Регистр проверки дисплея работает в двух режимах: нормальный и проверка дисплея. В режиме проверки дисплея включаются все светодиоды, отменяя действие, но не изменяя содержимое всех управляющих и разрядных регистров (включая регистр останова). В режиме проверки дисплея отображаются 8 цифр с коэффициентом заполнения 31/32 (15/16 для MAX7221). В Таблице 10 показан формат регистра проверки дисплея.

Таблица 9. Максимальный ток сегмента для отображения 1-, 2-, или с 3 цифр

| КОЛИЧЕСТВО ОТОБРАЖАЕМЫХ ЦИФР | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК СЕГМЕНТА (мA) |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |

Таблица 10. Формат регистра проверки дисплея (Адрес (HEX) = XF)

| РЕЖИМ | ДАННЫЕ РЕГИСТРА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Нормальная работа | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| Режим проверки дисплея | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

Обратите внимание: MAX7219/MAX7221 остаются в режиме проверки дисплея (все светодиоды включены), пока регистр проверки дисплея не реконфигурирован для нормальной работы.

Регистр пустой команды

Регистр пустой команды используется при каскадировании MAX7219 или MAX7221. Соедините LOAD/CS входы всех устройств вместе, и подключите DOUT на DIN смежных устройств. DOUT – выход с CMOS логическими уровнями, который легко управляет DIN каскадом последовательно включенных устройств. (Смотри раздел Режим последовательной адресации для детальной информации относительно последовательной синхронизации ввода-вывода). Например, если четыре MAX7219 расположены каскадом, то чтобы произвести запись в четвертый чип, пошлите желательное 16-разрядное слово, сопровождаемое тремя кодами пустой команды (шестнадцатеричный XXOX, см. Таблицу 2). Когда LOAD/CS устанавливаются в высокий уровень, данные защелкиваются во всех устройствах. Первые три чипа получают пустую команду, и четвертый получает предназначенные ему данные.

_______Информация по применению

Развязка источника питания и монтаж

Чтобы минимизировать пульсации источника питания, вызванных пиковыми токами драйверов разрядов, подключите 10 мкФ электролитический и 0.1мкФ керамический конденсаторы между V+ и GND так близко к устройству, как только возможно. MAX7219/MAX7221 должен быть расположен как можно ближе к светодиодному дисплею, и соединения должны быть как можно более короткими для минимизации индуктивности проводов и электромагнитных помех. Кроме этого, оба вывода GND должны быть подключены к земле.

Выбор резистора RSET и

Использование Внешних Драйверов

Ток на каждый сегмент приблизительно равен 100*ток в ISET. Чтобы выбрать Rset, см. Таблицу 11. Максимальный рекомендуемый для MAX7219/MAX7221 ток сегмента – 40 мА. Для уровней тока сегмента, превышающих это значение, будут необходимы внешние драйверы разрядов. В этом случае, MAX7219/MAX7221 служит только контроллером для других сильноточных драйверов или транзисторов. Поэтому, чтобы сберечь мощность, используйте RSET = 47 кОм при использовании внешних источников тока в качестве драйверов сегментов.

В примере, показанном на рисунке 2, используются драйверы сегментов MAX7219/MAX7221, однополюсный двунаправленный аналоговый ключ MAX394, и внешние транзисторы для управления 2.3” дисплеями AND2307SLC с общим катодом. Последовательно со светодиодом десятичной точки добавлен 5.6 В диод Зинера, так как типовое значение прямого падения напряжения на светодиоде десятичной точки составляет 4.2 В. Для всех других сегментов типовое прямое падение напряжения на светодиодах составляет 8 В. Поскольку для стока тока используются внешние транзисторы (DIG 0 и DIG 1 используются как логические ключи),_допускаются пиковые токи сегмента до 45 мA даже при отображении всего двух цифр. В случаях, когда драйверы разрядов MAX7219/MAX7221 используются для стока тока, и отображается менее четырех цифр, максимальный допустимый ток сегмента определяется по таблице 9. Соответственно должен быть выбран Rset (Таблица 11).

Для расчета приемлемых пределов температуры окружающей среды, тока сегмента и прямого падения напряжения на светодиоде, смотри раздел Рассеиваемая мощность абсолютных максимальных значений.

Таблица 11.  RSET в зависимости от тока сегмента и прямого падения напряжения на светодиоде

| ISEG (mA) | VLED (V) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 40 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 10.6 | 9.69 |
| 30 | 17.8 | 17.1 | 15.8 | 15.0 | 14.0 |
| 20 | 29.8 | 28.0 | 25.9 | 24.5 | 22.6 |
| 10 | 66.7 | 63.7 | 59.3 | 55.4 | 51.2 |

Таблица 12. Термосопротивление 
корпусов

| Корпус | ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (θJA) |
| --- | --- |
| 24 Narrow DIP | +75°C/W |
| 24 Wide SO | +85°C/W |
| 24 CERDIP | + 60°C/W |
| Максимальная температура перехода (TJ) = + 150°C |  |
| Максимальная температура окружающей среды (TA) = +85°C |  |

Расчет рассеиваемой мощности

Верхний предел рассеиваемой мощности (PD) для MAX7219/MAX7221 определяется по следующему уравнению:

PD = (V+ x 8 мA) + (V+  – VLED) (DUTY x ISEG x N), где:

V+ – напряжение питания

DUTY – коэффициент заполнения, установленный регистром яркости

N – количество управляемых сегментов (наихудший вариант – 8)

VLED – прямое падение напряжения на светодиоде

ISEG – ток сегмента, установленный RSET

Пример расчета:

ISEG = 40 мA, N = 8, коэффициент заполнения = 31/32, VLED = 1.8 В при 40 мA, V+ = 5.25 В

PD = 5.25 В (8mA) + (5.25 В – 1.8 В) (31/32 x 40 мA x 8) = 1.11 Вт

Таким образом, для корпуса CERDIP (θJA = +60°C/Вт из Таблицы 12), максимально допустимая температура окружающей среды TA получается:

TJ (МAX) = TA + PD x θJA + 150 C = TA+1.11W x 60°C/W

где TA = +83.4°C.

Каскадирование Драйверов

Пример на рисунке 3 показывает управление 16 разрядами с использованием 3-проводного микропроцессорного интерфейса. Если число разрядов не кратно 8, установите в регистры границ отображения обоих дисплеев одно и то же число, чтобы один дисплей не казался ярче другого. Например, если требуются 12 разрядов, используйте 6 разрядов каждого дисплея путем настройки обоих регистров границ отображения на отображение 6 разрядов так, чтобы оба дисплея имели коэффициент заполнения 1/6 на каждый разряд. Если требуется 11 разрядов, установите оба регистра на 6 разрядов и оставьте один разряд драйвера неподключенным. Если один дисплей будет настроен на отображение 6 разрядов, а другой – 5 разрядов, то второй дисплей будет казаться ярче, так как его коэффициент заполнения составит 1/5 по сравнению с 1/6 у первого дисплея. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Регистр пустой команды.

Рисунок 2. MAX7219/MAX7221 Управление 2.3-дюймовыми дисплеями

Рисунок 3. Каскадное соединение MAX7219/MAX7221 для управления 16   7-сегментными светодиодными разрядами

Информация для заказа (продолжение)

| ЧАСТЬ | ВРЕМЕННЫЙ. ДИАПАЗОН | ПАКЕТ КОДА |
| --- | --- | --- |
| MAX7221CNG | 0°C к +70°C | 24 Narrow Plastic DIP |
| MAX7221CWG | 0°C к +70°C | 24 Wide SO |
| MAX7221C/D | 0°C к +70°C | Бескорпусной* |
| MAX7221ENG | -40°C к +85°C | 24 Narrow Plastic DIP |
| MAX7221EWG | -40°C к +85°C | 24 Wide SO |
| MAX7221ERG | -40°C к +85°C | 24 Narrow CERDIP |

* Параметры бескорпусного исполнения определены при TA = +25°C.

______________Топография кристалла

ЧИСЛО ТРАНЗИСТОРОВ:  5267

ПОДЛОЖКА ПОДКЛЮЧЕНА К GND

_______________________________________________________________________ Информация о корпусах

_________________________________________________ Информация о корпусах (продолжение)