Machine Description

(a327_1.0_ce_bps_1.5) AUTHOR 327 is a numerically controlled boring and routing centre designed for the most specialized machining requirements.

The structure has two main elements:

- the load-bearing base A (fig. 1.5a)

- the single-piece \ B which moves along the X-axis

The machining C consists of a electrospindle mounted on a slide D which is moved on the upright B mobile along the Y-axis and includes movement along the Z-axis.

All  movements  involve  sliding  on  prismatic  guides  with  recirculating  ball  screws.  The  movements  are  made possible  using  top  quality  recirculating  ball  screws.  On  some  models  or  optionals  the  X-axis  movement  can  be created with a high quality rack and pinion.

The base is fitted with the worktables E and the reference stops for workpiece positioning.

The  worktables  consist  of  extruded  aluminium  alloy  bars  mounted  on  supports  containing  recirculating  ball bushings and pneumatic locking devices. The worktables move along the X-axis on round, ground steel bars.

The suction cups F (fig. 1.5b) are fitted in the worktables, to secure the workpieces by means of the vacuum. These suction cups are positioned by sliding them on the table along the Y-axis.

NOTE. It is possible, on request, to have a single Nesting-type work table (optional): for information on this type of table see the relevant chapter.

Русский вариант

Описание механизма

АВТОР 327 – это управляемый посредством числовых команд, расточный, маршрутизированный центр, предназначенный для наиболее специализированных требований обработки на станке.

Устройство состоит из двух основных элементов:

- несущая нагрузку основа А

- цельнолитая подпорка В, которая движется вдоль оси Х

Обрабатывающий механизм С состоит из электрошпинделя, установленного на скользящей части механизма - D, движется по подпорке В, подвижен вдоль оси Y, а также вдоль оси Z.

Все движения приводят к скольжению по треугольным направляющим с реверсивными шариковыми винтами. Движения совершаются так, что позволяют использовать реверсивные шариковые винты высшего качества. В некоторых моделях или дополнительных устройствах  движение по оси Х может быть осуществлено с высококачественным механизмом реечной передачи.

Основа оснащена рабочими областями Е; работа останавливается для закрепления заготовки. Рабочая область состоит  из прессованных прутков из алюминиевого сплава, встроенных в опорные стойки, содержащие циркулирующие шариковые подшипники и пневматические предохранители. Рабочие области движутся вдоль оси Х по основным, округлым, стальным стержням.

Присоски F установлены на рабочих областях, чтобы удерживать заготовки с помощью вакуума. Присоски устанавливаются путем скольжения по поверхности вдоль оси Y.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, по запросу, иметь отдельный рабочий стол гнездового типа: для информации в данном случае смотрите основную главу.