HYDROGENICS

CORPORATION

Hydrogenics Europe N.V.

Nijverheidsstraat 48c

B-2260 Oevel (Westerio)

Belgium

Тел.: +32(0) 14.46.21.10

Факс:+32 (0)14.46.21.11

www.hydrogenics.com

меморандум

дата: 25/08/08

страницы:  3

кому: Andre Trofimoff, Denis Moras, Michel Labrousse

от: Dieter Vangeel

копия: Wido Westbroek, Jurgen Tops, Ismail Ozhan

Предмет отчета: посещение объекта WK34 Дитером Вангиль (Dieter Vangeel)

По индивидуальной просьбе AL мы уже направили на прошлой неделе в субботу, 16.08.2008, нашего русского инженера по обслуживанию Андрея Неуважаева (Andrey Neuvazhaev). Кроме того, Дитер Вангиль (Dieter Vangeel) отправился во вторник, 19.08.2008. Целью поездки было разрешение возникших к настоящему моменту спорных вопросов по эксплуатации обоих модулей, а также проведение курсов обучения для локальных операторов. К сожалению, на третий день визита Дитера Вангиль (Dieter Vangeel) на месте не оказалось ни одного доступного для обучения оператора. Во время этой поездки состоялась также встреча между AL и Hydrogenics, где с технической точки зрения обсуждались следующие ниже упомянутые вопросы.

- Эффективность охлаждения модуля А:

21/08/2008 производительность установки была ограничена до 30 Нм3/ч из-за проблем с охлаждением (температура электролита выше 75 °C). В результате исследований и основываясь на упомянутых ниже температурных показателях, мы сделали вывод, что теплообменная способность охладителей электролита не соответствует нормам.

Измерения, сделанные в системе охлаждения:

Места измерения температуры:

- Поступающий электролит

- Исходящий электролит

- Поступающая охлаждающая жидкость

- Исходящая охлаждающая жидкость

| Сепаратор + местоположение в системе охлаждения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 1&2 | 74°C | 69°C | 19°C | 23°C |
| O23&4 | 73°C | 69°C | 19°C | 23°C |
| H2 1&2 | 73°C | 71°C | 19°C | 22°C |
| H23&4 | 72°C | 71°C | 19°C | 22°C |

Поступающая охлаждающая жидкость:

Давление: 3 бар

Температура: 18,3°C

Исходящая охлаждающая жидкость:

Давление: 2 бар

Температура: 22°C

Регулирующий вентиль: открыт на 95-100%, = поток 3-3,5 м3/ч?!

Согласно нашим проектировочным данным поток охлаждающей воды должен составлять в среднем 7 м3/ч. Подобный поток можно проследить в модуле В с полностью открытым клапаном. Основываясь на полученных данных, мы открыли оба фильтра тонкой очистки на впуске и на выпуске охлаждающей системы. Впускной фильтр был полностью засорен грязью, состоящей в основном из мертвых насекомых, бактерий, песка итд. Мы основательно почистили оба фильтра, и после того, как мы установили их обратно, смогли получить поток охлаждающей воды в 6,8-7  м3/ч. Очевидно, что это имело положительный эффект на систему охлаждения и самым прямым образом повлияло на общую производительность электролизёра. Менее чем 10 часов спустя мы опять открыли фильтры и снова обнаружили, что они оба были заполнены грязью.

Заключение корпорации  Hydrogenics:

Загрязнение охлаждающей воды стало причиной существенного снижения охлаждающей способности радиаторов. Принимая во внимание качество охлаждающей воды, решение, предложенное  AL заменить два радиатора на новые аналогичные, будет иметь очень краткосрочный положительный эффект. Независимо от типа установленных радиаторов, вся система водного охлаждения должна быть модифицирована с целью обеспечения охлаждающей водой, соответствующей техническим характеристикам и требованиям.

- Степень газовой чистоты модуля B:

Газовая чистота модуля соответствует техническим требованиям при производительности 30 Нм3/ч, однако ухудшается при более высокой производительности. Проведя ряд исследований, мы полагаем, что вода из электролизёра попадает в водоочистительный отсек.

Заключение корпорации  Hydrogenics: Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить промыватель.

- Производительность электролизёра модуля B:

В результате осмотра объекта в разное время были взяты многочисленные образцы гидроокиси калия, их анализ будет произведен в независимой аттестованной лаборатории (Intertek Antwerp – Интертек Антверпен).

- Стабильность напряжения сети в модулях A и B:

После беседы с мистером P. Taillandier обозначилась следующая ситуация: в сети обнаружены колебания напряжения, вызываемые запуском главного компрессора, при регулировании коэффициента мощности. Во время запуска воздушного компрессора был зафиксирован спад напряжения на 10,4% за 7-10 секунд. Мы зафиксировали показатели, при которых напряжение был даже ниже чем 330 вольт. С пятницы, 22.08.08, частотно-регулируемые электроприводы вентиляторов подсоединены к ИБП и подобная проблема больше не возникает.

Заключение корпорации  Hydrogenics: основываясь на вышеупомянутых фактах, модуль работает согласно техническим характеристикам и требованиям, также разработанных и для других распространенных по всему миру модулей AL.

- Распределительный клапан CV F + SV F:

Основная причина несрабатывания не понятна  корпорации Hydrogenics, также нет ясности и в отношении неисправности мембраны насоса.

Заключение корпорации  Hydrogenics: будут предоставлены новые запчасти помимо тех, которые уже были поставлены в течение прошлых недель нашего визита.

- Водяной манометр, насос дистиллированной воды:

Пожалуйста, смотрите пункт № 5.

- Дополненный список запасных частей:

Согласно просьбе AL дополнительно необходимы следующие детали:

+ Подающий насос дистиллированной воды SERA

+ Мембраны для подающего насоса дистиллированной воды SERA

+ Фильтры для блока обработки воздуха

+ Полный комплект предохранительных клапанов

+ Запасные детали для охладителя

+ Полный комплект клапанов X8-327D002E (ранее предлагался только комплект запасных частей)

- Работа по установке:

Длина вентиляционной водородной линии, прокладка соединений и использованный материал не соответствуют рекомендациям корпорации Hydrogenics. Кроме того, нужно не забыть про траекторию и изоляцию вентиляционной линии до того, как температура опустится ниже нуля.

HYDROGENICS

CORPORATION

Hydrogenics Europe N.V.

Nijverheidsstraat 48c

B-2260 Oevel (Westerio)

Belgium

Тел.: +32(0) 14.46.21.10

Факс:+32 (0)14.46.21.11

www.hydrogenics.com

меморандум

дата: 01/09/08

страницы:  1

кому: Andre Trofimoff, Denis Moras, Michel Labrousse

от: Dieter Vangeel

копия: Wido Westbroek, Jurgen Tops, Ismail Ozhan, Michel Archambault

Предмет отчета: посещение AL Guardian объекта WK35 Дитером Вангиль (Dieter Vangeel)

В течение визита на объект WK34, (смотрите «Отчет о посещение объекта WK34 Дитером Вангиль» от 25/08/08), мы обнаружили проблему газовой чистоты модуля B. Как было отмечено в предыдущем отчете, чтобы решить данную проблему, было предложено заменить промыватель и потенциально катализатор в системе очистки.

С целью проведения этих работ был запланирован визит на 27/08/08-30/08/08.

Вторник, 28/08/08:

Заменили промыватель в модуле B, это способствовало улучшению газовой чистоты за несколько часов. Белее того, в качестве профилактической меры, мы почистили впускной водный фильтр модуля A.

Пятница, 29/08/08:

По прибытии на объект газовая чистота модуля B была менее чем 2,5 промилле при производительности 35,0 Нм3/ч. Затем было решено заменить

катализатор в системе очистки. Как только это было сделано, и модуль был перезапущен, степень газовой чистоты стала менее 1 промилле при производительности 60,2 Нм3/ч.

В результате такого вмешательства стало ясно, что со стороны AL еще не предпринималось никаких действий по обеспечению химической очистки  теплообменников или по установке системы очистки охлаждающей воды.

| ДЕНЬ 3-Й Дата: Начало работы: Окончание работы: Описание работы: ДЕНЬ 4-Й Дата: Начало работы: Окончание работы: Описание работы: ДЕНЬ 5-Й Дата: Начало работы: Окончание работы: Описание работы: | 10/07/08 08:30 18:00 - Заполнение обоих модулей гидроокисью калия (800 л/модуль). - Отвинчивание болтов электролизёра. - Установка нового редукционного клапана в воздухопроводе модуля 2. - Обнаружение трех неисправных датчиков температуры Jumo. В модуле 1: 321 A2 и 321 A5. В модуле 2: 321 A8. - Тестирование установка подготовки воздуха модуля 1. - Загорелся светодиод пожарной тревоги, обнаружена неисправность в боке электропитания. 11/07/08 8:30 19:00 - Светодиод пожарной тревоги модуля 1 прекратил сигнализировать после исследования причин отказа системы и ремонта. - Нет доступной электрической розетки для подключения электролизёра, который достаточно длинный. - Дискуссия по поводу барьеров. Без новых барьеров мы можем запускать только один модуль. - Были доставлены три новых барьера: AWB № 1767341656 - Водопроводные линии (дистиллированной и охлаждающей воды) необходимо промыть и прочистить. - Водопроводная линия прочищена. - Невозможно запустить систему обратного осмоса, потому что давление в линии недостаточно. Это должно быть исправлено к обеду. - Список текущих дел был представлен мистеру Рочер (Mr. Rocher): подключить установку подготовки воздуха в модуле 2 к электрической сети, подготовить гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом, увеличить давление в водопроводные линии, заполнить блок охладителей, установить вентиляционные решётки на вентиляторы модуля 2. - Гаечный ключ найден в обед. - Затягивание ключом электролизёров в модуле 1, мы были вынуждены закончить на этом из-за непрекращающегося дождя. 12/07/08 8:30 17:00 - Продувка сжатым азотом модуля 1, утечки нет. - Продувка устройства осушки модуля 1, утечки нет. - Давление воды для системы обратного осмоса 2 бар. (до сих пор присутствует грязь, и требуется прочистка). - Давление в охлаждающей линии – 1 бар. - Отводные линии еще не закончены заказчиком, и поэтому пока не могут использоваться. Работы, проводимые AL, будут закончены в понедельник; Из-за этого мы еще не можем начать очистку и производство водорода. - Система обратного осмоса протестирована и запущена в модуле 1. - Устанавливаются прочные линии для азота и сжатого воздуха. - Все электролизеры установлены в обоих модулях. - Заполнение охлаждающей линии в модуле 1. - В обед не было доступа к охлаждающей воде из-за неполадок в электролинии AL. - Подключение установки подготовки воздуха в модуле 2 к электрической сети. - Продувка сжатым азотом модуля 2. - Нет доступа к воде для системы обратного осмоса из-за неполадок в электролинии AL. |
| --- | --- |