Для молярно-молекулярного тепломассопереноса (k, i = 1, 2, 3) безразмерные параметры θk и Kki принимают следующий вид:

θ1=T; θ2 = θ;  θs=P; Пi*=0; (i = 1, 2, 3);

K119=1+ε Ko Pn Lu; K12*=- ε Ko Lu; K13*=ε Bu Lup;

K21*=- LuPn; K22*=Lu; K23*=- Lup BuKo;

K31*=- Lu ε Ko PnBu;K32*=Lu ε KoBu;K33*=Lup (1- ε);                               (6-5-3)

где P= p- popo – безразмерный потенциал фильтрационного массопереноса.

Систему уравнения (6-5-1) можно переписать так:

∂θ1 (X, Fo)∂Fo= ∂2θ1 (X, Fo)∂X2+ ГХ ∂θ1 (X, Fo)∂X-Ko*∂θ2 X, Fo∂Fo;                                    (6-5-4)

∂θ2 X, Fo∂Fo=Lu ∂2θ2 X, Fo∂X2+ ГХ ∂θ2 X, Fo∂X-

- LuPn ∂2θ1 X, Fo∂X2+ ГХ ∂θ1 X, Fo∂X-

- LupBuKo ∂2θ3 X, Fo∂X2+ ГХ ∂θ3 X, Fo∂X;                                                                            (6-5-5)

∂θ2 (X, Fo)∂Fo=Lup∂2θ3 X, Fo∂X2+ ГХ ∂θ3 X, Fo∂X- Ko*Bu ∂θ2 X, Fo∂Fo,                                    (6-5-6)

где Ko* = ε Ko.

Краевые условия принимаем:

θk X,O= 0, k = 1  2,                                                                              (6-5-7)

т.е. равномерное начальное распределение.

Для симметричных полей температуры и влагосодержания

∂θk 0, Fo∂Х=0; θk O,  Fo≠∞,                                                                  (6-5-8)

Граничные условия имеют вид:

∂θ1 1,   Fo∂X=-Ki1Fo+1- εKo Lu Ki2Fo=0;                                  (6-5-9)

-∂θ2 1,   Fo∂X+Pn∂θ1 1,   Fo∂X+Ki2Fo+ BuKo LupLu ∂θ2 1,   Fo∂X=0;                       (6-5-10)

θ0 1,  Fo=φ3 Fo.

В случае граничных условий третьего рода критерии Ki1Fo и Ki2Fo

имеют вид

KikFo=BikθfkFo- θk1,Fo,                                                       (6-5-11)

В процессе сушки влажных тел граничное условие третьего рода для массообмена непригодно и оно заменяется интегральным соотношением

dudr=Ku- up,

которое можно записать так:

Ki2Fo=K1-Г+101XГθkX,FodX.                                           (6-5-12)

Представляет интерес решить задачу при обобщенных граничных условиях:

Kkiθ11,Fo+Kk2θ21,Fo+ Kk3 ∂θ1 1,   Fo∂X+Kk3 ∂θ3 1,   Fo∂X+

+ Ki3Г+101XГθiX,Fo dx+ Ki3Г+101XГθ2X,Fo dx= φk Fo, (6-5-13)

где φk Fo – произвольные ограниченные интегрируемые функции времени.

Система уравнений (6-5-4) – (6-5-6) с граничными условиями (6-5-7) – (6-5-13) была решена М.Д. Михайловым при помощи интегрального преобразования Лапласа. В решения входят характеристические числа:

vi3= 12 (1+Ko*Pn+1Lu)+

+ (-1)2(1+Ko*Pn+1Lu)2-4Lu; i = 1, 2,                            (6-5-15)

которые характеризуют взаимосвязь тепло- и массопереноса. Для анализа решений необходимы следующие соотношения:

v12+v22=Ko*Pn+1Lu; v12v22=1Lu;

(1-v12) (1-v22)=- Ko*Pn; 	(6-5-15)

v12-v22v12-v22= (1+Ko*Pn+1Lu)2-1Lu;

v12-v22-(v14-v24)=(v32-v13) (Ko*Pn+1Lu). 	(6-5-16)

В табл. 6.1 приведены значения Lu v12 в зависимости от Lu и Ko*Pn в пределах изменения Lu от 0,01 до 1,0 и Ko*Pn - от 0,01 до 1,0.

Таблица 6.1

Значения Lu v12 (Л. 6-6)

| Lu | Ko*Pn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 0,01 | 0,00999 | 0,00998 | 0,0096 | 0,00994 | 0,00992 | 0,00990 |
|  | 1,00101 | 1,00202 | 1,00404 | 1,00606 | 1,00808 | 1,01010 |
| 0,05 | 0,04974 | 0,04948 | 0,04897 | 0,04847 | 0,04798 | 0,04751 |
|  | 1,00526 | 1,01052 | 1,02103 | 1,03153 | 1,04202 | 1,05249 |
| 0,1 | 0,09890 | 0,09783 | 0,09576 | 0,09379 | 0,09190 | 0,09010 |
|  | 1,0110 | 1,02217 | 1,04424 | 1,06621 | 1,08810 | 1,10990 |
| 0,2 | 0,19515 | 0,19058 | 0,18218 | 0,17461 | 0,16775 | 0,16148 |
|  | 1,02485 | 1,04942 | 1,09782 | 1,14539 | 1,19225 | 1,23852 |
| 0,4 | 0,37591 | 0,35581 | 0,32349 | 0,29808 | 0,27725 | 0,25969 |
|  | 1,06409 | 1,12419 | 1,23651 | 1,34192 | 1,44275 | 1,54031 |
| 0,6 | 0,53184 | 0,48637 | 0,42361 | 0,37967 | 0,34603 | 0,31898 |
|  | 1,12816 | 1,23363 | 1,41639 | 1,58033 | 1,73397 | 1,88102 |
| 0,8 | 0,65086 | 0,57950 | 0,49114 | 0,43318 | 0,39030 | 0,35660 |
|  | 1,22914 | 1,38050 | 1,62886 | 1,84682 | 2,04970 | 2,24340 |
| 1,0 | 0,72984 | 0,64174 | 0,53668 | 0,46934 | 0,42020 | 0,88197 |
|  | 1,37016 | 1,55826 | 1,86332 | 2,13066 | 2,37980 | 2,61803 |

Введем обозначения:

αtk= Ki1+vk3-1Ko*Ki2; βtk= Ki3+vk2-1Ko*Ki4;                           (6-5-17)

γtk= Ki5+vk2-1Ko*Ki6.                                                            (6-5-18)

Тогда решение системы уравнений тепломассопереноса будет иметь вид:

θ1 X, Fo= φ1 0B11- n=1∞2μk 3φnWГ(v1μnX)WГ(v2μnX)Q21(μn)Q22(μn)exp(-μn2Fo )+

+ B110FoφiFo-Fo*dFo*-n=1∞2μk 2φnWГv1μnXWГv2μnXQ21μnQ22μnx

x0FoφiFo-Fo*exp(-μn2Fo )dFo*+

+φ3 0B12- n=1∞2μk 2φnQ21(μn)Q22(μn)WГ(v1μnX)WГ(v2μnX)exp(-μn2Fo )+

B120FoφiFo-Fo*dFo*-n=1∞2μk 3φnx

xQ21(μn)Q22(μn)WГ(v1μnX)WГ(v2μnX)0FoφiFo-Fo*exp(-μn2Fo )dFo*.            (6-5-19)

θ2 X, Fo= φ1 0B21- 1Ko*n=1∞2μk 2φnx

x(v12-1)WГ(v1μnX)(v22-1)WГ(v2μnX)Q21(μn)Q22(μn)exp(-μn2Fo )dFo*+

B210FoφiFo-Fo*dFo*-1Ko*n=1∞2μk 2φnx

x(v12-1)WГ(v1μnX)(v22-1)WГ(v2μnX)Q21(μn)Q22(μn)x

x0FoφiFo-Fo*exp(-μn2Fo*)dFo+φi0x

xB22-1Ko* n=1∞2μk 2φnQ11μnQ12μn(v12-1)WГv1μnX(v22-1)WГv2μnXx exp(-μn2Fo )+

P220Foφ2Fo-Fo*dFo*-1Ko*n=1∞2μk 2φnx

xQ11μnQ12μn(v12-1)WГv1μnX(v22-1)WГv2μnXx

0Foφ2Fo-Fo*exp(-μn2Fo*)dFo,                             (6-5-20)

где

Qkiμn=αki WГv2μn-βkiviμn(v22-1)VГv1μn+ γkiГ+1VГv1μnv1μn.     (6-5-21)

Задавая вид функции φk(Fo) можно получить частные решения.

Решения (6-5-19) – (6-5-20) правильны только при условии

K11K12K21K22≠0.

Рассмотрим теперь решение при условии

K11K12K21K22=0.                               (6-5-27)

Из характеристического уравнения (6-5-26) видно, что μ=0 также является корнем. Тогда решение (6-5-19, (6-5-20) имеют следующие постоянные:

B11=PK22F+12(I+1)X21Ko*K21K22+Ko*Pn+1Lu-Ko*K21+2K23K22+2K24-K22QP;               (6-5-28)

B12=P-K12F+12Г+1X2K11K121Ko*+K21+2K23K22+K12+K11Ko*Pn+1Lu-Ko*+K12QP; (6-5-29)

B11=P-K21F+12(Г+1)X2P11Ko*Pn+1LuK21K22+-Pn-1K21+2K23K22+2K24+K21QP;  (6-5-30)

B33=PK11F+12Г+1X2K11K12P11Ko*Pn+1Lu+K11+2K13K12+2K14-Pn1-K11QP; (6-5-31)

где

P= Г+1KoK11-K12+K13PnK14KoK31-K22+K23PnK24+1LuK11K14K21K24;                                                                              (6-5-32)

Q=12Г+11LuГ+1K11+K13K14K21+K23K24+K13K12+K14K23K22+K24-1LuГ+3K12K13K22K23+K11K14K21K24+1+Ko*Pn+1LuГ+3K11K14K21K24.                     									(6-5-32)

Полученное решение (6-5-28)-(6-5-33) верно при условии, что

Ko*K11-K12K13PnK14Ko*K21-K22K23PnK24+1LuK11K12K21K22≠0                                                                   (6-5-32)

Для большинства задач средние потенциалы переноса не вводятся в граничные условия, т.е.

K13=K26=K25=K26 =0 									(6-5-22)

Тогда в решение задачи функции Qki  и Bki примут вид:

Qki(μn)= Kki+v12-1Ko*Kk2 WГ(v1μn)-Kki+v12-1Ko*KkiviμnVГv1μn;           			(6-5-23)

B11= K22K11K12K21K22; B12= - K12K11K12K21K22; B21= -K21K11K12K21K22;     						(6-5-24)

φn=v12-v22Ko*Ko*K11-K12K13Ko*K31-K22K23+(Ko*Pn+1Lu)K11PnK12K14(Ko*Pn+1Lu)K21PnK22K24+1-Гμn2 K11K12K21K22xWГv1μnWГv2μn+φn2LuK13K14K23K24xWГv1μnWГv2μnVГv1μnv1μn-VГv2μnv2μn+K11K12K21K22xWГv1μn-WГv2μnv12VГv1μnv1μnv22VГv2μnv2μn+φn2LuxK12+(1-Г)K14K13K22+(1-Г)K24K23 VГv1μnVГv2μnv1μn   v2μn;                        				(6-5-25)

μn – корни характеристического уравнения:

(v12-v22)K11K12K21K22WГv1μnWГv2μn+(v12-v22)μn4LuK13K14K21K22VГv1μnv1μnVГv2μnv2μn+μn2LuK12K13K22K23WГv1μnWГv2μnVГv1μnv1μnVГv2μnv2μn+μn3K13K14K21K22WГv1μn-WГv2μnv14VГv1μnv1μnv24VГv2μnv2μn+μn3Ko*K11-K12K13Ko*K31-K22K23-K11PnK12K14K21PnK22K24xWГv1μn-WГv2μnv12VГv1μnv1μnv22VГv2μnv2μn=0                         (6-5-26)