Задача 1

Определить массу углекислого газа, находящегося в резервуаре объемом V , если известно, что давление газа в резервуаре, определенное по манометру, составляет ри, а температура газа t. Барометрическое давление равно pатм.

Исходные данные к задаче 1

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| V, м3 | 3,0 |
| t, ºС | 67 |
| ри, кгс/см2 | 5 |
| ратм, ммНg | 780 |

1. Для проведения расчетов произведем пересчет единиц давления в систему СИ, используя при этом следующие соотношения:

1кгс/см2 = 9,81104 Па

760 ммНg = 101325Па

По условию, ри = 5кгс/см2 = 59,81104 = 49,05104 Па

ратм = 780 ммНg = 780 101325/760 = 103991,4 Па

2. В термодинамике параметром состояния рабочего тела является только абсолютное давление рабс, Па:

рабс = рман+В                            (1)

где В – атмосферное( барометрическое)  давление.

По условию  рман = ри = 49,05 10 4Па

В = ратм = 103991,4 Па

Отсюда          рабс = 49,05 104 +103991,4 = 594491,4 Па

3.  Поскольку углекислый газ является идеальным газом, то массу газа  М, кг,   найдем из уравнения :

M=pVRT                                                (2)

где р – абсолютное  давление газа; V – объем газа; R – газовая постоянная;

Т -  температура.

4. Газовую постоянную R , Дж/(кг  К) определяем по уравнению:

R=μRμ                                                 (3)

где μR  = 8314 Дж/(кмольК) –универсальная газовая постоянная;

μ - молекулярная масса углекислого газа.

Молекулярная масса углекислого газа СО2 равна :

μ = 12+16 2 = 44 кг/кмоль

Отсюда,       R=831444 = 188,95 Дж/(кг К)

5. Термодинамическую температуру Т, К,  в уравнении (2) найдем из соотношения:

Т = t +Т0                                             (4)

где Т – абсолютная температура, выраженная в кельвинах;  Т0  = 273,15 К.

Отсюда, Т = 67+273,15 = 340,15 К

6.  Используя полученные данные , находим массу углекислого газа М, кг :

M= 594491.4×3.0188.95×340.15  = 27,75кг

Ответ. Масса углекислого газа М  = 27,75 кг.

Задача 2

Кислород в количестве (см. табл.3, методичка) охлаждается, в результате чего его температура уменьшается от t1 до t2. Определить какое количество теплоты отбирается от газа в этом процессе. Решить задачу, сначала считая теплоемкость независящей от температуры, а затем с учетом зависимости (табл. 4).

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| Количество газа | 3 норм. м3 |
| Условия охлаждения | постоянный объем |
| t1, ºС | 800 |
| t2, ºС | 200 |

1. Теплоту, отведенную от газа, Q,  кДж,  определяем по формуле:

Q=Vну×с'×Δt                       (1)

где Vну - объем газа при нормальных условиях, м3; с' - объемная теплоемкость , кДж/(м3 К).

Учитывая, что процесс проходит при постоянном объеме, то есть является изохорным,  то уравнение (1) будет иметь  вид:

Q=Vну×сV'×Δt	(2)

2. Найдем значение  сV' , кДж/(м3 К),  из уравнения:

cV'=μcV22.4                                          (3)

где 22,4 м3/кмоль – объем, занимаемый 1 кмолем любого газа при нормальных условиях.

Для двухатомных газов μcV = 20,935кДж/(кмоль К)   [1, стр. 38],

тогда значение объемной изохорной теплоемкости для кислорода составит:

cV'=20.93522.4 = 0,934кДж/(м3 К)

3. Теплота, отведенная от газа в этому случае Q, кДж:

Q=3×0.934×(800−200) = 1681,2кДж

4. Определяем значение объемной изохорной теплоемкости  с учетом зависимости от  температуры.

В этом случае теплоемкость определяем как среднюю теплоемкость в процессе. Осреднение выполняем по формуле:

t2

cm     =  cm0t1×t1−cm0t2t2t1−t2               (4)

t1

где  индекс m  означает  среднее значение.

Подставляя  значения средней мольной теплоемкости кислорода при  постоянном объеме взятые из табл. 4 ( методичка) , получим следующее значение средней теплоемкости в процессе :

800

μcVm     = 24.187×800−21.616×200800−200  = 25,044 кДж/(кмольК)

200

Отсюда,  используя формулу (3)

cV'=25.04422.4   = 1,118 кДж/(м3 К)

5. Определяем теплоту Q, кДж, отведенную от газа с использованием теплоемкости,  рассчитанной по второму варианту:

Q=3×1.118×(800−200) = 2012,4кДж

Ответ. В первом случае Q = 1681,2кДж; во втором случае Q = 2012,4 кДж

Задача 3

Воздух при температуре t1 и относительной влажности ϕ1 охлаждается до выпадения росы. Определить влагосодержание, энтальпию воздуха, парциальное давление водяного  пара и  показания « мокрого» термометра в начале процесса охлаждения.  При какой температуре в процессе охлаждения начнется выпадение росы ?

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| t1, ºС | 70 |
| ϕ1, % | 10 |

Решая данную задачу, находим на диаграмме исходную точку 1, которая определяется пересечением заданной  изотермы t1 и изолинии относительной влажности ϕ1 . Проведя вертикаль  из т.1 до пересечения с осью d находят влагосодержание d1 , а проведя линию, параллельную линиям постоянной энтальпии до пересечения с осью h можно найти значение энтальпии сухого воздуха.

d1 = 0,02 кг/кг сухого воздуха; h = 125кДж/кг сухого воздуха

Чтобы найти парциальное давление водяного пара рп в т. 1 нужно провести  из  этой точки вертикаль до пересечения с линией парциалных давлений а затем горизонталь из полученной точки до оси давлений (правый нижний угол диаграммы).

рп1 = 22 мм рт. ст.

Переведем значение парциального  давления в систему  СИ, используя соотношение:

1Па = 7,502410-3 мм рт. ст.

Тогда рп1  = 22 мм рт. ст. = 22/7,502410-3 = 2932,3 Па

Так как при испарении жидкости энтальпия сухого воздуха не изменяется (уменьшается только доля влаги), то для определения показаний «мокрого» термометра следует опуститься по изолинии энтальпии h1 до пересечения с линией стопроцентной влажности ϕ = 100%. Для полученной точки пересечения 2 по ближайшим изотермам находят температуру t2, которая и является температурой «мокрого» термометра tм .

t2 = tм = 34ºС

Температуру точки росы ищут похожим способом. Влага выпадает в виде росы (капелек воды) при условии, что относительная влажность достигает 100%. При охлаждении воздуха, имеющего параметры т.1 процесс на диаграмме протекает по вертикальной линии вниз, ведь в этом случае содержание влаги d не изменяется. На пересечении с линией ϕ= 100% находится т.З. По ближайшим изотермам можно ориентировочно найти  значение температуры выпадения росы t3 = tр.

t3 = tр  = 22 ºС.

Ответ. Для воздуха при температуре 70 ºС и относительной влажности 10% , используя диаграмму Рамзина,  нашли следующие характеристики:  влагосодержание d1 = 0,02 кг/кг сухого воздуха;  энтальпия h1= 125кДж/кг сухого воздуха; парциальное давление водяного пара   рп1 = 22 мм рт. ст. =2932,3 Па;  показания « мокрого» термометра  tм = 34ºС; температуру, при которой начнется выпадение росы  tр  = 22 ºС.

Построение процесса на диаграмме Рамзина ( к задаче 3)

Задача 4

М кг влажного воздуха, взятого при условиях предыдущей задачи охлаждается до температуры t2 = -10°С. Определить, сколько теплоты отведено от воздуха и сколько при этом выделилось влаги?

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| М, кг | 3,0 |

Процесс  охлаждения в данном случае продолжается и после выпадения росы ( конечная температура ниже температуры росы). По достижении  линии ϕ=100%  процесс продолжается по этой линии, то есть при постоянной относительной влажности (ϕ = 100%). И только на этом втором участке  охлаждения изменяется влагосодержание и из воздуха выпадает влага.  таким образом, чтобы узнать, сколько влаги  выделиться из воздуха, необходимо найти разницу влагосодержаний:

Δd=d1−d2                                       (1)

где d1 и d2 - влагосодержание в начале и в конце процесса охлаждения.

Используя  построение процесса на диаграмме Рамзина определяем влагосодержание  d1 и d2, кг/кг сухого воздуха.

d1  = 0,02 кг/кг сухого воздуха;

d2 = 0,003 кг/кг сухого воздуха

Отсюда, разница влагосодержаний Δd , кг/кг сухого воздуха, составит:

Δd=0.02−0.003 = 0,017кг/кг сухого воздуха

Для начальной точки  т.1 и конечной точки т.2  можно найти удельную энтальпию влажного воздуха .

h1 = 125кДж/кг;

h2 = 4кДж/кг

Разница этих энтальпий определяет, сколько теплоты q, кДж/кг,  было отведено  от смеси воздуха и пара, в которой количество сухого пара составляет 1 кг.

q=h1−h2                                     (2)

q=125−4 = 121 кДж/кг

Так как   по условию задачи известно, сколько кг воздуха охлаждается, окончательные ответы можно получить умножив удельные величины на массу сухого воздуха.

Тут нужно иметь в виду, что заданная в условии масса М – это  масса сухого воздуха Мс плюс масса водяного пара Мп. в процессе конденсации масса сухого воздуха не изменяется, а масса пара уменьшается на массу выпавшей в виде росы влаги. Таким образом , массу сухого воздуха Мс можно найти как

Мс= М-Мп                             (3)

где Мп – масса водяного пара, которая в свою очередь связана с Мс выражением:

Mn=d×Mc                               (4)

Подставив (4) в (3)  получим выражение для нахождения Мс  :

Mc=M1+d                                     (5)

получаем массу сухого воздуха, Мс ,кг:

Mc=31+0.02    = 2,94 кг

Количество теплоты, отведенное в процессе 1-2 от М кг влажного воздуха Q ,кДж:

Q=q×Mc                                  (6)

Q=121×2.94 = 355,74кДж

При этом выделится влаги (воды), кг:

ΔD=Δd×Mc                              (7)

Получаем

ΔD=0.017×2.94 = 0,049 кг

Ответ. Количество телоты, отведенной в процессе от воздуха

Q = 355,74кДж ;  при этом выделяется ΔD  = 0,049 кг влаги.

Построение процесса на диаграмме Рамзина ( к задаче 4)

Задача 5.

Паропровод диаметром d1 = 80 мм  покрыт двумя слоями теплоизоляции одинаковой толщиной δ .  Первый слой изоляции выполнен из магнезии с коэффициентом теплопроводности λ1 = 0,07Вт/(мК) , а второй – из глиноасбестовой массы с коэффициентом  теплопроводности  λ2 = 0,31 Вт/(мК). Температура на внутренней поверхности первого слоя равна t1, а на наружной поверхности второго слоя - t3. определить потери теплоты каждым метром паропровода ql и температуру t2  между слоями изоляции.

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| δ, мм | 55 |
| t1, ºС | 425 |
| t3, ºС | 54 |

1. Для упрощения проведения расчетов приведем   схему, на которой укажем расположение слоев, диаметры и поверхности, для которых известны или необходимо найти температуры.

Передача тепла через многослойную стенку ( к задаче 5)

2. Рассчитываем  тепловой поток и линейную зависимость теплового потока  для многослойной трубы.

В нашем случае n-слойной стенки  тепловой поток Q, Вт, при стационарном теплообмене  определяется по формуле:

Q=2×π×li=1n1λilndi+1di(t1−tn+1)           (1)

где λi - коэффициент теплопроводности і-го слоя  цилиндрической стенки, Вт/(мК); di и di+1 - соответственно внутренний и наружный диаметр і-го слоя, м;   t1 - температура на внутренней поверхности 1-го слоя,  ºС;  tn+1 - температура на наружной поверхности n-ого ( последнего) слоя, ºС; l - длина трубы, м.

Для нашего  случая паропровода с двухслойной изоляцией формула (1) будет выглядеть так:

Q=2×π×l1λ1lnd2d1+1λ2lnd3d2(t1−t3)                   (2)

В этой формуле d1 = 80 мм или 8010-3 м;

d2 = 80+55 = 135 мм или 13510-3 м;

d3 = 135+55 = 190 мм или 19010-3м

Подставляем полученные значения в формулу:

Q=2×3.14×110.07ln135×10−380×10−3+10.31ln190×10−3135×10−3(425−54) = 6.287.47+1.10×371 = 271,86 Вт

Линейная  плотность теплового потока ql через многослойную  цилиндрическую стенку

ql=Ql                                                (3)

где Q – тепловой поток через слои трубы, Вт;

l - длина трубы, по условию l = 1м.

ql=271.861 = 271,86 Вт/м

3. Считая тепловой поток неизменным  ( стационарный режим)  определяем неизвестную температуру при рассмотрении однослойной трубы, используя формулу:

Q=λ×2×π×llnd2d1(t1−t2)                               (4)

Подставляем определенные ранее значения:

271.86=0.07×2×3.14×1ln135×10−380×10−3(425−t2)

Решая полученное равенство, получаем значение t2, ºС:

t2 = 103 ºС

Ответ. Потери теплоты каждым метром трубопровода составляют

ql = 271,86 Вт/м;  температура  между слоями изоляции составляет t2 = 103 ºС

Задача 6

Заданная поверхность  твердого тела омывается воздухом  в условиях свободной  конвекции.  Определить  тепловой поток конвективным теплообменом и суммарный тепловой поток , если известно, что средняя  температура на поверхности твердого тела равна tw, а температура среды на удалении от стенки tf. Собственную степень черноты ( коэффициент излучения) поверхности тела принять равным εw = 0,86. Считать, что  излучение происходит в неограниченной пространство ( ε2 = 1)

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| Форма и размер омываемой поверхности тела | Вертикальная стена: длина 5м, высота 3 м |
| tw, ºС | 10 |
| tf, ºС | 30 |

Отдача теплоты с поверхности твердых тел  происходит условно выделяемыми  потоками: конвективным Qk ( совместное проявление конвекции и теплопроводности) и радиационным  Qр( лучистым теплообменом). Т.е.

QΣ=Qk+Qp                            (1)

Первоначально  нам нужно определить конвективную составляющую , используя уравнение Ньютона –Рихмана

Qk=α×F×ΔT                      (2)

где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); F - площадь омываемой поверхности ( поверхности теплоотдачи), м2; ΔT - температурный напор

( абсолютная разница температур между стенкой и средой), К.

Коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м2К),  определяем  из выражения

Nu=α×l0λ          (3)

где l0  - характерный ( определяющий ) размер поверхности теплоотдачи, м; λ - коэффициент теплопроводности среды, определенный при определяющей температуре.

Для того , чтобы рассчитать из уравнения (3) значение коэффициента теплоотдачи , необходимо знать величину  критерия Нуссельта.

При свободном движении воздуха относительно  вертикальных стен критериальное уравнение теплоотдачи имеет вид:

Num=C×(Pr×Gr)mn               (4)

где C , n - постоянные коэффициенты , определяемые в зависимости от величины произведения (Pr×Gr) в соответствии с табл.9 (  методичка).При расчетах по этому уравнению ( индекс «m» ) определяющей температурой является среднее  арифеметическое значение температуры

tm=0.5×(tw+tf)            (5)

Подставляя значения tw и tf получим:

tm=0.5×(10+30)   = 20ºС

Критерий Прандтля Pr     ( критерий физических свойств) для воздуха выбираем из приложения 2 ( методичка)  при температуре tm = 20 ºС

Pr = 0,703

Критерий Грасгофа Gr рассчитываем по формуле:

Gr=β∗l03∗g∗ΔTν2    	(6)

.где β - коэффициент объемного расширения воздуха, для воздуха можно приближенно считать, что β=1Tf , К-1 ; β=1(273.15+30)=1303.15;

g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;

ν -кинематическая вязкость среды, м2/с (для воздуха выбираем из приложения 2 ,методичка) при определяющей температуре tm = 20 ºС

ν = 15,0610-6м2/с.

Характерным размером для вертикальной стены,  омываемой свободным потоком воздуха в уравнении (6) является высота стены.

l0 = 3 м

ΔT - температурный напор ( абсолютная разница температур между стенкой и средой), К.

ΔT = (30+273,15)-(10+273,15) = 20 К

Подставляем найденные значения в формулу  (6):

Gr=1303.15×33×9.81×20(15.06×10−6)2 = 77046,9106

Определяем значение произведения (Pr×Gr):

(Pr×Gr) = 77046,91060,703 = 54163,9106 = 5416,39107

Используя таблицу 9 ( методичка ) находим коэффициенты С и n для уравнения (4). Значение (Pr×Gr) находится в пределах 2107 ÷1013 тогда согласно таблице С = 0,135, n = 1/3

Подставляя полученные значения в уравнение (4) , найдем критерий Нуссельта:

Nu=0.135×(5416.39×107)13 = 506,59

Из уравнения (3) найдем значение коэффициента теплоотдачи α, Вт/(м2К):

α=Nu×λl0                              (7)

где      λ- коэффициент теплопроводности среды, определенный при определяющей температуре tm = 20ºС приложение 2 ( методичка)  .

λ = 2,5910-2 Вт/(мК)

α=506.59×2.59×10−23 = 4,37Вт/(м2К)

Зная величину α , можно привести расчет конвективной  составляющей уравнения (1) по уравнению (2).

В уравнении (2) площадь омываемой поверхности F = 5  3 = 15м2.                                                      Qk=4.37×15×20  = 1311 Вт

Для определения теплового потока лучистым теплообменом используют уравнения, позволяющее  определить результирующее излучение Е, Вт/м2 , между телами с температурами Т1 и Т2.

E=εпр×5.67(T1100)4−(T2100)4            (8)

где εпр=11ε1+1ε2−1 - приведенная степень черноты двух поверхностей.

По условию ε1 = εw = 0,86;  ε2 = 1

Найдем  εпр.

εпр=110,86+11−1 = 11,16+1−1 = 0,862

Определяем результирующее излучение Е, Вт/м2 по формуле (8) :

E=0.862×5.67((273.15+30)100)4−((273.15+10)100)4=4.88884.45−64.28=98,59 Вт/м2

Тепловой поток радиацией ( излучением) Qр, Вт, определяем по формуле:

Qp=E×F                                (9)

где F - поверхность с которой идет излучение.

F = 5  3 = 15м2

Qp=98.59×15     = 1478,85Вт

Используя формулу(1) определяем  суммарный тепловой поток :

Q=1311+1478.85    = 2789,85 Вт

Ответ.     Тепловой поток конвективным теплообменом    Qk = 1311Вт;  суммарный тепловой поток Q = 2789,85Вт.

Список использованной литературы

1.  Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике.- М.: Машиностроение, 1973. -344с.

2. Карминский В.Д. Техническая термодинамика  и теплопередача. Курс лекций.-М.: Маршрут, 2005.- 224 с.

3. Теплотехника /Под ред. А.П. Баскакова.-М.:Энеергоатомиздат, 1991. -224 с.

4.Рипс С.М. Основы термодинамики и теплотехники.-М.: Высшая школа, 1968.-347с.

5. Краснощеков  Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. –Москва –Ленинград, Госэнергоиздат, 1963.-224с.

6.Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче/ Под ред.  Б.Н. Юдаева.- М.: Высшая школа, 1967, -373 с.