Новые тестовые задания

Дисциплина 1Б.О "Метрология, стандартизация и сертификация"

Код РПД:

Разработчик Крутова В.А. 47951

- Раздел «Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ).»

- Тема «Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин.»

РПД 60792.

ПК-13 - готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы

БЛОК А

СООТВЕТСТВИЕ

Расставьте соответствие физической величины с ее принадлежностью к группе

С1 Ватт

О1 производная

С2 метр

О2 основная

С3 радиан

О3 дополнительная

С4 тонна

О4 внесистемная

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Приставки для образования дольных единиц в порядке возрастания

П1 микро

П2 милли

П3 санти

П4 деци

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Приставки для образования кратных единиц в порядке убывания

П1 мега

П2 кило

П3 гекто

П4 дека

- Раздел «Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ).»

- Тема «Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры).»

СООТВЕТСТВИЕ

Расставьте соответствие наименования шкалы и определением

С1 Номинальная шкала

О1 шкала измерения, которая используется для идентификации

С2 Порядковая шкала

О2 шкала измерения, которая предполагает ранжирование значений переменной в зависимости от масштабирования

С3 Шкала разностей

О3 шкала, в которой уровни упорядочены, а интервалы между ними равны

С4 Шкала отношений

О4 шкала, которая является «наивысшим» уровнем представления данных

Новые тестовые задания

Дисциплина 1Б.О "Метрология, стандартизация и сертификация"

Код РПД:

Разработчик Крутова В.А. 47951

- Раздел «Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ).»

- Тема «Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин.»

РПД 60792.

ПК-13 - готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы

БЛОК Б

ВВОД

Международная система единиц SI содержит … основных и … дополнительные единицы

В+ 7

В+ 2

ВВОД

Физическую величину фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, называют … физической величины

В+ единицей

ВВОД

Дополнительными единицами в системе SI являются радиан и …

В+ стерадиан

ВВОД

Дополнительными единицами в системе SI являются стерадиан и …

В+ радиан

ВВОД

Единицы физических величин, образованные на основании определения физических величин и законов, устанавливающих связь между физическими величинами, называдются …

В+ производными

ВВОД

Для выражения больших и малых значений физических величин приняты кратные и …

В+ дольные

ВВОД

Для выражения больших и малых значений физических величин приняты дольные и …

В+ кратные

ВВОД

В теории измерений принято … типов шкал

В+ 5

ВВОД

Шкала, которая характеризуется только отношением эквивалентности – это шкала …

В+ наименований

ВВОД

Шкала, которая характеризуется отношением эквивалентности и порядка – это шкала …

В+ порядка

ВВОД

Шкала, которая характеризуется отношением эквивалентности интервалов между различными количественными проявлениями свойства и порядка – это шкала …

В+ разностей

ВВОД

Шкала, которая описывает свойства, к которым применимы отношения эквивалентности, порядка и суммирования – это шкала

В+ отношений

- Раздел «Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ).»

- Тема «Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры).»

ВВОД

Ряд измерений физической величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений и в одних и тех же условиях – это измерения …

В+ равноточные

ВВОД

Измерение, выполненное только один раз, называется …

В+ однократное

ВВОД

Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений – это … …

В+ метод

В+ измерений

ВВОД

При измерении наружного диаметра цилиндрической детали ШЩ-I используется метод … …

В+ непосредственной

В+ оценки

ВВОД

При измерении наружного диаметра цилиндрической детали вертикальным оптиметром с использованием концевых мер длины используется метод … … …

В+ сравнения

В+ с

В+ мерой

ВВОД

Гладкий калибр — это средство …

В+ контроля

ВВОД

Для контроля внутреннего размера цилиндрической детали используется калибр …

В+ пробка

ВВОД

Для контроля наружного размера цилиндрической детали используется калибр …

В+ скоба

ВВОД

Характеристики средств измерения, установленные нормативно-техническими документами, называются …

В+ нормируемые

ВВОД

Характеристики средств измерения, полученные экспериментально, называются …

В+ действительные

ВВОД

Величина наименьшего и наибольшего измерительного усилия не превышает … и … Н соответственно.

В+ 2

В+ 7

ВВОД

Согласно ГОСТ 8.050-73 установлены условия измерения, при которых температура окружающей среды должна составлять … C.

В+ 20

БЛОК А

ВЫБОР

График, приведенный на рисунке, является

в+ гистограммой выборки

в- плотностью вероятности

в- плотностью распределения

в- гистограммой симметричности

ВЫБОР

На рисунке изображена погрешность

в+ при перекосе

в- при отсчитывании

в- от параллакса

в- при интерполяции

ВЫБОР

На рисунке изображена погрешность

в+ от параллакса

в- при отсчитывании

в- при перекосе

в- при интерполяции

СООТВЕТСТВИЕ

С1 погрешность, возникающая из-за допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения ошибок

О1 Инструментальная погрешность

С2 погрешность, возникающая из-за низкой степени квалификации оператора средства измерений

О2 Субъективная погрешность

С3 погрешность, которая возникает в процессе измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины

О3 Статическая погрешность

С4 погрешность, численное значение которой вычисляется как разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной величины, и статической погрешностью

О4 Динамическая погрешность

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Последовательность исключения систематических погрешностей

П1 ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения измерений

П2 устранение погрешностей в процессе уже начатого измерения способами замещения, компенсации погрешностей по знаку, противопоставлениям, симметричных наблюдений

П3 корректировка результатов измерения посредством внесения поправки

П4 определение пределов систематической погрешности

БЛОК Б

ВВОД

Результат наложения элементарных ошибок, вызываемых различными причинами, называется …

В+ погрешность

ВВОД

Вследствие недостаточности показаний прибора возникает погрешность …

В+ отсчитывания

ВВОД

Погрешность, которая возникает вследствие наблюдения стрелки, расположенной на некотором расстоянии от поверхности шкалы в направлении от поверхности шкалы – это погрешность от …

В+ параллакса

ВВОД

Предел измерения отсчетного устройства выбранного средства измерения должен превышать … на изготовление детали

В+ допуск

ВВОД

Погрешность средства измерения должна быть меньше на … % допустимой погрешности измерений.

В+ 20

ВВОД

От систематических погрешностей зависит правильность измерений, от случайных - …, от грубых - …

В+ точность

В+ годность

ВВОД

Явное искажение результатов измерения показывает … погрешность

В+ грубая

ВВОД

Средство контроля калибр не рассчитывается для размеров гладких цилиндрических деталей с квалитетом точнее …

В+ 6

ВВОД

Конструктор устанавливает для приемочного контроля … варианта приемочных границ.

В+ 3

ВВОД

Средства измерения выбираются, учитывая номинальный размер, погрешность и …

В+ допуск

ВВОД

Значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемое к полученному при измерениях значению с целью исключения систематической погрешности, называется …

В+ поправка

ВВОД

Значения случайных погрешностей распределяются по закону …

В+ Гаусса

ВВОД

Составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины – это … погрешность измерения.

В+ систематическая

ВВОД

Составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с одинаковой тщательностью, одной и тоже физической величины - … погрешность измерения.

В+ случайная

ВВОД

Вероятностными характеристиками и распределением (плотностью распределения) вероятностей погрешности можно описать - … погрешность

В+ случайную

ВВОД

Для проведения проверки наличия систематических погрешностей используется … …

В+ дисперсионный

в+ анализ

ВВОД

Совокупностью государственных метрологических органов и созданных для управления деятельностью по обеспечению единства измерений называется государственная … …

В+ метрологическая

В+ служба

ВВОД

Контроль за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин и соблюдением метрологических правил и норм осуществляет Государственный метрологический…

В+ надзор

ВВОД

Система воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений – называется … … обеспечения единства измерений.

В+ техническая

В+ база

ВВОД

Единицы производных физических величин воспроизводятся …

В+ децентрализовано

ВВОД

Приведение размера единицы физической величины, хранимой поверяемым СИ, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, называется … … единицы

В+ передача

В+ размера

ВВОД

Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений - … …

В+ метрологическое

В+ обеспечение

ВВОД

Установление метрологических характеристик в отношении СИ, которые применяются в законодательно установленных (Закон РФ «Об обеспечении единства измерений») сферах, непроизводственных – здравоохранение, охрана окружающей среды – проводится …

В+ поверка

ВВОД

Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерения, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзор – это

в+ калибровка

ВВОД

Документ, устанавливающий соподчинение СИ, участвующих в передаче размера единицы от эталона к рабочим СИ с указанием методов и погрешности при измерении – это … …

В+ поверочная

В+ схема

ВВОД

Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью (по сравнению с другими эталонами той же единицы) называется

В+ первичный

ВВОД

При повреждении знака поверительного клейма или утрате свидетельства о поверке проводится … поверка

В+ внеочередная

ВВОД

Лицензия на ремонт СИ, право поверки СИ определённого типа выдается сроком на … лет.

В+ 5

- Раздел «Метрология. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ).»

- Тема «Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения.»

Блок А

ВЫБОР

Состояние измерений, при котором их результаты отражены в узаконенных единицах, погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы – это ... …

В+ единство измерений

В- система качества

В- допускаемая погрешность

В- точность измерений

ВЫБОР

Система обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая и контролируемая федеральным органом исполнительной власти по метрологии – это …

В+ Государственная система обеспечения единства измерений

В- Федеральный орган исполнительной власти (Госстандарт)

В- Государственная метрологическая служба

В- Метрологическая служба России

БЛОК Б

ВВОД

Состояние измерений, при котором их результаты отражены в узаконенных единицах, погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы – это ... …

В+ единство

В+ измерений

ВВОД

Государственная система обеспечения единства измерений состоит из подсистем: правовой, технической и …

В+ организационной

ВВОД

Государственная система обеспечения единства измерений состоит из подсистем: правовой, организационной и …

В+ технической

ВВОД

Государственная система обеспечения единства измерений состоит из подсистем: технической, организационной и …

В+ правовой

ВВОД

Разработка нормативного документа (НД) на базе унифицированной модели – это … …

В+ стандартизация

В+ модели

ВВОД

Стандартизация, которая образована в одном конкретном государстве – это … стандартизация

В+ национальная

ВВОД

Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов – это … …

в+ нормативный

в+ документ

ВВОД

Документ, устанавливающий обязательные для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ (ГОСТ Р 1.10) – это …

в+ правила

ВВОД

Документ, содержащий добровольные для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ (ГОСТ Р 1.10) – это …

в+ рекомендации

ВВОД

Положение, устанавливающее количественные или качественные

критерии, которые должны быть удовлетворены (ИСО) « О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» - это …

в+ норма

ВВОД

Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти -  …

в+ регламент

ВВОД

Регламент, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства (ГОСТ 1.0) - … регламент

в+ технический

ВВОД

Деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве - … объектов стандартизации

В+ селекция

ВВОД

Деятельность, заключающаяся в определении таких объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применении в общественном производстве - …

в+ симплификация

ВВОД

Деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов – конструкций, технологических правил, форм документации - … объектов стандартизации

в+ типизация

ВВОД

Рациональное сокращение числа типов деталей, агрегатов одинакового функционального назначения - …

В+ унификация

- Раздел «Стандартизация.»

- Тема «Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации.»

ВВОД

Стандарты, которые обязательны для всех предприятий организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности и подчинения граждан, занимающихся индивидуально-трудовой деятельностью, министерств (ведомств), других организаций государственного управления РФ, а также органов местного управления в пределах сферы их деятельности - … стандарты

В+ государственные

ВВОД

Разработку государственных стандартов РФ осуществляют, … … по стандартизации

В+ технические

В+ комплексы

ВВОД

Министерством (ведомством) являющимся ведущим в производстве данного вида продукции утверждается … стандарт

В+ отраслевой

ВВОД

Предприятия; организации разрабатывают документ, называемый … …, когда государственный или отраслевой стандарт создавать нецелесообразно или необходимо дополнить, или уточнить их требования, которые установлены в существующих ГОСТах или ОСТах.

В+ техническое

В+ условие

ВВОД

В «ТУ 4521-001-95166720-2012 Автомобиль-рефрижератор», группа продукции по ОКП обозначен цифрами

В+ 4521

ВВОД

В «ТУ 4521-001-95166720-2012 Автомобиль-рефрижератор», код предприятия по ОКПО обозначен цифрами

В+ 95166720

ВВОД

Пригодность продукции к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий к использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований –

В+ совместимость

ВВОД

Специально создаваемые организации и подразделения для проведения работ по стандартизации на определенных уровнях управления: государственном, отраслевом, предприятий (организаций) - … …

В+ службы

В+ стандартизации

ВВОД

Фонд законов по стандартизации в РФ представляет систему из … уровней

В+ 4

ВВОД

Государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов

проводится в … этапа

в+ 3

ВВОД

Поверка наличия информации об утверждении стандарта, приказов по внедрению стандарта, плана организационно-технических мероприятий по подготовке производства к выпуску продукции в соответствии с требованиями нового стандарта – это … этап надзора по стандартизации

В+ первый

ВВОД

Поверка выполнения плана организационно-технических мероприятий по выполнению стандарта– это … этап надзора по стандартизации

в+ второй

Блок А

ВЫБОР

Документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

В+ технический регламент

В- технические условия

В- государственный стандарт

В- отраслевой стандарт

ВЫБОР

Технический регламент принимается:

В+ Федеральным законом

В+ постановлением Правительства РФ

В- Указом Президента РФ

В- Министром РФ

ВЫБОР

Фундаментальным понятием в серии стандартов ИСО 9000 является

В+ жизненный цикл продукции

В- система качества

В- техническое регулирование

В- обеспечение единства измерений

ВЫБОР

Совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при ее создании и использовании – это …

В+ жизненный цикл продукции

В- система качества

В- этап эксплуатации продукции

В-элемент качества

Блок В

ВВОД

Систематическая проверка того, насколько объект способен выполнить установленные требования – это … …

В+ оценка

В+ качества

ВВОД

Количество элементов, которые включает контроль качества, составляет …

В+ 2

ВВОД

Серия стандартов ИСО 9000 разработана … … Международной организации по стандартизации

В+ техническим

В+ комитетом

ВВОД

В деятельности по сертификации участвуют … стороны

В+ 3

ВВОД

Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации утверждаются … РФ

В+ Правительством

ВВОД

Процедура подтверждения соответствия посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям, называется …

В+ сертификация

ВВОД

Совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе – это … …

в+ система

в+ сертификации

ВВОД

Зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие маркируемой им продукции установленным требованиям – это … …

В+ знак

В+ соответствия

ВВОД

Количество этапов, которые проводит Государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов, составляет …

В+ 3

ВВОД

В работах по сертификации участвуют предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности (в том числе других стран), признающие и выполняющие ее правила) – это … системы сертификации

в+ открытость

ВВОД

Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям – это …

в+ сертификат

ВВОД

Система сертификации формируется на … , региональном и международном уровнях

В+ федеральном

ВВОД

Система сертификации формируется на … , федеральном и международном уровнях

В+ региональном

ВВОД

Система сертификации формируется на федеральном, региональном и … уровнях

В+ международном

ВВОД

Лицо или орган, признаваемый независимым от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе – это … …

В+ третья

В+ сторона

ВВОД

Система сертификации в РФ формируется … России

В+ Госстандартом

ВВОД

Документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям – это … …

В+ декларация

В+ соответствия

ВВОД

Условием признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом, тесного взаимодействия с национальными системами сертификации других стран – является …

В+ гармонизация

ВВОД

товары машиностроительного комплекса; товары электротехнической, электронной и приборостроительной промышленности; медицинская техника; товары с/х производства и пищевой промышленности; товары легкой промышленности; товары сырьевых отраслей и деревообработки; средства индивидуальной защиты органов дыхания; тара; изделия пиротехники; ветеринарные биологические препараты – это товары, подлежащие … сертификации

в+ обязательной

ВВОД

продукция, на которую отсутствуют обязательные к выполнению требования по безопасности, подлежит … сертификации

в+ добровольной

ВВОД

Добровольная сертификация систем качества на соответствие требованиям международных стандартов основана на серии ИСО …

В+ 9000

ВВОД

В системе стандартов ИСО заложено … принципов менеджмента качества

В+ 8

ВВОД

Серия стандартов ИСО, которая предусматривает наличие в системе качества четко регламентированных элементов, влияющих на обеспечение качества продукции от ее проектирования до реализации потребителем – это серия …

В+ 9001-9003

ВВОД

Документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

В+ технический

В+ регламент

ВВОД

Технический регламент может быть принят … …, подлежащим ратификации в установленном порядке

В+ международным

В+ договором

ВВОД

Право издать технический регламент без его публичного обсуждения имеет …

В+ Президент

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_01_А_Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147813/485968 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Видами измерений являются: 1; количественные; -. 2; качественные; -. 3; статические; +. 4; динамические; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147809/485964 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Единица скорости - м/с - является ... 1; дольной; -. 2; основной; -. 3; дополнительной; -. 4; производной; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147814/485969 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Единицы физических величин делятся на: 1; количественные; -. 2; качественные; -. 3; основные; +. 4; производные; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147824/485979 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Измерения по характеристике точности классифицируются на: 1; однократные; -. 2; многократные; -. 3; равноточные; +. 4; неравноточные; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147811/485966 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Измерения, при одновременном измерении нескольких однородных величин называют ... 1; совместными; -. 2; косвенными; -. 3; многократными; -. 4; совокупными; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147815/485970 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Исходными единицами физических величин множители SI для приставок «мега» и «дека»: 1; -. 2; -. 3; +. 4; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147831/485987 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные К инструменту, предназначенному для контроля отклонений размера, формы и взаимного расположения поверхностей относятся ... 1; микрометрический инструмент; -. 2; штангенинструмент; -. 3; меры; -. 4; калибры; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147816/485971 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Классы точности средств измерений могут обозначаться: 1; строчными буквами; -. 2; арабскими цифрами; -. 3; заглавными буквами; +. 4; римскими цифрами; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147819/485974 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Контроль по количеству измерительной информации (по числу измерений) может быть: 1; косвенным; -. 2; прямым; -. 3; однократным; +. 4; многократным; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147833/485989 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Международная система измерений в России была принята в ... 1; 1920 г.; -. 2; 1978 г.; -. 3; 1940 г.; -. 4; 1963 г.; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147823/485978 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Методы измерений по способу получения результатов измерений бывают: 1; абсолютные; -. 2; относительные; -. 3; прямые; +. 4; косвенные; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147822/485977 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Методы измерения по способу получения значений измеряемых величин разделяют на: 1; нулевые; -. 2; совпадений; -. 3; непосредственной оценки; +. 4; сравнения с мерой; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147817/485972 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обозначения классов точности наносят на: 1; стойки; -. 2; указатели (стрелки); -. 3; циферблаты; +. 4; корпуса средств измерений; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147810/485965 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основной из приведённых величин является ... 1; скорость; -. 2; объём; -. 3; давление; -. 4; время; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147818/485973 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основными единицами системы физических величин являются: 1; джоуль; -. 2; ватт; -. 3; метр; +. 4; килограмм; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147834/485990 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Погрешности, зависящие от неправильного обращения со средствами измерений, ошибками записи результатов ... 1; случайные; -. 2; систематические; -. 3; абсолютные; -. 4; промахи; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147808/485963 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Принято в международной системе единиц СИ ... основных единиц физических величин. 1; пять; -. 2; шесть; -. 3; восемь; -. 4; семь; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147825/485980 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются: 1; санти; -. 2; микро; -. 3; мега; +. 4; кило; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147826/485981 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются: 1; кило; -. 2; гекто; -. 3; деци; +. 4; санти; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147827/485982 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседнимотметкам шкалы, называется ... 1; поверкой; -. 2; интервалом шкалы; -. 3; отметкой деления шкалы; -. 4; ценой деления шкалы; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147812/485967 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Разность между полученным при измерении и истинным значениями измеряемой величины это ... измерений. 1; принцип измерений; -. 2; точность; -. 3; метод измерений; -. 4; погрешность измерений; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147820/485975 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сила по международной системе единиц физических величин измеряется: 1; рад/с; -. 2; м/с; -. 3; +. 4; Ньютон; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147829/485984 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сохранение метрологических характеристик средств измерений гарантируется для условий измерений ... 1; контактных; -. 2; комплексных; -. 3; дифференцированных; -. 4; нормальных; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147835/485991 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерения, используемые при абсолютном методе измерения: 1; оптиметр; -. 2; индикаторный нутромер; -. 3; штангенциркуль; +. 4; микрометр; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147836/485992 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерения, используемые при относительном методе измерения: 1; штангенглубиномер; -. 2; микрометрический глубиномер; -. 3; скоба индикаторная; +. 4; оптиметр; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147828/485983 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средствами измерений называются: 1; технические устройства, используемые при измерениях физических величин; -. 2; устройства, имеющие метрологические свойства объектов; -. 3; технические устройства, используемые при измерениях; +. 4; технические устройства, имеющие нормированные технологические свойства; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147837/485985 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средствами измерений называются ... 1; технические устройства, используемые при измерениях физических величин; -. 2; устройства, имеющие метрологические свойства объектов; -. 3; технические устройства, используемые при измерениях; -. 4; технические устройства, имеющие нормированные технологические свойства; +. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147832/485988 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средствами измерения могут быть: 1; компас; -. 2; меры; -. 3; штриховые инструменты; +. 4; индикатор часового типа; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147821/485976 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Угловая скорость по производным единицам физических величин в системе SI измеряется в: 1; кг; -. 2; м; -. 3; рад/с; +. 4; +. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147830/485986 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по результатам точных измерений, называется ... 1; отметкой шкалы; -. 2; пределом измерения; -. 3; ценой деления шкалы; -. 4; шкалой физической величины; +. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_01_В_Метрология. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147795/485996 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Алгебраическая разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемой величины - ... 1; Правильный ответ: погрешность. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147792/485993 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Высокоточное средство измерения, используемое для проведения метрологических измерений в качестве средств передачи информации о размере единицы - ... 1; Правильный ответ: эталон. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147799/486000 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Единица физической величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы называется ... единицей. 1; Правильный ответ: кратной. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147800/486001 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Единица физической величины, в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы называется ... единицей. 1; Правильный ответ: дольной. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147798/485999 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Единицы физических величин, полученные по формулам из основных единиц физических величин называются ... единицами. 1; Правильный ответ: производными. |
| Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации: 1) Сущность и содержание метрологии. 2) Понятие о физической величине. Классификация физических величин. 3) Теоретические основы технических ихмерений. Общая характеристика объектов измерений. 4) Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. | Уровень: 1 Код: 1147797/485998 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Значение греческого слова «метрон» - ... 1; Правильный ответ: мера. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147793/485994 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности - ... 1; Правильный ответ: метрология. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147794/485995 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств - ... 1; Правильный ответ: измерение. |
| Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства контроля (калибры). | Уровень: 1 Код: 1147796/485997 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Погрешности измерений по форме числового выражения подразделяют на абсолютные и ... 1; Правильный ответ: относительные. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_02_А_Метрология. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор СИ_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147724/486002 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Абсолютная погрешность выражается в ... 1; относительных единицах; -. 2; относительных процентах; -. 3; процентах; -. 4; единицах измеряемой величины; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147744/486023 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Вторичные эталоны (эталоны-копии) предназначены для ... 1; передачи размера единицы величины от рабочих эталонов средствам измерения; -. 2; воспроизведения величины определённого размера; -. 3; градуировки и поверки рабочих средств измерения; -. 4; передачи размера единицы величины от первичных эталонов рабочим эталонам; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147734/486012 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Выбор средств измерений определяется ... 1; сходимостью результата измерений; -. 2; снижением затрат на изготовление средств измерений; -. 3; требуемой точностью результата измерений; -. 4; измеряемой величиной; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147735/486013 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Выбор средств измерения при контроле размеров производится по известным значениям: 1; среднеквадратичного отклонения погрешности измерения; -. 2; границы износа; -. 3; номинального размера детали; +. 4; допуска изготовления; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147750/486029 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственный метрологический надзор осуществляется: 1; в центрах по стандартизации и метрологии; -. 2; в испытательных лабораториях; -. 3; на предприятиях; +. 4; в организациях и учреждениях; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147725/486003 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Доверительными границами результата измерения называют ... 1; возможные измерения измеряемой величины; -. 2; границы, за пределами которых погрешность встретить нельзя; -. 3; результаты измерений при допускаемых отклонениях условий измерений от нормальных; -. 4; предельные значения случайной величины Х при заданной вероятности Р; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147736/486014 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Достоверным результатом измерения падения напряжения является ... 1; 100 В; С.К.О. = 0,5 В; -. 2; 100 В; средство измерений - вольтметр В7-16; -. 3; 100 В; -. 4; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147751/486030 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Задачами государственной метрологической службы являются: 1; обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан; -. 2; применение единых правил установления требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения и т.д.; -. 3; метрологическое обеспечение измерений в стране на метрологическом уровне; +. 4; осуществление государственного метрологического контроля и надзора; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147726/486004 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Наиболее вероятное действительное значение измеряемой физической величины при многократных измерениях - ... 1; среднеустановленное; -. 2; среднелогарифмическое; -. 3; среднестатистическое; -. 4; среднеарифметическое; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147746/486025 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Номинальные значения температуры при поверке средств измерений: 1; 20 К; -. 2; 273 К; -. 3; -. 4; 293 К; +. 5; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147752/486031 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обеспечение правильной передачи размера физической величины осуществляется посредством: 1; инспекционной поверки; -. 2; экспертной поверки; -. 3; государственной поверочной схемы; +. 4; ведомственной поверочной схемы; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147727/486005 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Отклонение результата измерения от действительного (истинного значения измеряемой величины - есть ... 1; отклонение; -. 2; неточность; -. 3; ошибка; -. 4; погрешность; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147737/486015 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Отношение абсолютной погрешности прибора к истинному значению измеряемой величины называется ... погрешностью прибора. 1; приведённой; -. 2; основной; -. 3; абсолютной; -. 4; относительной; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147754/486016 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Оценкой истинного значения по результатам многократных измерений является ... 1; среднее квадратическое значение; -. 2; результат первого измерения; -. 3; результат трех измерений; -. 4; среднее арифметическое значение; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147747/486026 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере единицы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют ... 1; локальными; -. 2; ведомственными; -. 3; рабочими; -. 4; государственными; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147728/486006 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Повторяемость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, средствами, операторами, в разное время, но приведённых к одним и тем же условиям измерений, называют ... 1; подобием измерительных результатов; -. 2; аналогичностью измерений; -. 3; похожестью результатов измерений; -. 4; воспроизводимостью результатов измерений; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147738/486017 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется ... погрешностью. 1; систематической; -. 2; приведённой; -. 3; грубой; -. 4; случайной; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147753/486032 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Поправка - это ... 1; числовой коэффициент, на который умножают результат измерения с целью исключения систематической погрешности; -. 2; характеристика качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности его результата; -. 3; действительное значение физической величины; -. 4; истинное значение физической величины; -. 5; величина, вводимая в неисправленный результат измерения с целью исключения систематической погрешности; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147729/486007 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Пределом допускаемой погрешности измерения является значение погрешности измерения, при обеспечении которого ... 1; результатам измерения нельзя доверять; -. 2; не появляются грубые погрешности; -. 3; распределение погрешности подчинятся нормальному закону; -. 4; результаты измерения достоверны; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147745/486024 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Предназначены для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в случае порчи ... 1; эталоны-копии; -. 2; рабочие эталоны; -. 3; эталоны сравнения; -. 4; эталоны-свидетели; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147731/486009 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные При измерении напряжения в сети получены 3 показания вольтметра: 228В, 230В, 235В. Значение измеряемой величины будет ... 1; 230 В; -. 2; 228 В; -. 3; 235 В; -. 4; 231 В; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147741/486020 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Распространенным способом выбора средств измерения является способ, при котором выбор производится по известным значениям: 1; среднеквадратичного отклонения погрешности измерения; -. 2; границы износа; -. 3; номинального размера деталей; +. 4; допуска изготовления; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147732/486010 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений и в одних и тех же условиях, - ... измерения. 1; родственные; -. 2; однозначные; -. 3; близкие; -. 4; равноточные; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147730/486008 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Следует выбирать средства измерений при единичном производстве продукции или производстве малыми партиями ... 1; специальные; -. 2; специализированные; -. 3; не стандартизованные; -. 4; универсальные; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147743/486022 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Способ исключения систематической погрешности... 1; многократность наблюдений; -. 2; повышение класса точности прибора; -. 3; повышение чувствительности прибора; -. 4; введение поправки; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147748/486027 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерений доставляют для поверки ... 1; государственная метрологическая служба; -. 2; аккредитованные испытательные лаборатории; -. 3; государственные инспекторы по обеспечению единства измерений; -. 4; владельцы средств измерений; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147749/486028 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются ... 1; сертификации; -. 2; калибровке; -. 3; метрологической аттестации; -. 4; поверке; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147733/486011 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Учитываемая при выборе средств измерений обобщённая характеристика, выражаемая пределом его допускаемых погрешностей, - это ... 1; порог нормированности; -. 2; погрешность меры; -. 3; класс стабильности; -. 4; класс точности; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147739/486018 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Экономическими показателями при выборе средств измерения являются: 1; пределы измерения прибора; -. 2; точность инструмента; -. 3; стоимость средств измерения; +. 4; продолжительность их работы до повторной установки; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147740/486019 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные 1; приведённой; -. 2; статической; -. 3; относительной; -. 4; абсолютной; +. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147742/486021 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные 1; случайный; -. 2; систематический; -. 3; грубым; -. 4; относительным; +. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_02_В_Метрология. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор СИ_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147678/486033 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерения - ... 1; Правильный ответ: эталон. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147685/486040 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Измерения, выполненные путем сравнения образцов цвета из атласа с цветом исследуемого объекта, и установления эквивалентности этих цветов выполнены в шкале ... 1; Правильный ответ: наименований. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147681/486036 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Метод измерения, при котором прибор показывает абсолютное значение измеряемой величины - ... метод. 1; Правильный ответ: абсолютный. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147680/486035 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Метод измерения, при котором прибор показывает отклонение значений измеряемой величины от размера установочной меры - ... метод. 1; Правильный ответ: относительный. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147682/486037 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Погрешность, которая изменяется случайным образом при повторном измерении одной и той же величины в одних и тех же условиях- ... 1; Правильный ответ: случайная. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147679/486034 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Проверка соответствия объекта установленному техническому условию - это ... ... 1; Правильный ответ: технический. 2; Правильный ответ: контроль. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147683/486038 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Руководство Государственной метрологической службой осуществляется ... 1; Правильный ответ: Госстандартом. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147684/486039 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или закономерно изменяющейся,- ... погрешность. 1; Правильный ответ: систематическая. |
| Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений и их классификации. Источники погрешностей. 2) Основные сведения по обработке результатов измерений. | Уровень: 1 Код: 1147686/486041 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры 1; Правильный ответ: 20. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_03_А_Метрология. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147755/608318 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Вторичные эталоны (эталоны-копии) предназначены для ... 1; передачи размера единицы величины от рабочих эталонов средствам измерения; -. 2; воспроизведения величины определённого размера; -. 3; градуировки и поверки рабочих средств измерения; -. 4; передачи размера единицы величины от первичных эталонов рабочим эталонам; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147763/608326 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственная система обеспечения единства измерений состоит из: 1; межгосударственной системы стандартизации; -. 2; сертификационных систем качества; -. 3; правовой подсистемы; +. 4; технической подсистемы; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147764/608327 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственный метрологический контроль включает: 1; проверку соблюдения обязательных требований национальных стандартов; -. 2; проверку соответствия продукции требованиям технических регламентов; -. 3; утверждение типа средств измерений; +. 4; поверку; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147781/608344 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственный метрологический надзор не осуществляется за соблюдением ... 1; обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения; -. 2; аттестованных методик (методов) измерений; -. 3; обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к единицам величин; -. 4; требований к измерениям, не относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147765/608328 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственный метрологический надзор осуществляется: 1; в центрах по стандартизации и метрологии; -. 2; в испытательных лабораториях; -. 3; на предприятиях; +. 4; в организациях и учреждениях; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147766/608329 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Единство измерений является состоянием измерений, при котором: 1; результаты измерений подчиняются закону нормального распределения; -. 2; погрешности измерений подчиняются закону равной вероятности; -. 3; результаты измерений выражены в узаконенных единицах величин; +. 4; погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147767/608330 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Задачами государственной метрологической службы являются: 1; обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан; -. 2; применение единых правил установления требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения и т.д.; -. 3; метрологическое обеспечение измерений в стране на метрологическом уровне; +. 4; осуществление государственного метрологического контроля и надзора; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147768/608331 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Калибровка - это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения: 1; метрологических характеристик средств измерения; -. 2; класса точности средств измерений; -. 3; действительных значений метрологических характеристик средств измерения; +. 4; пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147769/608332 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Метрология называется наукой о(об): 1; методах построения механизмов и машин; -. 2; статистическом регулировании технологических процессов; -. 3; измерениях; +. 4; методах и средствах обеспечения единства измерений; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147757/608320 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Номинальные значения температуры при поверке средств измерений: 1; -. 2; -. 3; -. 4; +. 5; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147770/608333 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обеспечение правильной передачи размера физической величины осуществляется посредством: 1; инспекционной поверки; -. 2; экспертной поверки; -. 3; государственной поверочной схемы; +. 4; ведомственной поверочной схемы; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147771/608334 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Объектами государственного метрологического контроля и надзора являются: 1; реестры зарегистрированных систем добровольной сертификации; -. 2; перечень продукции, подлежащий обязательному подтверждению соответствия; -. 3; средства измерения и эталоны; +. 4; методика выполнения измерений; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147772/608335 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основными задачами государственной системы обеспечения единства измерений являются: 1; разработка национальных стандартов; -. 2; обеспечение технической и информационной совместимости; -. 3; обеспечение единства измерения; +. 4; установление единиц физических величин; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147773/608336 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основными правовыми документами, обеспечивающими единство измерений, являются: 1; закон РФ «О защите прав потребителей»; -. 2; закон РФ «О стандартизации»; -. 3; закон РФ «Об обеспечении единства измерений»; +. 4; Конституция РФ; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147774/608337 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основными функциями Государственной метрологической службы являются: 1; принятие программ разработки национальных стандартов; -. 2; введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной деятельности; -. 3; создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин; +. 4; проведение государственных испытаний средств измерения; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147775/608338 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Первичный эталон может быть: 1; эталоном-свидетелем; -. 2; рабочим эталоном; -. 3; национальным; +. 4; международным; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147776/608339 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Поверка - это определение специальным органом метрологической службы: 1; класса точности средств измерения; -. 2; погрешности средств измерения; -. 3; метрологических характеристик средств измерения; +. 4; пригодности средств измерения к применению по результатам; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147758/608321 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере единицы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют ... 1; локальными; -. 2; ведомственными; -. 3; рабочими; -. 4; государственными; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147756/608319 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Предназначены для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в случае порчи ... 1; эталоны-копии; -. 2; рабочие эталоны; -. 3; эталоны сравнения; -. 4; эталоны-свидетели; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147782/608345 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Рабочие средства измерений предназначены для ... 1; передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений; -. 2; калибровки других рабочих средств измерений; -. 3; изготовления рабочих эталонов; -. 4; измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147759/608322 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Рабочий эталон применяется для ... 1; сличения с эталоном-копией; -. 2; измерений параметров с высокой точностью; -. 3; сличением с эталоном сравнения; -. 4; передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147760/608323 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Решение государственного органа управления о признании типа средств измерений узаконенным для применения на основании результатов их испытаний аккредитованной организацией, называется ... 1; калибровкой; -. 2; сертификацией; -. 3; поверкой; -. 4; утверждением типа средств измерений; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147777/608340 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Система государственных испытаний средств измерения (утверждения типа средств измерения) предназначена для: 1; сертификации средств измерения; -. 2; выбраковки средств измерения; -. 3; постановки на производство и выпуска в обращение новых типов средств измерения серийного или массового производства; +. 4; партии средств измерения, ввозимой из-за границы; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147761/608324 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерений доставляют для поверки ... 1; государственная метрологическая служба; -. 2; аккредитованные испытательные лаборатории; -. 3; государственные инспекторы по обеспечению единства измерений; -. 4; владельцы средств измерений; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147762/608325 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются ... 1; сертификации; -. 2; калибровке; -. 3; метрологической аттестации; -. 4; поверке; +. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147778/608341 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Средства измерения при поверке подвергаются: 1; подтверждению действительных метрологических характеристик; -. 2; сертификации; -. 3; первичной поверке; +. 4; внеочередной поверке; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147783/608346 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Существенным признаком эталона не является ... 1; воспроизводимость; -. 2; сличаемость; -. 3; неизменность; -. 4; конкурентоспособность; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147779/608342 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Технической основой метрологического обеспечения единства измерений (ОЕН) являются: 1; методики выполнения измерений; -. 2; совокупности нормативных документов по правилам и нормам метрологии; -. 3; система государственной поверки и калибровки средств измерений; +. 4; комплекс государственных эталонов единиц физических величин; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147784/608347 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) осуществляет государственный метрологический контроль и надзор на ... 1; всех предприятиях одной отрасли; -. 2; всей территории РФ; -. 3; определённом предприятии; -. 4; определённой закреплённой за ним части территории РФ; +. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147780/608343 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Эталон-свидетель предназначен для: 1; замены международного эталона в случае его утраты; -. 2; воспроизведения единицы величины и передачи размера измерительным средствам; -. 3; проверки сохранности государственного эталона; +. 4; замены государственного эталона в случае утраты или порчи; +. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_03_В_Метрология. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147691/608429 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры В ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» обязательные требования не устанавливаются к ... продукции. 1; Правильный ответ: качеству. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147692/608430 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры За счёт средств федерального бюджета в области обеспечения единства измерений не финансируются работы по ... средств измерений. 1; Правильный ответ: поверке. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147693/608431 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры К формам государственного регулирования в области обеспечения единства измерений не относятся ... президента. 1; Правильный ответ: указы. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147687/608425 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Организационной основой обеспечения единства измерений являются ... службы. 1; Правильный ответ: метрологические. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147688/608426 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются ... физических ... 1; Правильный ответ: единицы. 2; Правильный ответ: величин. |
| Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) Технические основы ОЕИ. | Уровень: 1 Код: 1147689/608427 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Средства измерений утвержденных типов не подвергают испытаниям на соответствие утвержденному типу при ... результатах их периодической поверки. 1; Правильный ответ: положительных. |
| Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. | Уровень: 1 Код: 1147690/608428 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) не осуществляет государственный метрологический контроль и надзор на определенном ... 1; Правильный ответ: предприятии. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_04_А_Стандартизация_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147696/608350 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Агрегатирование - это создание различных машин: 1; по оптимальным схемам; -. 2; на основе теоретических расчетов; -. 3; из одного и того же набора стандартных узлов и деталей; +. 4; из отдельных блоков деталей; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147694/608348 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Агрегатирование в стандартизации является ... 1; принципом; -. 2; задачей; -. 3; целью; -. 4; методом; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147711/608365 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Виды ответственности, предусмотренные за несоблюдение требований стандартов ... 1; уголовная, административная; -. 2; административная; -. 3; уголовная, гражданско-правовая; -. 4; административная, гражданско-правовая, уголовная; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147695/608349 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Выбор параметров изделий массового производства осуществляется ... 1; по расчету на прочность; -. 2; исходя из теоретических и экспериментальных исследований; -. 3; исходя из теоретико-вероятностных расчетов; -. 4; по рядам предпочтительных чисел, построенным на основе геометрической прогрессии; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147710/608364 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Государственный инспектор имеет право: 1; на получение для проведения проверки любой документации, независимо от необходимости; -. 2; использовать средства предприятия для служебных целей; -. 3; использование технических средств и привлечение специалистов проверяемого предприятия; +. 4; доступ в служебные и производственные помещения; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147697/608351 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Деятельность по стандартизации на национальном уровне - это ... 1; распространение действий национального стандарта на мировой рынок; -. 2; в административно-территориальной единице; -. 3; действие стандартов в государствах одного географического региона; -. 4; действие стандартов в пределах одного государства; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147699/608353 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Для рационального сокращения номенклатуры изделий (типов, видов, моделей) широко используется разработка ... рядов (ГОСТ 8032-84). 1; пентаметрических; -. 2; диметрических; -. 3; гармонизированных; -. 4; параметрических; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147698/608352 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Документами в области стандартизации, используемыми на территории Российской Федерации, являются: 1; государственный стандарт; -. 2; акт экспертизы; -. 3; международный стандарт; +. 4; национальный стандарт; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147705/608359 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Документы технических условий (ТУ) обычно разрабатываются в случаях когда ... 1; разрабатываются своды правил для процессов проектирования; -. 2; производство массовое и крупносерийное; -. 3; толкуются термины в определенной области деятельности; -. 4; выпускается продукция малыми партиями; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147712/608366 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Информационный ресурс, содержащий информацию о финансовой и правоохранительной деятельности, о производстве товаров и предоставлении услуг, о банковском и бухгалтерском деле, о внешнеэкономической деятельности и т. д. - ... 1; Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН); -. 2; Общероссийский классификатор валют (ОКВ); -. 3; Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО); -. 4; Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК); +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147708/608362 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Комплексная стандартизация обеспечивает: 1; взаимозаменяемость производимых объектов в смежных отраслях; -. 2; единство измерений во всех смежных отраслях; -. 3; взаимосвязь смежных отраслей по совместному производству готового продукта; +. 4; взаимозависимость смежных отраслей по совместному производству готового продукта; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147713/608367 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Комплексными системами стандартов являются: 1; методика выполнения измерений (МВИ); -. 2; обеспечение единства измерений (ОЕИ); -. 3; Национальная система стандартизации (НСС); +. 4; Единая система конструкторской документации (ЕСКД); +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147700/608354 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Метод создания машин компоновкой унифицированных деталей, сборочных единиц - ... 1; симплификация; -. 2; типизация; -. 3; унификация; -. 4; агрегатирование; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147701/608355 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Метод стандартизации отражает ... 1; количественные и качественные критерии, которые должны быть удовлетворены; -. 2; основные закономерности процесса разработки стандартов; -. 3; совокупность заданий, которые необходимо выполнить для достижения целей стандартизации; -. 4; приём ли совокупность приёмов, с помощью которых достигаются цели стандартизации; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147702/608356 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Метод стандартизации, приводящий к единообразию объектов одинакового функционального назначения - ... 1; типизация; -. 2; агрегатирование; -. 3; систематизация; -. 4; унификация; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147722/608376 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Нормативными документами по стандартизации не являются: 1; стандарт; -. 2; технический регламент; -. 3; правила; +. 4; технические условия; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147703/608357 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ Р 1.0 - 2004, является ... 1; обязательность применения стандартов во всех сферах; -. 2; закрытость информации по стандартам; -. 3; необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке стандарта; -. 4; добровольность применения стандартов; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147714/608368 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Основными функциями стандартизации являются: 1; юридическая; -. 2; описательная; -. 3; экономическая; +. 4; информационная; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147707/608361 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Относятся к документам в области стандартизации: 1; сертификаты приборов; -. 2; технологические процессы производимых изделий; -. 3; национальные стандарты; +. 4; правила по стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147715/608369 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Правовые основы стандартизации обеспечиваются: 1; руководящими указаниями по проверке систем качества ГОСТ Р ИСО 1011-1-93; -. 2; общероссийским классификатором услуг населению; -. 3; законом «О техническом регулировании»; +. 4; законом «О защите прав потребителей»; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147709/608363 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Применяют для подтверждения соответствия продукции, работ и услуг определенным требованиям, комплекс методов стандартизации: 1; альтернативный; -. 2; опережающий; +. 3; параметрический; +. 4; комплексный; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147716/608370 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Принцип агрегатирования используется при создании: 1; номенклатуры режущих инструментов; -. 2; оптимальных конструкций машин; -. 3; стандартной оснастки; +. 4; модульных систем конструирования; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147717/608371 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Ряды предпочтительных чисел строятся на основе: 1; случайного выбора; -. 2; закона нормального распределения; -. 3; арифметической прогрессии; +. 4; геометрической прогрессии; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147706/608360 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Симплификация - это ... 1; создание типовых образцов, конструкций, технологических правил, форм документации; -. 2; процесс нахождения оптимальных параметров назначения, качества и экономичности; -. 3; отбор конкретных объектов, признанных целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественной деятельности; -. 4; определение конкретных объектов, признанных нецелесообразными для дальнейшего производства и применения в общественной деятельности; +. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147704/608358 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Стандарт предприятия утверждает ... 1; начальник службы стандартизации; -. 2; главный метролог; -. 3; руководитель ведомства; -. 4; руководитель предприятия; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147718/608372 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 1; обязательного применения национальных стандартов; -. 2; обязательного применения отраслевых стандартов; -. 3; добровольного применения национальных стандартов; +. 4; обязательного применения технических регламентов; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147719/608373 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Стандартизация осуществляется в целях: 1; сертификации продукции; -. 2; определения оптимальных режимов резания; -. 3; повышения уровня безопасности жизни граждан; +. 4; повышения конкурентоспособности продукции; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147720/608374 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Унификация заключается в: 1; снижении материалоёмкости изделия; -. 2; установлении обязательных требований к продукции; -. 3; выборе оптимальных параметров объектов; +. 4; рациональном сокращении числа типов, видов и объектов одинакового функционального назначения; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147723/608377 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Цель международной стандартизации - это ... 1; разработка самых высоких требований к продукции; -. 2; расширение сферы применения международных стандартов; -. 3; совершенствование деловых отношений; -. 4; устранение технических барьеров в торговле; +. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147721/608375 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Целями стандартизации являются: 1; установление рекомендательных норм и требований; -. 2; выявление брака на производстве; -. 3; установление обязательных норм и требований; +. 4; повышение конкурентоспособности продукции; +. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_04_В_Стандартизация_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147803/608434 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Деятельность направления на достижение оптимальной степени упорядочивания в определенной области по средствам установления положений для всеобщего и многократного использования при решении реально существующих или потенциальных задач - ... 1; Правильный ответ: стандартизация. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147804/608435 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг- ... 1; Правильный ответ: стандарт. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147805/608436 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы - ... 1; Правильный ответ: регламент. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147807/608438 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Каждая продукция характеризуется рядом параметров, которые называются - ... рядом. 1; Правильный ответ: параметрическим. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147801/608432 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Национальный орган по стандартизации, представляющий интересы страны в региональной и международной деятельности - ... 1; Правильный ответ: Ростехрегулирование. |
| Цели и принципы стандартизации: 1) Этапы работ по стандартизации. 2) Документы в области стандартизации 3) Принципы стандартизации 4) Методы стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147806/608437 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Нормативные документы, представляющие систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок или объектов классификации - ... 1; Правильный ответ: классификаторы. |
| Органы и службы стандартизации: 1) Национальный орган РФ по стандартизации. 2) Категории и виды стандартов. 3) Документы по стандартизации и технические регламенты. 4) Международные организации по стандартизации. | Уровень: 1 Код: 1147802/608433 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя - ... 1; Правильный ответ: услуга. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_05_А_Основы сертификации (подтверждения соответствия)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147673/486104 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется на основе принципов: 1; недопустимость внебюджетного финансирования; -. 2; обеспеченность современным оборудованием; -. 3; добровольность, открытость и доступность правил аккредитации; +. 4; компетентность и независимость органов, осуществляющих аккредитацию; +. 5; обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147675/486106 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе ... 1; органа по сертификации; -. 2; испытательной лаборатории; -. 3; технического комитета; -. 4; заявителя; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147649/486080 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Добровольное подтверждение соответствия удостоверяется: 1; знаком качества; -. 2; конкретным стандартом; -. 3; сертификатом соответствия; +. 4; знаком соответствия; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147676/486107 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Законодательные основы сертификации в РФ определены Федеральным законом ... 1; «О стандартизации»; -. 2; «О сертификации продукции и услуг»; -. 3; «Об обеспечении единства измерений»; -. 4; «О техническом регулировании»; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147674/486105 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Заявитель в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» не вправе ... 1; обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров); -. 2; обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации. Область аккредитации которого распространяется на данную продукцию; -. 3; выбирать форму и схему подтверждения соответствия; -. 4; применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения соответствия; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147650/486081 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Инспекционный контроль за сертификационной продукцией производится в течении ... 1; всего срока выпуска; -. 2; срока получения прибыли; -. 3; первого года выпуска продукции; -. 4; срока годности продукции (на стадии обращения продукции); +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147651/486082 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она ... 1; подала заявку в Госстандарт (Росстандарт); -. 2; входит в состав союза потребителей; -. 3; имеет большой опыт испытаний и находится на территории российской федерации; -. 4; аккредитована и соответствует системе; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147652/486083 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Нормативную основу сертификации систем качества в РФ составляют ... 1; Общероссийские классификаторы; -. 2; стандарты предприятий; -. 3; Государственные стандарты; -. 4; Международные стандарты ИСО серии 9000; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147677/486108 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Нормативными документами, на соответствие требованиям которых проводится обязательная сертификация, являются ... 1; карта технического уровня; -. 2; инструкция по эксплуатации; -. 3; стандарты технического соответствиям; -. 4; технические регламенты; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147653/486084 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обязательная сертификация введена в России на основе закона: 1; «О стандартизации»; -. 2; «О ветеринарии»; -. 3; «О защите прав потребителей»; +. 4; «О техническом регулировании»; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147654/486085 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обязательная сертификация проводится по требованиям, установленным ... 1; техническими комитетами; -. 2; обществом охраны природы; -. 3; объединением потребителей; -. 4; техническими регламентами; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147655/486086 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обязательное подтверждение соответствия имеет следующие формы: 1; добровольное подтверждение соответствия; -. 2; добровольная сертификация; -. 3; принятие декларации о соответствии; +. 4; обязательная сертификация; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147656/486087 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Обязательными для выполнения нормативными документами являются: 1; стандарт предприятия; -. 2; национальный стандарт; -. 3; технический регламент; +. 4; требования по безопасности граждан, входящие в технический регламент; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147657/486088 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Органом по сертификации может быть: 1; представитель федеральных органов; -. 2; национальный орган РФ по стандартизации; -. 3; юридический представитель, аккредитованный для выполнения работ по сертификации; +. 4; индивидуальный предприниматель, аккредитованный для выполнения работ по сертификации; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147658/486089 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Подтверждением продукции, соответствующей национальному стандарту, является: 1; договор между изготовителем и аккредитованной испытательной лабораторией; -. 2; акт экспертизы; -. 3; документальное удостоверение соответствия; +. 4; знак соответствия; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147659/486090 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Подтверждением продукции, соответствующей техническому регламенту, является: 1; знак соответствия; -. 2; декларация прав потребителей; -. 3; знак обращения на рынке; +. 4; документальное удостоверение соответствия; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147660/486091 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сертификат системы качества выдаётся ... 1; Госстандартом РФ (Росстандарт); -. 2; объединением потребителей; -. 3; технической консультационной группой; -. 4; органом по сертификации; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147661/486092 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сертификат соответствия в обязательном порядке должен включать ... 1; наименование национального стандарта, позволяющего выдать сертификат; -. 2; информацию об общественных организациях, производящих контроль сертификации соответствия; -. 3; информацию о потребителях; -. 4; наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147662/486093 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сертификат соответствия системы качества предусматривает проверку и оценку ... 1; прибыли, приносимой производством; -. 2; рынков сбыта; -. 3; квалификации кадровых рабочих; -. 4; системы качества в организации; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147663/486094 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Сертификат услуг (работ) предусматривает оценку ... 1; качества услуг (работ); -. 2; стоимости услуг (работ); -. 3; прибыли, приносимой услугами (работами); -. 4; соответствия услуг (работ) установленным требованиям; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147664/486095 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Системой сертификации называют совокупность: 1; стандартов, предъявляемых к продукции; -. 2; требований, предъявляемых к продукции; -. 3; правил по выполнению работ сертификации по данной системе; +. 4; участников и правил функционирования системы; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147665/486096 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Системы качества, действующие в России разработаны с учётом рекомендаций : 1; Госстандарта РФ (Росстандарта); -. 2; директив ЕС (Европейского союза); -. 3; ИСО (Международной организации по стандартизации); +. 4; МЭК (Международной электротехнической комиссии); +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147666/486097 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Создать систему добровольной сертификации могут: 1; союз потребителей; -. 2; Госстандарт РФ (Росстандарт); -. 3; юридическое лицо; +. 4; индивидуальный предприниматель; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147648/486079 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Участвуют в процедуре сертификации в подтверждении соответствия: 1; изготовитель; -. 2; Государственный метрологический надзор; -. 3; орган по сертификации; +. 4; аккредитованная испытательная лаборатория; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147667/486098 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Участниками обязательной процедуры сертификации являются ... 1; органы государственного управления; -. 2; общества охраны природы; -. 3; объединение потребителей; -. 4; аккредитованные испытательные лаборатории; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147668/486099 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Участником проверки при сертификации систем качества является ... 1; Министерство здравоохранения РФ; -. 2; объединение потребителей; -. 3; органы государственного управления; -. 4; проверяемая организация (заявитель); +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147669/486100 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Формами обязательного подтверждения соответствия являются: 1; добровольная сертификация; -. 2; добровольное подтверждение соответствия; -. 3; обязательная сертификация; +. 4; принятие декларации соответствия; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147670/486101 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Характер подтверждения соответствия может быть: 1; заказом изготовителя; -. 2; заказом независимой (третьей) стороны; -. 3; добровольным; +. 4; обязательным; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147671/486102 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Целями подтверждения соответствия являются: 1; снижение себестоимости продукции; -. 2; повышение прибыли производства; -. 3; повышение конкурентоспособности продукции; +. 4; содействие потребителям в компетентном выборе продукции; +. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147672/486103 (копия/оригинал) Задание: выбрать верные Юридические лица, осуществляющие подтверждение соответствия, обязаны: 1; информировать представителей рыночной экономики о проводимых процедурах; -. 2; информировать о планируемом выпуске сертифицированной продукции; -. 3; обеспечить доступность информации о действующем порядке подтверждения соответствия; +. 4; не применять обязательное подтверждение соответствия к продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами; +. |

### Дисциплина: "Метрология, стандартизация и сертификация"

#### Раздел: "Р_05_В_Основы сертификации (подтверждения соответствия)_(у; тиб, ткб;;)"

| № Вопроса | Вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Вариант ответа | Эталон ответа |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147788/486112 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Добровольная сертификация осуществляется - ... по ... 1; Правильный ответ: органами. 2; Правильный ответ: сертификации. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147789/486113 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Добровольная сертификация проводится в тех случаях, когда строгое соблюдение существующих стандартов на продукцию (услуги) - ... ... 1; Правильный ответ: не. 2; Правильный ответ: предусмотрено. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147790/486114 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям это - ... о ... 1; Правильный ответ: декларация. 2; Правильный ответ: соответствии. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147791/486115 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Документ, выданный по правилам системы сертификации, для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям - ... ... 1; Правильный ответ: сертификат. 2; Правильный ответ: соответствия. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147787/486111 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждено соответствие маркированной им услуги установленным в стандарте требованиям- ... ... 1; Правильный ответ: знак. 2; Правильный ответ: соответствия. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147786/486110 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Охраняемый законом знак (сочетание букв, цифр, графических символов) подтверждающий, что данная продукция находится в соответствии с определенными стандартами или другими требованиями, предъявляемыми к ней - ... ... 1; Правильный ответ: знак. 2; Правильный ответ: соответствия. |
| Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и обращения на рынке. | Уровень: 1 Код: 1147785/486109 (копия/оригинал) Задание: ввести значение с клавиатуры Процедура подтверждения соответствия результатов производственной деятельности, товаров, услуг нормативным требованиям на основании которой третья сторона удостоверяет документально, что данная продукция соответствует заданным требованиям - ... 1; Правильный ответ: сертификация. |

БЛОК А

ВЫБОР

В 1943 году в рамках Организации Объединенных Наций был создан

В+ Координационный комитет по вопросам стандартизации

В- Международной ассоциации по стандартизации

В- Международная организация по стандартизации

В-  Национальная организация по стандартизации

ВЫБОР

Международная организация по стандартизации (ИСО) основана в

В+ 1946

В- 1939

В- 1970

В- 1981

ВЫБОР

Международная организация по стандартизации (ИСО) основана в

В+ Лондоне

В- Севр

В- Нью-Йорке

В- Москве

БЛОК Б

ВВОД

Первый стандарт России на вагоны установлен в … году

В+ 1904

ВВОД

Русский царь, который ввел специальным указом постоянные размеры пушечных ядер и ввел калибры для проверки этих размеров, это … …

В+ Иван

В+ Грозный

- Раздел «Метрология. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор СИ.»

- Тема «Участие в выборе средств измерений конструкторской, технологической и метрологической служб предприятия.

БЛОК А

ВЫБОР

Плоскопараллельные концевые меры длины имеют форму

В+ плиток

В+ стержней

В+ трехугольников

В+ четырехугольников

ВЫБОР

Калибры служат для контроля

В+ функциональных размеров

В+ монтажных размеров

В+ вспомогательных размеров

В- действительных размеров

БЛОК В

ВВОД

При контроле посадок проходной стороной калибра изделие проверяют на сопрягаемость контрдеталью, это принцип называется принцип …

В+ Тэйлора

ВВОД

Для значительного сокращения числа брака в годных деталях назначают … …

В+ производственный

в+ допуск

ВВОД

Служба, которая обязана правильно назначить допустимые отклонения на размер детали, учитывая варианты установления приёмочных границ и возможное количество неправильно принятых деталей, называется …

В+ конструкторская

ВВОД

Служба, которая выбирает конкретное средство измерения, определяет экономичность его применения, количество неправильно забракованных деталей – это …

В+ технологическая

ВВОД

Служба, которая оценивает правильность выбора средств измерения – это …

В+ метрологическая

- Раздел «Метрология. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ).»

- Тема «Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения.»

ВЫБОР

Основные функции метрологической   службы   предприятия:

В+ обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;

В+ внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное на повышение эффективности производства, технического уровня и качества продукции

В+ организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации

В- организация и проведение поверки и пломбировки средств измерений, находящихся в эксплуатации

ВЫБОР

В составе метрологической службы предприятия могут создаваться самостоятельные     лаборатории

В + калибровочные

В – поверочные

В- испытательные

В- научно-исследовательские

ВВОД

Служба предприятия, которая включает отдел (службу) главного метролога и (или) другие структурные подразделения и созданная для выполнения задач по обеспечению единства измерений – это … служба

В+ метрологическая

ВВОД

В состав метрологической службы предприятия может входить лаборатория по … средств измерения

В+ калибровке

ВВОД

Положение о метрологической службе предприятия разрабатывается на основании … …

В+ устава

В+ предприятия

- Раздел «Стандартизация.»

- Тема «Правила разработки и утверждения национальных стандартов и технических регламентов. Международная стандартизация. Международные организации по стандартизации.»

Блок А

ВЫБОР

Организации, обеспечивающие международную стандартизацию – это :

В+ ISO

В+ IEC

В+ ITU

В- ICC

ВЫБОР

Международная электротехническая комиссия имеет аббревиатуру:

В+ IEC

В- ICC

В- ISO

В- ITU

БЛОК В

ВВОД

международная межправительственная организация, специализирующаяся в области стандартизации электросвязи – это Международный … …

в+ союз

в+ электросвязи

ВВОД

Международная … … , деятельность в основном связана со стандартизацией физических характеристик электротехнического и электронного оборудования, ядерного приборостроения, лазерной техники, средств связи, авиационного и космического приборостроения, судостроения и морской навигации, атомной энергии, информатики, акустики, медицинской техники

В+ электротехническая

В+ комиссия

ВВОД

Европейские строительные стандарты, разработкой которых занимается комиссия Евросоюза с середины 70-х годов – это стандарты

В+ Eurocode

- Раздел «Основы сертификации (подтверждения соответствия)

- Тема «Схемы и системы сертификации. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. Аккредитация органов по сертификации и измерительных лабораторий. Развитие сертификации на международном, региональном и национальном уровнях.»

Блок А

ВЫБОР

Схема сертификации, которая применяется для изделий сложной конструкции и испытание проводится в аккредитованной испытательной лаборатории – относится к схеме

В+ 1

В- 2

В- 3

В- 4

ВЫБОР

Проведение испытания каждого образца продукции, изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и выдача сертификата соответствия в случае положительных результатов испытаний – это схема сертификации

В+ 8

В- 7а

В- 5

В- 4

Блок В

ВВОД

Определенный порядок действий по сертификации продукции в зависимости от вида продукции, целей сертификации и объема продукции (товара), который определяется органом по сертификации – это … …

В+ схемы

В+ сертификации

ВВОД

Законодательством РФ установлено … схем сертификации

В+ 10

ВВОД

Законодательством РФ установлено … этапов прохождения сертификации

В+ 5