Бутовый камень является одним из лучших строительных материалов древности. Его вес иногда достигает 40 кг, а размер – более 50 см. Чаще всего в природе встречается в виде глыб произвольной формы серо-зеленого или желтого оттенка. Добывается данный стройматериал в карьерах. Крайне редко для получения бута применяют переработку гранита.

# Где применяется

Благодаря широкому спектру полезных характеристик, бутовый камень нашел широкое распространение в строительстве. Его используют при монтаже следующих объектов:

- монументальные фундаменты строений;

- инженерные сооружения в виде подпирающих и ограждающих конструкций;

- гидротехнические строения;

- мощение автомобильных дорог и пешеходных дорожек в дорогих кварталах города;

- обустройство ландшафтного дизайна;

- облицовка цоколей и фасадов зданий, отделка заборов.

# Классификация и технические параметры

К главным характеристикам бутового камня относят следующие:

- Сопротивляемость сжатию. От него зависит марка материала. Его значение находится в пределах 100–1200. Оно показывает какое давление в килограммах на квадратный сантиметр способен выдержать камень.

- Морозостойкость. Она должна превышать 15 циклов. В условиях испытаний материал замораживается и размораживается не менее 15 раз. После этого характеристики несущей способности должны остаться в норме. По этому параметру различают марки F15–F300.

- Лещадность определяется как отношение количества игольчатых зерен к плоским. По данному параметру бут подразделяется на 5 групп.

- Радиоактивность делит этот стройматериал на две категории. I категория (до 370 Бк/кг) применяется в городских кварталах, II категория (свыше 370 Бк/кг) используется в промышленности.

Особым индикатором качества бутового камня служит тональность звука, возникающего при ударе по нему молотком. Чем звонче и ровнее тон, тем меньше в структуре добавок, тем более она однородна.

# Достоинства камня из бута

Многолетний опыт использования его в строительстве позволяет говорить о следующих:

- экологическая чистота;

- высокий уровень влагостойкости;

- долговечность (по подсчетам экспертов конструкции из бута могут стоять столетиями);

- устойчивость к резкому изменению температуры, стойкость к горизонтальным и вертикальным нагрузкам;

- иммунитет к грибку, плесени, насекомым;

- демократичная цена;

- эстетичный внешний вид.

# Стоимость

На этот строительный материал цена отличается в больших пределах. Начиная от нескольких сотен рублей за один квадратный метр и заканчивая десятками тысяч. Простой камень обойдется дешевле, тогда как экземпляры с дизайнерской художественной обработкой обойдутся на порядок дороже. На стоимость также влияет марка, цена доставки и спрос на него в конкретном регионе.