Поплавок со светодиодом для ночной ловли

Порой для ловли рыбы в темное время суток используют поплавки с химическими элементами, но в большинстве случаев они считаются одноразовыми. Если постараться, то можно сделать и многоразовый поплавок, который будет светиться в темноте, светоизлучаетелм в нем будет выступать красный светодиод, питающийся от двух батареек для наручных часов. Изготовить корпус поплавка можно из прозрачного пластмассового шприца. Верхнюю выступающую часть для иглы нужно срезать при помощи ножа и расширив отверстие вставить светодиод. К выводам светодиода надо припаять провода и присоединить к ним батарейки.

Таким образом получиться поплавок имеющий внутреннюю огрузку. Герметичный поршень предотвращает попадание воды внутрь поплавка. Стрежень необходимо отрезать, проделать в нем отверстие и прицепить резиновую трубочку, чтобы зафиксировать леску. При поклевке поршень может вылетать из поплавка, чтобы не допустить этого, нужно сделать ниже поршня отверстие и продеть в него медную проволоку, которая зафиксирует его положение. Светодиод вставляется в отверстие поплавка изнутри, а места соединения покрываются эпоксидным клеем.

Светодиоды очень экономичные источники света, из-за низкого расхода энергии комплекта батареек вполне хватит на несколько ночных рыбалок. Рабочая температура отечественных светодиодов -60 – +85 градусов, поэтому их можно использовать в любое время года.

Найти светодиод не составит особого труда, их используют в гирляндах, брелках, игрушках, так любой рыбак сможет выбрать светодиод любого цвета на свой вкус. В таблице записаны светодиоды пригодные для использования в поплавках. Возможно и использование других светодиодов, но в этом случае нужно больше батареек или придется ставить ограничительное сопротивление. Даже когда светоизлучатель уходит под воду он продолжает гореть и это значит, что нужно подсекать.