Удобный ремонт сантехнических удобств.

Ремонт раковины.  Наиболее часто случаются засоры, которые желательно  ликвидировать, как можно быстрее. Первый способ устранения засора - прокачка вантузом. Возможно применить химическое воздействие на засор. Засыпать в выпускное отверстие кальцинированную соду 	и залить уксус, сразу же промыть  слив большим количеством горячей воды. Иногда это не помогает, тогда необходимо прочистить  колено, гофру или сифон ( в зависимости от 	модели раковины) открутив их, освободить от мусора и прополоскать. Все вышеописанные  процедуры не помогли?Значит засорена  канализация, придётся применить трос.

Ремонт смесителя. Если из излива смесителя постоянно подтекает  вода,то ,вероятно, в кранах стёрлась резьба штока. Необходимо перекрыть запорный вентиль для прекращения подачи воды и заменить кран. В случае неисправности  запорного вентиля, необходимо

срочно вызвать сантехника.  Специалистом будет квалифицированно произведена замена смесителя.

Протечки в смесителях нередки из-за  неисправности вентильных головок. Необходимо перекрыть воду, отвернуть маховик крана, снять пластмассовый указатель, отвернуть винт, снять  маховик и  гаечным или разводным ключом снять кран-буксу и заменить прокладку.

Ремонт ванны. 	Устранение засоров в  ванне  осуществляется  прокачкой вантузом в сочетании со 	специальными химическими средствами "Крот",  "Крот-МЩ" и т.п. Если произведённые действия не дают нужного эффекта, приходится использовать трос.

В случае трещин и сколов на ванне, возможно восстановление эмали или установка акрилового вкладыша.

Для  приведения в порядок вашей ванны существует удобная услуга сантехник на дом.

Ремонт унитаза. Чтобы устранить протечку на месте стыка унитаза с канализационной трубой, нужно все зазоры и щели забить промасленной паклей и зацементировать.

Случаются протечки в соединении  при помощи манжеты  смывного бачка с горловиной унитаза. Резиновая манжета может пересохнуть и потрескаться, потребуется её заменить. Необходимо перекрыть вентиль, отсоединить подачу воды и снять крышку бачка. Отсоединить поплавковый клапан и винты крепления бачка к унитазу. Старую манжету надо сдвинуть или срезать. Бачок перевернуть полкой вверхи надеть на патрубок манжету узкой стороной примерно на 1/3 её длины. Широкую часть манжеты  вывернуть наизнанку, натянуть на патрубок. Бачок установить на место, подсоединить поплавковый клапан, затянуть гайки направляющих втулок. Широкую сторону манжеты натянуть на горловину унитаза.

Решить  проблему засора вам  также поможет мастер сантехник.

Ремонт душевой кабины. Монтаж душевой кабины  должны осуществлять  специалисты. Некоторые  душевые кабины оснащены парогенератором (для функции "паровая баня"). Для предотвращения образования накипи в дорогостоящем парогенераторе, необходимо периодически проводить профилактические работы с применением специальных химреактивов.

Из-за повышенной влажности  душевых кабин, часто выходят из строя 	электронные блоки. Также необходимо вовремя заменять ролики дверей душевых кабин, наиболее подверженные износу.

Ремонт полотенцесушителя. Для нормального функционирования полотенцесушителя необходимо содержать его в чистоте. Специальной щёткой из овечьей шерсти полотенцесушитель очищают от пыли и начищают мелом или раствором соды.

Для устранения засора необходимо отвинтить футорки-переходы со сгонами и тросиком прочистить полотенцесушитель.  Затем присоединить к смесителю

шланг и промыть полотенцесушитель горячей водой.

Найти специалиста для ремонта вашей сантехники удобно через сайт сантехников. Профессионалы своевременно и квалифицированно выполнят все необходимые сантехработы.