|  | Техника безопасности согласно 91/155/EWG(2001/58EC) |  |
| --- | --- | --- |

1. Данные об изготовлении и производителе

Информация о продукте

Название продукта:		  HOLAC 320.0008	Срок изготовления: 08/09/2004

Стандарт от:	08/06/2004

Рекомендуемое применение:   Разбавитель(растворитель)

Поставщик:          			  HOCHBACH GMBH

Телефон поддержки: 		  Франция: +  33-1-45425959

Германия: +49-2103-51046

Испания:  +34-972-87 42 09

Великобритания: +44-121-771-2525

2. Состав/ информация о составляющих

Опасные составляющие:

№			CAS-№ 		Название 				%

265-198-0		64742-95-6  		сольвент-нафта			25-50

(бензол-растворитель),

ароматическое вещество

202-136-9		95-63-5		1,2,4- триметилбензол		25-50

203-539-1		107-98-2 		1-метокси-2- пропанол		25-10

203-604-4		108-67-8		мезитилен 				25-10

203-132-9		103-65-1 		пропилбензол			25-10

3. Обнаружение опасности

Возможная опасность

R10				Воспламеняющееся

R20				Вредный для органов дыхания

R3607733			Раздражающий глаза, дыхательные пути и кожу

4. Меры при аварийной ситуации

При воздействии  на дыхательные пути: выйти  на свежий воздух. Перейти в теплое и спокойное  место. При необходимости сделать искусственное  дыхание и/ или использовать кислород. Обратиться к врачу

При контакте с кожей: срочно снять загрязненную одежду и обувь. Промыть  с  мылом и большим количеством воды. Если человек чувствует себя плохо или на коже появились раздражение, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: срочно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При отравлении: не вызывать рвоту, оставаться в теплом и спокойном месте. Обратиться к врачу.

5. Противопожарные меры безопасности

Средства пожаротушения:  пена, углекислый газ (CO2), сухой порох, водоразбрызгиватели. Охлажденные контейнеры/ резервуары с водой.

В целях безопасности запрещается использование: водомета высокой мощности

Опасные продукты разложения: при пожаре выделяется черный дым, содержащий опасные продуты горения

Специальное противопожарное оборудование: в случае пожара надеть респиратор.

6. Меры безопасности при утечке

Меры личной безопасности:  устранить все источники возгорания. Обеспечить хорошую вентиляцию. В случае отсутствия хорошей вентиляции надеть респиратор.

Меры по защите окружающей среды: избегать проникновения в грунт. Не допускать загрязнения водоемов и попадания в водостоки. Перекрыть утечку.

7. Доставка и хранение

Условия доставки

Инструкции по безопасной доставке: необходимо обеспечить соответствующую требованиям общую и местную вентиляцию. Воздействие продукта должно быть под контролем. Избегать контакта с кожей и глазами. Препятствовать образованию испарений  легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ  в воздухе и избегать их высокой концентрации. Всегда используйте заземлитель  при перемещение из одного контейнера в другой. Испарения тяжелее, чем воздух и  могут распространяться  по полу.

Особые опасности на производстве: пожар сопровождается выделением густого черного дыма, содержащего опасные  продукты горения (смотрите главу 10).

Предотвращение пожаров и взрывов: повышение температуры может вызвать выпуск испарений и их возгорание. Испарение могут  образовать взрывоопасную смесь  с воздухом.

Хранение

Условия хранения: хранить в первоначальном контейнере. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении.

Дополнительная информация об условиях хранения: информации нет

8. Контроль предельного уровня воздействия и личная защита

Личная защита

Защита дыхательных путей: ***  необходимо обеспечить надлежащую общую и местную вентиляцию. Воздействие продукта  должно находиться под контролем. Если данные меры не достаточны, чтобы  содержать концентрацию частиц и испарения ниже производственного уровня воздействия, должны применятся надлежащие средства защиты дыхательных путей.

Защита кожи:** устойчивые к растворителю перчатки.

Защита глаз:** в случае необходимости надевать: защитные очки, закрытые защитные очки, защитную маску.

Дополнительная защита: в случае необходимости надевать защитную обувь, легкую защитную одежду.

Защита и гигиенические меры: используя продукт, не употреблять пищу, напитки, не курить. Мыть руки перед перерывом и в конце рабочего дня. На производстве повсеместно применяются   данные защитные меры. Рекомендуется держать рабочую одежду отдельно.

9. Физические и химические характеристики

Внешний вид

Форма: 			ЖИДКОСТЬ		Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ

Запах:				специфичный

Важная информация

по безопасности

Температура

воспламенения, C 		33	                     Воспламеняемость: поддерживает горение

Нижний предел

взрывчатости, vol%	0,8 Vol%	            Высшая точка

взрывчатости, vol% 		9 vol%

Густота г /см3:		0,890ъ

Вязкость:     			ISO4/25C: 12 sec	ISO6/25 C: 9 sec

Растворимость в воде:        нерастворимый

в воде

10. Стабильность и реактивность

Стабильность: стабильно при рекомендуемых условиях хранения.

Неблагоприятные условия: повышение температуры может вызвать выпуск испарений и их возгорание. Испарение могут  образовать взрывоопасную смесь  с воздухом.

Опасные материалы: держать вдали от окисляющих средств,  сильнощелочных и сильнокислотных средств во избежание  экзотермических реакций.

Опасные продукты разложения: разлагается при нагревании: оксид углерода,  оксид азота, дым.

11. Информация о токсичности

Тесты на токсичность

Данных нет. Классификация согласно европейскому предписанию по классификации опасных  веществ 1999/45/EC

Практический опыт:

Контакт с дыхательными органами: чрезмерное воздействие испарений продукта может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как раздражения слизистой оболочки и  дыхательных путей, повреждение почек, печени и центральной нервной системы. Симптомы и признаки включают в себя головную боль, головокружение, утомляемость, мышечную слабость, сонливость, и в особо тяжелых случаях,  потеря сознания.

Контакт с кожей:  частое  и долгое воздействие может вызвать кожное раздражение и дерматиты из-за вредных свойств продукта.

Контакт с глазами: вызывает раздражение глаз.

Попадание внутрь: попадание  внутрь может вызвать  желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и понос.

12. Данные об экологическом воздействии

13. Устранение отходов

Продукт

Рекомендации: переработка или уничтожение должно производится согласно  контролю загрязнения (специальные отходы) от 1960 года. Об утечках или несанкционированном сливе в водоемы должно быть сообщено в Управление охраны окружающей среды.

Код  отхода по европейской классификации отходов: 080199 отход, иначе не указано

Неочищенная упаковка

Код отхода по европейской классификации отходов: 150110 упаковка опасный остаточный материал.

Рекомендуемое расщепляющее средство: пропитать инертным абсорбирующим средством  и уничтожить как опасный отход.

14. Данные о транспортировке

Автодорожный транспорт

АДР/ класс опасных грузов 				3 		№		1263

Код Кемлера						30

Класс упаковки: 						III

Транспортное наименование:				Краска

Первая транспортная опасность: 	СОЛЬВЕНТ (АРОМАТИЧЕСКИЙ  РАСТВОРИТЕЛЬ), ЛЕГКОЕ

АРОМАТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

Водный транспорт

ММКПОГ / тип опасных грузов:			3		№		1263

Система экологического менеджмента - №: 		F-E, S-E

Класс упаковки: 						III

Первая транспортная опасность: 		СОЛЬВЕНТ (АРОМАТИЧЕСКИЙ  РАСТВОРИТЕЛЬ), ЛЕГКОЕ

АРОМАТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

Морское загрязняющее вещество:		МОРСКОЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ

ВЕЩЕСТВО

Первая транспортная опасность:			1,2,4,- триметилбензол

Воздушный транспорт

МОГА/МАВТ тип:					 	3		№		1263

Класс упаковки: 						III

Транспортное наименование:			Краска

Первая транспортная опасность: 		СОЛЬВЕНТ (АРОМАТИЧЕСКИЙ  РАСТВОРИТЕЛЬ), ЛЕГКОЕ

АРОМАТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

15. Нормативная информация

Классификация

Эмблема продукта

Воспламеняющееся, вредное опасное для окружающей среды вещество  раздражающего действия

Вещества , указанные на этикетке …..

Дополнительная классификация спецподготовки

Информации нет.

Национальные нормативы

Дания

группа Б: 0.0310850

Франция

Условия хранения: воспламеняющаяся жидкость – категория 1

Германия

Испания

Условия хранения: В1

Швейцария

VOC - value: 95.45

Великобритания

Условия хранения: не прилагаются

16. Другая информация

Информация, размещенная на этой странице, соответствует последним сведениям.

Это не требования стандарта и это не гарантирует проявление свойств продукта. Данное описание является общим руководством по безопасному использованию, которое основано на нашем знании о правилах перевозки, хранения, и использования продукта. Продукт не рассчитан на использование в необычных и нестандартных целях или там, где инструкции и рекомендации не соблюдаются.