back vertex power- Reciprocal of the paraxial back vertex focal length.

Задняя вершинная рефракция - величина, обратная значению параксиального заднего вершинного фокусного расстояния

background luminance, LB- luminance of the surround within which the test stimuli are presented

Яркость фона, ламберт - освещение окружающей среды при использовании испытательного стимула

balancing lens – Lens fitted to a spectacle frame or mount to balance the weight and/or the appearance of the other lens.

Уравновешивающая линза: Очковая линза, устанавливаемая в очковой оправе для компенсации веса и/или внешнего вида другой очковой линзы.

Base - Thickest part of a principal section of a prism.

Основание призмы - наиболее толстая часть главного сечения призмы.

Base curve conzept - The term base curve is used to describe a curvature with the same radius of curvature of the front surface of lenses with different refractive powers.

In the traditional base curve system for progressive lenses one design is always optimized for a group of powers, with semi-finished lenses being prefabricated accordingly. Their number is limited, e.g. the same semi-finished lens is used for +3.00 D as for +4.00 cyl 1.00.

The  Gradal Individual® and  Gradal® Short I individualized progressive lenses, however, are computed and produced separately for each individual prescription. The number of possible  design variants is unlimited. Every wearer receives a design optimized for his or her own personal requirements.

Базовая кривизна – термин «базовая кривизна» используется для описания кривизны с одинаковым радиусом кривизны передней поверхности линз с разными рефракциями

Согласно традиционной системе базовой кривизны один и тот же дизайн всегда оптимизируется для групп прогрессивных линз с одинаковой рефракцией при этом заготовки линз изготавливаются заранее.

Индивидуальные прогрессивные линзы Gradal Individual®  и Gradal® Short I , однако, рассчитываются и изготавливаются каждая отдельно согласно каждого отдельного индивидуального предписания. Количество возможных вариантов дизайна неограниченно. Каждый пациент получает линзы дизайна, оптимизированного под его персональные требования.

base curve <single-vision lens>- Nominal surface power (or nominal curvature) of the front surface. NOTE 1: When surface power is quoted, the refractive index assumed in the measurement is also stated. NOTE 2: In rare cases, e.g. high minus-powered lenses, it is acceptable to specify the back surface. NOTE 3: The nominal curvature or radius of curvature may be stated instead of surface power, but this should be clearly identified.

Базовая кривизна (однофокальная очковая линза) – номинальная рефракция (или номинальная кривизна) передней поверхности. Примечание 1: В случае, когда базовую кривизну указывают в качестве рефракции поверхности, следует также указывать показатель преломления, принятый при измерении.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. У очень сильных отрицательных очковых линз базовая кривизна может представлять собой номинальную кривизну задней поверхности. ПРИМЕЧАНИЕ 3: Вместо рефракции поверхности можно указывать радиус кривизны, но это должно быть четко оговорено.

base setting - Direction of the line from apex to base in a principal section of a prism. NOTE1: The setting position for the prism base may be indicated by the directions 'base up' or 'base down' or 'in' (towards the nose) or 'out' (towards the temples). The base setting may also be indicated by the angular coordinate system specified in ISO 8429. NOTE2: The base setting of a lens is the direction in which all rays passing through the lens are uniformly deviated, any focal power having been neutralized.

Положение основания призмы: Направление линии, соединяющей вершину угла призмы с ее основанием в главном сечении призмы. ПРИМЕЧАНИЕ1: Установочное положение основания призмы может обозначаться указателями «вверх», «вниз», «внутрь», «кнаружи». Положения основания также могут обозначаться в системе угловых координат согласно ISO 8429. ПРИМЕЧАНИЕ2: Положения основания призмы линзы – это направление, при котором все лучи, проходящие через линзу, отклоняются одинаково, любая  рефракция нейтрализуется.

bifocal lens-  Multifocal lens having two portions, usually for distance and near vision.

Бифокальная очковая линза – многофокальная очковая линза, имеющая две зоны: для дали и для близи.

binocular field-  visual field of an individual perceived with both eyes open

Бинокулярное поле зрения – поле зрения индивидуума, образующееся в результате зрительного восприятия двумя открытыми глазами

Binocular indirect ophthalmoscope -An ophthalmoscope which provides an illuminating system and which is used with a condensing lens in order to direct appropriately focused light into the patient's eye. Such instruments also provide a viewing system which allows the observer to examine thepatie3nt´s retina by binocularly viewing the real intermediate image produced by the condensing lens.NOTE2: Such instruments may include corrective lenses or eyepieces to aid focusing of this image which is viewed by the observer.

Бинокулярный офтальмоскоп – офтальмоскоп, обеспечивающий систему освещения и используемый с конденсорной линзой с целью направить сфокусированный свет в глаз пациента. Такие инструменты также обеспечивают зрительную систему, которая дает возможность проверить сетчатую оболочку глаз пациента путем оценки его бинокулярного виденья промежуточного изображения, сформированного конденсорной линзой.  ПРИМЕЧАНИЕ 2: Такие инструменты могут включать корригирующую линзу или окуляры для облегчения фокусировки изображения, просматриваемого наблюдателем (исследователем).

Binocular vision- Simultaneous vision with the right and left eyes.

In Carl Zeiss progressive lenses, special consideration is given to  binocular vision through the use of horizontal symmetry. This is achieved by providing wearers with identical visual impressions when they change their direction of gaze as well as unimpaired fusion and unimpaired depth perception.

In  Gradal Individual® and  Gradal® Short I the incorporation of each wearer’s personal parameters further enhances binocular vision.

Бинокулярное зрение – это зрение одновременно правым и левым глазом. В прогрессивных линзах Карла Цейса особенное внимание уделено бинокулярному зрению путем использования горизонтальной симметрии, при котором у пациентов сохраняется ощущение глубины и объединения образа при изменении направление зрения. В линзах Gradal Individual® и  Gradal® Short I учитываются индивидуальные параметры носителей линз, благодаря чему достигается еще более высокое качество бинокулярного зрения.

Bioactinic-  Exhibiting or referring to bioactinism.

Биоактиничный– см. биоактиничность

Bioactinism-  Property of optical radiations which enables it to cause chemical changes to biological tissues.

Биоактиничность – свойство оптических излучений подвергать биологические ткани химическим изменениям.

boxed centre- Intersection of the horizontal and vertical centre lines. NOTE: This term is applied to spectacle frames and to the edged lens.

Центр габаритного прямоугольника - пересечение горизонтальных и вертикальных линий центра. ПРИМЕЧАНИЕ: этот термин применим к очковым оправам и фацетированным очковым линзам.

boxing system- System of measurement and definitions based on the rectangle formed by the horizontal and vertical tangents to the extremities of the lens or lens blank. NOTE: See ISO 8624

Габаритная система - Система измерений и понятий, в основу которых положен прямоугольник, образованный горизонтальными и вертикальными касательными к кромкам очковой линзы или заготовки.

bridge piece- That part of the mounting which supports the trial frame on, and part of which is in contact with, the subject's nose.

Соединительная деталь оправы- часть оправы, которая присоединена к пробной оправе и поддерживает ее на носу носителя

Carrier -  That part of a lenticular lens surrounding the lenticular portion.

Краевая зона: участок лентикулярной линзы, окружающий лентикулярную зону.

central field-  visual field in all directions extending up to 30° from fixation.

Центральное поле – поле зрения во всех направлениях, распространяющееся до 30° от фиксации

centration distance CD-  Required horizontal distance between the centration points of a pair of lenses. NOTE1: This may be specified by monocular values, measured from the assumed centreline of the bridge of the nose or spectacle frame. NOTE2: If an inter-pupillary distance only is specified, this is taken to be the centration distance.

-центровое расстояние- расстояние по горизонтали между точками центрировки пары очковых линз. ПРИМЕЧАНИЕ 1: Это расстояние может быть задано монокулярными значениями, измеренными от условной средней линии переносицы или очковой оправы. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если задано только межзрачковое расстояние, его и следует считать центровым расстоянием.

Centration error of the instrument- The residual prismatic error of the instrument with no lens in place.

Погрешность инструмента при центровке – остаточная призматическая погрешность без закрепленных линз.

clear lens- Lens with no noticable colour in transmission.

Бесцветная линза – Очковая линза без заметной окраски в проходящем свете.

coated lens- Lens to which one or more surface layers have been added to alter one or more properties of the lens.

Очковая линза с покрытием: Очковая линза, на поверхность которой нанесены один или несколько слоев с целью изменения одной или нескольких характеристик линзы.

combination frame- definition will be included later from the English version of ISO 7998

комбинированная оправа – определение будет включено позже из английской версии ISO 7998

concave lens -Lens which causes parallel incident light to diverge from a virtual focus.

Also known as minus - power lens.

Вогнутая линза – линза, в которой параллельный падающий свет рассеивается от мнимого фокуса. Также известна как отрицательная линза.

Condensing lens- A convex lens used to condense the illuminating beam into the patient's eye and to form a real inverted image of the retina thus illuminated.

Конденсорная линза – выпуклая линза, которая направляет световой луч в глаз пациента и формирует реальное перевернутое освещенное изображение сетчатки.

Continuously-indicating focimeter - A focimeter with a continuous scale.

Диоптриметр с непрерывной индикацией– диоптриметр с непрерывной шкалой

Contrast- ratio of the differential luninance to background luminance DL/LB

Контраст – соотношение дифференциального излучения к фоновому излучению DL/LB

converging lens Lens which causes parallel incident light to converge to a real focus.

Also known as plus - power lens.

Положительная очковая линза  (выпуклая линза)-линза, заставляющая падающий на нее параллельный пучок света собираться в действительном фокусе.

Также называемая положительной очковой линзой.

convex lens- Lens which causes parallel incident light to converge to a real focus.

Also known as plus - power lens.

Выпуклая линза  - линза, в которой параллельный свет собирается в действительном фокусе. Также называемая положительной очковой линзой.

corneal plane- Plane that is perpendicular to the optical axis of the instrument and that is tangential to the corneal surface closest to the instrument when in normal use

Роговичная плоскость – плоскость, перпендикулярная к оптической оси инструмента и касательная к роговичной поверхности, которая находится на самом коротком расстоянии от инструмента при обычном использовании.

Corneal Refraction-  Value of corneal refractive power calculated using the equation:

F = (n-1)*1000/r

F: is the corneal refraction in m-1

r: is the radius of cornea front surface in mm

n: is the assumed refractive index of cornea system including the tear film

Рефракция роговицы – значение рефракции роговицы, рассчитанной по формуле:

F = (n-1)*1000/r

F –рефракция роговицы в м -1

r- радиус кривизны передней поверхности роговицы в мм.

N – присвоенное значение показателя преломления роговицы (включая  пленку слезной жидкости)

corrective lens - Spectacle lens with dioptric power.

Корригирующая линза – очковая линза с рефракцией.

curved-form lens- Lens having one surface convex in all meridians and the other surface concave in all meridians.

линза-мениск - очковая линза, одна поверхность которой по всем меридианам выпуклая, а другая поверхность по всем меридианам вогнутая.

curved-top bifocal - bifocal with a curved-top segment.

Also known as biofocal lens.

бифокальная линза с С-сегментом - бифокальная очковая линза, сегмент которой имеет дугообразную верхнюю линию раздела.

Также называемая бифокальной линзой.

curved-top segment - Segment with the segment extreme point on a shallow arc.

С-сегмент - сегмент, крайняя точка которого находится на пологой дуге

Cylinder - Plus or minus the astigmatic difference, depending on the principal meridian chosen for reference. Note: The commonly used symbol for cylindical power is C.

Цилиндр – соответствует астигматической разности в зависимости от выбранного меридиана для расчета. Примечание: Символ, используемый для обозначения оптической силы цилиндрической линзы – С.

cylinder axis-  Direction of that principal meridian of a spectacle lens whose vertex power is chosen for reference (See ISO 8429).

положение оси цилиндра - направление главного меридиана очковой линзы, вершинная рефракция в котором принята за основную.

cylindrical lens - Lens with at least one cylindrical surface.

Цилиндрическая линза – линза с как минимум одной цилиндрической поверхностью

cylindrical power - Plus or minus the astigmatic difference, depending on the principal meridian chosen for reference. Note: The commonly used symbol for cylindical power is C.

цилиндрическая рефракция (цилиндр) - астигматическая разность, взятая со знаком плюс или минус, в зависимости от того, какой главный меридиан принят за базовый. Это величина, обратная фокусному расстоянию действующего меридиана. Примечание: Общепринятым буквенным обозначением цилиндрической рефракции служит С..

cylindrical surface - Part of the inside or outside surface of a cylinder.

Цилиндрическая поверхность – часть внутренней или наружной поверхности цилиндра.

Cylindrical test lenses - Lenses with cylindrical faces which are used to calibrate the axis marker and axis indicator with respect to the adjustment orientation of the rail.

Note: These lenses are usually specially designed and marked.

Цилиндрические тестовые линзы- линзы с цилиндрическими гранями, которые используются для калибровки маркера оси индикатора по отношению к направлению установочной планке. Примечание: Такие линзы, как правило, имеют специальный дизайн и маркировку.

D-segment - Segment with the segment extreme point on a straight line.

D-сегмент- сегмент, крайняя точка которого находится на прямой линии.

Decentration - Displacement of the centration point from the boxed centre of the shape of the edged lens.

Децентровка  -смещение точки центровки от центра габаритного прямоугольника к фацетированной очковой линзе.

depth perception - Perception of the distance at which objects points are located from the wearer. Carl Zeiss progressive lenses ensure unimpaired depth perception through the use of horizontal symmetry.

Ощущение глубины – восприятие точек объектов на расстоянии, на котором они расположены от пациента.

design reference point - That point or those points, stipulated by the manufacturer, on the finished surface of a lens blank or on the front surface of the finished lens, at which the design specifications apply. NOTE: Examples are the distance design reference point and the near design reference point.

конструктивная базовая точка - точка или точки, обозначенные изготовителем на обработанной поверхности заготовки очковой линзы или на передней поверхности готовой очковой линзы, в которой(ых) заданы расчетные параметры.. Примечание - Примерами служат конструктивная базовая точка для дали и конструктивная базовая точка для близи.

differential light sensitivity, S - ratio of the background luminance LB to the threshold differential luminance DLT S = LB/DLT

Дифференциальная светочувствительность  - отношение фонового освещения LB к пороговому значению дифференциального освещения DLT S = LB/DLT

differential luminance, DL - difference between stimulus luminance LS and the background lunimance LB DL = LS – LB

Дифференциальное излучение, DL – разница между стимулированным излучением LS и фоновым излучением LB DL = LS – LB

Digitally rounding focimeter - A focimeter which displays measured values rounded to the mearest incremental value.

Цифрововй диоптриметр – диоптриметр, который дает отсчет измеряемых значений с окргулением до ближайшего нормированного значения.

Dimensions of lens blanks or lenses - nominal size dn: Dimension indicated by the manufacturer.

effective size de: Actual dimension of the blank or lens. usable size du: Dimension of the area that is optically usable.

Размеры заготовок линз или линз – номинальный размер- Размер. Указанный изготовителем. Эффективный размер – реальный размер заготовки линзы или линзы. Рабочая площадь – размер площади, которая используется оптически.

Dioptre - Unit of focusing power of a lens or surface, or of the vergence (refractive index divided by the radius) of a wavefront. NOTE1: Commonly used symbols for this are D, dpt and δ. NOTE2: Dioptre is expressed in reciprocal metres (m-1)

Диоптрия - единица рефракции линзы или поверхности либо сходимости (отношение показателя преломления к радиусу) волнового фронта. ПРИМЕЧАНИЕ2: Общепринятыми обозначениями диоптрии служат "D" и "дптр".. ПРИМЕЧАНИЕ2: Диоптрия выражается в обратных метрах (м-1).

dioptric power - General term comprising the focal power and the prismatic power of a spectacle lens.

Преломляющее действие - общий термин, охватывающий рефракцию и призматическое действие очковой линзы

Direct ophthalmoscope - An ophthalmoscope which provides an illuminating system, a viewing system and corrective lenses which allow the observer to view the patient's eye directly, that is without the formation of an intermediate image.

Прямой офтальмоскоп  - офтальмоскоп, который обеспечивает систему освещения, оптику и корригирующие линзы, позволяющие наблюдателю видеть глаз пациента напрямую, непосредственно, без формирования промежуточного изображения.

Dispersion - Phenomenon of change in the velocity of propagation of monochromatic radiation in a medium as a function of the frequency of the radiation. [IEC 60050 (845)]

Дисперсия - зависимость скорости распространения монохроматического излучения в среде от частоты этого излучения [IEC 60050 (845)]

display magnification- The ratio between any linear dimension of the displayed image and the  corresponding dimension of the object

Увеличение изображения - соотношение между линейным размером отображаемого изображения и размером объекта.

display size - The horizontal and vertical dimensions of the screen within which the image is visible

Размер изображения  - горизонтальные и вертикальные размеры экрана, на котором отображается изображение

distance cap - Negative lens placed in front of a near vision telescope/ telemicroscope objective to adapt the device for viewing a distant object

Дистанционное кольцо – отрицательная линза, расположенная перед объективом телескопа ближнего видения / теле-микроскоп для настройки устройства на просмотр объекта на расстоянии.

Distance dependent ophthalmometer-  Ophthalmometer in which the result of measurement is influenced by the distance between the instrument and the surface to be measured.

Офтальмометр с дистанционно зависимым методом измерения –офтальмометр, у которого на результат измерений оказывает влияние расстояние от прибора  до измеряемой поверхности.

distance design reference point - That point, stipulated by the manufacturer, on the front surface of a finished lens or on the finished surface of a lens blank, at which the design specifications for the distance portion apply.

Конструктивная базовая точка для дали- точка, обозначенная изготовителем на передней поверхности готовой очковой линзы или на обработанной поверхности заготовки очковой линзы, в которой заданы расчетные параметры линзы для дали.

distance optical centre-  Optical centre of the distance portion.

Оптический центр для дали - оптический центр зоны для дали

distance portion - That portion of a multifocal or progressive power-lens having the dioptric power for distance vision.

Зона для дали - часть многофокальной или прогрессивной очковой линзы, обеспечивающая коррекцию зрения вдаль.

distance portion curve- curvature of the distance portion of the segment side or progressive side, expressed as a surface power. NOTE1: The refractive index assumed in the measurement should be stated. NOTE2: For progressive-power lenses, measurment is carried out at the distance design reference point.

Кривизна зоны для дали - кривизна зоны для дали сегментной стороны или градиентной стороны, выраженная через рефракцию поверхности.

Примечание 1 - Должен быть указан показатель преломления, принятый при измерении.

Примечание 2 - Для прогрессивных очковых линз измерения проводят в конструктивной базовой точке для дали.

distance reference point -that point on the front surface of the lens at which the dioptric power for the distance portion apply. NOTE: This point may, in some circumstances, be specified by the dispenser to be different from the distance design reference point.

Базовая точка для дали - точка на передней поверхности линзы, в которой задана рефракция линзы в зоне для дали.

Примечание - В некоторых случаях эта точка может не совпадать с конструктивной базовой точкой для дали.

distance visual point DVP - Assumed position of the visual point on a lens which is used for distance vision under given conditions. NOTE: This is usually assumed to be the intersection of the visual axis with the lens, the eyes being in the primary position with the head erect.

Зрительный центр для дали - обусловленное положение зрительного центра на очковой линзе, используемое для зрения вдаль при данных условиях.

Примечание - Обычно за зрительный центр для дали принимают точку пересечения зрительной оси с очковой линзой при исходном положении глаз и прямо поставленной голове.

diverging lens- Lens which causes parallel incident light to diverge from a virtual focus.

Also known as minus - power lens.

Вогнутая линза: Линза, заставляющая падающий на нее параллельный пучок света расходиться из мнимого фокуса. Также называемая отрицательной очковой линзой.

dividing line - Boundary between two adjacent portions of a multifocal or lenticular lens.

Линия раздела -граница между двумя соседними зонами многофокальной или лентикулярной очковой линзы.

e-line multifocal - Type of multifocal lens in which the portions are separated by a straight dividing line going completely across the lens. NOTE: The term "Executive" multifocal is a registred tradename of the originators of this type of multifocal.

Многофокальная очковая линза с Е-сегментом - тип многофокальной очковой линзы, у которой разные зоны отделены друг от друга прямой линией (прямыми линиями) раздела, пересекающими всю линзу от края до края.

Примечание - Наименование "Executive" является зарегистрированной торговой маркой фирмы, выпустившей на рынок многофокальные линзы этого типа.

E-Style multifocal- Type of multifocal lens in which the portions are separated by a straight dividing line going completely across the lens. NOTE: The term "Executive" multifocal is a registred tradename of the originators of this type of multifocal.

Also known as e-line multifocal.

Многофокальная очковая линза с Е-сегментом - тип многофокальной очковой линзы, у которой разные зоны отделены друг от друга прямой линией (прямыми линиями) раздела, пересекающими всю линзу от края до края.

Примечание - Наименование "Executive" является зарегистрированной торговой маркой фирмы, выпустившей на рынок многофокальные линзы этого типа.

Также именуется многофокальной линзой с Е-сегментом.

Eccentricity - angle from fixation to a position in the visual field. See annex B.

Эксцентриситет – угол фиксации к позиции в поле зрения. См. приложение В.

edged lens - Finished lens edged to the final size and shape.

фацетированная очковая линза - готовая очковая линза, фацетированная по окончательной форме и размерам.

edge, verb glaze (deprecated) - To profil the edge of an uncut lens to the finished size and shape required and, at the same time, to impart the desired edge form, e.g. flat or bevelled.

Фацетирование - обработка кромок нефацетированной очковой линзы до получения требуемых размеров и формы с одновременным приданием кромке нужной формы (плоской или треугольной).

edging machine- Machinery profiling (edging) spectacle lenses designed for insertion into spectacle frames.

Станок для фаццтирования – механизм для фацетирования очковых линз для последующей их вставки в очковые оправы.

effective power - Dioptric power of the lens required at an altered vertex distance.

Эффективная рефракция - рефракция данной очковой линзы на измененном вершинном расстоянии

.

electro-optical low vision device (aid) - A system that produces an image by electronic means

Электрооптическое устройство с низким уровнем освещенности – система, которая создает изображение посредством электроники.

equivalent focal length   - Distance in an optical system from the focal point to the corresponding principal point, measured along the optical axis (axis of symmetry). [ see equivalent power]

Эквивалентное фокусное расстояние – расстояние в оптической системе от фокуса до главной точки, измеренное вдоль оптической оси (оси симетрии) (см. эквивалентная рефракция).

equivalent power - Power of an infinitely thin lens which will produce an image of a distant object of the same size as that produced by the actual lens. NOTE: This power is the reciprocal of the equivalent focal length in air, measured in metres, betweenthe second principal point and its related focal point on the optical axis.

Эквивалентная рефракция - рефракция бесконечно тонкой линзы, которая даст изображение удаленного объекта таких же размеров, как и изображение, даваемое реальной линзой.

Примечание - Эта рефракция является величиной, обратной эквивалентному фокусному расстоянию в воздухе, выраженному в метрах, между задней главной точкой и отвечающим ей фокусом на оптической оси.

ExecutiveTM multifocal - Type of multifocal lens in which the portions are separated by a straight dividing line going completely across the lens. NOTE: The term "Executive" multifocal is a registred tradename of the originators of this type of multifocal.

многофокальная очковая линза с Е–сегментом - тип многофокальной очковой линзы, у которой разные зоны отделены друг от друга прямой линией (прямыми линиями) раздела, пересекающими всю линзу от края до края.

Примечание - Наименование "Executive" является зарегистрированной торговой маркой фирмы, выпустившей на рынок многофокальные линзы этого типа.

exit image vergence (for stand magnifiers) - Reciprocal of the vertex image distance expressed in metres. The unit of vergence is the dioptre (D)

Вергентность изображения на выходе (для усилителей со стендом) – обратное значение вершинного расстояния изображения, выраженного в метрах. Единица измерения вергентности – диоптрий (дптр)

Eye refractometer- Instrument used for continuous or digital readout used for measuring the refractive error of the eye.

Глазной рефрактометр – инструмент, используемый для последовательного или цифрового считывания  при измерении рефракторной погрешности глаза.

eyepiece ocular - Optical element or group nearest to the eye in an optical imaging system, used for viewing the image formed by the objective

Окуляр – часть оптического прибора, обращенная к глазу и используемая для просмотра изображения, сформированного объективом.

Field of Illumination - The angular field which is illuminated and which is measured with its apex positioned at the image of the light source.

Поле освещения  - угловое поле, которое освещается и измеряется с его верхней точкой, расположенной на изображении источника света.

Field of view - The angular field which is visible to a user when the entrance pupil, measured from its centre, is 12 mm behind the back surface of the ophthalmoscope.

Поле зрения – угловое поле, видимое через входной зрачок, измеренное от его центра и находящееся на расстоянии 12 мм от задней поверхности офтальмоскопа.

Field of view, photographic angular field of view-  Angle subtended at the exit pupil of the eye by maximum dimension 2r.

Фотографическое угловое поле зрения – угол, образованный на выходном зрачке глаза с максимальным размером 2r

finished lens - Lens of which both sides have their final optical surface. NOTE: The lens may be either edged (cut) or uncut.

готовая очковая линза - очковая линза, обе поверхности которой окончательно обработаны оптически.

Примечание - Линза может быть как фацетированной, так и нефацетированной.

first principal meridian - That principal meridian of astigmatic effect of a spectacle lens, which has algebraically the lower vertex power.

Первый главный меридиан - главный меридиан астигматического действия очковой линзы, в котором вершинная рефракция алгебраически более низкая.

Fitting - Distance fitting is recommended for the individualized progressive lenses  Gradal Individual® and  Gradal® Short I ,and for all Carl Zeiss progressive lenses. Normally, the centration crosses should lie on the pupil centers in the zero gaze direction ( distance PD), with a natural head and body posture.

Установка – установочное расстояние, рекомендуемое для индивидуальных прогрессивных линз Gradal Individual® и  Gradal® Short I, а также для всех прогрессивных линз Карла Цейса. Как правило, оптические центры линз после центровки должны соответствовать центрам зрачков при нулевом направлении взгляда (межзрачковое расстояние) при обычном положении головы и тела.

fitting height - Distance between the lower rim of the frame and the pupil centre in the zero gaze direction.

Recommendations for minimum fitting heights:

Gradal Individual® 20 mm

Gradal® Short I 16 mm

Высота установки – расстояние между нижнем краем оправы и центром зрачка при нулевом направлении взгляда.

Рекомендации для минимальной высота установки:

Gradal Individual® 20 мм

Gradal® Short I 16 мм

fitting point - That point on the front surface of a lens or semifinished lens blank stipulated by the manufacturer as a reference point for positioning the lens in front of the eye.

Точка фиксации -точка на передней поверхности очковой линзы или полуготовой линзы, заданная изготовителем в качестве базовой для позиционирования линзы перед глазом

fitting point height - Vertical distance of the fitting point above the horizontal tangent to the lens shape at its lowest point. NOTE: If the lens ist bevelled, the periphery is taken to be the peak of the bevel.

Высота точки фиксации - вертикальное расстояние точки фиксации от горизонтальной касательной к очковой линзе в ее самой нижней точке.

Примечание - Если очковая линза имеет фацет треугольного сечения, то за ее периферию принимают вершину фацета.

fitting point position - Vertical and horizontal fitting distances and directions of the fitting point from the boxed centre of the lens shape.

Положение точки фиксации - вертикальное и горизонтальное установочные расстояния между точкой фиксации и центром габаритного прямоугольника по форме очковой линзы.

Fixation-  direction in which the patient is required to look during the test

Фиксация взора – направление взора пациента при тестовых процедурах.

fixation target-  target used to locate the point where the patient should look during testing.

Мишень – мишень, используемая для фиксации взора пациента при тестовых процедурах.

fixed-location stimulus perimeter- perimeter which utilizes test stimuli that are at permanent locations on the background.

Периметр стимула с фиксированным положением – периметр испытательных стимулов с фиксированным положением  на фоне

flat-top segment-Segment with the segment extreme point on a straight line.

D-сегмент-cегмент, крайняя точка которого находится на прямой линии.

flat plano prism - Refracting element bounded by two non-parallel plane surfaces.

Призма с плоскими поверхностями - преломляющая оптическая деталь, ограниченная двумя непараллельными плоскими поверхностями.

focal length - Distance in an optical system from the focal point to the corresponding principal point, measured along the optical axis (axis of symmetry).

Also known as equivalent focal length.

Фокусное расстояние – Расстояние в оптической системе от фокуса до соотвествующей главное точки, измеренное вдоль оптической оси (оси симметрии). Также называемое эквивалентным фокусным расстоянием.

focal point - Image point conjugate to an infinitely distant object point on the optical axis.

Фокус - точка изображения, сопряженная с точкой бесконечно удаленного объекта на оптической оси.

focal power - General term comprising the spherical and astigmatic vertex powers of a spectacle lens.

Оптическая сила (рефракция) – общий термин, обозначающий вершинные рефракции сферических и астигматических очковых линз.

Focimeter - An instrument that is used to measure vertex powers and prismatic effects of spectacle and contact lenses, to orientate and mark uncut lenses, and to verify the correct mounting of lenses in spectacles frames.

Диоптриметр - прибор, применяемый для измерения вершинной рефракции и призматического действия очковых и контактных линз, для ориентирования и маркировки нефацетированных линз и для проверки правильности установки линз в очковых оправах

focusing telescopic device - Device intended to be adjusted by the user for a range of object distances

Фокусировочное устройство – устройство, которое регулируется пользователем в зависимости от расстояния до наблюдаемого объекта.

frame dimensions - Horizontal and vertical lens sizes and bridge width as defined by the  boxing system.

Specification of the  frame dimensions in orders for Gradal Individual® and Gradal® Short I exactly defines the fit of the finished spectacles in front of the wearer’s eyes.

Размеры оправы – горизонтальные и вертикальные размеры линзы и ширина осовой перегородки согласно габаритной системе. Указание размеров оправы в заказах на Gradal Individual® и Gradal® Short I  гарантируют комфортную посадку готовых очковых линз перед глазами пациентов.

free working distance - Distance between the most anterior portion of a telemicroscope and the object

Свободное рабочее расстояние – расстояние от самой ближней части теле-микроскопа (к глазу наблюдателя) до объекта.

front surface - That surface of a spectacle lens, intended to be fitted away from the eye.

Передняя поверхность- поверхность очковой линзы, которая при установке линзы в оправу обращена наружу от глаза.

front vertex focal length - Distance in an optical system from the front surface to the focal point, measured along the optical axis (axis of symmetry).

Переднее вершинное фокусное расстояние  - расстояние в оптической системе от передней поверхности до фокуса, измеренное вдоль оптической оси (оси симметрии).

front vertex power - Reciprocal of the paraxial front vertex focal length. NOTE: According to ophthalmic convention, the back vertex power is specified as the "power" of a spectacle lens; the front vertex power is, however, required for certain purposes, e.g. in the measurement of addition power in multifocal and progressive power lenses.

Передняя вершинная рефракция - величина, обратная значению параксиального переднего вершинного фокусного расстояния.

Примечание - Согласно конвенции, принятой в офтальмологии, заднюю вершинную рефракцию считают "рефракцией" очковой линзы; передняя вершинная рефракция, тем не менее, необходима для некоторых целей, например, при измерении добавочной рефракции многофокальных и прогрессивных очковых линз.

full-aperture trial case lens - trial case lens with a protective mount pf ,axo,aö practical wall thickness of approximately 1mm, allowing the maximum available free lens aperture

Набор пробных очковых линз полной апертуры – набор пробных очковых линз в защитной оправе, имеющей максимальную толщину стенки около 1 мм и позволяющей получать максимально возможную открытую апертуру линзы.

full aperture trial frame - trial frame designed to hold both full-aperture trial lenses and reduced-aperture trial lenses

Пробная очковая оправа для линз с полной апертурой  - пробная очковая оправа, разработанная для обрамления пробных очковых линз с полной апертурой и пробных очковых линз с уменьшенной апертурой.

Fusion - Combination of the image impressions of the two eyes.

Progressive lenses from Carl Zeiss have been optimized so that unimpaired  fusion is possible.

Слияние – слияние изображений, воспринятых правым и левым глазом.

Вследствие оптимизации прогрессивных линз от Карла Цейса  возможно получение полного слияния изображений.

Galilean telescope - Compound optical system, afocal in normal adjustment, consisting of a positive objective element or group and a negative ocular element or group forming a magnified, erect image

Телескоп Галилея – составная оптическая система, афокальная при типичной настройке, состоящая из положительного объектива (объективов) и отрицательного окуляра (окуляров), которая формируют увеличенное прямое изображение.

geometrical centre - Intersection of the horizontal and vertical centrelines of the shape of the lens blank or uncut lens.

Геометрический центр - точка пересечения горизонтальной и вертикальной средних линий габаритного прямоугольника, описанного вокруг полуготовой очковой линзы или заготовки.

geometrical inset - horizontal distance between the vertical line through the distance centration point and the segment extreme point. See i in figure3.

Геометрическая децентрация - расстояние по горизонтали между вертикальной линией, проходящей через точку центровки для дали, и крайней точкой сегмента

Glass - Material formed by the fusion of inorganic substances. NOTE: Terms describing types of optical glass are given in ISO9802 (see clause1)

Неорганическое стекло (стекло) -материал, образующийся в результате сплавления неорганических веществ.ПРМЕЧАНИЕ:  Термины, описывающие типы оптического стекла, содержатся в ISO9802 (см. п.1).

Goldmann differential luminances - Set of luminance differentials which can be used to specify test stimulus differential luminance. See annex A.

Дифференциальные яркости по Гольдману – дифференциалы яркости, используемые для определения дифференциальной яркости тестового стимула. См. приложение А.

Goldmann test stimulus - set of sizes which can be used to specify test stimuli. See annex A.

Тестовый стимул по Гольдману  - набор размеров, которые могут быть использованы для оперделения тестовых стимулов.

gradient tinted lens - Lens having a controlled variation in tint (transmittance and/or color) over the whole or part of the surface.

Градиентно окрашенная линза - очковая линза с заданным изменением пропускания света и/или цвета окраски по всей поверхности или ее части.

half-eye trial frame - trial frame whose lens holders consist of the lower half-segment only and which are designed to hold full- or reduced aperture trial lenses

Пробная оправа с нижним полусегментом- пробная оправа, чей механизм фиксации стекол состоит только с нижнего полусегмента, разработанная  для фиксации пробных линз с полной или уменьшенной апертурой.

hand magnifier - Device intended to be positioned and supported by the user's hand without artificial support

Лупа – устройство для держания в руке пользователем без дополнительной опоры.

hand telescopes - Telescopes designed to be hand held

Ручные телескопы – телескопы, разработанные для держание в руке пользователя без дополнительной опоры.

High eye point eyepiece -  Eyepiece in which the exit pupil is of sufficient clearance from the eyepiece to allow spectacles to be worn.

Окуляр с вынесенной точкой фокусировки – окуляр, в котором выходной зрачок находится на достаточном расстоянии от окуляра, что дает возможность работать с окуляром пользователю, носящим очки.

horizontal axis - Zero direction through a reference point on the lens for the specification of cylinder axes and prism base settings as defined in ISO 8429.

Горизонтальная ось -нулевое направление, проходящее через базовую точку очковой линзы и служащее для отсчета положения оси цилиндра или ориентации основания призмы, см. ISO 8429

horizontal centre line - Line located at equal distance from the two horizontal tangents of the boxing system.

Горизонтальная средняя линия - линия, расположенная на равном расстоянии от двух горизонтальных касательных габаритной системы.

horizontal displacement of segment - Displacement of a multifocal segment from the distance

Горизонтальное смещение сегмента - смещение сегмента многофокальной очковой линзы от базовой точки для дали в назальном направлении.

horizontal symmetry - In Carl Zeiss progressive lenses, binocular vision is taken into account by the use of  horizontal symmetry.

This is achieved through identical visual impressions when the wearer moves his or her eyes, and unimpaired fusion and  depth perception.

Горизонтальная симметрия – в прогрессивных линзах Карла Цейса бинокулярное зрение тестируется путем использования горизонтальной симметрии, которая позволяет оценивать идентичное визуальное восприятие пациента, его пространственное зрение и полное слияние изображений.

illuminated magnifier - Magnifier incorporating illumination

Лупа с освещением – лупа со встроенным механизмом освещения.

Illuminating system- The light source and associated lenses, mirrors and/or prism which serve to provide and project light into or onto the patient's eye.

Система освещения – источник света  с линзами, зеркалами и/или призмой, который подает свет и проецирует его в глаз пациента.

image distortion - Difference in shape between the image and the object.

Искажение изображения – различия по форме между изображением и объектом.

image jump - abrupt displacement of the image when vision passes from one field to another, given by the difference in prismatic effects at the dividing line. NOTE: The vertical component of jump is regarded as positive if the displacement is upwards when gaze passes down.

Скачок изображения - резкое смещение изображения при переходе линии зрения из одной зоны в другую вследствие разности призматических действий на линии раздела.

Примечание - Вертикальная составляющая скачка считается положительной, если смещение происходит вверх при перемещении взгляда вниз.

Indirect ophthalmoscope - An optical instrument used with a condensing lens (hand-held or integral) to examine the eye, particularly the media and the fundus, by producing a real intermediate image which is viewed by the observer.

Непрямой офтальмоскоп – оптический инструмент (ручной или для установки на стол или для монтажа), используемый с конденсорной линзой для исследований глаза, в частности оптические среды глаза и глазного дна, путем создания реального промежуточного изображения, просматриваемого наблюдателем.

infrared radiation - Optical radiation for which the wavelengths are longer than those for visible radiation. Note1: For infrared radiation, the range between 780nm and 1mm ist commonly subdivided into: IR-A: 780nm to 1400nm, IR-B: 1,4µm to 3µm, IR-C: 3µm to 1mm. Note2: The infrared spectrum at sea level extends to about 2000nm. Note 3: The range of infrared emitted by the source and reaching the lens should be considered in the design of an infrared absorbing material.

Инфракрасное излучение IR-излучение - оптическое излучение, длины волн которого больше длин волн видимого излучения.

Примечание 1 - Область инфракрасного излучения между 780 нм и 1 мм обычно подразделяют на:

- область IR - А: от 780 до 1400 нм;

- область IR - В: от 1,4 до 3 мкм;

- область IR - С: от 3 мкм до 1 мм

Примечание 2- Область инфракрасного излучения на уровне моря простирается примерно до 2000 нм.

Примечание 3 - Излучение в инфракрасной области, исходящее от источника и достигающее очковой линзы, следует учитывать при выборе поглощающего его материала.

inorganic glass - Material formed by the fusion of inorganic substances

Неорганическое стекло (стекло) - материал, образующийся в результате сплавления неорганических веществ.

Inset  - Displacement of a multifocal segment from the distance reference point towards the nose, usually whithout reference to the effect on the near optical centres. NOTE1: The purpose is generally to bring the right and left near-vision fields into coincidence. NOTE2: This term should not be used for an inward decentration of optical centres.

Also known as horizontal displacement of segment.

Горизонтальное смещение сегмента - смещение сегмента многофокальной очковой линзы от базовой точки для дали в назальном направлении, обычно без учета его влияния на оптические центры для близи.

Примечание 1 - Цель этого обычно состоит в достижении совпадения правого и левого полей зрения для близи.

Примечание 2 - Этот термин не следует применять для децентрации оптических центров вовнутрь.

intermediate addition - Difference between the vertex power of the intermediate portion and the vertex power of the distance portion, measured under specified conditions.

Промежуточная дополнительная рефракция - разность между вершинной рефракцией промежуточной зоны и вершинной рефракцией зоны для дали, измеренная в заданных условиях.

intermediate corridor - That portion of a progressive-power lens providing clear vision for ranges intermediate between distance and near.

Промежуточный коридор - зона прогрессивной линзы, обеспечивающая четкое зрение для расстояний между далью и близью.

intermediate optical centre - optical centre of the intermediate portion

Промежуточный оптический центр - оптический центр промежуточной зоны.

intermediate portion - That portion of a trifocal lens having the dioptric power for vision at ranges intermediate between distance and near.

Промежуточная зона -часть трифокальной очковой линзы, обеспечивающая коррекцию зрения на промежуточном расстоянии между далью и вблизи.

interpupillary distance PD - Distance between the centres of the pupils when the eyes are fixating an object at an infinite distance in the straight-ahead position.

Horizontal distance between the pupil centers of the two eyes in the zero gaze direction. The PD (also monocularly on right/left) is incorporated in the computation and production of  Gradal Individual® and  Gradal® Short I in order to ensure optimum usability of the visual ranges for the wearer (Additional info from the Carl Zeiss Editorial Team)

Межзрачковое расстояние - расстояние между центрами зрачков, когда глаза фиксируются на бесконечно удаленном предмете, находящемся прямо впереди.

Горизонтальное расстояние между центрами зрачков двух глаз в нулевом направлении зрения. Межзрачковое расстояние (также монокулярное или правое/левое) учитывается в расчетах при изготовлении  Gradal Individual® и  Gradal® Short I для обеспечения оптимального использования диапазона зрения пациента. (Дополнительная информация от коллектива редакции Карла Цейса )

.

intraocular pressure (IOP) - The pressure within the eye in millimeters of mercury (mmHg) NOTE 1 mmHg = 1,333 hPa

Офталомотонус – давление внутри глаза, выраженное в миллиметрах ртутного столба (mmHg). Примечание 1 мм.рт.ст. = 1,333 гПа

Irradiance E - Ratio of the radiant flux dÒ incident on an element of a surface by the area dA. NOTE: Irradiance is expressed in milliwats per square centimetre (mW/cm²)

Излучение Е – отношение излучаемого потока, падающего на элемент поверхности к площади dA. Примечание – Излучение выражается в миллваттах  на квадратный сантиметр (мВт/см2)

Keplerian telescope-  Compound optical system, afocal in normal adjustment, consisting of a positive objective element or group and a positive ocular element or group forming a magnified, inverted image.

Телескоп Кеплера – составная оптическая система, афокальная при типичной настройке, состоящая из положительного объектива (объективов) и отрицательного окуляра (окуляров), которая формируют увеличенное перевернутое изображение.

Kinetic perimeter - perimeter which utilizes mowing test stimuli.

Кинетический периметр – периметр двигающихся тестовых стимулов.

least distance of distinct vision (LDDV) - Agreed distance of 250 mm between the object side (first) nodal point of the eye and the object observed. The reference seeing distance is used, above all, as a reference parameter for calculating the magnification of optical instruments used for near vision.

(also known as "reference seeing distance")

Расстояние наилучшего видения – принятое расстояние в 250 мм между передней узловой точкой глаза и наблюдаемым объектом; используется в качестве исходного параметра для расчета увеличения оптических инструментов, используемых для ближнего зрения.

lens power <spherical lens> back- vertex power, expressed in dioptres (D) < cylindrical lens> back- vertex power in the principal meridian not equal to zero, excylindrical trial case lenses have one principal meridian with zero power.

Рефракция линзы (сферическая линза) – задняя вершинная рефракция, выраженная в диоптриях (дптр)  (цилиндрическая линза) задняя вершинная рефракция в главном меридиане не равна нулю, пробные цилиндрические очковые линзы имеют один главный меридиан с нулевой рефракцией.

lens blank - Piece of material, usually preformed, for the making of a lens at any stage before completion of the surfacing processes.

Заготовка линзы - деталь из оптического материала, обычно заданной формы, предназначенная для изготовления линзы на любой стадии процесса до окончательной обработки поверхности.

lens form -Combination of surface powers chosen to produce the given focal power.

Форма очковой линзы - комбинация рефракций поверхностей, подобранная для получения требуемой рефракции.

lens holder - unit designed to hold a number of trial case lenses in front of one eye

Держатель для линз – устройство, разработанное для держания нескольких пробных очковых линз перед одним глазом.

Lens support-  The aperture on the instrument against which the lens or the contact lens is placed for measurement. Note: The focimeter measures the vertex power relative to the surface placed against the lens support.

Упор- деталь диоптриметра с отверстием, на которую помещают для измерения очковую или контактную линзу.

Примечание - Диоптриметр измеряет вершинную рефракцию относительно поверхности, помещенной на упор

lenticular aperture - diameter (size) of the lenticular portion.

Лентикулярная апертура -диаметр (размер) лентикулярной зоны.

lenticular lens - lens with a central portion finished to prescription, surrounded by a supporting margin. NOTE: This definition includes lenses with blended optical portions. The blending may be desingned for optical reasons or solely for cosmetic purposes.

Лентикулярная линза - очковая линза с двумя зонами - центральной с заданными рецептом параметрами и краевой, окружающей центральную.

Примечание - Это определение применимо и к лентикулярным линзам со сглаженной границей оптических зон. "Сглаживание" может служить оптическим или чисто косметическим целям.

lenticular portion-  that portion of a lenticular lens which has the prescribed power.

Лентикулярная зона -зона лентикулярной линзы, которая обладает предписанной рефракцией.

linear field of view of low vision aid - Maximum observable extent of the object plane visible through the low vision aid under the stated conditions of use.

Линейное поле зрения оптических средств – максимально видимая  площадь объекта через оптическое устройство при определенных условиях использования.

low vision aid - Device used by the visually impaired to enhance vision.

Оптическое устройство – устройство, используемое для улучшения зрения.

low vision microscope  - Lens system designed to produce an enlarged image. It may be a simple single element or compound multiple element system. An alternative term for microscope

Микроскоп – система линз, разработанная для получения увеличенного изображения. Это может быть простая одноэлементная система или комплексная система. Альтернативный термин для микроскопа.

low vision telescope - Telescopic optical system, Galilean or Keplerian that forms a magnified retinal image of an object

Телескоп (окуляр) – телескопическая оптическая система, Галилея или Кеплера, которая формирует ретинальное изображение объекта.

luminance ratio - Ratio of the difference between the maximum and minimum luminance of the image to the minimum luminance. ISO 9241 Part 7.1.3

Отношение яркостей – отношение разности между максимальной и минимальной	 яркостями изображения к минимальной яркости. ISO 9241 Часть 7.1.3

luminous reflectance- Ratio of the luminous flux reflected by the material in a specified form, lens, coating or filter to the incident luminous flux where ... is the incident luminous flux; ..... Is the reflected flux. NOTE: The value stated is usually that for a single surface. If the reflectance noted is that for the lens as a whole, this should be explicitly stated

Коэффициент отражения – отношение светового потока, отражаемого материалом в линзе, покрытии или фильтре, к падающему световому потоку, где …. падающий световой поток, …. – отражаемый световой поток.

luminous transmittance - Ratio of the luminous flux transmitted by the lens or filter to the incident luminous flux where T (l) is the spectral transmittance of tinted spectacle lens; V (l) is the spectral luminous efficiency function for daylight (see ISO/CIE10527); SD65l(l) is the spectral distribution of radiation of CIE standard illuminant D65 (see ISO/CIE 10526). NOTE: The spectral values of the product of the spectral radiation distributions SD65l(l) of the illuminant and the eye's spectral luminous efficiency function V (l) are given in table A.2.

Световой коэффициент пропускания - отношение светового потока, прошедшего через очковую линзу или фильтр, к потоку излучения, упавшему на очковую линзу, где Т (1) - спектральный коэффициент пропускания окрашенной очковой линзы; V (l) - функция спектральной световой эффективности дневного света (см. ISO/CIE10527), SD65l(l)- спектральное распределение излучения стандартного источника излучения МКО D65 (см. ISO/CIE 10526). Примечание - Спектральные значения произведения спектральных распределений SD65l(l) источника на функцию спектральной световой эффективности

V (l) поданы в табл. А. 2.

Magnification - The ratio of the viewing angle of an object when observed through a magnifying system with the image at infinity to that of the object when observed by the naked eye at a reference viewing distance of 250 mm. NOTE1: The magnification, G, can be calculated using the following equation: Formel! where s ' is the angle at which an object is seen through the microscope; s is the angle at which the same object is seen without any instrument at a viewing distance of 250mm. NOTE2: The magnification of the microscope comprises the magnification of the complete system.

Увеличение –отношение углового размера изображения предмета, видимого через наблюдательный прибор, к угловому размеру того же предмета, видимого невооруженным глазом на расстоянии 250 мм. Примечание 1 – увеличение G можно рассчитать, используя уравнение…. где … - угол, под которым объект просматривается через микроскоп, …. – угол, под которым объект просматривается без какого-либо оптического прибора на расстоянии 250 мм от объекта. Примечание 2 – под увеличением микроскопа подразумевается увеличение всей оптической системы.

Magnification of photography- Ratio of the size of the image on the photosensitive target to that of the fundus at the centre of the photographic field, assuming that the eye is emmetropic and that it has a focal length of 17 mm in air.

Увеличение фотографии – отношение размера изображения на светочувствительном элементе к изображению глазного дна в центре поле зрения фотографического объектива, при условии, что глаз  эмметропический и его фокусное расстояние в воздухе равняется 17 мм.

Magnifier- Lens system designed to produce an enlarged image by relative distance magnification. It may be a simple single element or compound multiple element system. An alternative term for microscope

Увеличительная линза  - система линз, разработанная для получения увеличенного изображения путем увеличения относительного расстояния. Альтернативный термин для микроскопа.

main beam- Axial beam from the microscope

Главный луч – осевой луч от микроскопа

main lens - Lens to which one or more segment lenses are added to make a multifocal lens.

Главная линза - линза, к которой присоединены одна или несколько сегментных линз для образования многофокальной очковой линзы.

major portion - That portion of a lens with the larger or largest field of view.

Главная зона - часть очковой линзы с большим или наибольшим полем зрения.

major reference point - That point on the front surface of the lens at which the dioptric power for the distance portion shall apply.

Базовая точка для дали - точка на передней поверхности линзы, в которой задана рефракция линзы в зоне для дали.

Manufacturer  - Natural or legal person who places the ophthalmic instrument on the market

Изготовитель – физическое или юридическое лицо, которое выводит офтальмологический инструмент на рынок.

Margin - That part of a lenticular lens surrounding the lenticular portion.

Краевая зона - участок лентикулярной линзы, окружающий лентикулярную зону.

matching lens - Lens fitted to a spectacle frame or mount to balance the weight and/or the appearance of the other lens. Also known as balancing lens.

уравновешивающая линза - очковая линза, устанавливаемая в очковой оправе для компенсации веса и/или внешнего вида другой очковой линзы. Также именуемая уравновешивающей линзой.

mean reflectance - Mean value of the spectral reflectance over a wavelength range 400nm to 700nm, giving a physical rather than a visual quantification of the surface reflection. NOTE1: The wavelength range for the mean reflectance is purposely different to that for the luminous reflectance in order to give better differentiation between types of antireflection coatings. NOTE2: The value stated is usually that for a single surface. If the reflectance noted is that for the lens as a whole, this should be explicity stated.

Средняя отражательная способность – среднее значение спектральной отражательной способности в диапазоне длины волны от 400 нмк до 700 нмк, являясь скорее количественным, а не визуальным,  показателем отражения от поверхности.  Примечание 1  - диапазон длины волны для средней отражательной способности отличается от  диапазона длины волны для коэффициента отражения света с целью более точной дифференциации типов просветляющих покрытий.

mean transmittance in the ultraviolet A spectrum TUVA- Mean transmittance between 315nm and 380nm.

средний коэффициент пропускания в ультрафиолетовом спектре UV-A - Средний коэффициент пропускания в интервале между 315 и 380 нм

measured IOP - The IOP reading provided by the instrument when used in accordance with the manufacturers instrucions

Измеренное внутриглазное давление –внутриглазное давление измеряется прибором согласно инструкциям его производителя.

measured power - Dioptric power at a specified point on a spectacle lens by measurement using a given method.

The dioptric power in the design reference point of a lens, measured in the focimeter.

In Carl Zeiss multifocal lenses, the  measured power differs from the as-worn power for two reasons:

- firstly, because of the different geometry of the trial lens used in refraction and the spectacle lens

- secondly, due to different ray paths during measurement in the focimeter and during actual use of the lens in front of the eyes.

See  As-worn power.

(Additional info from the Carl Zeiss Editorial Team)

Измеренная рефракция - значение преломляющего действия в заданной точке очковой линзы, полученное данным методом измерения.

Значение рефракции в конструктивной базовой точке очковой линзы, измеренное диоптриметром. В многофокальных линзах карла Цейса измеренная рефракция отличается от рабочей рефракции по двум причинам:

- во-первых, ввиду разной геометрии линзы из пробного набора линз при рефракции и очковой линзы

- во-вторых, ввиду разных траекторий луча при измерении диоптриметром и при реальном использовании линзы пациентом.

См. «рабочая рефракция»

(Дополнительная информация от редакционной коллеги Карла Цейса)

meniscus lens - lens having both convex and concave spherical surfaces.

Линза-мениск -очковая линза с одной выпуклой и одной вогнутой сферическими поверхностями.

meridian of a lens - Each plane which contains the optical axis of a lens

Меридиан очковой линзы -любая плоскость, содержащая оптическую ось очковой линзы..

meridian of a surface - Each plane which contains the centre(s) of curvature of that surface. cf. principal meridians of a surface (7.4).

Меридиан поверхности -любая плоскость, содержащая центр(ы) кривизны этой поверхности (см. "главные меридианы поверхности" 7.4).

meridional power - Back vertex power in one of the two principal meridians of an astigmatic-power spectacle lens.

Главная рефракция - задняя вершинная рефракция в любом из двух главных меридианов астигматической очковой линзы.

metal frame - The important pieces of this frame are produced by metal.

Металлическая оправа – важные детали этой оправы изготавливаются из металла.

mineral glass - Material formed by the fusion of inorganic substances.

Минеральное стекло – материал, полученный путем сплава неорганических веществ.

minus-power lens - Lens which causes parallel incident light to diverge from a virtual focus.

Орицательная очковая линза  - линза, заставляющая падающий на нее параллельный пучок света расходиться из мнимого фокуса.

monocular aid - Optical device to be used before only one eye

монокулярный прибор – оптическое устройство, используемой только перед одним глазом.

monocular field - visual field of an individual perceived with a single eye

Монокулярное поле – поле зрения индивидуума, воспринимаемое одним глазом.

Monocular indirect ophthalmoscope A monocular ophthalmoscope which provides an illumination system and which is used with a condensing lens (hand-held or integral) in order to direct appropriately focused light into the patient's eye. Such instruments may provide corrective lens(es) or eyepieces to aid focusing by the observer of the real intermediate image produced by the condensing lens.

Монокулярный непрямой офтальмоскоп – монокулярный офтальмоскоп (ручной или для установки на стол либо монтажа в систему), система освещения которого вместе с конденсорной линзой  направляет сфокусированный свет в глаз пациента. Такие приборы могут иметь корригирующую линзу (линзы) или окуляры для лучшей фокусировки действительного промежуточного изображения, сформированного конденсорной линзой.

monocular pupillary distance - Distance between the centre of the pupil and the midline of the bridge of the nose or the spectacle frame when the eye is in the primary position.

Монокулярное зрачковое расстояние – расстояние между центром зрачка и средней линей переносицы пациента или очковой линии при исходном положении глаз.

multifocal lens - Lens designed to provide two or more visibly divided portions of different focal powers.

Многофокальная очковая линза - очковая линза, конструкция которой предусматривает два и более зрительно раздельных участка с различной рефракцией.

multifocal semifinished lens blank - Semifinished lens blank which, after surfacing, is designed to provide a lens with two or more visibly divided portions of different dioptric powers.

NOTE: This definition includes semifinished lens blanks with blended segments, that is, where the dividing line has been smoothed away.

Многофокальная полуготовая линза - полуготовая очковая линза, предназначенная для изготовления очковой линзы с двумя и более визуально различимыми участками с разными рефракциями.

Примечание - Это определение относится и к полуготовым линзам со скрытыми сегментами, то есть таким, у которых линия раздела зон четко не выражена и не видна.

near design reference point  That point, stipulated by the manufacturer, on the front surface of a finished lens or on the finished surface of a lens blank at which the design specifications for the near portion apply.

Конструктивная базовая точка для близи - точка, обозначенная изготовителем на передней поверхности готовой очковой линзы или на обработанной поверхности заготовки очковой линзы, по отношению к которой нормированы номинальные параметры линзы для близи.

near distance, near object distance - Distance between the object plane and the spectacle plane.

The required working distance for near vision is incorporated in the computation and production of  Gradal Individual® and  Gradal® Short I lenses to provide the wearer with the largest range of vision possible.

Ближнее расстояние, ближнее расстояние до объекта – расстояние между плоскостью объекта и плоскостью очковой линзы.

Необходимое рабочее расстояние для ближнего зрения учитывается в расчетах и при изготовлении очковых линз Gradal Individual® и  Gradal® Short I l для обеспечения пациента максимально возможным диапазоном зрения.

near optical centre reading - optical centre of the near portion. NOTE: The position of the optical centre of the near portion is determined by the prescription, the position of the segment and the segment diameter or segment width, and it may lie outside the area of the segment.

Оптический центр для близи (оптический центр для чтения)  - оптический центр зоны для близи.

Примечание - Положение оптического центра для близи определяется рецептом, положением сегмента и диаметром или шириной сегмента и может находиться вне пределов сегмента.

near portion - That portion of a multifocal or progressive-power lens having the dioptric power for near vision.

зона для близи - часть многофокальной или прогрессивной очковой линзы, обеспечивающая коррекцию зрения вблизи.

near vision telescope - A telescope adapted for viewing near objects

(also known as "telemicroscope")

Телескоп для ближнего видения  - телескоп, приспособленный для просмотра объектов в близи. (Также именуемый телемикроскопом)

near visual point NVP - Assumed position of the visual point on a lens which is used for near vision under given conditions.

Зрительный центр для близи - обусловленное положение зрительного центра на очковой линзе, используемое для зрения вблизи при данных условиях.

negative lens - Lens which causes parallel incident light to diverge from a virtual focus.

Also known as minus - power lens.

Вогнутая линза - линза, заставляющая падающий на нее параллельный пучок света расходиться из мнимого фокуса. (Также именуемая отрицательной линзой)

Newton's rings test - Test employing interference fringes to determine any difference in curvature between two surfaces in contact, one of which is of validated curvature.

Контроль пробными стеклами- определение разности кривизны двух контактирующих между собой поверхностей по интерференционной картине, причем кривизна одной из поверхностей точно известна.

nominal magnification (for microscope/ magnifiers) - The magnification calculated from the formula:

M = F x RSD = F/4

where F is the equivalent power of the magnifier in dioptres and RSD is the reference seeing distance in metres

Номинальное увеличение (для микроскопов/увеличительных устройств) – увеличение, рассчитанное по формуле:

Где F эквивалентная рефракция увеличительного устройства в диоптриях, а RSD наблюдаемое относительное расстояние в метрах.

nominal surface power - Surface power stated by the manufacturer for identification purposes.

Номинальная рефракция поверхности -рефракция поверхности, указываемая изготовителем для целей идентификации.

Non-invasive ophthalmic instrument-  Ophthalmic instrument which does not in whole or in part penetrate inside the body, either through a body orifice or through the surface of the body

Неинвазивный офтальмологический инструмент – Офтальмологический прибор, который не проникает в структуры глаза пациента.

object speed limit -  The maximum object speed which produces no discernible reduction in resolution.

Ограничение скорости объекта – максимальная скорость объекта без уменьшения разрешение.

object table - A device used to support and position the object

Предметный столик – устройство для установки и поддержания объекта.

ophthalmic lens - Lens intended to be used for purposes of measurement, correction and/or protection of the eye, or for changing its appearance.

Офтальмологическая линза -линза, предназначенная для измерения, коррекции зрения и/или защиты глаза или для изменения его внешнего вида.

Ophthalmometer - An instrument designed to measure and indicate the radii of curvature and principal meridians of the human cornea's, central area and of contact lenses.

Офтальмометр – прибор, предназначенный для измерения радиуса кривизны и направлений главных меридианов центральной области роговицы глаза человека и контактных лиц.

Ophthalmoscope - An optical instrument used to examine the external and internal parts of the eye, particularly the media and the fundus.

Офтальмоскоп – оптический прибор, предназначенный для изучения наружной и внутренней части глаза, в частности глазной среды и глазного дна.

Ophthalmoscope graticules - Patterns or targets or graticules which can be optionally positioned in the illuminating light path within the instrument and which will be imaged on the retina for diagnostic, measurement or therapeutic purposes.

Окулярная сетка офтальмоскопа – это шкалы, метки и сетки, которые помещаются на траекторию световых лучей, идущих от источника света инструмента, и которые изображаются на сетчатке при диагностике, измерениях или терапии.

optical axis Straight line, perpendicular to both optical surfaces of a spectacle lens, along which light can pass undeviated. NOTE: An aspheric surface has a unique axis of symmetry, the axis of rotation. Unless the centre of curvature of the opposite surface lies on this axis, there ist no true optical axis.

Оптическая ось- нормаль к обеим поверхностям очковой линзы, вдоль которой свет проходит без отклонения.

Примечание - Асферическая поверхность обладает единственной осью симметрии, осью вращения. Оптическая ось существует только в том случае, когда центр кривизны противоположной поверхности лежит на этой оси.

optical centre - For practical purposes, the intersection of the optical axis with the front surface a lens.

Оптический центр - точка пересечения оптической оси с передней поверхностью очковой линзы (для практических целей).

optical centre distance OCD - Horizontal distance between the optical centres of a pair of mounted lenses, with any prescribed prism being neutralized. NOTE: For progressive power lenses, the optical centre distance is the distance between the fitting points.

Расстояние между оптическими центрами OCD - расстояние по горизонтали между оптическими центрами пары очковых линз в оправе после нейтрализации предписанных призм.

Примечание - В случае прогрессивных очковых линз - расстояние между точками фиксации.

optical dimensions - Usable linear size of a magnifier when mounted, expressed in millimeters

Оптические размеры –линейный размер увеличительной линзы после ее монтажа, выраженные в миллиметрах.

optical material - Transparent material capable of being manufactured into optical components.

Оптический материал -прозрачный материал, из которого можно изготавливать оптические детали.

optical radiation - Electromagnetic radiation at wavelengths between the region of transition to X-rays (l * 1nm) and the region of transition to radio waves (l * 1 mm).

Оптическое излучение – электромагнитное излучение с длинами волн между областью перехода к рентгеновским лучам ((l * 1 нм) и областью перехода к радиоволнам (l * 1 мм).

Optical radiation hazard- Possibility of damage to the retina by optical radiation. NOTE: The effect of the radiance of a source (see 3.6) will derease as the light beam passes through an optical system due to filtering, absorption or other loss mechanisms. Thus, basing the optical radiation hazard on the source radiance ensures that the radiance at the retina cannot exceed the source radiance.

Риск оптического излучения – риск повреждения сетчатки вследствие оптического излучения. Примечание - интенсивность излучения (см. 3.6) будет уменьшаться по мере прохождения луча света через оптическую систему ввиду фильтрации, поглощения или других потерь. Таким образом, руководствуясь риском повреждения сетчатки при работе с источником излучения, можно гарантировать, что излучение на сетчатке не превысит излучение источника.

optical zone of magnifier - Usable linear size of a magnifier when mounted, expressed in millimetres.

Also known as optical dimensions.

Оптическая зона увеличительного устройства – линейный размер увеличительной линзы после монтажа, выраженный в миллиметрах. Также именуемая оптическими размерами.

Optimization - Mathematical  calculation of the progressive lens design on the basis of certain specifications. In the individualized progressive lenses  Gradal Individual® and  Gradal® Short I, not only the power, but also additional  personal parameters of the wearer (PD, BVD, pantoscopic angle, near object distance) are taken into account.

Оптимизация – математический расчет дизайна прогрессивной линзы на основании определенных технических требований. При расчете индивидуальных прогрессивных очковых линз Gradal Individual® и  Gradal® Short I помимо рефракции учитываются также индивидуальные параметры пациента (межзрачковое расстояние, заднее вершинное расстояние, пантоскопический угол, ближнее расстояние до объекта).

Organic hard resin: thermoplastic hard resin

Plastic material, consisting principally of organic polymers, that can be repeatedly softened by heating and hardened by cooling, and in the softened state can be repeatedly shaped by flow into lenses or lens blanks by moulding, extrusion or forming.

Органическая термопластичный полимер (термопласт)- пластический материал, состоящий из органических полимеров, который может повторно размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении и который в размягченном состоянии пригоден для изготовления очковых линз или заготовок посредством литья или формования.

pantoscopic angle - Angle in the vertical plane between the optical axis of a spectacle lens and the visual axis of the eye in the primary position, usually taken to be the horizontal.

Angle between the spectacle plane and the perpendicular.

In the individualized progressive lenses  Gradal Individual® and  Gradal® Short I, the  pantoscopic angle is taken into account in the computation and production of the lenses in each and every case. The angle is measured with the patient’s head and body in a natural posture. Carl Zeiss offers a practical device for easy measurement of this angle. It is automatically measured with the computer-assisted fitting system  Video Infral® II.

Пантоскопический угол – угол между оптической осью линзы и зрительной осью глаза в исходном положении, обычно определяется в горизонтальном направлении.   Угол между плоскостью очковой линзы и перпендикуляром. При расчете и изготовлении индивидуальных прогрессивных  линз Gradal Individual® и  Gradal® Short I учитывается пантоскопический угол для каждого конкретного пациента. Угол измеряется при обычном положении головы и тела пациента. Карл Цейс предлагает практический прибор для простого измерения этого угла. Это автоматизированная компьютерная система Video Infral® II.

Perimeter - instrument to assess differential light sensitivity in the visual field by detection of the presence of test stimuli on a defined background

Периметр – инструмент для оценки разной светочувствительности поля зрения путем определения наличия тестового стимула на определенном фоне.

.

perimeter decibel scale - logarithmic scale used to express, in decibels, the differential light sensitivity, S, where the value of the backtround luminance, LB, is replaced within the formula by the defined maximum stimulus luminance of the specific instrument, Lmax, and where 0 dB represents this maximum stimulus luminance. S(in dB)=10log10[Lmax/DLT] NOTE: The same scale is used to express stimulus luminance, LS, by replacing the treshold differential luminance DLT within the formula with the differential luminance DL.

Логарифмическая шкала периметра– логарифмическая шкала, используемая для выражения в децибелах дифференциальной светочувствительности S, где значение фоновой яркости LB заменено в формуле заданной яркостью испытательного стимула конкретного прибора, Lmax, при этом максимальная яркость тестового стимула равна 0 ДБ . S(in dB)=10log10[Lmax/DLT]. Примечание – эта же шкала используется для выражения яркости тестового стимула, LS, путем замены в формуле пороговой дифференциальной яркости DLT дифференциальной яркостью DL.

peripheral field-  visual field in all directions beyond 30° from fixation NOTE: It is possible to discriminate between midperipheral and full-field.

Периферическое поле зрения – поле зрения во всех направлениях за пределами угла в 30° от места фиксации. Примечание – имеются различия между средним периферическим полем зрения и полным периферическим полем зрения.

permanent engraving - Permanent engraving for the reconstruction of all reference points and measuring points of progressive lenses.

Carl Zeiss progressive lenses are engraved with the  Z-trademark. A code indicating the addition is found under the temporal engraving. This corresponds to the  As-worn power and hence also to the prescribed power.

An abbreviation under the nasal Z engraving indicates the lens type and the refractive index of the material. The abbreviation for  Gradal Individual® is "I", for  Gradal® Short I "S".

Перманентная гравировка  - перманентная гравировка для точного определения всех конструктивных базовых точек и точек для проведения измерений прогрессивной линзы.

Прогрессивные линзы Карла Цейса имеют гравировку торговой марки Z. Дополнительный код, обозначающий рабочую рефракцию и рефракцию по рецепту (предписанную), находится под временной гравировкой. Аббревиатура под гравировкой Z ближе к переносице обозначает тип линзы и показатель рефракции материала. Аббревиатура для  Gradal Individual® - "I", а для Gradal® Short I - "S".

photochromatic material - Material which reversibly changes its luminous transmittance characteristics depending upon the intensity and wavelength of the radiation falling upon it. NOTE1: The material ist designed to react to wavelengths within the solar spectral range, chiefly 300nm to 450nm. NOTE2: The transmission properties are usually affected by ambient temperature.

Фотохромный материал - материал, который обратимо изменяет свой коэффициент пропускания света в зависимости от интенсивности и длины волны падающего на него света.

Примечание 1 - Материал рассчитан так, чтобы он реагировал на длины волн в пределах солнечного спектра излучения, главным образом от 300 до 450 нм.

Примечание 2 - На характеристики пропускания обычно влияет температура окружающей среды.

photochromic fatigue - Irreversible change in luminous transmittance characteristics of a photochromic material with time, usually after prolonged cumulative and/or repeated exposure to radiation.

Фотохромная усталость - необратимое изменение со временем характеристик пропускания света фотохромным материалом, возникающее после продолжительного кумулятивного и/или повторяющегося воздействия излучения.

photochromic lens - Lens which reversibly changes its luminous transmittance characteristics depending upon the intensity and wavelengths of the radiation falling upon it. NOTE1: The lens ist designed to react to wavelengths within the solar spectral range, chiefly 300nm to 450nm. NOTE2: The transmission properties are usually affected by ambient temperature.

Фотохромная линза - очковая линза, обратимо изменяющая свои характеристики пропускания света в функции интенсивности и длины волны падающего излучения.

Примечание 1 - Реакция такой очковой линзы рассчитана на длины волн в пределах солнечного спектра, главным образом от 300 до 450 нм.

Примечание 2 - На характеристики пропускания обычно влияет окружающая температура.

photochromic material - Material which reversibly changes its luminous transmittance characteristics depending upon the intensity and wavelength of the radiation falling upon it. NOTE1: The material ist designed to react to wavelengths within the solar spectral range, chiefly 300nm to 450nm. NOTE2: The transmission properties are usually affected by ambient temperature.

Фотохромный материал - материал, который обратимо изменяет свой коэффициент пропускания света в зависимости от интенсивности и длины волны падающего на него света.

Примечание 1 - Материал рассчитан так, чтобы он реагировал на длины волн в пределах солнечного спектра излучения, главным образом от 300 до 450 нм.

Примечание 2 - На характеристики пропускания обычно влияет температура окружающей среды.

Photoretinits - Retinal photochemically induced injury resulting from a very large retinal radiant exposure. Photic maculopathy is also used to describe photoretinits in the fovea-macular area of the retina

Фоторетинит- фотохимическое повреждение сетчатки вследствие подвергания сетчатки слишком интенсивному излучению. Термин «световая макулопатия» используется для определения фоторетинита в области центральной ямки сетчатки.

plano lens - Lens with nominally zero dioptric power.

Пплоская линза = очковая линза с номинально нулевой рефракцией.

plastic frame - The important pieces of this frame are produced by plastic.

Пластиковая оправа – важные части этой оправы изготовлены из пластика.

plus-power lens - Lens which causes parallel incident light to converge to a real focus.

Положительная очковая линза - линза, заставляющая падающий на нее параллельный пучок света собираться в действительном фокусе.

polarizing lens - lens showing differential luminous absorbtion acording to the plane of polarizing of the incident light.

Поляризующая линза -очковая линза, имеющая различное поглощение в плоскости поляризации падающего света и вне ее.

Power- Capacity of lens or optical surface to change the curvature or direction of incident wavefronts by refraction.

Рефракция -способность очковой линзы или оптической поверхности изменять кривизну или направление приходящего волнового фронта посредством преломления.

power, equivalent - Reciprocal of the equivalent focal length in air measured in metres.

Эквивалентная рефракция – обратное значение эквивалентного фокусного расстояния в воздухе, измеренного в метах.

Predecentration - Distance, horizontal and/or vertical, between the design reference point and the geometric centre of an uncut spectacle lens.

Предварительная децентрация -горизонтальное или вертикальное расстояние между конструктивной базовой точкой и геометрическим центром нефацетированной очковой линзы.

primary position - Position of the eye relative to the head looking straight ahead at an object at eye level.

Исходное положение -положение глаза по отношению к голове при взгляде прямо вперед на предмет, расположенный на уровне глаз.

Principal curvature direction - Direction in which the radius of curvature of reflecting surface to be measured is minimum or maximum.

Направление главной кривизны – направление, в котором измеренный радиус кривизны отражающей поверхности минимальный или максимальный.

principal meridian- One of two mutually perpendicular meridians of an astigmatic-power lens which are parallel to the two line foci.

Главный меридиан -один из двух взаимно перпендикулярных меридианов астигматической очковой линзы, параллельных фокальным линиям.

principal meridians of a surface - Those meridians of a surface which show maximum or minimum curvature on measurement. NOTE: Focal power exists in only these two meridians.

Главные меридианы поверхности - меридианы поверхности, которые при измерении обнаруживают наибольшую или наименьшую кривизну.

Примечание - Рефракция существует только вдоль этих двух меридианов.

principal power - Back vertex power in one of the two principal meridians of an astigmatic-power lens.

Главная рефракция (меридиональная рефракция) -задняя вершинная рефракция в любом из двух главных меридианов астигматической очковой линзы.

principal section of a prism- Plane containing a normally incident ray and its refracted ray. NOTE: For a flat plano prism, the section lying in a plane perpendicular to the refracting edge.

Главное сечение призмы -плоскость, содержащая падающий по нормали луч и выходящий преломленный луч.

Примечание - У призмы с плоскими поверхностями - любое сечение в плоскости, перпендикулярной к ребру призмы.

Printing- Colour, location, design and the use of readable digital code equivalents are at the manufacturer´s discretion (see annex A).

Печать – цвет, расположение, дизайн и использование читабельного цифрового кода – по усмотрению производителя. (см. Приложение А)

prism base- Thickest part of a principal section of a prism.

Основание призмы -Наиболее толстая часть главного сечения призмы.

prism dioptre- Unit of prismatic deviation, equal to 100 tan d, where d is the angle of deviation, in degrees (°). NOTE 1: Commonly used symbols for the prism dioptre are D and pdpt. NOTE 2: Prism dioptre is expressed in centimetres per metre.

Призменная диоптрия -единица измерения призменного отклонения, равная 100 tan d , где d - угол отклонения в градусах (...°).

Примечание 1 - Общепринятыми обозначениями призменной диоптрии служат D  и пдптр.

Примечание 2 - Gризменные диоптрии выражают в см/м.

prism reference point - For a progressive power lens or semifinished lens blank, that point on the front surface stipulated by the manufacturer at which the prismatic effect of the finished lens is determinde. NOTE: The prism measured is the resultant of prescribed prism and prism thinning.

Базовая точка призмы: - точка на передней поверхности готовой или полуготовой прогрессивной линзы, предусмотренная изготовителем, в которой контролируется призматическое действие готовой линзы.

Примечание - Измеренная призма является результатом взаимодействия предписанной и утончающей призм.

prism thinning - Property of a lens prism with a vertical base setting which allows reduction of the thickness of a progressive-power lens or E-line mulitfocal. NOTE1: Both lenses of a pair should exhibit equal prism thinning. NOTE2: The prism-thinning value should be specified when ordering one lens of a pair, to avoid introducing relative vertical prism.

Утончающая призма  - не предписанная призма с вертикально ориентированным основанием, применяемая при изготовлении прогрессивных линз или многофокальных линз с -сегментом с целью оптимизации их толщины и массы.

Примечание 1 - Линзы из одной пары должны иметь одинаковую призму.

Примечание 2 - При заказе одной линзы из пары задание характеристик утончающей призмы обязательно во избежание возникновения нежелательного вертикального призматического действия.

prismatic deviation- Change in direction imposed on a ray of light as a result of refraction.

Призменное отклонение - изменение направления светового луча в результате преломления.

prismatic effect - Collective name for the prismatic deviation and base setting.

Also known as prismatic power.

Призматическое действие -собирательное понятие для призменного отклонения и положения основания призмы. (Также именуется «призматическое действие призмы»)

Prismatic power- The deviation of a ray of light through a specified point on a lens. Note: The unit for expressing prismatic power is the centimetre per metre (cm/m). The name for this unit is the "prism dioptre" for which the symbol is " D "

Призматическое действие: отклонение луча света в конструктивной базовой точке на линзе. Примечание – призматическое действие выражается в сантиметрах на метры (см/м). Эта единицы измерения называется диоптрия и обозначается символом D.

prismatic power lens - Lens with a prismatic effect at the design reference point or, for progressive-power lenses, at the prism checking point.

Очковая линза с призматическим действием - очковая линза, обладающая призматическим действием в конструктивной базовой точке или, в случае прогрессивных очковых линз, в контрольной точке призмы.

Prismatic power prism - value of the prismatic effect at the design reference point.

Пропускная способность призмы - значение призматического действия в конструктивной базовой точке.

Prismatic test lenses - Lenses used for the calibration of the prismatic deviation measurements by focimeters, in which the prismatic power of each lens is expressed in centimetres deviation per metre distance (cm/m). Note: The special name for the unit for expressing prismatic power is the 'prism dioptre' for which the symbol 'd' is used.

Пробные очковые линза с призматическим эффектом – линзы, используемые для калибровки измерений призматического отклонения диоприметром, в которых призматическое действие каждой линзы выражается в сантиметрах (отклонение) на метры (расстояние) (см/м).  Примечание – единица измерения призматического действия называется «призменная диоптрия» и обозначается символом D.

progression zone - Transition zone between the distance and near zones of a progressive lens.

The  power rises constantly in the progression zone.

Прогрессивная зона - зона прогрессивной линзы, расположенная между зонами для дали и близи. Рефракция постепенно увеличивается в прогрессивной зоне.

progressive-addition lens - Lens with a surface which is not rotationally symmetrical, with continuous change of focal power over a part or the whole of the lens.

прогрессивная очковая линза ( градиентная очковая линза) – линза, не являющаяся вращательно-симметричной, и имеющая плавное изменение рефракции во всей линзе или ее части.

progressive-addition semi-finished lens blank -Semifinished lens blank which, after surfacing, is designed to provide a continuous change of dioptric power over a part or the whole of the lens.

Прогрессивная полуготовая линза - полуготовая линза, предназначенная для получения после окончательной обработки линзы плавного изменения рефракции по всей линзе или ее части.

progressive side - That side of a progressive-power lens on which the greater addition power ist situated.

Прогрессивная сторона - сторона прогрессивной очковой линзы, на которой расположена зона с большей дополнительной рефракцией.

progressive surface - Surface, which is not rotationally symmetrical, with a continuous change of curvature over a part or whole of the surface.

Прогрессивная поверхность - поверхность, не являющаяся вращательно-симметричной и обнаруживающая плавное изменение кривизны на части поверхности или по всей поверхности.

projection perimeter - perimeter which utilizes a projection system to create the test stimuli on the background.

Проекционный периметр  - периметр проекционной системы, который формирует тестовый стимул на фоне.

protective lens - Lens designed to protect the eye from external hazards.

Защитная линза - очковая линза, предназначенная для защиты глаз от внешних опасностей.

Q-value - Ratio of the luminous transmittance of a tinted lens for the spectral radiant power distribution of the light emitted by a traffic signal TSIGN to the luminous transmittance of the same lens for CIE illuminant D65(TV) where TSIGN is the luminoustransmittance of the lens for th spectral radiant power distribution of the traffic signal light. NOTE: Q-values may be determined for each of blue, green, amber (yellow) and red signal lights. TSIGN is given by the equation:Formel where TS(l) is the spectral transmittance of the traffic signal lens; SAl(l) is the spectral distribution of radiaton of CIE standard illuminant A (or 3200K light source for blue signal light) (see ISO/CIE10526); V(l) and T(l) are given in 15.4. The spectral values of the products of the spectral distributions SA(l) of the illuminant A, the spectral luminous efficiency function V(l) of the eye and the spectral transmittance TS(l) of the traffic signal lens are given in table A.2.

Относительный визуальный коэффициент ослабления (фактор Q)- отношение светового потока окрашенной очковой линзы для спектрального распределения потока излучения света, излучаемого сигналом регулирования дорожного движения TSIGN, к световому коэффициенту пропускания этой же линзы для источника МКО D65(TV),

где  TSIGN - световой коэффициент пропускания линзы для спектрального распределения потока излучения света, излучаемого сигнальным огнем.

Примечание – Факторы Q  можно определить для каждого из сигнальных огней: синего, зеленого, желтого и красного. Значение TSIGN определяется по формуле

где TS(l) - спектральный коэффициент пропускания светофильтра сигнального огня;

SAl(l) - спектральное распределение излучения стандартного источника А типа  МКО (или источника при 3200 К для синего сигнального огня) (см. см. ISO/CIE10526);

V(l) and T(l)  даны в 15.4.

Спектральные значения произведений спектральных распределений SA(l)  источника типа А, спектральной световой эффективности  глаза V(l)  и спектрального коэффициента пропускания светофильтра сигнального огня TS(l)  приведены в таблице А.2.

Radiance L - In a given direction at a given point, the quotient of the radiant flux dÒ passing through that point and propagating within the solid angle dõ in a direction Õ divided by the product of the area of a section of that beam on a plane perpendicular to this direction containing the given point and the solid angle do (see C.1). NOTE: Radiance is expressed in milliwatts per square per steradian [mW/(cm² x sr)].

Излучение L – в данном направлении и в данной точке, коэффициент потока излучения dÒ, проходящего через данную точку и под телесный угол  dõ в направлении Õ, разделенный на произведение площади отрезка луча, падающего на плоскость, перпендикулярную этому направлению и содержащую данную точку, и телесного угла (см. С.1).

Примечание – Излучение выражается в милливаттах на сантиметр квадратный на стерадиан (мВт/см2 х стр)

reading cap - Positive lens placed in front of a telescopic objective to adapt the device for viewing a near object

Окуляр телескопа- положительная линза, расположенная перед объективом телескопа для настройки устройства на ближнее видение объекта

reading portion - That portion of a multifocal or progressive power lens having the dioptric power for near vision.

Зона для близи (зона для чтения) - часть многофокальной или прогрессивной очковой линзы, обеспечивающая коррекцию зрения вблизи.

reduce-aperture trial case lens - trial case lens with the designated free lens aperture significantly less than the mount outer diameter, allowing for considerable reduction in lens thicknesses to by made

Набор пробных очковых линз уменьшенной апертуры – набор пробных очковых линз с обозначенной открытой апертурой, которая существенно меньше наружного диаметра оправы, что позволяет уменьшить толщину линзы.

reduced-aperture lens - Lens with a central portion finished to prescription, surrounded by a supporting margin.

Also known as lenticular lens.

Линза с уменьшенной апертурой - очковая линза с центральной зоной с заданными рецептом параметрами и краевой зоной, окружающей центральную. Также именуется «лентикулярная линза».

reduced aperture trial frame - trial frame designed to hold reduced-aperture trial lenses

Набор пробных оправ с уменьшенной апертурой – набор пробных оправ, разработанных для держания пробных линз с уменьшенной апертурой.

Reference distance - Distance between the reference plane of the refractor head and the corneal vertex.

Относительное расстояние – расстояние между эталонной плоскостью насадки рефрактора и  вершиной роговицы.

reference IOP - The IOP that is measured with the reference tonometer (Annex A) according to the procedures given in Annex B

Относительное внутриглазное давление – внутриглазное давление, измеряемое  эталонным тонометром (Приложение А) согласно процедурам, описанным в Приложении В.

Reference plane - Plane at which the readings and the power tolerances of the refractor head apply.

Эталонная плоскость – плоскость, к которой нормированы погрешности значений рефракции, считываемых с насадки рефрактора.

reference seeing distance (RSD) - Agreed distance of 250 mm between the object side (first) nodal point of the eye and the object observed. The reference seeing distance is used, above all, as a reference parameter for calculating the magnification of optical instruments used for near vision

Относительное видимое расстояние (RSD) – обусловленное расстояние 250 мм между

передней узловой точкой глаза и наблюдаемым объектом; используется в качестве исходного параметра для расчета увеличения оптических инструментов, используемых для ближнего зрения.

reference tonometer - A tonometer has described in Annex A.

Эталонный тонометр – тонометр, описанный в Приложении А.

Reference wavelength - The wavelengths specified in ISO 7944.

NOTE 1: For the purpose of this International Standard, the reference wavelengths are either the green mercury line (le=546.07nm) or the yellow helium line (ld=587,56nm).

NOTE 2: The reference wavelength for which the test lenses are calibrated should be stated.

Опорная длина волны -  длина волны, указанная в ISO 7944.

Примечание 1: В контексте этого международного стандарта опорная длина волны может быть либо зеленой линией ртути (le=546.07nm), либо желтой линия гелия (ld=587,56нм)

Примечание 2. Необходимо указывать опорную длину волны, для которой калибруются тестовые линзы.

refracting angle - Angle included between the refracting surfaces and which is contained in a principal section of a prism.

Also known as apical angle.

Угол призмы - угол, заключенный между преломляющими поверхностями и лежащий в главном сечении призмы. Также может называться «углом при вершине призмы»

refracting edge - Line in which the two nonparallel plane surfaces of a prism meet, or would meet if produced.

Ребро призмы - линия, по которой пересекаются две непараллельные плоские поверхности призмы или их продолжения.

refractive index - Ratio of the speed of electromagnetic radiation in vacuum to the phase speed of monochromatic radiation of wavelength l in the medium.

NOTE1: For technical applications, the refractive index is given against air instead of against vacuum. Note2: Wavelengths to be used for the characterization of optical glasses, all kinds optical systems and instruments, together with spectacle lenses, are specified in ISO 7944.

Показатель преломления - отношение скорости распространения электромагнитных волн в вакууме к фазовой скорости распространения монохроматического излучения с длиной волны  в данной среде.

Примечание 1 - Для технических целей показатель преломления задают по отношению к воздуху, а не к вакууму.

Примечание 2 - Длины волн, подлежащие применению при описании характеристик оптических стекол, оптических систем и приборов всех видов, включая очковые линзы, заданы в ISO 7944.

Refractor head - Instrument providing means of positioning spherical and cylindrical lenses, prisms and other optical devices in front of a subject's eyes for the purpose of determining refractive error and binocular functions.

Насадка рефрактора – инструмент, обеспечивающие расположение сферических и цилиндрических линз, призм и других оптический устройств перед глазами пациента с целью определения ошибки в результате неадекватной рефракции глаза и бинокулярных функций.

relative distance magnification - Change in the size of the retinal image that is obtained by changing the viewing distance

Увеличение относительного расстояния – изменение размера изображения на сетчатке, полученного путем изменения фокусного расстояния.

relative visual attenuation coefficient - Ratio of the luminous transmittance of a tinted lens for the spectral radiant power distribution of the light emitted by a traffic signal TSIGN to the luminous transmittance of the same lens for CIE illuminant D65(TV) where TSIGN is the luminoustransmittance of the lens for th spectral radiant power distribution of the traffic signal light. NOTE: Q-values may be determined for each of blue, green, amber (yellow) and red signal lights. TSIGN is given by the equation:Formel whereTS(l) is the spectral transmittance of the traffic signal lens; SAl(l) is the spectral distribution of radiaton of CIE standard illuminant A (or 3200K light source for blue signal light) (see ISO/CIE10526); V(l) and T(l) are given in 15.4. The spectral values of the products of the spectral distributions SA(l) of the illuminant A, the spectral luminous efficiency function V(l) of the eye and the spectral transmittance TS(l) of the traffic signal lens are given in table A.2.

Относительный визуальный коэффициент ослабления (фактор Q)- отношение светового потока окрашенной очковой линзы для спектрального распределения потока излучения света, излучаемого сигналом регулирования дорожного движения TSIGN, к световому коэффициенту пропускания этой же линзы для источника МКО D65(TV),

где  TSIGN - световой коэффициент пропускания линзы для спектрального распределения потока излучения света, излучаемого сигнальным огнем.

Примечание – Факторы Q  можно определить для каждого из сигнальных огней: синего, зеленого, желтого и красного. Значение TSIGN определяется по формуле

где TS(l) - спектральный коэффициент пропускания светофильтра сигнального огня;

SAl(l) - спектральное распределение излучения стандартного источника А типа  МКО (или источника при 3200 К для синего сигнального огня) (см. ISO/CIE10526);

V(l) and T(l)  даны в 15.4.

Спектральные значения произведений спектральных распределений SA(l)  источника типа А, спектральной световой эффективности  глаза V(l)  и спектрального коэффициента пропускания светофильтра сигнального огня TS(l)  приведены в таблице А.2.

Resolution - Smallest separation between two details, expressed as a linear or angular measurement, at which a pair of points may be recognised as being separate under a given set of conditions

Разрешение – наименьшее разделение между двумя деталями, выраженное в виде линейного или углового измерения, при котором пара точек визуально различима при определенных условиях.

Resolving power of the fundus camera - The minimum separation allowing recognition of two adjacent lines on the fundus expressed as line pairs per millimeter (lp/mm).

Разрешающая способность фундус-камеры  - минимальное разделение, позволяющее различить ближайшие штрихи на глазном дне, выраженное в парах линий на миллиметр (пл/мл)

retinal hazard limit - Limiting value of the spectrally weighted source radiance of an ophthalmic instrument which if exceeded, could cause damage at or to the retina. NOTE: The effect of the radiance of a source (see 3.6) will decrease sa the light beam passes through an optical system due to filtering, absorbtion ar other loss mechanism. Thus, basing the retinal hazard on the source radiance ensures that the radiance at the retinal cannot exceed the source radiance.

- граничное значение источника спектрального излучения офтальмологического инструмента, превышение которого может вызвать повреждение сетчатки глаза.

Примечание - интенсивность излучения (см. 3.6) будет уменьшаться по мере прохождения луча света через оптическую систему ввиду фильтрации, поглощения или других потерь. Таким образом, руководствуясь риском повреждения сетчатки при работе с источником излучения, можно гарантировать, что излучение на сетчатке не превысит излучение источника.

Retinoscope - An ophthalmic instrument designed to assess objectively refractive errors of the eye by reflecting a beam of light into it from a mirror and observing the movement of the retinal reflex across the pupil.

NOTE - A retinoscope usually consists of an illuminating system to produce a beam of light including a mirror with either a semi - reflective or perforated highly-reflective coating, a viewing system and a power supply for the light source.

Ретиноскоп – офтальмологический инструмент, разработанный для оценки действительных рефракционных аномалий глаза путем отражения луча света от зеркала и наблюдения движения отражения света от сетчатки на поверхности зрачка.

Примечание – ретиноскоп, как правило, состоит из системы освещения, формирующей луч света, включая зеркало с полурефлекторным или пористым высокорефлекторным покрытием, системы визуального наблюдения и источника питания для источника света.

reverse polarity system- A system that is capable of changing the image from positive to negative or vice-versa

Система обратной полярности – система, способная менять изображение из позитивного в отрицательное и наоборот.

round segment - Segment whose dividing line is a single circular arc.

Круглый сегмент - сегмент, линия раздела которого представляет собой единую дугу окружности.

second principal meridian - That pincipal meridian of astigmatic effect of a spectacle lens, which has algebraically the higher vertex power.

Второй главный меридиан - главный меридиан астигматического действия очковой линзы, в котором вершинная рефракция алгебраически более высокая.

Segment - That portion or portions of a multifocal lens with a specified difference in dioptric power from the main lens

Сегмент - часть или части многофокальной очковой линзы с заданной разностью рефракции относительно главной линзы.

segment centre - Boxed centre of the rectangle formed by the horizontal and vertical tangents to the segment dividing line, or lens periphery if the segment extends to the lens edge. NOTE: This applies only to a semifinished lens blank, or to a lens where no part of the segment has been lost through surfacing or edging.

Центр сегмента - центр габаритного прямоугольника, образованного горизонтальными и вертикальными касательными к линии раздела сегмента или к периферии очковой линзы, если сегмент простирается до ее края.

Примечание - Данное определение относится только к полуготовым линзам либо к линзам, у которых никакая часть сегмента не оказалась утраченной в результате обработки поверхности или фацетирования.

segment depth - maximum vertical dimension of the segment of a semifinished lens blank, measured through the segment extreme point. See de in figure 2. NOTE: The segment depth may be used for purposes of identification.

Глубина сегмента -наибольший размер сегмента полуготовой линзы по вертикали, измеренный через крайнюю точку сегмента (см. рисунок 2 ).

Примечание - Глубина сегмента может использоваться для целей идентификации.

segment diameter - For segments where the dividing line is circular, the diameter of the circle of which the boundary of the finished segment forms a part.

Диаметр сегмента - у сегментов с круговой линией раздела - диаметр окружности, часть которой образует граница окончательно обработанного сегмента.

segment extreme point -Intersection point of a line, perpendicular to the horizontal axis of the lens and passing through the segment centre, with that part of the dividing line nearest the horizontal centre line. NOTE: This point is sometimes known as the "segment top" (for segments in the lower portion of the lens) or "segment bottom" (for segments in the upper portions of the lens).

Крайняя точка сегмента - точка пересечения линии, перпендикулярной к горизонтальной оси линзы и проходящей через центр сегмента, с частью линии раздела, ближайшей к горизонтальной средней линии.

Примечание - Эту точку иногда называют "вершиной сегмента" (у сегментов, расположенных в нижней части очковой линзы) или "основанием сегмента" (у сегментов, расположенных в верхней части линзы).

segment extreme point height - Vertical distance of the segment extreme point above the horizontal tangent to the lens periphery at its lowest point. See h in figure3. NOTE: If the lens is bevelled, the periphery is taken to be peak of the bevel.

Высота сегмента - расстояние по вертикали крайней точки сегмента от горизонтальной касательной к периферии фацетированной очковой линзы в нижней ее точке (см. рисунок 3 ).

Примечание - Если линза имеет фацет треугольной формы, то за периферию линзы принимают его вершину.

segment extreme point position -Vertical distance of the segment extreme point from the horizontal centreline of the edged lens shape (see figure 3). NOTE: This should be specified as above or below the horizontal centreline, and applies to both noncircular and round segments.

Положение крайней точки сегмента - расстояние по вертикали между крайней точкой сегмента и горизонтальной средней линией фацетированной очковой линзы (см. рисунок 3).

Примечание - Как для круглых, так и для некруглых сегментов положение крайней точки следует уточнять указанием на то, расположена ли она над или под горизонтальной средней линией.

segment height -Vertical distance of the segment extreme point above the horizontal tangent to the lens periphery at its lowest point. See h in figure3. NOTE: If the lens is bevelled, the periphery is taken to be peak of the bevel.

Высота сегмента - расстояние по вертикали крайней точки сегмента от горизонтальной касательной к периферии фацетированной очковой линзы в нижней ее точке (см. рисунок 3).

Примечание - Если линза имеет фацет треугольной формы, то за периферию линзы принимают его вершину

segment lens - Imaginary supplementary lens, created for calculation purposes, which forms the segment being considered as an entity and in isolation from the main lens.

Сегментная линза - воображаемая дополнительная линза, создаваемая для облегчения расчетов и образующая сегмент, который рассматривается как самодостаточный и изолированный от основной линзы.

segment side - That side of a multifocal lens on which the segment is situated.

Сегментная сторона - сторона многофокальной очковой линзы, в которой расположен сегмент.

segment width - For noncircular segments, the maximum horizontal dimension of the segment. NOTE: This measurement ist not necessary for E-line multifocals.

Ширина сегмента - у некруглых сегментов - наибольший размер сегмента по горизонтали.

Примечание - Этот размер не требуется для тех многофокальных линз с Е- сегментом.

semifinished lens blank - Lens blank having only one optically finished surface.

Полуготовая линза - заготовка с одной оптически обработанной поверхностью.

shape factor - Ratio of back vertex power to equivalent power of a corrective lens.

Собственное увеличение -отношение задней вершинной рефракции к эквивалентной рефракции корригирующей линзы

Side - That part of the trial frame which uses the subject's ears to retain the frame against the face.

Боковая часть - часть пробной очковой оправы, которая фиксируется на ухе пациента для поддержания оправы.

single-vision lens - Lens designed to provide a single dioptric power.

Однофокальная очковая линза - очковая линза, имеющая единственную величину рефракции.

single-vision semifinished lens blank - Semifinished lens blank which, after surfacing, is designed to provide a lens with a single dioptric power.

Однофокальная полуготовая линза - полуготовая очковая линза, предназначенная для изготовления очковой линзы с единственной рефракцией в результате окончательной обработки.

Slit-lamp microscope - Instrument consisting of a microscope and a swivelling illumination system providing a slit image.

Микроскоп со щелевой лампой – инструмент, состоящий из микроскопа и поворотной системы освещения, который формирует щелевое изображение.

spatial resolution - The smallest separation between two details in the object, expressed as a linear or angular measurement, at which a pair of points may be recognised as being separate under a given set of conditions

Пространственная разрешающая способность – наименьшее разделение между двумя деталями, выраженное в виде линейного или углового измерения, при котором пара точек визуально различима при определенных условиях.

spectacle lens - Ophthalmic lens worn in front of, but not in contact with, the eyeball.

очковая линза -офтальмологическая линза, носимая перед глазом, но вне контакта с глазным яблоком.

spectacle magnifier - Magnifier in the form of spectacles and intended to be worn as spectacles, mounted or held close to the eye. This includes power in addition to a normal near correction

Очки-лупа - лупа (увеличительный инструмент) в виде очков и предназначенный для ношения вместо очков на близком расстоянии от глаза. Кроме функции коррекции ближнего зрения имеет рефракцию.

spectacle microscope - Magnifier in the form of spectacles and intended to be worn as spectacles, mounted or held close to the eye. This includes power in addition to a normal near correction

Очки-микроскоп – увеличительное устройство в форме очков  предназначенный для ношения вместо очков на близком расстоянии от глаза. Кроме функции коррекции ближнего зрения имеет рефракцию.

spectacle telescopes - Telescopes mounted in or on a spectacle frame

Очки-телескоп – телескоп, зафиксированный в или на очковую оправу.

Spectral radiance L l (l) - Value of the radiance (see 3.6) of an infinitesimal wavelength interval, at any given wavelength in the spectrum, divided by the range of that interval, i.e. Formel. NOTE: Spectral radiance is expressed in milliwatts per square centimetre per steradian per nanometer [mW/(cm² x sr x nm)].

Спектральная энергетическая яркость L l (l) – значение яркости (см. 3.6) бесконечно малого интервала длин волн на любой заданной длине волны в спектре, разделенное на диапазон интервала.

Примечание – спектральная энергетическая яркость L l (l) выражается в милливаттах на квадратный сантиметр на стерадиан на нанометр (мВт/см2 х стр х нм).

spectral reflectance - Ratio of the spectral radiant flux reflected by the material to the incident spectral flux at any specified wavelength (l). NOTE: The value stated is usually that for a single surface. If the reflectance noted is that for the lens as a whole, this should be explicitly stated.

Спектральный коэффициент отражения - отношение спектрального потока излучения, отраженного очковой линзой, к потоку излучения, упавшему на очковую линзу, на любой заданной длине волны.

Примечание - Значение коэффициента отражения обычно указывают для одной поверхности. Если коэффициент отражения приводят для всей очковой линзы, это должно быть однозначно оговорено.

spectral transmittance - Ratio of the spectral radiant flux transmitted by the material to the incident spectral flux at any specified wavelength (l).

спектральный коэффициент пропускания - Отношение спектрального потока излучения, прошедшего через очковую линзу, к потоку излучения, упавшему на очковую линзу, на любой заданной длине волны (1).

Spectrally-weighted photochemical aphakic source radiance LA - Spectral radiance of the source integrated over the aphakic spectrum range 305 nm to 700 nm and weighted against A(l) as given by the equation: Formel where A(l) is the spectral weighting function for the aphakic retinal hazard analysis (see Annex A).

Спектрально взвешенный фотохимический источник излучения LA для исследования афакичного глаза - спектральное излучение источника, интегрированного по спектральному диапазону от 305 нм до 700 нм для афакичного глаза, взвешенное через А (1) согласно формуле – где А (1)  - функция спектрального взвешивания для анализа риска повреждения сетчатки афакичного глаза (см. Приложение 1).

Spectrally-weighted photochemical phakic source radiance LB - Spectral radiance of the source integrated over the phakic spectrum range 380nm to 700 nm and weighted byagainst B(l) as given by the equation: Formel where B(l) is the spectral weighting function for the phakic retinal hazard analysis (Annex A).

Спектрально-взвешенный фотохимический источник излучения LB для исследования факичного глаза – спектральное излучение источника, интегрированного по спектральному диапазону от 380 нм до 700 нм для факичного глаза и взвешенное через В(1) согласно формуле – где В (1) функция спектрального взвешивания для анализа риска повреждения сетчатки факичного глаза (см. Приложение 1).

Sphere - Value of the back vertex power of a spherical power lens or the vertex power in one of the two principal meridians of an astigmatic power lens, depending on the principal meridian chosen for reference.

Сферическая рефракция (сфера) - величина задней вершинной рефракции очковой линзы со сферическим действием или вершинной рефракции по одному из двух главных меридианов астигматической очковой линзы в зависимости от главного меридиана, принятого за базовый.

spherical lens - Lens with two spherical surfaces. NOTE: One surface may be plane.

Сферическая линза - очковая линза с двумя сферическими поверхностями.

Примечание - Одна из поверхностей может быть плоской.

spherical power - Value of the back vertex power of a spherical power lens or the vertex power in one of the two principal meridians of an astigmatic power lens, depending on the principal meridian chosen for reference. NOTE: The commonly unsed symbol for sperical power ist S.

сферическая рефракция (сфера): Величина задней вершинной рефракции очковой линзы со сферическим действием или вершинной рефракции по одному из двух главных меридианов астигматической очковой линзы в зависимости от главного меридиана, принятого за базовый.

Примечание - Общепринятым обозначением сферической рефракции служит символ S .

Spherical power lens - A lens bringing a paraxial pencil of parallel rays to a single point focus. Note: This definition could also apply to single vision aspheric lenses.

Очковая линза со сферическим действием - очковая линза, сводящая параллельный параксиальный пучок света в единый фокус.

Примечание 1 - Это определение применимо также к однофокальным линзам с асферическими поверхностями.

spherical surface - Part of the inside or outside surface of a sphere.

Сферическая поверхность - часть внутренней или наружной поверхности сферы.

Spherical test lenses - Lenses used for the calibration of the dioptric power measurements by focimeters, in which the power of each lens is expressed as its back vertex power in dioptres (D).

Тестовые очковые линзы со сферическим действием – линзы с задней вершинной рефракцией, выраженной  в диоптриях, используемые для калибровки измерений преломляющей силы диоптриметра.

spherocylindrical lens - Lens with one spherical surface and one cylindrical surface.

Сфероцилиндрическая линза - очковая линза с одной сферической поверхностью и одной цилиндрической поверхностью.

Spot retinoscope - A retinoscope capable of producing a beam of light of approximately circular cross-section.

NOTE - The spot image focus may be adjustable.

Точечный ретиноскоп – ретиноскоп, формирующий луч света приблизительно круглого поперечного сечения.

Примечание – Фокус точечного изображения можно регулировать.

stand magnifier - Magnifier in which the support is designed to position the optical system at a set or adjustable distance from the object to be viewed

Микроскоп на стенде – микроскоп, разработкой которого предусмотрено расположение оптической системы на стенде на необходимом расстоянии от объекта.

static perimeter - perimeter which utilizes stationary test stimuli

Статический периметр – периметр для стационарных тестовых стимулов.

stimulus duration- time from the defined onset to the defined end of the stimulus

Продолжительность стимулов – временной интервал от начала действия стимула до его запланированного окончания.

stimulus luminance, LS - luminance of the presented stimulus. NOTE The stimulus luminance includes the background luminance.

Яркость стимула, LS – яркость демонсрированного тсимула. Примечание – ярксть стимула включает яркость фона.

straight-top bifocal - bifocal with a straight-top segment

Бифокальная линза с D-сегментом  - бифокальная очковая линза, сегмент которой имеет прямую верхнюю линию раздела.

straight-top segment - segment with the segment extreme point on a straight line

D-сегмент -сегмент, крайняя точка которого находится на прямой линии.

Streak retinoscope - A retinoscope capable of producing a beam of light of rectangular cross-section with adjustable focusing.

Штриховой ретиноскоп – ретиноскоп, формирующий луч света с поперечным сечением прямоугольной формы с регулируемой фокусировкой.

supraliminal strategy - examination strategy designed for screening purposes, in which stimulus luminances of a defined amount above the presumed threshold stimulus luminance are applied.

Дополнительная стратегия –стратегия исследования, разработанная для скрининга, при котором применяются яркости стимула с более высокими значениями, чем заданное пороговое значение яркости стимула.

suprathreshold strategy - examination strategy designed for screening purposes, in which stimulus luminances of a defined amount above the presumed threshold stimulus luminance are applied.

Сверхпороговая стратегия – стратегия исследования, разработанная для скрининга, при котором применяются яркости стимула с более высокими значениями, чем заданное пороговое значение яркости стимула.

surface astigmatic power - Difference between the surface powers in the principal meridians of a finished surface. NOTE: Surface astigmatic power is calculated from measurements of the radii.

Астигматизм поверхности - разность рефракций поверхности по главным меридианам обработанной поверхности.

Примечание - Астигматизм поверхности рассчитывают по результатам измерения радиусов.

surface power - Ability of a surface (or part of a surface) to change the vergence of a bundle of rays incident in air at the surface. NOTE: For multifocal and progressive power lenses, the semifinished surface power is the power at the distance design reference point.

Рефракция поверхности - способность поверхности (или части поверхности) изменять сходимость пучка лучей, падающих на поверхность в воздухе.

Примечание - В случае многофокальных и прогрессивных полуготовых линз рефракцию передней поверхности задают в конструктивной базовой точке для дали.

Synoptophore - An instrument designed to present interchangeable targets to each eye and with the ability to move targets independently in order to present them at different versional and vergence positions. NOTE: Target configuration and location, along with other instruments features, are used to test, measure and train binocular vision.

Синоптофор – инструмент, разработанный для демонстрации чередующихся мишеней для каждого глаза с возможностью двигать мишени по отдельности с целью их демонстрации при разных вергентных движениях глаз.

Примечание – Конфигурации и положения мишеней вместе с характеристиками инструментов используются для тестирования, измерения и терапии бинокулярного зрения.

Telemicroscope - A telescope adapted for viewing near objects

Телемикроскоп – телескоп, адаптированный для просмотра объектов вблизи.

Terms relating to transmission, reflection and coatings

NOTE: Absorptance, reflectance and transmittance are usually expressed as percentages. The equations in this clause are written in this form.

Термины, относящиеся к светопропусканию, отражению и покрытиям

Примечание – поглощающая способность, отражающая способность и светопропускание, как правило, выражаются в процентном соотношении, что выражено в формулах этого раздела.

terrestrial telescope - Astronomical telescope to which has been added an erecting system

Телескоп с оборачивающей системой – астрономический телескоп, к которому добавлена оборачивающая система.

test stimulus - stimulus used to determine differential light sensitivity in each tested location of the visual field.

Тестовый стимул – стимул, используемый для определения светочувствительности в каждом положении, в котором исследуется поле зрения.

test stimulus pattern- local distribution of a set of test stimuli

комбинация тестовых стимулов - пространственное размещение набора тестовых стимулов

test tonometer - The verified tonometer used in design compliance testing.

Проверочный тонометр – проверочный томнометр, используемый в проектных испытаниях на соответствие стандартам.

threshold differential luminance, DLT - Difference between the threshold stimulus luminance LT and the background luminance DLT = LT – LB

Порговая дифференциальная яркость, DLT – разность между пороговой яркостью стимула LT и фоновой яркостью DLT = LT – LB

threshold stimulus luminance, LT - luminance of the test stimulus which has a 50% detection rate for a given set of test parameters.

Пороговая яркость стимула, LT – яркость тестового стимула, который имеет 50%-процентую вероятность обнаружения для заданных испытательных параметров.

Threshold strategy - examination strategy which is designed to quantify the sensitivity in each test location by estimation of the threshold stimulus luminance

Пороговая стратегия – стратегия исследования, разработанная для расчета чувствительности в каждом положении при исследовании путем оценки пороговой яркости стимула.

tinted lens - Lens (generally an absorptive lens) having a noticeable colour (including gray) in transmission.

Окрашенная линза -очковая линза (как правило, абсорбирующая линза), имеющая заметную окраску (включая серую) при светопередаче.

toric lens - Lens with at least one toroidal surface.

Торическая линза - очковая линза, имеющая, по меньшей мере, одну тороидальную поверхность.

toroidal surface - Part of the surface generated by a circular arc rotating about an axis which is in the same plane as the arc but which does not pass through its centre of curvature.

NOTE: It is desirable to restrict the term 'toroidal' to a surface and the term "toric" to a lens or object.

Тороидальная поверхность - часть поверхности, образованной дугой окружности при вращении вокруг оси, расположенной в той же плоскости, что и дуга, но не проходящей через центр ее кривизны.

Примечание  - Желательно разграничить использование термина "тороидальный" применительно к поверхности, а "торический" - применительно к линзе или предмету.

Tracer - Device to measure the spectacle lens size of spectacle frames (see 2.1 of ISO 11380: 1994).

Трейсер - устройство, предназначенное для точного определения формы и размеров очковой линзы для последующей вставки в оправу (см. ISO 11380: 1994, п.2.1 ).

Trademark - All  branded lenses from Carl Zeiss receive the Z laser engraving as a trademark. In Carl Zeiss progressive lenses the  Z trademark is positioned 17 mm temporally from and 5 mm above the centration cross. It is seen the right way up by the wearer. The trademark measures 2 x 2 mm and is applied to the back of the lens.

Торговая марка – все фирменный линзы от Карла Цейса имеют лазерную гравировку в форме Z, что свидетельствует о принадлежности линзы к торговой марке Карла Цейса. В прогрессивных линзах Карла Цейса обозначение торговой марки Z расположено на расстоянии 17 мм от виска и 5 мм над оптическим центром линз. Пациент может видеть обозначение справа вверху. Размер торговой марки  - 2х 2 мм и крепится к задней части линзы.

transmittance in the infrared A - average transmittance for welding filters and IR filters in the wavelength range from 780nm to 1400nm.

Коэффициент пропускания в области инфракрасного излучения А – усредненное значение спектрального коэффициента для сварочных фильтров и ИК фильтров в диапазоне длины волны от 780 нм до 1400 нм.

transmittance in the infrared B - average transmittance for welding filters and IR filters in the wavelength range from 1400nm to 3000nm.

Коэффициент пропускания в области инфракрасного излучения В – усредненное значение спектрального коэффициента для сварочных фильтров и ИК фильтров в диапазоне длины волны от 1400 нм до 3000 нм.

transmittance in the solar infrared spectrum - Mean of the spectral transmittance between 780nm and 2000nm, weighted by the solar spectral power distribution at sea level for air mass 2. NOTE: The values of ESl(l) are given in table A.3.

Коэффициент пропускания в инфракрасном спектре солнечного света - усредненное значение спектрального коэффициента для диапазона длины волны между 780 нм и 2000нм, взвешенное через распределение солнечного излучения на уровне моря для массового числа воздуха 2. Примечание – Значения ESl(l) поданы в таблице А3.

transmittance in the solar ultraviolet A spectrum (SUVA) - Mean of the spectral transmittance between 315nm and 380nm, weighted by the solar radiation distribution Esl(l) at sea level for air mass 2 and the relative spectral effectiveness function for UV radiation S (l). NOTE: The complete weighting function W (l) is the product of ESl(l) and S(l) and is given in table A.1.

коэффициент пропускания в области UV-А солнечного спектра (SUVA) - усредненное значение спектрального коэффициента пропускания в интервале между 315 и 380 нм, взвешенное через распределение солнечного излучения Esl(l)  на уровне моря для массового числа воздуха 2 и функцию относительной спектральной эффективности УФ излучения S(1). Примечание - Полная функция взвешивания W (l)  является произведением ESl(l)  на S(l)  и приведена в таблице А.1.

transmittance in the solar ultraviolet B spectrum (SUVB) - Mean of the spectral transmittance between 280nm and 315nm, weighted by the solar radiation distribution Esl(l) at sea level, for air mass 2, and the relative spectral effectiveness function for UV radiation S(l) .NOTE: The complete weighting function W (l) is the product of ESl(l) and S(l) and is given in table A.1.

коэффициент пропускания в области UV-Всолнечного спектра (SUVВ) - усредненное значение спектрального коэффициента пропускания в интервале между 280 и 315 нм, взвешенное через распределение солнечного излучения Esl(l)  на уровне моря для массового числа воздуха 2 и функцию относительной спектральной эффективности УФ излучения S(1). Примечание - Полная функция взвешивания W (l)  является произведением ESl(l)  на S(l)  и приведена в таблице А.1.

transposition - Process of converting a prescription from the original to an equivalent alternative formulation, especially from the plus to the minus cylinder form, and vice versa.

Транспозиция -процедура преобразования рецепта из оригинальной в эквивалентную альтернативную форму, в особенности из плюсовой в минусовую форму цилиндра и наоборот.

T

rial case lens - lens, in a mount, which is used to assess the refractive error of the human eye

Набор пробных очковых линз – линзы в оправе, используемые для оценки ошибки рефракции глаза человека.

trial frame - frame consisting of two intersonnected lens holders and means for holding them in a required position in front of the subject´s eyes.

Пробная оправа – оправа, состоящая из двух соединенных между собой держателей линзы и средств для их держания в нужном положении перед глазами пациента.

trifocal lens - Multifocal lens having three portions, usually for distance, intermediate and near vision.

Трифокальная очковая линза- многофокальная очковая линза, имеющая три зоны: для дали, промежуточную и для близи.

ultraviolet radiation - Optical radiation for which the wavelengths are shorter than those for visible radiation. NOTE1: For ultraviolet radiation, the range between 100nm and 400nm is commonly subdivided into: UV-A: 315nm - 400nm (see note2 below); UV-B: 280nm to 315nm, UV-C: 100nm - 280nm. Note2: For the purposes of this International Standard, and all applications in ophthalmic optics, the upper limit for UV-A is 380nm. Note3: The spectral range for UV-C is effectively 200nm to 280nm, because the atmosphere absorbs radiation below 200nm

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет)- оптическое излучение, длины волн которого меньше длин волн видимого излучения.

Примечание 1 - Область ультрафиолетового излучения между 100 и 400 нм обычно подразделяют на:

- область UV - А: от 315 до 400 нм; (см. Примечание 2 ниже)

- область UV - В: от 280 до 315 нм;

- область UV - С: от 100 до 280 нм [6].

Примечание 2 - В настоящем стандарте применительно к очковым линзам верхняя граница области UV - А принимается равной 380 нм.

Примечание 3 - Излучение в UV - С области эффективно в диапазоне 200-280 нм, так как излучение с длинами волн менее 200 нм поглощается атмосферой.

uncut finished spectacle lens - Lens of which both sides are optically finished prior to edging.

Нефацетированная готовая очковая линза - очковая линза, обе стороны которой оптически обработаны перед фацетированием.

uncut lens - Lens of which both sides are optically finished prior to edging.

Нефацетированная линза - очковая линза, обе стороны которой оптически обработаны перед фацетированием.

uniformly tinted lens - Lens made from material in which either the tint is incorporated throughout, or which, after manufacture, is surface-treated to provide a uniform tint. NOTE: Where the tint is dispersed uniformly though the material of the spectacle lens (i.e. a solid tinted lens), the luminous transmittance will vary with the lens thickness as a result of its dioptric power. Such a variation does not mean that the lens is classed as a gradient tinted lens.

Равномерно окрашенная очковая линза - очковая линза, либо изготовленная из окрашенного в массе материала, либо с нанесенным на ее поверхность покрытием для получения равномерной окраски.

Примечание - Когда краситель равномерно распределен в материале линзы (например, цельно окрашенная лина), коэффициент пропускания света изменяется в зависимости от толщины очковой линзы как результат рефракции последней. Такое изменение не означает, что линзу следует считать градиентно окрашенной.

variable inset - Inset of the intermediate and near zones in progressive lenses.

The inset is performed relative to the distance zone so that the near visual fields of the two converging eyes coincide. In near vision, the horizontal prismatic effects of the lens cause a deflection of the lines of sight. The magnitude of this deflection is dependent on the dioptric power. Special attention is given to this by Carl Zeiss with the  variable inset. This varies in all progressive lenses, depending on the distance power and the addition.

In  individualized progressive lenses, additional personal parameters of each wearer are taken into account, e.g. PD, BVD and near working distance. Thanks to the variable inset, the wearer always enjoys a maximum, binocularly usable field of view.

Горизонтальное смещение сегмента – смещение промежуточной зоны и зоны для близи в прогрессивных линзах.

Смещение сегмента линзы от базовой точки для дали в назальном направлении таким образом, чтобы совпало правое и левое поле зрения для близи. В ближнем зрении горизонтальные призматические эффекты линзы вызывают отклонение линии взгляда. Величина этого отклонения зависит от рефракции. Особое внимание уделено горизонтальному смещению при разработке прогрессивных линз Карла Цейса. Горизонтальное смещение разное во всех прогрессивных линзах в зависимости от рефракции, рабочего расстояния и дополнительных параметров. При дизайне и изготовлении прогрессивных линз учитываются дополнительные индивидуальные параметры каждого пациента, например, межзрачковое расстояние, заднее вершинное фокусное расстояние и ближнее рабочее расстояние.

varifocal lens - Lens with a non-rotationally symmetrical surface with continuous change of focal power over a part or the whole of the lens.

Прогрессивная линза –линза с гладкой симметричной поверхностью с плавным изменением рефракции по всей линзе или ее части.

varifocal semi-finished lens blank - Semi-finished lens blank which, after surfacing, is designed to provide a continuous change of dioptric power over a part or the whole of the lens.

Прогрессивная полуготовая линза - полуготовая линза, предназначенная для получения после окончательной обработки линзы с плавным изменением рефракции по всей линзе или ее части.

Vertex - Point of intersection of the optical axis with a surface of a lens.

Вершина - точка пересечения оптической оси с поверхностью линзы.

vertex distance - Distance between the back surface of the lens and the apex of the cornea, measured with the visual axis perpendicular to the plane of the front of the spectacle frame.

Distance between the spectacle frame and the cornea, measured in the direction of gaze. In the individualized progressive lenses  Gradal Individual®  and Gradal® Short I, the  BVD is taken into account in the computation and production of the lenses in each individual case.

(Additional info from the Carl Zeiss Editorial Team)

Вершинное расстояние: - расстояние между задней поверхностью очковой линзы и вершиной роговицы, измеренное на зрительной оси, перпендикулярной к фронтальной плоскости очковой оправы.

Расстояние между оправой очковой линзы и роговицей, измеренное по направлению взгляда. В индивидуальных прогрессивных линзах Карла Цейса Gradal Individual®  и Gradal® Short I заднее вершинное расстояние учитывается в расчетах при изготовлении линз индивидуально под каждого пациента. (Дополнительная информация от коллектива редакции Карла Цейса).

vertex image distance (for stand magnifiers) - Distance from the magnifier surface nearest to the eye to the virtual image when the object is placed at the designated position

Расстояние от вершины микроскопа до изображения– (для микроскопов на стендах) – расстояние от ближайшей к глазу поверхности микроскопа до виртуального изображения при расположении объекта в заданной позиции.

Vertex power -  There are two vertex powers of a lens.

Вершинная рефракция – у линзы есть две вершинные рефракции.

vertical centerline - Line located at equal distance from the two vertical tangents of the boxing system.

Вертикальная средняя линия - линия, расположенная на равном расстоянии от двух вертикальных касательных габаритной системы.

vertical segment displacement segment drop - vertical distance of the distance optical centre form the segment extreme point. See v in figure4 NOTE: It is essential to specify the vertical segment displacement when ordering one lens of a pair to avoid introducing relative vertical prism.

Вертикальное смещение сегмента - расстояние по вертикали оптического центра для дали от крайней точки сегмента (см. рисунок 4 ).

Примечание - Важно указывать вертикальное смещение сегмента при заказе одной линзы из пары во избежание возникновения относительной вертикальной призмы.

Viewing system- Those lenses and apertures which enable the observer to examine the patient's eye.

Система визуального наблюдения – линзы и апертуры, позволяющие исследовать глаз пациента.

visible radiation, light - Any optical radiation capable of directly causing a visual sensation. NOTE1: There are no precise limits for the spectral range of visible radiation, since they depend upon the amount of radiant power reaching the retina and the responsivity of the observer. The lower limit ist generally taken between 360 nm and 400 nm and the upper limit between 760 nm and 830 nm. NOTE2: For the purposes of this International Standards, and all applications in ophthalmic optics, the limits are 380 nm and 780 nm.

Видимое излучение, свет - оптическое излучение, вызывающее зрительные ощущения.

Примечание 1 - Точных границ спектральной области видимого излучения не существует, так как они зависят от значения энергетического потока, достигающего сетчатки, и восприимчивости наблюдателя. Нижняя граница обычно принимается между 360 и 400 нм, а верхняя - между 760 и 830 нм .

Примечание 2 - В настоящем стандарте применительно к очковым линзам границы приняты равными 380 и 780 нм.

visual axis - Line joining the centre of the fovea to the centre of the exit pupil of the eye, and its continuation from the centre of the entrance pupil forward into object space.

Зрительная ось- прямая, соединяющая середину центральной ямки сетчатки глаза с центром зрачка, и ее продолжение от центра зрачка до объекта.

visual field - Sum of all directions from which the eye may perceive visual stimulation at a defined moment in time and the performance of the perception of this stimulation.

Also known as field of view.

Поле зрения – сумма всех направлений, в которых глаз может получать зрительную стимуляцию в определенный момент времени и воспроизводить эту стимуляцию.

visual point - Point of intersection of the visual axis with the back surface of a lens.

Зрительный центр - точка пересечения зрительной оси с задней поверхностью очковой линзы.

Visual targets for fusion - Targets used to form two similar images, one on each retina, which are capable of fusion, and in which control points are often incorporated in order to assess if either eye is suppressing the relevant image.

Визуальные мишени для слияния – мишени, используемые для формирования одинаковых изображений на каждой сетчатке, которые могут слиться, и в которых содержаться точки, помогающие оценить, удерживается ли изображение правым и левым глазом.

Visual targets for simultaneous perception - Targets used to form two different images, one on each retina, which cannot be fused into a single image.

Визуальные мишени для одновременного восприятия – мишени, используемые для формирования двух разных изображений, по одному на сетчатку правого и левого глаза, которые не могут слиться в единое изображение.

Visual targets for stereoscopic vision - Targets used to test and/or measure stereoscopic acuity in which the pairs, having common reference points, are fused in vision to give a stereoscopic effect.

Визуальные мишени для стереоскопического (бинокулярного) зрения -  мишени, используемые для тестирования и/или измерения остроты бинокулярного зрения, в которых пары, имеющие общие базовые точки, сливаются для достижения стереоскопического эффекта.

working distance - Distance to the object plane from a specified point or plane. NOTE: By ophtalmic convention, the spectacle plane is usually taken as the specified plane.

Рабочее расстояние - расстояние от заданной точки или плоскости до плоскости предмета.

Примечание - В офтальмологии принято считать заданной плоскостью плоскость оправы.