3.1.3 Рулевое управление

Рулевой механизм управляет 1-й, 2-й и 3-й осью. Рулевое колесо соединено с осью механически.

Также функционирует гидравлический рулевой привод, см. раздел 3.4.3.

В случае отказа насосов рулевого механизма, рулевое управление возможно пока транспортное средство едет, однако, однако, необходимо прилагать большие усилия.

3.1.4 Аутригеры

-Выдвижные опоры с вертикальными опорными цилиндрами.

-Управление с обеих сторон транспортного средства, см. также раздел 3.4.4.

3.1.5 Зависимая подвеска и ее блокировка

Транспортное средство оборудовано системой блокировки гидравлической подвески. Она состоит из трех независимых систем.

Каждая система регулирует

-передние оси слева и справа

-центральную ось

-задние оси слева и справа

Система блокировки состоит из 3 цепей:

-передние оси

-центральная ось

-задние оси

Каждая система функционирует отдельно.

При передвижении по дороге блокировка не должна применяться, за исключением случая, когда на кране размещен противовес.

В этом случае необходимо заблокировать сдвоенные задние подвески.

Перед началом работы крана все оси должны быть заблокированы. Гидро-пневматическая подвеска в этом случае не работает.

3.1.6 Просторная кабина водителя

Цельностальная кабина водителя для трех человек

Сиденья для водителя и сменного водителя, третье сиденье дополнительно

Многокомпонентное ветровое стекло.

Защитное стекло для боковых окон кабины

Боковые двери с опускающимися стеклами

Приборы

Сиденья водителя и второго водителя регулируются и гасят колебания

Сиденье сменного водителя оборудовано подлокотниками и подголовником.

Спальное место, складное, у задней стены кабины.

Дополнительное оборудование

Регулируемое колесо управления

Обогрев и вентиляция с помощью двух тепловентиляторов.

Дополнительная вентиляция происходит через ветровое стекло во время поездки.

Дополнительная вентиляция с левой стороны задней стены.

Стеклоочистители и моечная установка

Две розетки

3.2 Крановая установка

3.7.1 Поворотная платформа

-устойчивая к деформациям при поворотах сварная конструкция из высокопрочной высокосортной стали

Оборудована:

кабина оператора и обшивка

телескопическая стрела

подъемные механизмы

поворотный механизм

подъемный цилиндр

двигатель крановой установки с насосной установкой и с гидравлической топливной системой и топливным баком

Противовес