Плюсы и минусы при ремонте потолка.

До недавнего времени ремонт потолка заключался в побелке или в покраске. Основными материалами, которые использовали для отделки, были известь и краски. Но «железный занавес» приподняли, и люди стали свободно посещать другие страны. Поездки в Европу, Америку превратили красивую мечту в реальность. Люди увидели иной мир, иные дома и иное убранство квартир.

Комната и ее дизайн должны поддерживать приятную атмосферу в доме и в этом немаловажную роль играет внешний вид потолка. Возле стен можно поставить мебель, повесить ковер, а потолок всегда открыт для взора человека.

На сегодняшний день существует множество решений, чтобы ответить на вопрос – как сделать потолок красивым и долговечным?  Подвесные, пластиковые, натяжные, деревянные – это не полный перечень того, что вам предложат мастера и строительные фирмы.

Можно сделать ремонт и своими руками. Но для этого надо иметь время, необходимый инструмент, понятия в строительстве и в строительных материалах, ну и конечно – желание.

Прежде чем приступать к ремонту потолка, нужно оценить его состояние. Если ваш потолок покрыт масляной краской, тогда только этой краской надо его снова красить. Да, сейчас можно купить специальные растворители и с их помощью попытаться удалить старую краску. Но на практике это не так просто. Смыватель вместе с краской впитывается в штукатурку, заполняет  шероховатости и мелкие углубления  в панелях.  Шпаклевка таких потолков, даже при обильном грунтование, будет недолговечна.

Что-то подобное происходит при удалении извести или водоэмульсионной краски. Сухое  удаление – хлопотно, грязно и долго. Шпаклевка не даст гарантий, что на потолке через некоторое время вновь не появляться трещины на стыках панелей. Да и сами панели не всегда уложены ровно и по уровню. А чтобы их выровнять гипсованием, другой раз надо накладывать шпаклевку не один сантиметр. И не забывайте, если живете в многоэтажке,  ваш потолок для кого-то – пол.

Иногда на потолке в комнате, ближе к наружной стене или в кухне, появляются пятна.  Они могут сигнализировать о грибке. Косметический ремонт делу не поможет. Здесь обязательно надо убрать старую краску и обработать «заболевшие» места средством от плесени. Сейчас выбор этих средств довольно большой.

Принимая решение о дальнейшей судьбе старого потолка нужно хорошенько подумать – есть ли смысл удалять старое покрытие?

Шпаклевка потолка.

Если вы решили проделать этот вид ремонта сами, рассмотрим этапы его проведения.

После того как старое покрытие убрано необходимо  загрунтовать потолок специальной грунтовкой. Желательно покупать грунтовку того производителя, что и шпаклевка. Отнестись к процессу грунтования надо особенно тщательно. Ведь от этой проделанной работы зависит то, как будет держатся в дальнейшем шпаклевка. Малярной  кистью или валиком нанести грунтовку по всей поверхности потолка.

После высыхания грунтовки можно приступать к шпаклеванию. При выборе шпаклевки надо обратить внимание, какой вид шпаклевки понадобится. Она бывает для внутренних и внешних работ, стартовая и финишная.

Сначала приступаем к заделыванию швов и трещин. Для этого нам потребуется специальная самоклеющаяся сетка. Ширина ее разная и, какую покупать, зависит от ширины заделываемых швов и трещин. В чистой емкости  стартовую шпаклевку перемешиваем с водой до получения однородной массы. Она должна напоминать что-то подобное до сметаны. Полученным раствором шпаклюем, вернее, выравниваем потолок.

После высыхания стартовой шпаклевки то же самое проделываем с финишной шпаклевкой. Когда она хорошенько высохнет, приступаем к самой нудной работе – наждачной бумагой чистим весь потолок. Для этой процедуры надо купить респиратор, чтобы пыль не попадала в  рот, нос и легкие.

Перед тем как приступить к покраске, потолок еще раз грунтуется для  укрепления шпаклевки. Покупая краску необходимо внимательно прочитать инструкцию и неукоснительно соблюдать ее. Вместе с краской возьмите валик, ванночку и кисточки. Без них покраска потолка не обойдется.

Подвесные гипсокартонные потолки.

Главным преимуществом этих потолков является простота конструкции и скорость монтажа. К потолку на специальных подвесах крепится металлический каркас. К нему с помощью саморезов прикручиваются гипсокартонные плиты – готовые потолочные панели. Размеры плит обычно бывают размером 1,2 на 2,5 метра. Удалять старое покрытия уже не имеет смысла. Хорошие мастера за это время могут  установить металлический каркас и прикрепить плиты.

В подвесные потолки можно также вмонтировать модульные осветительные приборы, скрыть вентиляционные трубы. После заделки швов между плитами, шпаклевки  и покраски, потолок  превращается в идеально ровную бесшовную плоскость.

Сделать подвесной потолок из гипсокартона по силам и неспециалисту. Только не надо думать, что прочитав инструкцию и соответствующую литературу, вы уже мастер- гипсокартонщик. В каждой работе есть свои нюансы и секреты.

Со слов Мастера записала Маргарита.