Руководство по эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Содержание

Установка, 12

Местоположение и подключение

Двусторонние двери

Описание холодильника, 13

Общий вид

BAN 13 NF

BAAN 13 NF				    Дополнительные приспособления (аксессуары), 14

BAAN 13 NF S

Ввод в эксплуатацию и использование, 15-16

Включение холодильника

Охлаждающее устройство

Использование всех преимуществ холодильника

Использование всех преимуществ морозильной камеры

Содержание и уход, 17

Выключение

Уход за холодильником

Как не допустить появление плесени и неприятного запаха

Разморозка

Замена лампочки

Меры предосторожности и советы, 18

Общая безопасность

Утилизация

Бережное отношение и сохранение окружающей среды

Устранение неполадок, 19

Техническая поддержка, 20

Установка

! Перед использованием холодильника, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и уходу. Она содержит важную информацию о безопасном использовании, установке и уходе за холодильником.

! Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для использования в дальнейшей работе. Передайте ее возможным новым владельцам холодильника.

Местоположение и подключение

Подключение

- Разместите холодильник в хорошо проветриваемом сухом помещении.

- Не заслоняйте задние вентиляционные отверстия. Компрессор и конденсатор выделяют тепло, и для правильной и безопасной работы им требуется вентиляция.

- Оставьте как минимум 10 см между верхней частью холодильника и каким-либо предметом, расположенным над ним, и как минимум 5 см сбоку от предметов мебели или стен.

- Убедитесь, что холодильник находится на месте, не подверженном влиянию высоких температур (солнечного света, электрических плит и т.п.)

- Для соблюдения необходимой дистанции между холодильником и задней стеной используйте прокладки (распорки) из установочного комплекта, следуя предоставленным инструкциям.

Выравнивание

- Установите холодильник на ровный и  твердый пол.

- Если пол не идеально горизонтальный, отрегулируйте задние ножки холодильника, затягивая или раскручивая их.

Подключение к электрическому питанию

После перевозки холодильника, осторожно поставьте его в вертикальном положении и подождите как минимум 3 часа перед подключением к электропитанию. Перед тем, как вставить вилку в розетку убедитесь в соблюдении следующем:

- Холодильник установлен, а вилка соответствует законодательству.

- Гнездо может выдержать максимальную мощность холодильника, которая указана в таблице технических данных, расположенной внизу слева сбоку холодильника (напр., 150Вт).

- Электрическое напряжение должно находиться в пределах значений, указанных в таблице технических данных внизу слева сбоку холодильника (напр., 220-240В).

- Гнездо подходит для вилки холодильника.

Если, гнездо не подходит для вилки, попросите уполномоченного специалиста заменить его (см. раздел Техническая поддержка). Не используйте удлинители или многоместные розетки.

! После установки холодильника,  к электрическому кабелю и электрической розетке должен быть легкий доступ.

! Кабель не следует сгибать, сжимать или сдавливать.

! Только уполномоченный сотрудник может проверять и при необходимости проводить замену кабеля.

! При несоблюдении этих мер производитель не несет никакой ответственности.

Двусторонние двери

12

Описание холодильника

Общий вид

Настоящая инструкция подходит для разных моделей холодильников. Схема  может не полностью соответствовать приобретенному холодильнику. Для ознакомления с другими характеристиками, читайте последующие страницы.

FREEZER OPERATION Knob – Ручка РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

SHELVES● – полки

LAMP (see Maintenance) – ЛАМПОЧКА (см. раздел Эксплуатация и уход)

REFRIGERATOR OPERATION Knob – Ручка РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

FRUIT and VEGETABLE bin – корзина для ОВОЩЕЙ и ФРУКТОВ

Ice3 ice tray● – лоток для льда

FREEZER and STORAGE compartment – отделение для ЗАМОРОЗКИ и ХРАНЕНИЯ

Ice3 ice tray● – лоток для льда

Levelling FEET – НОЖКИ для выравнивания положения холодильника

Removable shelf with EGG TRAY – Съемная полка с ЛОТКОМ ДЛЯ ЯИЦ*

Removable multipurpose SHELVES● – Съемные  универсальные ПОЛКИ

BOTTLE shelf – полка для БУТЫЛОК

● Количество или местоположение может меняться

* Присутствует только в определенных моделях

13

Дополнительные приспособления (аксессуары)

ПОЛКИ: с решеткой или без решетки. В соответствии с определенными руководствами полки являются съемными, их уровень установки также может быть разным (см. схему)., что обеспечивает легкую вместимость и хранение крупных емкостей и продуктов. Высота установки полки может регулироваться без полного извлечения ее из холодильника.

ТЕМПЕРАТУРА* Световой индикатор: для определения самой холодной зоны в холодильнике:

- Убедитесь, что на световом индикаторе четко появляется надпись ОК (см.схему).

- Если слово "ОК" не появляется, это значит, что температура слишком высокая: отрегулируйте ее ручкой РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, установив более высокую (холодную) температуру и подождите примерно 10 часов до тех пор, пока температура не стабилизируется.

- Снова проверьте световой индикатор: при необходимости, переустановите регулятор, следуя предыдущему пункту. Если в холодильник загрузили большое количество продуктов или дверь холодильника часто открывали, индикатор не будет показывать ОК. Подождите как минимум 10 часов перед тем, как регулировать ручку ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, устанавливая более высокую температуру.

* Присутствует только в определенных моделях.

14

Ввод в эксплуатацию и использование

Включение холодильника

! Перед включением холодильника, соблюдайте инструкции установки (см. раздел Установка).

! Перед подключением холодильника, тщательно вымойте все отделения и дополнительные приспособления (аксессуары) теплой водой и гидрокарбонатом (углекислой солью).

! Холодильник снабжен системой защиты компрессора, который начинает работать примерно через 8 минут после включения. Компрессор также включается каждый раз, когда происходит отключение электроэнергии самостоятельно или принудительно (выключение света).

- Вставьте вилку в розетку и убедитесь, зажегся внутренний свет (ручка РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРОЗИЬЛНОЙ КАМЕРЫ должна находиться в позиции ●).

- Установите, поворачивая, ручку РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ на среднее значение. Спустя несколько часов вы сможете загрузить продукты в холодильник.

Установление температуры

Температура внутри холодильного отделения регулируется автоматически, согласно позиции в которой установлена регулирующая ручка термостата.

min – самая теплая

max – самая холодная

Мы рекомендуем все же среднее значение.

Охлаждающее устройство

No Frost (Без заморозки)

Его легко распознать по кислородным ячейкам, расположенным на задних стенках отделения.

Система No Frost (Без Заморозки) постоянно заставляет циркулировать холодный воздух, собирая влажность, предотвращая образование льда и инея. Эта система поддерживает оптимальный уровень влажности в отделении, сохраняя первоначальную свежесть продуктов, защищая продукты от слипания и размораживая замороженные до этого продукты. Не загромождайте кислородные ячейки продуктами или емкостями, ставя их вплотную к задней стенке холодильника. Плотно закрывайте бутылки и заворачивайте продукты в упаковку.

Охлаждающее устройство

- Загружайте в отделение только холодные или слегка теплые продукты, а не горячие. (см. раздел Меры предосторожности и советы).

- Помните, что приготовленные продукты хранятся меньше, чем сырые продукты.

- Не храните жидкости в открытых емкостях. Они повышают влажность в холодильнике и вызывают образование конденсата.

Гигиена продуктов

- После покупки продуктов, освободите их от внешней бумажной или картонной упаковки или другого оберточного материала, который может вызвать появление бактерий или грязи в Вашем холодильнике.

- Защищайте продукты, (особенно скоропортящиеся изделия и те, которые имеют сильный запах), для того чтобы избежать контакта между ними, таким образом, устраняя как возможность заражения бактериями/микробами, так и распространение неприятного запаха внутри холодильника.

- Храните все продукты таким образом, чтобы была возможность свободной циркуляции воздуха между ними.

- Содержите холодильник в чистоте, не используйте окислители и абразивные средства.

- Не храните в холодильнике продукты с истекшим сроком годности.

- Для правильного хранения продуктов, все скоропортящиеся продукты (мягкие сыры, сырую рыбу, мясо и т.п.) следует хранить в самой холодной зоне холодильного отделения, например, прямо над контейнером для овощей и фруктов, где расположен температурный индикатор.

15

Использование всех преимуществ морозильной камеры

Температура внутри морозильного отделения регулируется автоматически в соответствии с позицией, на которую установлена ручка термостата.

=٭самый теплый

=٭самый холодный

Мы все же рекомендуем среднюю температуру.

Режим ECO – это оптимальный уровень температуры для экономии электроэнергии.

● отключает морозильное и холодильное отделения.

- Не замораживайте размороженные продукты. Размороженные продукты необходимо использовать в течении 24 часов.

- Свежие продукты для заморозки не должны контактировать с уже размороженными продуктами. Свежие продукты помещают в отделение для ЗАМОРОЗКИ и ХРАНЕНИЯ, где темпретура не превышает -18ºС, что обеспечивает быструю заморозку.

- Не помещайте в морозильное отделение стеклянные бутылки с жидкостью, а также закупоренные крышкой или герметично закрытые, так как они могут треснуть.

- Максимальное количество продуктов, которое возможно замораживать ежедневно, указано в таблице технических характеристик, которая расположена снизу слева сбоку холодильного отделения. (напр.: кг/24ч: 4)

! Не открывайте дверь во время заморозки.

! Если произошло отключение электроэнергии или какой-либо сбой, не открывайте дверь холодильной камеры. Это поможет поддерживать температуру внутри морозильной камеры, обеспечивая сохранение продуктов в течении как минимум 9-14 часов.

Лоток для льда3

Расположение лотка для льда в верхней части выдвижных ящиков морозильной камеры обеспечивает бóльшую чистоту: лед не контактирует с продуктами, хранящимися в морозильном отделении; кроме того, при заполнении лотка водой, она не будет из него капать (лоток снабжен крышкой).

- Выдвиньте лоток, немного надавив и приподняв его. Убедитесь, что лоток совершенно пустой и заполните его водой, через специальное отверстие.

- Не переливайте воду, руководствуйтесь отметкой уровня (МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ). Чрезмерное количество воды не даст кусочкам льда разделиться (если это произойдет, подождите, пока лед растает и освободите лоток).

- Поверните лоток на 90º: благодаря соединенным отделениям каждая ячейка (форма) заполняется водой (см. схему).

- Закройте отверстие крышкой и положите лоток обратно.

- Когда сформируется лед (минимальное время примерно 8 часов) постучите лотком о какую-либо твердую поверхность смочите внешнюю сторону лотка для того, чтобы кубики льда раскрепились, и выньте их из отверстия.

16

Содержание и уход

Использование всех преимуществ морозильной камеры

Во время уборки и проведения каких-либо работ обязательно отключайте холодильник от электропитания:

- Установите ручку РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ в положение ●

- Выдерните вилку из розетки.

Уход за холодильником

- Для ухода за внешними и внутренними частями, так же как и за резиновыми прокладками, можно использовать губку, смоченную в теплой воде с растворенной в ней пищевой содой или с нейтральным мылом. Не используйте растворители, абразивные средства, отбеливатели или аммиак.

- Съемные приспособления (аксессуары) можно погружать в теплую воду с мылом или использовать средства для мытья посуды. Тщательно ополаскивайте и вытирайте их.

- На задней стороне холодильника может оседать пыль, для ее удаления используйте шланг пылесоса, настройте его на средний режим. Холодильник должен быть отключен, а штекер следует извлечь из розетки перед началом проведения работ.

Как не допустить появление плесени и неприятного запаха

- Холодильник изготовлен из гигиенически чистых материалов, не имеющих неприятного запаха. Чтобы не допускать появление неприятного запаха и пятен, продукты должны быть всегда хорошо запакованы или закрыты.

- Если вы хотите отключить холодильник на длительный период, вымойте его изнутри и оставьте двери открытыми.

Замена лампочки

Чтобы заменить лампочку в холодильном отделении, выдерните вилку из электрической розетки. Следуйте нижеприведенным инструкциям.

Чтобы получить доступ к лампочке, отодвиньте заслонку, как показано на схеме.

Замените ее такой же с мощностью, указанной на заслонке (10Вт).

17

Меры предосторожности и советы

! Холодильник разработан и изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями, которые приведены в целях безопасности.

СЕ Настоящий холодильник соответствует следующими Общими Директивами:

- 73/23/Европейское Экономическое Сообщество от 19/02/73 (Низкое Напряжение) и последующие внесенные поправки;

- 89/336/Европейское Экономическое Сообщество от 03.05.89 (Электромагнитная Совместимость) и последующие внесенные поправки;

- 2002/96/Европейский Совет.

Общая безопасность

- Холодильник разработан для домашнего использования и не предназначен для торгового или промышленного использования.

- Холодильник должен использоваться исключительно взрослыми для хранения и заморозки продуктов и в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

- Холодильник не следует устанавливать вне помещения, даже на закрытых площадках. Очень опасно подвергать холодильник открытому воздействию дождя и грозы.

- Не трогайте холодильник, если Вы не обуты, или у вас сырые руки или ноги.

- Не трогайте внутренние охлаждающие элементы: можно повредить кожу или получить обморожение.

- При отключении холодильника от электропитания, всегда беритесь за корпус штекера, не тяните за шнур.

- Перед уборкой или проведением каких-либо работ всегда выключайте холодильник и отключайте его от электропитания. Для отключения холодильника от электропитания не достаточно просто установить ручку регулирования температуры в режим   (выключение холодильника).

- При неисправностях в работе, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь починить холодильник самостоятельно. Ремонтные работы, производимые неопытным человеком, могут стать причиной его травмы или привести к еще большим неполадкам в работе холодильника.

- Не используйте ни какие острые и колющие предметы или электроприборы – кроме тех, которые рекомендованы в настоящем руководстве – внутри отделения для заморозки и хранения продуктов.

- Не берите в рот кубиков льда, только что взятых из морозильной камеры.

- Не разрешайте детям трогать ручки регулирования и играть с холодильником. Ни при каких обстоятельствах не разрешайте им сидеть на ящиках хранения продуктов или висеть на дверцах холодильника.

- Храните упаковочный материал в месте, недоступном для детей! Он может стать причиной удушья.

Утилизация

- Ознакомьтесь с местными стандартами защиты окружающей среды во время утилизации упаковочного материала в целях переработки.

- Европейская Директива 2002/96/Европейский Совет об Отходах Электрического и Электронного Оборудования запрещает утилизацию бытового электрического оборудования на обычных несортировочных городских свалках. Старое оборудование нужно собирать отдельно для того, чтобы оптимизировать переработку материала, из которого они изготовлены, и снизить вредное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды. Перечеркнутый знак контейнера на колесах на изделии напоминает Вам, что при утилизации оборудования, его необходимо рассортировать. Потребителям следует обратиться к местному официальному представителю или продавцу, чтобы получить информацию о правильной утилизации своего старого оборудования.

Бережное отношение и сохранение окружающей среды

- Установите холодильник в чистом хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он защищен от прямого воздействия солнечного света и не ставьте его рядом с источниками тепла.

- Старайтесь не открывать дверцы на долго или очень часто в целях экономии энергии.

- Не заполняйте холодильник слишком большим количеством продуктов: холодный воздух должен свободно циркулировать для сохранения свежести продуктов. Если циркуляции воздуха нет, компрессор будет постоянно работать.

- Не помещайте в холодильник горячую еду. Температура внутри повысится, компрессор начнет работать сильнее, таким образом, будет потребляться большее количество энергии.

- При образовании льда разморозьте холодильник (см. раздел Содержание и уход). Толстый слой льда осложняет охлаждение продуктов, и в результате потребляется большее количество энергии.

- Регулярно проверяйте прокладки на дверцах и протирайте их, убедитесь, что на них нет повреждений, и холодный воздух не проходит через них.

18

Устранение неполадок

Если холодильник не работает, перед тем как вызвать Техническую поддержку (см. раздел Техническая Поддержка), ознакомьтесь с решениями из нижеследующего списка.

| Неисправности: Не загорается внутренний свет Компрессор не включается Холодильник и морозильная камера плохо охлаждают Продукты в холодильной камере начали замораживаться Холодильник при работе издает много шума Некоторые внешние части холодильника нагреваются | Возможные причины / Решение: - Штекер не включен в электрическую розетку, нет контакта или в доме отключена электроэнергия. - Холодильник снабжен системой защиты компрессора (см. раздел Ввод в эксплуатацию и использование). - Дверца плохо закрыта или прокладки на дверцах имеют повреждения. - Дверца слишком часто открываются. - Ручка РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ находится в неправильном положении. - Холодильник или морозильная камера перегружены продуктами. - Ручка РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ находится в неправильном положении. - Холодильник установлен не на ровную поверхность (см. раздел УСТАНОВКА). - Холодильник установлен между ящиками (шкафами), которые при работе холодильника вибрируют и издают шум. - Внутреннее охлаждающее устройство слегка шумит даже, когда компрессор не работает. Это не является неисправностью, а вполне нормальное явление. - Такие повышенные температуры необходимы для предотвращения образования конденсата на некоторых частях изделя |
| --- | --- |

19

Техническая поддержка

195051577.02

09/2008 – Бизнес Службы Xerox

Перед вызовом Технической Поддержки:

- Проверьте возможность устранения неполадки самостоятельно (см. раздел Устранение неполадок).

- Если после всех проверок холодильник так и не работает или проблема не устранена, позвоните в ближайший Сервисный Центр Обслуживания.

Сообщите следующую информацию:

- характер неисправности

- модель холодильника (Мод.)

- серийный номер (С/Н)

Эта информация находится а таблице технических характеристик слева сбоку внизу холодильного отделения.

model – модель		serial number – серийный номер

Никогда не вызывайте неуполномоченных специалистов и не используйте аналоговые

(не фирменные) запасные части.

20